淮杜环行〔2023〕27号

关于安徽相龙全屋智能家居有限责任公司相龙

全屋智能家居项目环境影响报告表的批复

安徽相龙全屋智能家居有限责任公司：

你单位报送的《相龙全屋智能家居项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

- 原则同意《报告表》结论。本项目为新建项目，位于淮北市杜集区高岳街道双楼村，占地面积约18亩。建设全屋智能家居生产线，主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等，项目建成后可形成年产2000套全屋智能家居（衣柜系列、橱柜系列、酒柜系列等）的能力。本项目已经杜集区发改委备案（杜发改备〔2023〕5号），备案代码：2302-340602-04-01-375559。项目总投资2600万元，其中环保投资150万元，占总投资额的5.38%。项目选址符合高岳街道总体规划。

- 二、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置。

2、落实《报告表》提出的关于废水防治措施。实行雨污分流。本项目无生产废水，食堂废水经隔油池处理，会同生活污水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及龙湖工业园污水处理厂接管限值后，经杨河路污水管网接北外环市政污水管网进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入龙河。

3、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。本项目雕刻工序产生的颗粒物采用集气罩收集（收集率90%）+布袋除尘器（TA001）处理后，达到安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表1标准后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；项目开料、打孔和打磨工序产生的颗粒物采用集气罩收集（收集率90%）+布袋除尘器（TA002）的处理后，达到安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表1标准后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；封边、覆膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃）采用集气罩收集+二级活性炭吸附装置（TA003）处理后，达到安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表1标准后，由1根15米高的排气筒（DA003）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的相关要求后，通过专用烟道引至屋顶排放。

厂区内无组织有机废气（非甲烷总烃）排放执行安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表2标准；厂界外无组织废气采用车间密闭等措施，无组织废气（颗粒物和非甲烷总烃）排放执行安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2013）表3标准要求。

同时，颗粒物和挥发性有机物排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求（颗粒物：0.1029吨/年，VOCS：0.0092吨/年）。

4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。项目废包装材料、废边角料、除尘器收集的粉集尘统一收集后外售；废润滑油、废润滑油桶、废胶桶、废活性炭、废含油抹布及废劳保用品等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好化粪池、隔油池、危废暂存间防渗工作，防止污染土壤和地下水。

7、加强日常风险防范和应急处置能力建设等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度。建设135m3的事故应急池.

8、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

四、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可，且须取得排污许可后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请区生态环境综合行政执法大队、高岳街道环保站负责本项目“三同时”的日常监管工作。

2023年9月1日

抄：区生态环境综合行政执法大队，高岳街道环保站。