- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：  覆膜砂自动造型铸造生产线项目

建设单位：      安徽建盛铸业有限公司

编制日期：         二○二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 覆膜砂自动造型铸造生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 尹猛猛 | 联系方式 | 15956167888 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经116度51分7.821秒，北纬34度3分55.953秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33、68其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 杜集区经信局 | 项目审批文号 | 杜经信技改函[2023]3号 |
| 总投资（万元） |  | 400 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 25 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《朔里镇总体规划（2016—2030年）》； 审批机关、审批文件名称及文号：/ 规划名称：《杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》； 审批机关、审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《朔里镇总体规划（2016—2030年）》、《杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》符合性分析 表1-1 与《朔里镇总体规划（2016—2030年）》、《杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》符合性分析 文件; 文件内容; 本项目内容; 符合性. 《朔里镇总体规划（2016—2030年）》; 一、农用地布局 朔里镇耕地主要分布在沈集村、徐楼村、坡里村等地；林地主要分布在罗里村、沈集村、坡里村等地；园地主要分布在坡里村、葛塘村、罗里村等地。 二、建设用地布局 （一）城镇村建设用地布局 朔里镇镇域用地空间布局将按照杜集区统筹城乡发展的要求，积极引导配套居住区建设，完善综合服务功能，形成商贸物流和城市型居住社区。 （二）工业用地布局 朔里镇工业用地主要分布在工业园区，重点发展矿业、矿产机械等。; 本项目建设地点位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，属于工业用地。行业类别属于C3391 黑色金属铸造，主要产品为精密液压阀铸件。; 符合. 规划期间应严控建设用地总量、用好建设用地增量、盘活建设用地存量，不断提高土地节约集约利用水平。按照区别对待、有保有压和“新增指标保重点，一般项目靠挖潜”的原则，合理安排各类建设用地增量指标，将新增建设用地指标优先支持重点项目用地和镇域发展，从而确保实现城镇空间集聚发展，生态空间开敞布局。规划到2020年全镇建设用地新增规模448.48 公顷。; 本项目用地为工业用地，不占用耕地，确保实现城镇空间集聚发展，生态空间开敞布局。; 符合. 《杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》; 1、规划定位 【总体定位】集生态旅游、田园康养、休闲度假、文化体验、特色生态农业于一体的“农+旅”相融合的安徽省乡村振兴样板村、 特色生态旅游示范村。 【形象定位】文明葛塘、湖清花宜 2、国土空间管控 葛塘村规划范围内不涉及已划定的《杜集区生态保护红线》，划定一般生态保护区面积21.58公顷。葛塘村鬼阿虎范围内落实永久基本农田面积为25.96公顷。葛塘村规划范围内划定建设用地规模为：131.13公顷，其中包含村庄建设用地、城镇建设用地、区域基础设施用地（如朔纵路道路拓宽等）、其他建设用地。本次规划范围内划定村庄建用地规模为88.73 公顷。 3、国土空间总体布局 （1）农业用地 农业用地包括：耕地、园地、林地、草地和农业设施建设用地，用地面积316.27公顷，占规划范围总用地面积的66.21%。其中耕地面积为275.64公顷。 （2）建设用地 建设用地包括：城镇建设用地、村庄建设用地、区域基础设施用地、其他建设用地，总面积131.13公顷，占规划范围总用地面积的27.45%。其中村庄建设用地面积为88.73公顷。 （3）陆地水域 陆地水域包括：水库水面、坑塘水面、沟渠。总面积29.23公顷，占规划范围总用地面积的6.12%。 （4）其他土地 其他土地包括：田坎、田间道、裸土地。总面积1.02公顷，占规划范围总用地面积的 0.21%。 4、产业发展规划 葛塘村发展将紧密依托高铁片区、杜集经济开发区、朔西湖的建设，充分发挥区位优势，同时借助S202便捷的交通优势，促进乡村产业发展，同时依托农业资源和良好的生态环境，开展乡村旅游，打造一二三产融合发展的示范乡村。 朔西湖旅游综合服务区：主要为朔西湖旅游提供旅游服务，结合乡村生活和地方特色习俗，打造体验式深度游片区，包含农家客栈、创意民俗等。 现代农业示范区：以科技农业和高端农产品种植为主，保证粮食安全的基础上展示现代农业种植技术。 特色种植区：在现有葡萄种植基础上，大力发展葡萄种植，作为村庄特色种植业，后期可以发展葡萄采摘，新品研发，葡萄产品加工等延伸产业链。 绿色工业区：积极打造绿色循环经济产业，打造规模企业，形成集聚效应。; 根据《淮北市杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》中村域国土空间规划图，可知本项目建设地点位于工业用地范围内；企业发展将紧密依托高铁片区、杜集经济开发区、朔西湖的建设，充分发挥区位优势，同时借助S202便捷的交通优势，促进乡村产业发展；积极打造绿色循环经济产业，打造规模企业，形成集聚效应。; 符合. 项目位置 图1-1 本项目与《淮北市杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》中村域国土空间规划图的位置关系图 |
| 其他符合性分析 | 2、项目选址符合性分析 （1）用地符合性 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，项目用地为工业用地，本项目属于C3391 黑色金属铸造，用地性质符合《朔里镇总体规划（2016—2030年）》、《杜集区朔里镇葛塘村村庄规划（2020-2035）》。且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。项目所在位置符合淮北市国土空间总体规划“三区三线划定”成果，位于城镇开发边界内。项目区不涉及占用生态保护红线、永久基本农田。规划用地符合《淮北市国土空间总体规划（2021-2035）》。厂区布局合理，交通方便，水电供应可靠，因此项目选址合理。 （2）环境承载能力 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标。项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （3）环境相容性 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园。项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标；项目厂界外500米范围存在4个居住区：孟镇寺、葛塘村、后坡里、刘楼村等。项目所在地交通方便，水电供应可靠。本项目熔化、打磨、抛丸粉尘采取车间封闭“集气罩收集+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒排放；砂处理粉尘采取车间封闭“集气罩收集+旋风+布袋除尘器”处理后，经15m高排气筒排放；浇注废气、制芯、浸涂烘干废气采取车间封闭“集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理后，经15m高排气筒排放；生产车间内所有产污环节均采取车间封闭，出入口设置软帘等措施，减少无组织粉尘排放；厂区颗粒物、非甲烷总烃等废气经环保措施处理后均能达标排放。本项目运营期无生产性废水外排，生活污水依托附近公共厕所，不直接排放。项目运营期生产设备产生的噪声采取防治措施为优选低噪设备，合理布局、基础减振，隔声、消声、距离衰减等。本项目各项污染物在各项处理措施建设实施后对周边敏感点影响较小。因此，项目与周边环境相容。项目周边情况示意图见附图二。 综上所述，本项目的选址符合区域土地利用总体规划，项目各项污染物在各项处理措施建设实施后，能够达标排放，与周边环境相容；项目投入运行后对周围环境影响在可接受范围内，不会改变当地的环境功能。因此本项目选址是可行的。 3、三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”符合性如下表。 表1-2 本项目“三线一单”符合性分析一览表 - 序号; - 内容; - 要求; - 本项目情况; - 结果. - 1; - 生态保护红线; - 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; - 项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，项目不占用安徽省及淮北市生态保护红线，故符合生态红线区域保护规划。; - 符合. - 2; - 环境质量底线; - 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; - 依据《2022年度淮北市生态环境状况公报》可知项目区域内大气环境、地表水环境和声环境质量状况如下：项目评价区域的PM2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；本项目排放的废气经过各环保设施处理后均能够稳定达标排放，对周围空气质量影响较小；生活污水依托附近公共厕所，不直接排放。项目的实施不会降低现有环境功能等级；建设单位对高噪声设备采取一定的措施，投产后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限制要求；项目产生的固体废物均能够等得到合理处置。因此，拟建项目的建设运营不会突破区域环境质量底线。; - 符合. - 3; - 资源利用上线; - 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板; - 本项目采用清洁能源电能，不使用高能耗能源，本项目不会突破当地资源利用上线。本项目不占用基本农田、生态公益林等；本项目不使用高能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源。; - 符合. - 4; - 环境准入清单; - 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; - 对照国家发展改革委、商务部《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目不属于负面清单之列；对照《淮北市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不属于准入清单中禁止及限制项目。综上本项目与生态环境准入清单不冲突。; - 符合. （2）环境质量底线及环境分区管控相符性 ①水环境质量底线及环境分区管控 对照《淮北市“三线一单”图集》，项目位于城镇生活污染重点管控区和工业污染重点管控区。 重点管控区要求：“依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划、安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 根据《淮北海创循环科技有限责任公司淮北市废旧锂电池资源化绿色循环利用项目环境影响报告书》（2023年04月检测）的检测数据：“地表水龙河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。” 本项目生活污水依托附近公共厕所，经污水处理设施处理后排入龙湖工业园污水处理厂，经龙湖工业园污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入龙河，地表水体龙河水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求，对龙河的影响可接受，不会突破水环境质量底线。本项目为技改项目，不新增水污染物排放量。符合水环境质量底线及环境分区管控要求。 《淮北市水环境分区管控图》见附图七。 ②大气环境质量底线及分区管控 对照《淮北市“三线一单”图集》，项目位于高排放重点管控区。 大气环境重点管控区：“落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。” 根据《淮北市2022年环境质量状况报告》，该项目区六项污染中PM2.5和O3不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。 本项目废气污染物能够实现达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，因此项目的建设能够满足区域大气环境质量底线要求。淮北市上年度为大气质量不达标区域，本项目大气污染物VOCs新增排放量指标需实行区域“倍量替代”。符合大气环境质量底线及环境分区管控要求。 《淮北市大气环境分区管控图》见附图八。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 对照《淮北市“三线一单”图集》，项目位于一般管控区。 一般防控区：“依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。” 本项目固废按照国家有关规定进行安全处置，其中危险废物暂存于设置危废暂存间，定期交由有资质单位处理，危废暂存间采取重点防渗措施，对土壤影响较小。符合土壤环境质量底线及环境分区管控要求。 《淮北市土壤环境风险分区防控图》见附图九。 综上，本项目建设符合“三线一单”及分区管控的相关要求。 4、产业政策符合性分析 本项目属于C3391 黑色金属铸造项目，安徽建盛铸业有限公司于2023年5月11日收到《关于安徽建盛铸业有限公司覆膜砂自动造型铸造生产线项目技改申请的批复》（杜经信技改函[2023]3号），对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，项目不属于其中鼓励类、限制类及淘汰类项目可视为“允许类”。因此，符合国家产业政策要求。 对照《环境保护综合名录（2021年版）》本项目不在“高污染、高环境风险”产品名录内，因此本项目产品与《环境保护综合名录（2021年版）》相符。 根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），本项目不属于“两高”项目。 对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 因此，本项目的建设符合国家和安徽省的相关产业政策。 - 5、与相关政策相符性 （一）与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析 表1-3 相关政策符合性分析一览表 - 政策类别; - 规定内容; - 本项目内容; - 相符性. - 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》; 六、具体措施 （一）优化产业布局。.....在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。; 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，不属于VOCs高污染企业。. 3.严格建设项目准入。.....新建、建设VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCs等量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。; 本项目位于安徽省淮北市杜集经济开发区内，不属于VOCs排放量大的企业。环评要求建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、净化处理装置，要求总净化效率不得低于90%，申请总量控制指标。. （四）强化污染治理。严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。要加强基础工作。; 本项目存储在封闭的原料仓库内，浇注、制芯、浸涂烘干产生的有机废气采用“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理，无储罐，加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放等信息进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果；废活性炭封闭收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。. （二）与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 表1-4 与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 序号; 文件内容; 本项目建设内容; 相符性. 三、末端治理与综合利用; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气浓度为低浓度VOCs废气，企业拟采用“二级活性炭吸附装置”净化后达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 废活性炭按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行处置。; 符合. 四、运行与监测; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度; 符合. （三）与《淮北市挥发性有机物污染综合治理方案》（淮大气办【2020】17号）符合性分析 表1-5 与《淮北市挥发性有机物污染综合治理方案》符合性分析 文件内容; 本项目建设内容; 相符性. 四、主要任务-（一）加大产业结构调整-2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 建设单位对VOCs产生工序加强废气收集，安装二级活性炭吸附装置对VOCs进行治理。; 符合. 四、主要任务-（二）加强VOCs无组织排放管控。针对我市多数涉VOCs企业无组织排放情况严重，需要强化VOCs无组织排放管控，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。对于无法实现有组织排放的企业要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》进行监管。; 建设单位拟对VOCs产生工序采用密闭设备操作，对含VOC废气进行收集处理达标后有组织排放。; 符合. （四）与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析 表1-6 与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析 文件内容; 本项目建设内容; 相符性. 产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。应调整产业结构，强化规划环评和项目环评，严格实施准入制度，必要时对重点区域和重点行业采取限批措施；淘汰落后产能，形成合理的产业分布空间格局。; 本项目不属于落后产能，对熔化、抛丸、打磨、砂处理等工序产生的粉尘有效收集，收集后的含尘废气经袋式除尘器处理后排放。; 符合. - （五）与《淮北市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》符合性分析 表1-7 与《淮北市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》符合性分析 行动方案要求; 本项目情况; 相符性. 持续落实《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》有关要求，加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。开展VOCs治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。; 本项目浇注废气、制芯、浸涂烘干废气采取车间封闭“集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理后，经15m高排气筒排放；生产车间内所有产污环节均采取车间封闭，出入口设置软帘等措施，减少无组织粉尘排放；厂区颗粒物、非甲烷总烃等废气经环保措施处理后均能达标排放。; 符合. 强化工业企业环境整治。依据《淮北市关于开展工业企业大气污染治理专项行动的实施方案》要求，全面核实工业企业无组织排放治理工作。粉状、粒状物料及燃料要实行密闭运输；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟粉尘外逸；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身自动清洗装置。未按时按要求完成无组织排放改造治理的企业，依法实施停产整治。; 本项目生产车间内所有产污环节均采取车间封闭，出入口设置软帘等措施，减少无组织粉尘排放；厂区颗粒物、非甲烷总烃等废气经环保措施处理后均能达标排放。; 符合. （六）与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析 生态环境部发布了《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目属于金属铸造行业，与排污许可相关内容分析具体见下表。 表1-8 与《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）符合性分析 生产单元; 生产设施; 产污环节; 污染物种类; 可行性污染治理设施名称及工艺; 本项目; 符合性. 金属熔炼; 感应电炉; 熔炼; 颗粒物; 有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他；无组织：产尘点配备有效的密封装置或采取有效的抑尘措施（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩、车间集气等）、其他; 半封闭包围+集气罩+布袋除尘器; 符合. 造型; 造型设备; 造型; 颗粒物; 有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 集气罩+旋风+布袋除尘器; 符合. 制芯; 制芯机; 制芯; 颗粒物、VOCs; 有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 集气罩+布袋除尘+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 符合. 涂装; 静电喷 涂、空气喷涂、其他; 喷涂; 颗粒物、VOCs; 水幕、吸附燃烧、催化燃烧、其他; 砂芯经过1台机器浸涂设备进行自动化浸涂涂料，然后通过烘干设备（2台）进行烘干。产生VOCs废气采取“集气罩+布袋除尘+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理; 符合. 浇注; 浇注设备; 浇注; 颗粒物、VOCs; 催化燃烧、活性炭吸附、蓄热燃烧、其他；有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他；无组织：各产尘点配备有效的密封装置或采取有效的抑尘措施（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等）、其他; 集气罩+布袋除尘+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 符合. 清理; 抛丸机、打磨设备; 抛丸、打磨; 颗粒物; 有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他；无组织：产尘点配备有效的密封装置或采取有效的抑尘措施（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩、车间集气等）、其他; 抛丸机自带布袋除尘器；打磨工位设集气罩+布袋除尘器; 符合. 砂处理及旧砂 再生; 落砂机; 振动落砂; 颗粒物; 有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 集气罩+旋风+布袋除尘器; 符合. 旧砂再生设备; 旧砂再生; 颗粒物; 有组织：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 集气罩+旋风+布袋除尘器; 符合. （七）与T/CFA 0310021—2023《铸造企业规范条件》符合性分析 表1-9 与T/CFA 0310021—2023《铸造企业规范条件》符合性分析 文件内容; 本项目建设内容; 相符性. 现有企业及新建企业上一年度（或近三年）最高销售收入应不低于表 1 的规定要求。现有企业铸钢参考产量4000吨，销售收入≥3000万元。; 现有企业铸钢产量20000吨，销售收入≥15000万元。; 符合. 采用粘土砂、树脂自硬砂、酯硬化水玻璃砂铸造工艺的企业应配备完善的砂处理及砂再生设备，各种旧砂的回用率应达到表2的要求。粘土砂（处理）旧砂回用率≥95%。; 粘土砂（处理）旧砂回用率为96%≥95%。; 符合. 企业应建立能源管理制度，可按照 GB/T 23331 要求建立能源管理体系，通过认证并持续有效运行。企业主要熔炼（化）设备的能耗指标应满足表 3～表 9 的规定，能耗计算参照 JB/T 14696 的规定执行。 表 4 中频无心感应电炉熔炼(铸铁)能耗指标：感应电炉容量为1t时，灰铸铁能耗准入值：600（kW·h/t）（铁水温度：1480℃）。; 企业应建立能源管理制度，可按照 GB/T 23331 要求建立能源管理体系，通过认证并持续有效运行。 本项目使用中频有心钢壳感应电炉，感应电炉容量为1t。; 符合. （八）与《工业和信息化部等三部门关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》工信部联通装〔2023〕40号符合性分析 表1-10 与《工业和信息化部等三部门关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》工信部联通装〔2023〕40号符合性分析 文件内容; 本项目建设内容; 相符性. 严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。; 企业使用设备为中频有心钢壳感应电炉，不属于淘汰类工艺和装备。; 符合. 推动修订《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021），鼓励地方参照该条件引导铸造企业规范发展。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; 本项目行业属于C3391 黑色金属铸造，参照《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021—2023）相关内容规范发展。; 符合. 推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园区循环化改造。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推广短流程铸造，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉。推进铸造废砂再生处理技术应用、废旧金属循环再生与利用。; 本技改项目新增震动筛分机、振动落砂机等设备，新增原料废钢（主要为钢板下脚料），积极推进铸造废砂再生处理技术应用、废旧金属循环再生与利用。; 符合. 依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。; 本项目依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。 ；严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；生产车间封闭，出入口设置软帘，加强无组织排放控制；; 符合. 推进行业智能化改造 加快新一代信息技术与铸造和锻压生产全过程、全要素深度融合，支持企业利用数字化技术改造传统工艺装备及生产线，引导重点企业开展远程监测、故障诊断、预测性维护、产品质量控制等服务，加强数值模拟仿真技术在工艺优化中的应用，推动行业企业工艺革新、装备升级、管理优化和生产过程智能化。鼓励装备制造业龙头企业开放应用场景，加大国产工业软件应用创新，建设数字化协同平台，带动上下游企业同步实施智能制造，引导中小企业上云用平台，推进供应链协同制造和新技术新模式创新应用。大力开展智能制造示范推广，梳理遴选一批铸造和锻压领域智能制造典型场景，建设一批智能制造示范工厂，培育一批优质系统解决方案供应商。强化铸造和锻压行业智能制造标准体系建设，鼓励企业开展智能制造能力成熟度评估。; 安徽建盛铸业有限公司利用已建厂房进行覆膜砂自动造型铸造生产线项目技术改造，改造后，实现造型自动化浇铸，生产线配备除尘器，工艺智能环保。技改前造型、浇注工序主要为人工浇注，技改主要内容为机械自动浇注，新增一条全自动造型线（2台自动造型机，2台自动浇注机），新增1套浇注设备、1台震动筛分机、1台振动落砂机等，改进生产工艺，提高生产线的自动化水平。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目由来 1.1项目概况 安徽建盛铸业有限公司坐落于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，安徽建盛铸业有限公司年产20000吨精密液压阀铸件项目已经杜集区发改委备案（杜发改[2017]230号），淮北市杜集区环境保护局于2018年4月26日以淮杜环行[2018]14号文给予批复。 为响应国家环保号召，大力推进金属铸造工艺研究和设备的环保升级，安徽建盛铸业有限公司利用已建厂房进行覆膜砂自动造型铸造生产线项目技术改造，改造后，实现造型自动化浇铸，生产线配备除尘器，工艺智能环保。技改前造型、浇注工序主要为人工浇注，技改主要内容为机械自动浇注，新增一条全自动造型线（2台自动造型机，2台自动浇注机），新增1套浇注设备、1台震动筛分机、1台振动落砂机等；依托现有厂房拟定为制芯车间，原有自动射芯机1台位于铸造车间，技改后设备移至制芯车间，且新增14台自动射芯机；新增浸涂烘干工艺；改进生产工艺，提高生产线的自动化水平。 安徽建盛铸业有限公司于2023年5月11日收到《关于安徽建盛铸业有限公司覆膜砂自动造型铸造生产线项目技改申请的批复》（杜经信技改函[2023]3号）。 项目名称：覆膜砂自动造型铸造生产线项目； 建设单位：安徽建盛铸业有限公司； 项目性质：技改； 行业类别：C3391 黑色金属铸造； 建设地点：安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园； 项目总投资：400万元。 周边环境现状：项目区东侧为尚介纺织有限公司，南侧为安徽科雷伯格有限公司，西侧为淮北手拉手车业有限公司，北侧为规划道路。 1.2项目环评及排污许可类别判定 项目环评管理类别判定：根据项目备案文件，本项目备案文件国标行业为C3391 黑色金属铸造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，C3391 黑色金属铸造属于名录表中的“三十、金属制品业 33、68其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，故项目需编制环境影响报告表。 项目排污许可管理类别判定：根据项目备案文件可知，项目主要产品为混凝土，本项目国民经济行业属于C3391 黑色金属铸造；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，C3391 黑色金属铸造属于名录表中“二十八、金属制品业 33 .82 除重点管理以外的黑色金属铸造3391”的简化管理项，因此，企业应实行排污许可简化管理。建设项目环境影响评价与排污许可联动内容见附件。 建设规模及主要建设内容如下： 表2-1 项目建设组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 验收后工程内容及规模; 技改后工程内容及规模; 备注. 主体工程; 铸造车间; 建筑面积约3500m2，钢构，一层，分布有熔炼区域、再生区域、抛丸区域、打磨区域等；年产20000吨精密液压阀铸件。; 年产20000吨精密液压阀铸件；改造智能环保覆膜砂自动造型生产线1条，技改前造型、浇注工序主要为人工浇注，技改主要内容为机械自动浇注，新增一条全自动造型线（2台自动造型机，2台自动浇注机），新增1套浇注设备、1台震动筛分机、1台振动落砂机等，; 智能环保覆膜砂自动造型生产线技术改造，产能无变化. 制芯车间; /; 建筑面积约1155m2，钢构，一层，原有自动射芯机1台位于铸造车间，技改后设备移至制芯车间，且新增14台自动射芯机；新增浸涂烘干工艺；; 依托现有厂房，技改后制芯车间内共15台自动射芯机；新增浸涂烘干工艺；. 辅助工程; 办公室; 1F，建筑面积100m2， 砖混。; 依托现有; 无变化. 储运工程; 仓库; 建筑面积200m2，位于铸造车间中部，主要用于原材料和产品的贮存；; 依托现有; 无变化. 公用工程; 给水; 来自市政供水; 依托现有; 无变化. 排水; 雨污分流；生产废水主要为变频感应炉冷却水，循环使用不外排；生活污水排入附近公共厕所；; 依托现有; 无变化. 供电; 来自市政供电; 依托现有; 无变化. 环保工程; 废水; 生产废水主要为变频感应炉冷却水，循环使用不外排；生活污水排入附近公共厕所；; 依托现有; 无变化. 废气; 熔化废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后，经过15 米高 1#排气简排放；; 熔化废气经集气罩收集后经布袋除尘（TA001）+15m高排气筒排放（DA001）; 依托现有，无变化. 打磨工段产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后，通过 15米高 5#排气简排放。; 打磨废气经集气罩收集后经布袋除尘（TA002）+15m高排气筒排放（DA002）; 依托现有，无变化. 抛丸机产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后，通过 15 米高 4#排气简排放; 抛丸废气经集气罩收集后经布袋除尘（TA003）+15m高排气筒排放（DA003）; 依托现有，无变化. 浇铸、清砂、造型、混砂工序产生的颗粒物和有机废气采用“集气罩+布袋除尘器+UV 光解”装置处置后，通过15米高2#排气简排放；; 砂处理经集气罩收集后经旋风+布袋除尘（TA004）+15m高排气筒排放（DA004）； 浇注废气经集气罩收集后经布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理（TA005）+15m高排气筒排放（DA004）; 新增，现有环保处理设施“UV光解处理”不适用现有的环保要求，技改后砂处理废气经集气罩收集后采用旋风+布袋除尘处理；浇注废气经集气罩收集后采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理。. 制芯工序产生的颗粒物和有机废气采用“集气罩+布袋除尘器+UV 光解”装置处置后，通过15米高3#排气简排放；; 制芯废气和浸涂烘干废气经集气罩收集后一同经布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理（TA006）+15m高排气筒排放（DA005）; 新增，现有环保处理设施“UV光解处理”不适用现有的环保要求，技改后制芯废气和浸涂烘干废气经集气罩收集后一同经“布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理。. 噪声; 设备配置隔声、减震、消声等措施；; 设备配置隔声、减震、消声等措施；; 新建. 固废; 生产中产生的铁屑等边角料、检验产生不合格品、布袋除尘器粉尘经收集后作为生产原料循环利用；变频感应炉炉炉渣和废砂收集后由物资公司回收。 暂存位置位于生产车间内南侧。; 依托现有; 无变化. 生活垃圾定期交由环卫部门处理；; 依托现有; 无变化. 危险废物：废活性炭等危废集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间位于车间南侧内，面积10m2。; 依托现有; 无变化. 地下水、土壤防渗; 危废暂存间、事故池等进行重点防渗；一般固废暂存场所和生产车间进行一般防渗；除重点、一般防渗区和绿化外其他区域进行简单防渗；; 危废暂存间、事故池等进行重点防渗；一般固废暂存场所和生产车间进行一般防渗；除重点、一般防渗区和绿化外其他区域进行简单防渗；; 依托. 环境风险; 事故池（不小于110.8m3）、应急预案、消防器材等; 事故池（不小于110.8m3）、应急预案、消防器材等; 依托并新增. 依托可行性分析：2019年9月28日，安徽建盛铸业有限公司通过竣工环境保护阶段性验收。根据2019年7月31日～2019年8月2日开展的环境检测及结果（报告编号：2019073103H），可知现有项目废水、废气、噪声等均已达标排放。具体分析见下文。 本项目技术改造不涉及办公室、仓库、供电、给水和废水处理及排放等内容，且以上内容已通过竣工环境保护阶段性验收；本项目厂区内已建一般固废场所，正常情况下使用率不超过60%，要求企业及时处置一般固废，增加转运频次，本项目产生的一般固废可依托现有一般固废场所；本项目厂区内已建危废暂存间，正常情况下使用率不超过20%，要求企业及时处置危废暂存间，增加转运频次，本项目产生的危险废物可依托现有危废暂存间。 2、产品方案 项目的主要产品为精密液压阀铸件，技改后产能不变，具体产品型号如下表所示： 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品型号; 年产量; 备注. 1; DSG-02; 6000吨; 600万个; 质量执行GB 9439-88标准. 2; DSG-03; 4000吨; 200万个. 3; DSG-04; 3000吨; 400万个. 4; 力士乐E6; 4000吨; 350万个. 5; 力士乐E十; 3000吨; 150万个. 合计; 20000吨; 1700万个. 3、主要原辅材料及能源消耗 表2-3 项目主要原材料消耗一览表 序号; 材料; 原设计用量（t/a）; 技改后用量（t/a）; 最大贮存量（t）; 贮存方式. 1; 新生铁; 18000; 8000; 50; 车间密封. 2; 钢材; 0; 5000; 50; 吨包. 3; 废钢（主要为钢板下脚料）; 0; 5000; 50; 吨包. 4; 锰铁; 200; 200; 20; 吨包. 5; 硅铁; 300; 300; 30; 吨包. 6; 新砂; 5000; 5000; 200; 吨包. 7; 造型砂; 300; 300; 30; 吨包. 8; 除渣剂; 1; 1; 0.2; 袋装. 9; 增碳剂; 10; 10; 1; 吨包. 10; 纯净水; 10; 10; 1; 瓶装. 11; 铸造用涂料; 0; 20; 2; 桶装. 原料来源控制：原料废钢主要为钢板下脚料，废钢不含沾染油类物质的物料，不含废钢屑和钢铁刨花。 4、主要原料成分及性质 表2-4 项目主要原料及用量情况 名称; C; Si; Ni; Mn; Cr; P; S. 新生铁; ≤2.0%; 2.0~2.7%; /; ≤0.45%; /; ≤0.04%; ≤0.02%. 除渣剂：除渣剂是铸造中用于清除铁水里、钢水里杂质。除渣剂主要原材料为火山灰矿物质，主要成分为硅酸盐，经过先进工艺加工配比而成。除渣剂对金属溶液无污染、无渗透，不影响其化学成分及铸件机械性能。 增碳剂：为了补足钢铁熔化过程中烧损的碳含量而添加的含碳类物质称之为增碳剂。增碳剂主要有增碳生铁、电极粉、石油焦粉、木炭粉和焦炭粉。 新砂：也叫覆膜砂，主要是表面覆了一层树脂的砂子，主要有主料（硅砂、人造砂）、粘结剂、固化剂、润滑剂等组成，其中树脂等有机组分占新砂含量的1%。 铸造用涂料：铸造涂料是铸造过程中覆盖在型芯表面以改善其表面耐火性，化学稳定性，抗金属液冲刷性，抗粘砂性等性能的铸造辅助材料；铸造涂料可制成浆状，膏状或粉状，用喷，刷，侵，流等方法涂敷在型芯表面。主要成分为特种硅藻土，除去了硅藻土中5—8%的结合水及有机质和杂质；AL2O3，SiO2；铸造涂料悬浮剂（锂基凹土，有机土等）；外观与性状：红褐色，浆状物；pH值：中性；气味：无味；沸点、初沸点和沸程(℃)：100 (水)；密度(g/cm3)：1.25~1.35；密度取1.3g/cm3。项目涂料挥发性有机物含量(VOC)检测结果为39g/L（0.039g/cm3），涂料中挥发性有机物含量质量占比为0.039g/cm3÷1.3g/cm3=0.03g-挥发性有机物/g-涂料。 根据检测报告（编号：(2023)CJ-WT-H0346），项目涂料挥发性有机物含量(VOC)检测结果为39g/L，项目使用涂料类别为《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1水性涂料-工业防护涂料-型材涂料-其他，符合VOC含量的限量值要求--挥发性有机化合物(VOC)含量≤250g/L；符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020 ）中表1水性涂料-型材涂料-其他中VOC含量的限量值要求--VOC含量≤300g/L。 5、主要生产设备 主要生产设备详见下表。 表2-5 主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 设备参考型号; 验收后数量（台/套）; 技改后数量（台/套）; 变化量. 1; 有心中频钢壳感应炉; 1T; 3; 3; 无变化. 2; 抛丸机; 双龙3612; 1; 2; +1. 2; 混砂机; /; 1; 1; 无变化. 4; 切割机（打磨）; /; 3; 3; 无变化. 5; 自动射芯机; /; 1; 15; +14. 6; 造型机; /; 4（手工）; 4（自动）; 手工浇注造型改为通过自动造型机进行浇注造型. 7; 雾化机; /; 1; 1; 无变化. 8; 浇注设备; /; 0; 1; +1. 9; 震动筛分机; /; 0; 1; +1. 10; 振动落砂机; /; 0; 1; +1. 11; 全自动造型线; /; 0; 1; +1. 12; 自动造型机; /; 0; 2; +2. 13; 自动浇注机; /; 0; 2; +2. 14; 机器浸涂设备; /; 0; 1; +1. 15; 烘干设备; /; 0; 2; +2. 产能匹配性分析：由于设备型号、数量对于项目的产能密切相关，因此本环评根据企业配套的生产设备的批次最大工作能力、生产批次和生产时间，核算产能匹配性，具体见表2-6。 表2-6 产能匹配性分析 设备名称; 数量; 工作时间; 批次最大工作能力; 最大产能. 有心中频钢壳感应炉; 3; 7200 h/a; 3t /批次-h; 21600t/a. 本项目共设置有3台有心中频钢壳感应炉，单台设备熔化能力为1t /批次-h，工作时间为300d/a×24h/d=7200 h/a，则全年最大产能为21600t/a，本项目设计产品产能为20000t/a，因此本项目生产设备与生产能力相匹配。 - 项目水平衡 本项目技改无生产废水，无新增生活污水，现有项目给排水量均不会发生变化，全厂项目水平衡见下图。 图2-1 全厂项目水量平衡图 单位：t/a 7、生产制度及劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员18人，无新增人员，厂区不安排食宿。 生产制度：年工作日300天，采用三班制，每班8小时。 8、总平面布置 本项目厂区主体建筑为熔炼区、再生区、抛丸区、铸造原料区和砂子原料区，均为1F；办公楼位于项目区北部，项目不设食堂和宿舍，设置1个出入口，临靠北侧。该项目总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；也符合生产流程、操作要求和使用功能。同时生产区在内部布置时尽量将产污较大的工序布置在远离办公生活区，由此可减少其对项目内员工生活办公的影响。平面布置图见附图2。 根据现场踏勘情况，项目区东侧为尚介纺织有限公司，南侧为安徽科雷伯格有限公司，西侧为淮北手拉手车业有限公司，北侧为规划道路。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺分析 本项目生产工艺流程见下图。 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 技改主要内容：技改前造型、浇注工序主要为人工浇注，技改主要内容为机械自动浇注，新增一条全自动造型线（2台自动造型机，2台自动浇注机），新增1套浇注设备、1台震动筛分机、1台振动落砂机等；依托现有厂房拟定为制芯车间，原有自动射芯机1台位于铸造车间，技改后设备移至制芯车间，且新增14台自动射芯机；新增浸涂烘干工艺；改进生产工艺，提高生产线的自动化水平。 工艺流程简述： （1）产品生产工段 ①熔化：人工将新生铁、废钢（主要为钢板下脚料）、锰铁和硅铁投入电炉，工作温度为1600℃，连续加热45min后将熔化的铁水倒入铁水罐中，并送往浇铸区进行浇铸。熔化过程中有烟尘（G1） 和熔炉渣（S1）产生。 ②浇铸：浇铸过程中会有浇铸粉尘和有机废气产生（G2），浇铸成型后自然冷却。 ③清砂：冷却成型后，使用振动落砂机去除铸件外围的铸砂（清砂），清砂过程中产生粉尘（G3），清砂过程中产生的砂回用于造型工艺，废砂作为固废外运处理。 ④去冒口、拋丸：清砂完成后进行脱冒口，产生废渣（S3），回用于变频炉。后将半成品进入抛丸机中进行抛丸处理，抛丸处理过程中产生一定的抛丸粉尘（G8）。 ⑤打磨：抛丸清理后的铸件再由人工对其表面的飞边、毛刺等进行打磨清理，该过程中会产生一定的打磨粉尘（G9）。 ⑥检验：从铸件本体取样，在万能材料机上测试（延伸率、抗拉强度、屈服强度等）试验；在铸件本身用检测仪器测试铸件内部是否有缩松试验；毛坯尺寸检验等一系列检测。 此过程会产生不合格品（S4），返回变频感应炉回炉回用。 ⑦装配：检验合格后的铸造件进行包装入库。 （2）砂（膨润土）回收处理工段 ①清砂回收用于造型工段，造型砂人工回收后放置振动筛分机上进行筛分，根据生产需求，需要进行筛分，筛分过程中会产生筛分粉尘（G7）、废砂（S2）。 ②筛分完成的型砂补充造型砂、水在混砂斗里混合翻均，混砂过程中会产生混砂粉尘（G5）。 ③混砂完成后的型砂由输送装置传送到全自动水平造型机上进行造型生产，造型过程会产生造型粉尘（G6）。 （3）砂芯制取工段 将新砂投入射芯机内进行造芯，该过程中会产生有机废气（G4）。 浸涂烘干：射芯机制出的砂芯经过1台机器浸涂设备进行自动化浸涂涂料（名称：铸造用涂料8910），然后通过烘干设备（2台）进行烘干。 主要污染工序： 项目各污物产生工序见下表。 表2-6 项目产污情况一览表 类别; 产生点; 污染物名称; 代号; 主要成份. 废气; 变频感应炉熔化; 烟尘; G1; 颗粒物. 浇注; 烟尘、非甲烷总烃; G2; 颗料物、有机物. 清砂（砂处理）; 粉尘; G3; 颗粒物. 制芯; 烟尘、非甲烷总烃; G4; 颗料物、有机物. 混砂（砂处理）; 粉尘; G5; 颗粒物. 造型; 粉尘; G6; 颗粒物. 再生（砂处理）; 粉尘; G7; 颗粒物. 抛丸; 粉尘; G8; 颗粒物. 打磨; 粉尘; G9; 颗粒物. 浸涂烘干; 非甲烷总烃; G10; 有机物. 废水; 员工生活; 生活污水; W1; COD、BOD、SS、氨氮. 固体 废物; 变频感应炉熔化; 炉渣; S1; 铁、锰铁、硅铁等. 再生; 废砂; S2; 硅砂、人造砂等. 去冒口; 废边角料; S3; 铁、锰铁、硅铁等. 检验; 不合格品; S4; 铁、锰铁、硅铁等. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 安徽建盛铸业有限公司坐落于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，现有项目年产20000吨精密液压阀铸件。 现有工程环境保护“三同时”执行情况见下表。 表2-7现有工程环境保护“三同时”执行情况一览表 工程名称; 年产20000吨精密液压阀铸件项目. 环评情况; 淮北市杜集区环境保护局于2018年4月26日以淮杜环行[2018]14号文给予批复。. 排污许可; 管理类别：简化管理。 发证机关：淮北市生态环境局。 发证日期：2020年6月18日。 证书编号：91340600MA2NX0AJ0B001U。 已于2023年5月23日完成排污许可申请延续。. 应急预案; 项目：安徽建盛铸业有限公司突发环境事件应急预案备案表。 备案部门：淮北市杜集区生态环境分局。 备案日期：2019年9月12日。 备案编号：340602-2019-010-L。. 验收情况; 2019年9月28日，安徽建盛铸业有限公司验收组原则同意该项目通过峻工环境保护验收。. 项目技改申请的批复; 建设单位：安徽建盛铸业有限公司。 项目名称：覆膜砂自动造型铸造生产线项目。 批复标题：关于安徽建盛铸业有限公司覆膜砂自动造型铸造生产线项目技改申请的批复。 批复日期：2023年5月11日。 批复部门：杜集区经信局。 批复文号：杜经信技改函[2023]3号。. （二）现有工程污染物排放量核算情况汇总 1、生产工况 根据安徽建盛铸业有限公司年产20000吨精密液压阀铸件项目竣工环境保护验收表，2019年7月31日-2019年8月2日精密液压阀铸件生产量分别为25吨/天、26吨/天、26吨/天；实际年生产能力为10000吨/年，按年生产300天计，项目验收监测期间，生产负荷均达到75%以上。 2、根据项目验收监测，具体情况如下： 根据安徽建盛铸业有限公司年产20000吨精密液压阀铸件项目竣工环境保护验收表： ①废水 项目变频感应炉循环冷却水为企业购置纯净水，冷却循环不外排，项目混砂过程中需添加一部分水分，保证压实成型，混砂过程水分最终进入产品。本项目生活用水依托附近公共厕所，不直接排放，故未进行生活污水检测。 ②废气 检测结果表明：验收检测期间企业变频感应炉的排气筒粉尘最大排放浓度为＜20（19.3）mg/m3，最大排放速率为0.07kg/h。符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求。 浇铸、混砂定型工段排气筒粉尘最大排放浓度为＜20（9.3）mg/m3，最大排放速率为0.03kg/h，浇铸、混砂定型工段排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为16.1mg/m3，最大排放速率为0.04kg/h；制芯机排气筒粉尘最大排放浓度为＜20（5.4）mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h，制芯机排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为19.3mg/m3，最大排放速率为0.05kg/h；打磨工段排气筒粉尘最大排放浓度为＜20（4.8）mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h；抛丸机排气筒粉尘最大排放浓度为＜20（7.1）mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h。符合《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中排放浓度限值要求。 验收检测期间，厂界无组织颗粒物检测结果最大值为0.317mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃检测结果最大值为1.05mg/m3，符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）标准限值要求。变频感应炉无组织颗粒物检测结果排放浓度最大值为0.651mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求。 ③噪声 验收检测期间，昼间厂界噪声在（52.6~56.8）dB（A）之间，夜间厂界噪声在（45.0~48.3）dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 ④固体废物 生活垃圾定期交由环卫部门处理；生产中产生的铁屑等边角料、不合格品、布袋除尘器粉尘经收集后作为生产原料循环利用；变频感应炉炉渣和废渣收集后由物资公司回收。本项目废UV灯管属于危险废物，交由有资质单位处置。 ⑤总量控制指标分析 本次验收检测颗粒物排放量为0.312t/a，挥发性有机物排放量为0.216t/a，各项指标均能满足总量控制指标（挥发性有机物0.941t/a，颗粒物1.607t/a）要求。 根据现有项目环评及验收报告等资料分析，项目的污染物排放汇总见下表。 表2-7 现有项目污染物排放汇总 类别; 项目; 现有排放量. 废气; 颗粒物; 0.312t/a. 非甲烷总烃; 0.216t/a. 废水; 废水量; /. COD; /. NH3-N; /. 固废; 生活垃圾; 2.7t/a. 炉渣; 30t/a. 废砂; 10t/a. 除尘器收集的烟粉尘; 159.043t/a. 废边角料; 800t/a. 不合格品; 1000t/a. 废灯管; 0.01t/a. （三）现有工程存在的主要环境问题及整改方案： 1、企业砂处理工序密闭不严，要求按照环保设计要求对砂处理废气收集装置进行整改，采取防尘罩加强密闭，减少无组织粉尘的排放。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、项目所在区域达标判断 本项目大气环境中常规污染物引用淮北市2022年度环境公报发布的质量数据进行评价。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次基本污染物环境质量现状数据选用淮北市生态环境局网站公开的2022年环境质量公报，项目区域各基本污染物评价因子现状如下表所示。 表3-1 大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 21; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 42; 35; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1.0mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 168; 160; 不达标. 由上述数据可见，SO2、NO2、PM10年平均浓度、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。该区域为环境空气质量不达标区。 - 特征污染物质量现状 本项目建设地点位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，项目特征污染物TSP的环境质量现状数据引用《淮北多晶环保科技有限公司10000t/a生物基高效多孔环保新型材料项目环境质量现状检测报告》。检测单位为合肥海正环境监测有限责任公司，检测时间为2022年6月13日至6月19日，检测点位于本项目西南方向，与本项目最近距离为3800m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，与项目有关的监测数据三年内有效，且项目区域环境空气质量变化不大，故本次监测数据引用合理。现状检测及评价结果： 表3-2 TSP大气环境现状监测及评价结果 监测因子; 监测点编号及名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围 (mg/m3); 超标率(%); 占标准份额(%); 浓度范围 (mg/m3); 超标率(%); 占标准份额(%). 罗里村; /; /; /; 0.127- 0.133; /; 0.424- 0.444. - 表3-3 现状监测点布设一览表 编号; 点位名称; 相对本项目的方位及距离（m）. G1; 罗里村; WS、3800. 图3-1 现状检测布点图 根据表3.2可知，建设项目所在地区域罗里村的 TSP日均浓度最大占标率为44.4%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的标准限值要求。 （二）地表水环境质量现状 根据《2022年度淮北市生态环境状况公报》： 我市4个国控出境断面中，浍河东坪集、澥河李大桥闸断面监测指标均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求（扣除氟化物本底）；沱河后常桥、濉河符离闸断面监测指标均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求。 2022年，淮北市4个国家考核监测断面根据年均值分析，Ⅳ类水质断面占50%，Ⅲ类水质断面占50%，完成“十四五”规划2022年既定优良水体比例目标要求，较上一年优良水体比例无明显变化。 （三）声环境 根据2023年4月20日，安徽国晟检测技术有限公司对安徽建盛铸业有限公司项目所在地四周的厂界外1m位置各设一个监测点进行噪声监测（详见附件）。根据2023年6月25日，安徽国晟检测技术有限公司对安徽建盛铸业有限公司项目厂界北侧外50米村庄内位置设一个监测点进行噪声监测（详见附件）。监测数据如下表所列。 - 表3-4 现状监测点布设一览表 检测位置; 检测日期; 检测结果（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. Z1厂界东侧; 2023年4月20日; 57.2; 43.6. Z2厂界南侧; 58.1; 46.7. Z3厂界西侧; 54.4; 46.6. Z4厂界北侧; 56.5; 45.7. 厂界北侧外50米村庄内; 2023年6月25日; 50.1; 41.3. 根据上述监测结果可知，项目周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。 （四）生态环境 本项目用地为安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园，不涉及新增用地，用地范围内不涉及野生保护动植物等生态环境保护目标。 （五）地下水水环境质量 2022年，淮北市城市集中式饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准，2022年，淮北市城市饮用水源地（地下水）取水总量为1391万立方米，达标率为100%。 （六）辐射环境质量 2022年，淮北市主城区环境γ辐射空气吸收剂量率保持在背景值水平，无异常升高值。 （七）生态环境质量 2022年，淮北市生态质量为“三类”，与2021年相比基本稳定。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园。根据现场勘查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标；项目厂界外500米范围存在4个居住区：孟镇寺、葛塘村、后坡里、刘楼村等，详见下表。 2、声环境 项目厂界外50米范围内存在1个声环境保护目标：孟镇寺，详见下表。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-5 项目环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位及与厂界最近距离; 规模; 保护目标. 大气环境（厂界外500米范围内）; 孟镇寺; N，20m; 约510人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单. 葛塘村; E，234m; 约270人. 后坡里; SE，300m; 约300人. 刘楼村; W，480m; 约45人. 声环境（厂界外50米范围内）; 孟镇寺; N，20m; 约60人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 地表水环境; 龙河; E约5500 m; 小型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准. 地下水环境; 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放标准： 1、水污染物 本项目无生产性废水外排，无新增生活污水。项目生活污水依托附近公共厕所，经污水处理设施处理后排入龙湖污水处理厂，经龙湖污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入龙河。 2、大气污染物 项目熔化、打磨、抛丸、砂处理、浇注、制芯、浸涂烘干废气等排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值，具体见下表。 表3-6 大气污染物项目排放限值 单位：mg/m3 生产过程; 颗粒物; 非甲烷总烃; TVOC b; 污染物排放监控位置. 熔化、打磨、抛丸、砂处理、浇注、制芯、浸涂烘干废气; 30; 100; 120; 车间或生产设施排气筒 （排气筒高度不低于15m）. b：待国家污染物监测技术规定发布后实施。. 企业厂区内颗粒物、VOCs无组织排放监控点浓度应执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中规定的限值，厂区内无组织有机废气（非甲烷总烃）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值。具体见下表。 表3-7 厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A; 本项目执行的排放限值; 无组织排放监控位置. 排放限值; 限值含义; 排放限值; 特别排放限制; 限制含义. 颗粒物; 5; 监控点处1h; 平均浓度值 -; -; -; 5; 在厂房外设置监控点. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h; 平均浓度值 10; 6; 监控点处1h; 平均浓度值 6. 30; 监控点处任意一次浓度值; 30; 20; 监控点处任意一次浓度值; 20. 企业厂界外非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求。具体见下表。 表3-8 大气污染物项目排放限值 项目; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，具体标准值详见下表： 表3-9 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据原安徽省环保厅发布的文件《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 项目所在区域为淮北市，上年度环境空气质量PM2.5不达标，新增VOCs大气污染物指标执行“倍量替代”。 水污染物： 技改项目不新增废水排放，故无需申请总量指标。 大气污染物： 本项目现有总量控制指标为：颗粒物：1.607t/a，VOCs ：0.941t/a。 根据工程分析，技改后颗粒物、非甲烷总烃的有组织排放量分别为3.445t/a、1.035t/a。 超出污染物总量控制指标，需申请总量指标：颗粒物：1.838t/a，VOCs ：0.094t/a。 污染物; 根据检测结果核定 污染物排放总量; 技改后 污染物排放总量; 变化量; 总量指标. 颗粒物; 0.312t/a; 3.445t/a; +3.133t/a; 1.607t/a. VOCs; 0.216t/a; 1.035t/a; +0.819t/a; 0.941t/a. |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要是生产设备的安装，对环境影响较小。 - 施工期扬尘防治措施 项目施工阶段的大气污染源主要来自施工过程中的风力扬尘、土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和作业扬尘。 针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： ①在施工场所四周设置围挡，围挡高度应在2.5m以上。 ②施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数。 ③施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量；并对施工现场外围也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生材料洒漏等现象。 ④避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应加盖篷布或库内堆放。 ⑤建筑材料运输过程中应注意加盖防尘布进行防风抑尘。 ⑥遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，并在作业处覆盖防尘网。 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 只要合理规划、科学管理，切实按照规定执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期废水防治措施 该项目施工期的废水主要产生于建筑工人的生活污水。 施工人员产生的生活污水依托项目区附近公共厕所。 3、施工期噪声防治措施 采取以下措施对施工噪声进行防治： （1）因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行。 （2）应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12：00~14：00）使用，夜间禁止使用高噪声设备（22：00~6：00）。 （3）尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生。 4、施工期固废防治措施 本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 施工过程产生的建筑垃圾成份主要是一些建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋、废旧设备以及碎砂石、砖、混凝土等。施工过程中（包括装修阶段）产生的建筑垃圾按照淮北市相关规定，外运处理。 本项目施工人员按20人计，按每人每天排放生活垃圾按0.5kg计算，则生活垃圾每天产生量为10kg，施工期为3个月，整个施工期产生的生活垃圾量约0.9t。生活垃圾集中后，由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气 （一）废气产生情况 本项目废气主要为：变频感应炉熔化过程产生的烟尘G1；造型和浇注产生的废气G2 G6；砂处理（包括清砂-落砂G3、再生-筛分G7、混砂G5）废气；抛丸废气G8；打磨废气G9；制芯废气G4、浸涂烘干G10等。 ①变频感应炉熔化过程产生的烟尘G1 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，变频感应炉熔炼废气的产生系数为0.479kg/t-产品，本项目产品量为2万t/a，则熔炼产生的颗粒物废气为9.58t/a。熔炼烟尘主要在开炉过程中产生，每天开炉时间为18h，年开炉时间为5400h。本项目的变频感应炉排风量为10000m3/h。在炉口设置集气罩，烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由一根15m高排气简高空排放，集气罩收集(收集效率为90%)，则无组织烟尘产生量为0.958t/a，进入布袋除尘器(去除率96%)的量是8.622t/a，则有组织烟尘排放量为0.345t/a，排放速率0.064kg/h，排放浓度为6.387mg/m3。经引风机引入后由一根15m高排气简排放（DA001）。 ②抛丸粉尘G8 经过浇注后的铸件表面较粗糙，绝大部分产品需要通过抛丸机进行表面处理，使铸件表面细腻发亮。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，抛丸产尘系数取2.19千克/吨原料计算。项目半成品进入抛丸工序的量约为1万t/a，自动抛丸设备粉尘产生量为21.9t/a。 本项目2台抛丸机共用1台布袋除尘器处理，采取密闭负压收集，收集率以90%计，除尘器的风量为10000m3/h，进入布袋除尘器(去除率96%)，年工作时间为7200h（24h*300天）。无组织粉尘产生量为2.190t/a，进入布袋除尘器(去除率96%)的量为19.710 t/a，粉尘排放量为0.788 t/a。经引风机引入后由一根15m高排气简排放（DA003）。 ③打磨废气G9 抛丸后的铸件需对其表面及内腔内的毛刺进行打磨处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，打磨产尘系数取2.19千克/吨原料计算。在打磨工段上方设置集气罩，颗粒物经集气罩(收集效率为90%)收集后经布袋除尘器(去除率96%)处理后由一根15m高排气简（DA002）高空排放。项目半成品约2万t/a，其中进入打磨工序的量约为1万t/a，则打磨粉尘产生量为21.9t/a。其中主要为金属粉尘，比重较大，约有90%废气在车间内自然沉降至地面，则金属粉尘沉降量为19.71t/a，未沉降的量为2.19t/a。风机总风量为10000m3/h，年工作时间为7200h（24h*300天）。则粉尘有组织产生量为1.971t/a，有组织排放量为0.079t/a。 未收集的量即为无组织产生量为0.219t/a。废气主要为金属粉尘，比重较大，无组织废气部分自然沉降，可削减90%废气排放量，则无组织废气排放量为0.022t/a。 ④砂处理废气（包括清砂-落砂G3、再生-筛分G7、混砂G5） 本项目砂处理工段中清砂-落砂G3、再生-筛分G7、混砂G5等工序会产生粉尘，企业铸件产能约为20000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，砂处理废气产污系数为3.48kg/t产品，则粉尘产生量为69.60t/a。本次技改项目通过对砂处理工段整体密闭处理，砂处理工段采用轻质材料设施与其他部分隔开，并在砂处理各工段设备上方设置集气罩分别收集落砂机、筛砂机、混砂机等设备产生的粉尘，经管道汇入1套旋风+布袋除尘器处理，然后通过15m高排气筒（DA004）排放，密闭收集效率可达到90%，处理效率98%，风机风量10000m3/h。年工作时间为7200h（24h*300天）。则本项目有组织粉尘产生量为62.64t/a；有组织排放量为1.253t/a。 未收集的量即为无组织产生量为6.96t/a。废气主要为金属粉尘，比重较大，无组织废气部分自然沉降，可削减90%废气排放量，则无组织废气排放量为0.696t/a。 ⑤造型和浇注产生的废气G2 G6； 项目将原料熔化后的炉水浇注成型，浇注过程中会产生一定量的浇注烟尘，企业铸件量约为20000t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，铸造-铸件、造型/浇注(树脂砂) 工序废气颗粒物产生量为1.03kg/吨-产品”，挥发性有机物产生量为0.495kg/吨-产品”，则颗粒物产生量20.6t/a，非甲烷总烃产生量9.9t/a，通过集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA004）排放，收集效率90%，颗粒物处理效率96%，非甲烷总烃处理效率90%，风机风量10000m3/h。年工作时间为7200h（24h*300天）。则有组织颗粒物产生量为18.54t/a，有组织排放量为0.742t/a。颗粒物无组织产生量为2.06t/a。 有组织非甲烷总烃产生量为8.910t/a，有组织排放量为0.891t/a。非甲烷总烃无组织排放量为0.990t/a。 ⑥制芯废气G4 项目制芯过程中会有部分制芯废气产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》，制芯(热芯盒：覆膜砂)产污系数为颗粒物0.330kg/t产品，非甲烷总烃0.05kg/t产品，则颗粒物产生量6.6t/a，非甲烷总烃产生量1t/a，通过集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA005）排放，收集效率90%，颗粒物处理效率96%，非甲烷总烃处理效率90%，风机风量10000m3/h。年工作时间为7200h（24h*300天）。则有组织颗粒物产生量为5.940t/a，有组织排放量为0.238t/a。颗粒物无组织产生量为0.660t/a。 有组织非甲烷总烃产生量为0.9t/a，有组织排放量为0.09t/a。非甲烷总烃无组织排放量为0.1t/a。 ⑦浸涂烘干G10 项目浸涂烘干过程中会有部分废气产生，根据企业提供的涂料检测报告，涂料密度取1.3g/cm3，项目涂料挥发性有机物含量(VOC)检测结果为39g/L（0.039g/cm3），涂料中挥发性有机物含量质量占比为0.039g/cm3÷1.3g/cm3=0.03g-挥发性有机物/g-涂料。项目使用涂料量约为20t/a，则浸涂烘干过程中最多会产生的废气量为0.6t/a。 浸涂烘干废气通过集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA005）排放，收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%，风机风量6000m3/h。年工作时间为720 0h（24h*300天）。则有组织非甲烷总烃产生量为0.54t/a，有组织排放量为0.054t/a。非甲烷总烃无组织排放量为0.06t/a。 |

表4-1  拟建项目废气污染物排放源情况表

| 产污 工序 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 排放 形式 | 治理设施 |  |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准限值 mg/m3 | 是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主要治理措施 | 风量(m3/h) | 工作时间 h/a | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生 浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放 浓度mg/m3 |  |  |
| 熔化 | 颗粒物 | 8.622 | 1.597 | 159.667 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘+不低于15m高排气筒（DA001） | 10000 | 5400 | 90% | 96% | 是 | 0.345 | 0.064 | 6.387 | 30 | 达标 |
|  |  | 0.958 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 5400 | / | 90% | / | 0.096 | / | / | / | / |
| 打磨 | 颗粒物 | 1.971 | 0.274 | 27.375 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘+不低于15m高排气筒（DA002） | 10000 | 7200 | 90% | 96% | 是 | 0.079 | 0.011 | 1.095 | 30 | 达标 |
|  |  | 0.219 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | 90% | / | 0.022 | / | / | / | / |
| 抛丸 | 颗粒物 | 19.710 | 2.738 | 273.750 | 有组织 | 密闭负压收集+布袋除尘+不低于15m高排气筒（DA003） | 10000 | 7200 | 90% | 96% | 是 | 0.788 | 0.110 | 10.950 | 30 | 达标 |
|  |  | 2.190 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | 90% | / | 0.219 | / | / | / | / |
| 砂处理 | 颗粒物 | 62.640 | 8.700 | 870.000 | 有组织 | 集气罩+旋风+布袋除尘器+不低于15m高排气筒（DA004） | 10000 | 7200 | 90% | 98% | 是 | 1.253 | 0.174 | 17.400 | 30 | 达标 |
|  |  | 6.960 | / | / | 无组织 | 集气罩，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | 90% | / | 0.696 | / | / | / | / |
| 造型、浇注 | 颗粒物 | 18.54 | 2.575 | 257.500 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+不低于15m高排气筒（DA004） | 10000 | 7200 | 90% | 96% | 是 | 0.742 | 0.103 | 10.300 | 30 | 达标 |
|  |  | 2.06 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | 90% | / | 0.206 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 8.910 | 1.238 | 123.750 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+不低于15m高排气筒（DA004） | 10000 | 7200 | 90% | 90% | 是 | 0.891 | 0.124 | 12.375 | 100 | 达标 |
|  |  | 0.990 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | / | / | 0.990 | / | / | / | / |
| 制芯、浸涂烘干 | 颗粒物 | 5.940 | 0.825 | 82.5 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+不低于15m高排气筒（DA005） | 10000 | 7200 | 90% | 96% | 是 | 0.238 | 0.033 | 3.300 | 30 | 达标 |
|  |  | 0.66 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | 90% | / | 0.066 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 1.44 | 0.200 | 33.333 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧+不低于15m高排气筒（DA005） | 6000 | 7200 | 90% | 90% | 是 | 0.144 | 0.020 | 3.333 | 100 | 达标 |
|  |  | 0.16 | / | / | 无组织 | 车间封闭，出入口设置软帘 | / | 7200 | / | / | / | 0.16 | / | / | / | / |

表4-2   项目废气排放口基本情况、排放标准情况表

| 序号 | 排放口名称 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口类型 | 排放口地理坐标 |  | 排放口参数 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度m | 内径m | 温度℃ | 标准名称 | 标准限值 |
| 1 | 变频感应炉排放口 | DA001 | 颗粒物 | 一般排放口 | 116度 51分 7.70秒 | 34度 3分 53.03秒 | 15 | 0.3 | 35 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）附录A中“表A.1中限值-特别排放限值”； | 颗粒物：有组织30mg/m3； 厂区内无组织5.0mg/m3； 厂界外无组织1.0mg/m3； 非甲烷总烃：有组织100mg/m3； 厂区内无组织6.0mg/m3； 厂界外无组织4.0mg/m3； |
| 2 | 打磨排放口 | DA002 | 颗粒物 | 一般排放口 | 116度 51分 7.31秒 | 34度 3分 54.40秒 | 15 | 0.3 | 常温 |  |  |
| 3 | 抛丸排放口 | DA003 | 颗粒物 | 一般排放口 | 116度 51分 8.17秒 | 34度 3分 53.75秒 | 15 | 0.3 | 常温 |  |  |
| 4 | 砂处理、浇注排放口 | DA004 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 一般排放口 | 116度 51分 7.20秒 | 34度 3分 54.68秒 | 15 | 0.3 | 35 |  |  |
| 5 | 制芯排放口 | DA005 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 一般排放口 | 116度 51分 7.31秒 | 34度 3分 53.86秒 | 15 | 0.3 | 35 |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 废气监测计划 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织; DA001; 颗粒物; 一次/半年. DA002; 颗粒物. DA003; 颗粒物. DA004; 颗粒物、非甲烷总烃. DA005; 颗粒物、非甲烷总烃. 无组织; 厂界（上风向1个监测点、下风向3个监测点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 一次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 一次/年. 根据源强核算说明，本项目颗粒物、非甲烷总烃的排放能满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关排放限值要求，且项目采用的废气治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中的污染物防治可行技术。 （二）废气排放达标分析 项目排放的废气能够满足相对应的排放标准限值，废气处理设施为可行技术。 综上，本项目运行后在生产设备正常运转，环保处理设施正常运行下，本项目排放的废气能够满足相关要求，对环境空气影响相对较小，项目产生的大气环境影响是可以接受的。 （三）非正常工况废气排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放指的是生产过程中开停车设备检修，工艺设备运转异常以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本项目可能发生的非正常排放的情况为工艺设备运转异常，污染控制措施达不到应有效率。按照最不利条件进行核算污染源强，考虑废气处理效率为零，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表。 表4-4 项目非正常工况下废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 污染物名称; 持续时间; 排放情况; 执行标准; 达标 情况. 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度 （mg/m3）. DA001; 颗粒物; 30min/次，2次/年; 1.597; 1.597; 159.667; 30; 不达标. DA002; 颗粒物; 30min/次，2次/年; 0.274; 0.274; 27.375; 30; 不达标. DA003; 颗粒物; 30min/次，2次/年; 2.738; 2.738; 273.750; 30; 不达标. DA004; 颗粒物; 30min/次，2次/年; 11.275; 11.275; 1127.5; 30; 不达标. DA004; 非甲烷总烃; 30min/次，2次/年; 1.238; 1.238; 123.750; 100; 达标. DA005; 颗粒物; 30min/次，2次/年; 0.825; 0.825; 82.5; 30; 不达标. DA005; 非甲烷总烃; 30min/次，2次/年; 0.200; 0.200; 33.333; 100; 达标. 由上表可知，本项目在非正常运行时，短时间内污染物排放浓度较大，各排放口颗粒物的排放浓度均不能满足排放限值要求，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。企业应在发现设施运行异常时立即停止生产，并对设备进行检修，待污染治理设施运行正常后方能复工。 对于非正常工况排放废气，企业管理和运行部门应加强对生产过程的环境风险评估，对环境治理设备、存在隐患的生产工艺环节加强管理和检查，减少异常排放的发生。 二、运营期废水 （一）废水产排情况 项目营运期用水主要为变频感应炉循环冷却用水、混砂用水和生活用水。 生产用水： ①根据建设单位提供，项目变频感应炉循环冷却用纯水量10t/a，纯水为企业购置纯净水，冷却循环不外排，仅需定期补水。 ②项目混砂过程中需要添加一部分水分，保证压实成型，根据建设单位提供，项目混砂过程年需求水量为3t/a，最终进入产品中。 生活用水：本项目定员18人，不在厂区食宿，用水量按80L/(人·d)计，则用水量约为1.44t/d (432t/a)，废水产生量按80%计，废水排放量为1.16t/d(348t/a)，生活污水主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水依托项目区附近公共厕所。本项目废水不直接外排，对区域地表水环境影响较小。 图4-1 项目营运期水平衡 单位t/a 污水水质参照城市污水，具体见下表。 表4-5 项目用水与排水情况一览表 类别; 用水规模; 用水系数; 用水量（t/d）; 用水量（t/a）; 排水系数; 排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 生活用水; 员工; 18人; 80 L/人·d; 1.44; 432; 0.8; 1.16; 348. （二）污水治理设施分析 生活污水治理设施：生活污水依托项目区附近公共厕所。本项目废水不直接外排，对区域地表水环境影响较小。 三、运营期噪声 （一）主要噪声源 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，技改后全厂主要噪声源见下表。 表4-6 噪声源及降噪效果 序号; 噪声污染源; 数量（台/套）; 噪声源位置; 噪声声级dB（A）; 降噪措施. 1; 变频感应炉; 3; 生产车间; 65～75; 减振、隔声和厂房屏蔽，降噪10~20dB(A). 2; 抛丸机; 2; 80～90. 2; 混砂机; 1; 75～80. 4; 切割机; 3; 75～85. 5; 射芯机; 15; 75～85. 6; 造型机; 4; 75～90. 7; 雾化机; 1; 75～85. 8; 浇注设备; 1; 80～90. 9; 震动筛分机; 1; 75～85. 10; 振动落砂机; 1; 80～90. 11; 全自动造型线; 1; 80～90. 12; 自动造型机; 2; 80～90. 13; 自动浇注机; 2; 80～90. 14; 机器浸涂设备; 1; 75～85. 15; 烘干设备; 2; 75～85. （二）噪声污染治理措施 噪声治理措施如下： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染； ②合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及厂区内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响； （三）噪声影响分析 根据本项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声贡献值。 （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； （2)声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T 时段内的运行时间，s 本项目只在昼间进行生产，故仅预测昼间环境噪声对周围环境的影响。根据上述预测模式计算出各噪声源传播至厂界四周的总声压级，与《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类标准进行比较，其结果见下表： 表4-7 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 东厂界; 51; 44.9; 51.9; 42; 44.9; 46.7. 南厂界; 52; 47.3; 53.2; 43; 47.3; 48.6. 西厂界; 52; 45.6; 52.9; 45; 45.6; 48.3. 北厂界; 54; 45.9; 54.6; 44; 45.9; 48.0. 厂界北侧外50米村庄内; 50.1; 21.1; 50.1; 41.3; 21.1; 41.3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 预测结果表明，经建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界环境噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围声环境影响较小。 表4-8 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 东厂界外1m; 等效连续A声级; 一次/季度. 南厂界外1m; 等效连续A声级; 一次/季度. 西厂界外1m; 等效连续A声级; 一次/季度. 北厂界外1m; 等效连续A声级; 一次/季度. 厂界北侧外50米村庄内; 等效连续A声级; 一次/季度. 四、运营期固体废物 （一）固体废物产生情况 本项目固废主要分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾：本项目职工18人，年工作日300天，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，生活垃圾产生量为2.7t/a，收集后交由环卫部门统一处置。 （2）一般工业固废 ①炉渣：根据建设单位提供的资料，本项目营运后，年产20000吨铸件，变频炉炉渣产生量为30t/a，集中收集后由物资公司回收利用。 ②废砂：项目对使用过的砂进行再生利用，利用率达96%，但由于在砂处理过程中会产生一定量不适合回用的废砂，根据建设单位提供资料，其产生量为10t/a，集中收集后由物资公司回收利用。 ③除尘器收集的烟粉尘 由工程分析可知，项目布袋除尘器收集的烟粉尘量为113.979t/a，其中粉尘收集后回用于项目生产。 ④废边角料 根据建设单位提供，项目废边角料产生量约为产品的4%，即边角料的产生量为800t/a，收集后返炉再加工。 ⑤不合格品 根据建设单位提供，项目不合格品的产生量约为产品的5%，即不合格品的产生量为1000t/a，收集后返炉再加工。 （3）危险废物 ①废机油：根据企业提供的资料，废机油的产生量约为0.05t/a，用于设备润滑。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（编号：HW08；900-214-08），收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 ②废机油桶、废涂料桶：本项目机油用量约为0.05t/a，规格为25kg/桶，则项目废机油桶产生量为2个/a，桶约重2kg，则废机油桶产生量为0.004t/a。铸造用涂料用量20t/a，规格为25kg/桶，则项目废涂料桶产生量为800个/a，桶约重2kg，则废涂料桶产生量为1.6t/a。项目产生废机油桶、废涂料桶的总量为1.604t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶属于危险废物（编号：HW08；900-249-08），收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 ③废活性炭：根据活性炭吸附装置一次性可填充活性炭0.4吨计。本环评建议活性炭每2年更换一次，即废活性炭产生量为0.4t/2a。委托具有危险废物处理资质单位处置。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号：HW49；900-039-49），收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 ④废催化剂：装置运行一段时间后，需要更换催化剂，本项目每4年更换一次，每次更换0.5t/4a，委托有资质单位处置。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废催化剂属于危险废物（编号：HW49；900-041-49），收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 表4-9 本项目固体废物产生量及处理处置情况 固体废物; 名称; 代码; 产生量t/a; 产生工序; 污染防治措施. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 2.7; 办公生活; 交由环卫部门统一处置. 一般固废; 炉渣; /; 30; 熔化; 外售综合利用. 废砂; /; 10; 砂处理; 外售综合利用. 除尘器收集的烟粉尘; /; 113.979; 废气处理; 回收利用. 废边角料; /; 800; 清砂; 回收利用. 不合格品; /; 1000; 检验; 回收利用. 危险废物; 废机油; 900-214-08; 0.05; 设备润滑; 委托有相应处理资质的单位处理. 废机油桶、废涂料桶; 900-249-08; 1.604; 设备润滑、生产. 废活性炭; 900-039-49; 0.4t/2a; 废气处理. 废催化剂; 900-041-49; 0.5t/4a; 废气处理. （二）固体废物污染防治措施 1、一般工业固废污染防治措施 现有项目建设有1座一般固废库，位于车间内南侧。根据现场勘查，一般固废库的建设满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2、危险废物污染防治措施 已建设1座危废暂存间，位于车间南侧内，面积约10m2。危险废物在厂区内收集、贮存设施已采取防渗、防漏、防雨淋等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的规定要求。 日常管理中，企业须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地主管部门批准，同时填写危险废物转运单。企业须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 3、固废依托处理可行性分析 要求建设单位对各类固废进行分类收集、分类处置。目前，厂区设置一般固废暂存场所位于生产车间内南侧，设置危废暂存间（面积约10m2）位于生产车间内南侧。设有分区暂存、“防扬散、防流失、防渗漏”设施，外围设置围堰，当前厂内固废均得到资源化、无害化处置。 综上，项目产生的各类固废均能得到综合利用和妥善处理，满足环保要求，对环境影响较小。 五、地下水、土壤影响分析 项目存在的可能污染土壤及地下水的主要区域主要为：危废暂存间、事故池等。 为避免对地下水体、土壤造成影响，建设单位采取主动控制（源头控制措施）及被动控制（末端控制措施）相结合的措施。 ①主动控制（源头控制措施） 主要包括在工艺、设备、物料输送管道、污水输送管线采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的风险事故降到最低。 建设单位已制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。 ②被动控制（末端控制措施） 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止撒落在地面上的污染物渗入地下，并把滞留在地面上的污染物收集起来，集中处理。 防渗区分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。 环评要求厂内做以下设计： （1）重点防渗 重点防渗区防渗层参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求“需满足等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s”；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行。或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （2）一般防渗 一般防渗层参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求“需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s”；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）执行；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。 （3）简单防渗 采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪。 现有项目已对生产车间、厂区道路进行了水泥硬化，危废暂存间区域已做防腐防渗处理。本项目依托现有危废暂存间暂存危险废物，能够满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求。 经采取以上措施后，可以有效避免对土壤、地下水造成污染。根据工程分析提供的厂内可能泄漏物质种类，确定项目完成后污染防治分区情况详见下表： 表4-10 土壤、地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗结构要求. 重点防渗区; 危废暂存间、事故池; 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求“需满足等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s”或参照 GB 18598 执行；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）；. 一般防渗区; 一般固废暂存场所、生产车间; 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求“需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s”或参照 GB 16889 执行. 简单防渗区; 除重点、一般防渗区和绿化外其他区域; 一般地面硬化. 除此之外，建议项目运营后还应采取以下污染防治措施： 加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 经采取以上措施后，可以有效避免对土壤、地下水造成污染。 六、环境风险 （1）环境危险物质和风险源分布情况 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目原有危险废物为废UV灯管，技改后优化环保设备，不会再产生废UV灯管。本项目技改后涉及到的危险物质为机油、铸造用涂料，临界量参考油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）；危险物质废活性炭和废催化剂，临界量参考危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性2）。 本项目生产过程所涉及的危险物质最大数量和临界量比值计算结果如下表所示。 表4-11 本项目涉及危险物质q/Q值计算 单位：t 序号; 物质名称; 最大储存量; 分布位置; 最大存在总量q; 临界量Q; q/Q. 1; 机油; 0.05; 危废库; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 废活性炭; 0.4; 危废库; 0.4; 200; 0.002. 3; 废催化剂; 0.5; 危废库; 0.5; 200; 0.0025. 4; 铸造用涂料; 2; 生产区; 2; 2500; 0.0008. 合计（Σq/Q）; 0.00532. 根据上表计算结果，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据风险评价工作等级划分，建设项目环境风险潜势为Ⅰ，判定本项目风险评价只开展简单分析。 （2）环境风险类型分析 本项目环境风险源识别分布及环境影响途径见下表所示。 表4-12 本项目环境风险源分布及影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响环境敏感目标. 1; 生产区、危废库; 机油、铸造用涂料、废活性炭、废催化剂; 机油、铸造用涂料、废活性炭、废催化剂; 危险物质泄漏; 厂区地面; 厂区地面、周边大气环境、水环境. 2; 生产区、危废库; 机油; 机油; 火灾; 大气扩散; 周边大气环境. 3; 全厂; 电器设备; 电器设备; 火灾; 大气扩散; 周边大气环境. （3）环境风险防范措施： 为避免因事故性排放而造成的对环境的污染，通过本报告中有关污染事故的影响分析，提高环境污染的风险意识，加强安全生产的管理，制定重大环境事故发生的应急计划以消除事故隐患，提出解决突发性事故的应急办法。 1）电气、电讯安全防范风险防范措施 ①建议该项目设置事故警报，提醒人员及时疏散。 ②在车间顶部设有一个风向标，便于本厂职工及附近范围内员工观察，同时备有照明，以备一旦发生泄漏或火灾时，利于人们了解当时的主风向，迅速躲避，免于受害。 ③按照生产装置的风险区划分，对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。 2）消防及火灾报警系统 ①本项目区设有消防水管网。根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》等要求，设置与生产、储存和办公场所相适应的消防设备。 ②设置火灾自动报警系统。 3）个体防护措施 为生产装置职工按要求配置安全帽、工作服、工作鞋、化学安全型护目镜、抗溶性橡胶手套、口罩以及防毒面具等。企业安排专人保管防护用品，定期检查和更新，并定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。本项目配备常用的医疗器械、药品，并配置洗眼器、呼吸器、氧气瓶、纱布、急救药箱等紧急状况使用的药品。 4）危险化学品贮运安全防范措施 本项目所涉及的原料，具有一定的火灾危险性，应设专人对这些场所进行管理，设置防火堤、警告标志等防护措施，并备有应急设施，防止物质泄露或爆炸造成严重后果。另外，对于需运输的原辅材料，应加强运输过程的监督管理，必须符合危险化学品运输安全管理的相关条例，确保运输过程的安全。同时还应加强对运输司机的培训，使其熟悉危险品运输的注意事项，发生事故后的求救及应急处理方式。 5）物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： ①安装防爆、防泄漏报警系统，及时监控无组织气体排放浓度，以便及早发现泄漏，及早处理。 ②在危废暂存区等所在区域设置不渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，并配有收集沟和泵，从而防止地下水环境污染。 ③经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。 6）危险废物渗漏的防范措施 ①厂内化学品物料均为专用容器盛装，储存库地面为水泥地坪，在水泥地板上做防腐工艺，即采用涂刷环氧树脂5-6mm厚之方式，以防止化学品泄露，给土壤和地下水造成污染。 ②危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》要求设置危险废物临时贮存场。 ③危险废物贮存等固废暂存场所地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。防止对土壤和地下水造成污染。 ④设施内有安全照明设施和观察窗口。 ⑤从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施；运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；定期检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-13 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 覆膜砂自动造型铸造生产线项目. 建设地点; 安徽省淮北市杜集区朔里镇众帮创业园. 地理坐标; 东经116度51分7.821秒，北纬34度3分55.953秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为机油、铸造用涂料、废活性炭、废催化剂，分布于生产厂房和危废库中。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; （1）危险废物（废机油、铸造用涂料、废活性炭、废催化剂）泄露事故环境风险影响分析 泄露时，有害物质挥发释放到空气中，但其挥发性较低、挥发量较小，对环境及人身安全造成影响较小。 （2）火灾爆炸及次生风险影响分析 火灾是工业生产过程常见的风险事故，项目机油等易燃的物质造成火灾、热辐射的影响，可能会发生爆炸事故，因爆炸产生的破碎物四处飞散，产生的冲击波会毁坏周围的建筑，导致危险物质进入大气环境和水环境，对周围环境产生危害。 （3）废气处理设施事故排放环境风险影响分析 废气处理设施事故排放事件为：①风机故障导致废气收集率降低；②处理措施管理系统出现故障导致废气处理设施未能正常运行而停止工作。在非正常工况排放情况下，污染物排放对周围环境空气质量影响较大。. 风险防范措施要求; ①设备维护中会使用机油，在使用前应在设备底部放置废机油收集盘，确保机油不会滴落、泄露至地面； ②机油、铸造用涂料的贮存场所应具备防渗、防火、防雨等条件，桶装机油、铸造用涂料可放置在防渗托盘上；废活性炭、废催化剂可放置在防渗托盘上； ③生产车间、仓库、需配备黄沙盒、应急桶等，用于泄漏的液态物质的应急暂存； ④生产区和各仓库设置干粉灭火器和泡沫灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责，发生火灾时，及时向有关负责人通报火警；根据实际情况设置感烟、感温探测器及手动报警按钮等； ⑤一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知镇、区消防支队；并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场； ⑥加强工厂、车间的安全环保管理，对项目职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）根据风险导则，本项目不存在重大风险源；（2）本项目的事故风险在相应设备齐全及相应防范措施落实到位的情况下，环境风险是可以接受的；（3）建设单位应加强对各项风险防范措施的定期检查。 综上所述，在落实环境风险防范措施的基础上环境风险是可接受的。. （4）事故池 项目应加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即启动应急预案。 在生产过程中如果发生火灾事故，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。因此，本项目在实施中应针对事故情况下的火灾扑救中的消防废水等危险物质采取了控制、收集及储存措施，切断危险物质进入外部水体的途径，从根本上消除了事故情况下对周边水域造成污染的可能。 （1）事故池计算 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）中对事故应急池大小的规定： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。项目无存储量罐组或装置的物料，因此发生事故时物料泄漏最大量V1取0m3。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定消火栓用水量应按最大的一座建筑物计算，故企业选取生产车间计算消防水量。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50973-2014）表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量，本项目生产车间火灾危险性等级为丙类，厂房高度约为8m，因此室内消火栓设计流量取20L/s，取火灾延续时间为1小时，经计算，事故时消防水量为72m3，即V2=72m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。按最坏情况考虑，V3为0m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。根据项目情况，本项目故发生事故时进入该收集系统的生产废水量V4取0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。降雨量按V雨=10qF，其中，q为平均日降雨量，由年平均降雨量（863mm）/年平均降雨日数（取80天）计算，汇水面积F按主体工程、储运工程、辅助工程建筑面积之和3600m2计算，约0.36hm2；V5约38.8m3。 经计算，项目事故池有效容积至少为110.8m3。建设单位应设置事故池有效容积应不小于110.8m3，以满足事故时消防废水暂存，避免外流进入周围环境。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）有关规定，事故应急池宜采取地下式，使事故废水重力流排入。事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；事故池和导液沟距明火地点不应小于30m；事故池应有排水/抽水设施，并与污水管线连接。在事故发生后，企业充分利用围堰、防火堤、排水设施等暂存事故废水，可有效控制事故废水不进入外环境，对周边地表水体的影响较小。 事故排水处理：事故排水中的物料应回收；事故排水宜送污水处理厂处理，当不能进入污水处理厂时，应妥善处置；事故排水的监测项目应根据物料种类确定；处理事故排水时，应根据物料挥发性、毒性等采取安全防护措施。 通过完善事故废水收集、处理、排放系统，保证发生火灾事故时，消防废水能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。 七、环保投资 该项目总投资400万元，其中环保投资100万元，占总投资的25%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见下表。 表4-14 环保治理投资估算 类别; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; - 生活污水依托项目区附近公共厕所。本项目废水不直接外排。; 0. 循环冷却水; - 循环冷却水循环使用，不外排。; 0. 废气; DA001变频感应炉排放口; 集气系统+布袋除尘器+不低于15m高（DA001）排气筒; 0. DA002打磨排放口; 集气系统+布袋除尘器+不低于15m高（DA002）排气筒; 0. DA003抛丸排放口; 集气系统+布袋除尘器+不低于15m高（DA003）排气筒; 0. DA004砂处理、浇注排放口; 砂处理废气：集气系统+旋风+布袋除尘器+不低于15m高（DA004）排气筒； 浇注废气：集气系统+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+不低于15m高（DA004）排气筒；; 50. DA005制芯排放口; 制芯废和浸漆烘干废气：集气系统+布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+不低于15m高（DA005）排气筒；; 40. 噪声; 减振基座、厂房隔声、绿化等; 2. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理; 0. 一般固废; 一般固废暂存间位于生产车间内南侧。; 0. 危险废物; 危险废物暂存间（15m2）位于生产车间内南侧。. 地下水、土壤、防渗; 危废暂存间、事故池等进行重点防渗；一般固废暂存场所和生产车间进行一般防渗；除重点、一般防渗区和绿化外其他区域进行简单防渗；; 2. 风险; 应急预案、消防器材、事故池; 4. 环境管理与监测; 应急预案、定期演练; 2. 总计; 100. 八、技改后污染源及“三本账”分析 表4-15 技改后全厂污染源及“三本帐” 类别; 项目; 单位; 现有排放量; 本工程; 以新带老削减量; 全厂排放量（固体废物产生量）; 排放增减量（固体废物产生量）. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 粉尘; t/a; 0.312; 3.445; 0.312; 3.445; 0.312; 3.445; +3.133. NMHC; t/a; 0.216; 1.035; 0.216; 1.035; 0.216; 1.035; +0.819. 废水; COD; t/a; 0.035; 0; 0; 0; 0; 0.035; 0. 氨氮; t/a; 0.005; 0; 0; 0; 0; 0.005; 0. 固废; 生活垃圾; t/a; 2.7; 0; 0; 0; 0; 2.7; 0. 炉渣; t/a; 30; 0; 0; 0; 0; 30; 0. 废砂; t/a; 10; 0; 0; 0; 0; 10; 0. 除尘器收集的烟粉尘; t/a; 159.043; 113.979; 0; 0; 159.043; 113.979; -45.064. 废边角料; t/a; 800; 0; 0; 0; 0; 800; 0. 不合格品; t/a; 1000; 0; 0; 0; 0; 1000; 0. 废机油; t/a; /; 0.05; 0; 0; 0; 0.05; +0.05. 废机油桶、废涂料桶; t/a; /; 1.604; 0; 0; 0; 1.604; +1.604. 废活性炭; t/2a; /; 0.4; 0; 0; 0; 0.4; +0.4. 废催化剂; t/4a; /; 0.5; 0; 0; 0; 0.5; +0.5. 废灯管; t/a; 0.01; 0; 0; 0; 0.01; 0; -0.01. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 熔化废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中排放限值； |
|  | DA002 | 打磨废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒 |  |
|  | DA003 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器（TA003）+15m高排气筒 |  |
|  | DA004 | 砂处理废气 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（TA004）+15m高排气筒 |  |
|  |  | 浇注废气 | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧（TA005）+15m高排气筒 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | DA005 | 制芯废气 | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附+脱附+催化燃烧（TA006）+15m高排气筒 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 浸漆烘干废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织废气 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间封闭，出入口设置软帘 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 |  | SS、NH3-N等 | 循环冷却水循环使用，不外排； | / |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、 SS、NH3-N等 | 生活污水依托附近公共厕所，不直接排放。 |  |
| 声环境 | 各生产设备 |  | 等效连续A声级 | 隔声处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废暂存场所分区暂存，定期外售给物资回收部门；危险废物在按规范要求设置的危险废物暂存间暂存，后委托有相应处理资质的单位处理；生活垃圾在厂区内集中收集后，由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、事故池等进行重点防渗；一般固废暂存场所和生产车间进行一般防渗；除重点、一般防渗区和绿化外其他区域进行简单防渗； |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 编制环境风险应急预案；对危废暂存间、事故池等构筑物做好重点防渗；设置容积不小于110.8m3的事故水池，满足事故状态下的废水暂存。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本企业所属行业类别为二十八、金属制品业 33 .82 除重点管理以外的黑色金属铸造3391，实行排污许可简化管理。 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736 号）：“第二十四条 ......填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起 20 日内进行变更填报”；并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位应当在启动本项目生产设施之前在全国排污许可证管理信息平台变更完善排污信息。 排污口规范化管理废气排放口、雨水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照规范要求进行建设。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）、《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。 ①废气排放口设置取样口，并具备采样监测条件。 ②排污口管理。建设单位应在各个排污口树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ③环境保护图形标志在废气排放口、雨水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表5-1和表5-2。 表5-1环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方的产业政策，选址为工业用地，符合淮北市杜集区总体发展规划。本项目采用的污染治理措施、风险防范措施技术可行，可使污染物达标排放，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。本项目只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度，项目的建设是可行的。 上述结论是在项目提供的规模及相应的排污情况基础上作出的评价结论，如果建设单位的规模及相应排污情况有所变化，建设单位应按生态环境部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.312t/a | 1.607t/a | / | 3.445t/a | 0.312t/a | 3.445t/a | +3.133t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.216t/a | 0.941t/a | / | 1.035t/a | 0.216t/a | 1.035t/a | +0.819t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.7t/a | / | / | / | / | 2.7t/a | 0 |
|  | 炉渣 | 30t/a | / | / | / | / | 30t/a | 0 |
|  | 废砂 | 10t/a | / | / | / | / | 10t/a | 0 |
|  | 除尘器收集的烟粉尘 | 159.043t/a | / | / | 113.979t/a | 159.043t/a | 113.979t/a | -45.064t/a |
|  | 废边角料 | 800t/a | / | / | / | / | 800t/a | 0 |
|  | 不合格品 | 1000t/a | / | / | / | / | 1000t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油桶、废涂料桶 | / | / | / | 1.604t/a | / | 1.604t/a | +1.604t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/2a | / | 0.4t/2a | +0.4t/2a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.5t/4a | / | 0.5t/4a | +0.5t/4a |
|  | 废灯管 | 0.01t/a | / | / | 0 | 0.01t/a | 0 | -0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①