淮杜环行〔2023〕30号

关于安徽前沿工业科技有限公司前沿科技年产15000吨工程机械及结构件加工项目环境影响

报告表的批复

安徽前沿工业科技有限公司：

你单位报送的《前沿科技年产15000吨工程机械及结构件加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

- 原则同意《报告表》结论。本项目位于安徽省淮北市杜集区段园工业集中区（G311南侧，租赁安徽正民万基重钢科技有限公司厂房），占地面积约15000平方米。新建年产15000吨工程机械及结构件生产线，主要建设内容为切割加工、焊接、抛丸、组立、喷漆及晾干等生产工序。项目建成后可形成年产15000吨工程机械及结构件的生产能力。本项目已经杜集区发改委备案（杜发改备〔2023〕23号），备案代码：2306-340602-04-01-308353。项目总投资12800万元，其中环保投资280万元，占总投资额的2.19%。项目选址符合段园工业集中区总体规划和主导产业规划。

- 二、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、落实《报告表》提出的关于废水防治措施。实行雨污分流。本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及段园镇污水处理厂接管限值后，经段园工业集中区污水管网进入段园污水处理厂进行深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入解放河。

2、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。本项目切割下料工序产生的颗粒物采取集气系统收集后，经支管进入集气主管再经过脉冲滤芯除尘器（TA001）处理达标后，通过不低于15m高排气筒（DA001）排放；焊接、打磨、抛丸各工序产生的颗粒物分别采取集气系统收集后，经支管进入集气主管再经过脉冲滤芯除尘器（TA002）处理达标后，通过不低于15m高排气筒（DA002）排放；喷漆、晾干工序采用一体式、干式、全密闭式喷漆房、晾干房，调漆在喷漆房内进行，喷漆及晾干工序产生的有机废气采用负压收集后，由引风机经管道引入干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（TA003）处理达标后，通过不低于15m高排气筒（DA003）排放；无组织废气通过加强车间及喷漆、晾干房的封闭性，提高废气收集率，确保废气收集系统在负压下运行；以上各工序产生的废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值和无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织有机废气（非甲烷总烃）需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A限值要求。

同时，颗粒物和挥发性有机物排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求（颗粒物：0.675吨/年，VOCS：0.49吨/年）。

3、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

4、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。项目废边角料、收集的金属粉尘、除尘灰及焊渣统一收集后外售；废机油、废干式过滤物质、漆渣、废油（漆料）桶、废活性炭、废催化剂、废含油抹布及废劳保用品等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

5、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好喷漆房、漆料间、 油料间、化粪池、事故池、危废暂存间防渗工作，防止污染土壤和地下水。

6、加强日常风险防范和应急处置能力建设等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度。建设60m³事故应急池。

7、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

四、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可，且须取得排污许可后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请区生态环境综合行政执法大队、段园镇环保站负责本项目“三同时”的日常监管工作。

2023年9月11日

抄：区生态环境综合行政执法大队，段园镇环保站。