淮杜环行〔2023〕31号

关于安徽沧海木业有限责任公司年产22000套

家具项目环境影响报告表的批复

安徽沧海木业有限责任公司：

你单位报送的《年产22000套家具项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

- 原则同意《报告表》结论。本项为新建项目，位于淮北市杜集区段园工业集中区，租赁安徽欧柏诺实业有限公司现有厂房，建设木质家具生产线，项目建成后可形成年产22000套木质家具的生产能力。本项目已经杜集区发改委备案（杜发改备〔2022〕139号），备案代码：2207-340602-04-01-888094。项目总投资16500万元，其中环保投资190万元，占总投资额的1.15%。项目选址符合段园工业集中区总体规划。

- 二、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。

2、落实《报告表》提出的关于废水防治措施。实行雨污分流。本项目无生产废水，项目食堂废水经隔油池处理，与生活污水、保洁废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及淮北市段园镇污水处理厂的接管标准要求后，经段园工业集中区污水管网进入段园污水处理厂进行深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排入解放河。

3、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。本项目开料、镂铣、排孔、打磨等工序产尘点设置软帘，产生的颗粒物采用集气罩收集（收集率90%）+布袋除尘器（TA001）处理后，达到安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表1标准后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；喷漆工序产生的有机废气经负压收集后，采用干式喷漆柜处理后汇同晾干房收集的有机废气及封边、贴皮废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后，达到安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表1标准后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的相关要求后，通过专用烟道引至屋顶排放。

厂区内无组织有机废气（非甲烷总烃）排放执行安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表2标准；厂界外无组织废气采用车间密闭等措施，无组织废气（颗粒物和非甲烷总烃）排放执行安徽省《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2013）表3标准要求。

同时，颗粒物和挥发性有机物排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求（颗粒物：0.443吨/年，VOCS：0.3171吨/年）。

4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。项目粉尘、废边角料、废包装材料等收集后外售；漆渣、废过滤材料、废活性炭、废催化剂等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废漆桶、废胶桶交由原厂家回用；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好事故池、漆料间、喷漆房、危废间等重点区域防渗工作，防止污染土壤和地下水。

7、加强日常风险防范和应急处置能力建设等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度。建设75m3的事故应急池。

8、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

四、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可，且须取得排污许可后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请区生态环境综合行政执法大队、段园镇环保站负责本项目“三同时”的日常监管工作。

2023年9月11日

抄：区生态环境综合行政执法大队，段园环保站。