淮杜环行〔2023〕32号

关于安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁

成品酒包装项目技术改造项目环境影响报告表的批复

安徽口子酒业股份有限公司：

你单位报送的《退城进区搬迁成品酒包装项目技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

- 原则同意《报告表》结论。本项目为技改项目，位于安徽省淮北市杜集区石台镇白顶山村现有厂区内，2013年12月25日，安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁成品酒包装项目通过安徽省环境保护厅审批（皖环函〔2013〕1557号）。本次技改项目依托现有厂区，新增两栋包装楼，每栋包装楼布置10条包装线，且包装线增加喷码工序，新增纸箱生产线6条，用于企业成品酒包装，新增1栋高架库等建设工作，新增年包装产品40000吨/年。本次技改后，全厂共建成40条包装生产线，将形成年包装产品98000吨的生产能力。本项目已经杜集区经信局批复（杜经信技改函〔2022〕16号），项目总投资21225万元，其中环保投资84万元，占总投资额的0.4%。项目选址符合石台镇总体规划。

- 二、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置。

2、实行“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，强化节水措施，提高水的重复利用率。落实《报告表》提出的关于废水防治措施。洗瓶废水进行三级回用，最终排放的洗瓶废水与灌装区冲洗废水、职工生活污水依托厂区污水处理站处理，处理后的废水与纯水制备产生的浓水一起进入污水管网再进入龙湖污水处理厂处理，废水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中“间接排放标准”和龙湖污水处理厂接管标准。

3、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。加强灌装车间通风，减少车间无组织排放；激光喷码工序废气设备经自带空气净化器（滤芯式）处理，处理后的废气于车间内无组织排放；油墨喷码工序产生的废气，经集气罩+两级活性炭吸附处理达标后，分别通过29米高排气筒（DA001~DA004）排放。有组织非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022），无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。车间乙醇废气（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

同时，挥发性有机物排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求（VOCS：0.022吨/年）。

4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。本项目废包装材料、废酒瓶、废滤芯等，集中收集后外售物资回收部门；废油墨盒、废活性炭、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废擦拭抹布、废UV灯管、废润滑油、废含油抹布等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好危废暂存间、事故池等重点防渗工作，防止污染土壤和地下水。

7、加强日常风险防范和应急处置能力建设等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度。

8、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。严格落实原环评及其批复和本次报告表提出的其它各项污染防治措施与管理要求。

四、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可，且须取得排污许可后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请区生态环境综合行政执法大队、石台镇环保站负责本项目“三同时”的日常监管工作。

2023年9月20日

抄：区生态环境综合行政执法大队，石台镇环保站。