淮杜环行〔2024〕3号

关于安徽易辰新材料有限公司四万吨废旧锂电池正负极片综合利用项目环境影响报告书的批复

安徽易辰新材料有限公司：

你单位报送的《四万吨废旧锂电池正负极片综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意《报告书》结论。本项目为新建，租用位于淮北市杜集区朔里镇幸福村北的淮北华淮建材有限公司一号闲置厂房内，占地面积7500 m2。新建4条正极片综合利用生产线和1条负极片综合利用生产线及相关配套设施等，生产规模为年处理废旧锂电池正负极片40000吨（其中，废三元电池正极片年处理量为15000吨，废磷酸铁锂电池正极片年处理量为15000吨；废三元电池负极片年处理量为5000吨，废磷酸铁锂电池负极片年处理量为5000吨）。本项目已经杜集区发改委备案（杜发改备〔2023〕47号）（备案代码：2311-340602-04-01-885004）。项目总投资10500万元，其中环保投资200万元，占总投资额的1.9%。本项目的建设符合淮北市杜集区朔里镇总体规划和国家产业政策要求。

二、本项目在落实《报告书》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告书中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置。

2、实行雨污分流，强化节水措施，落实《报告书》提出的关于废水防治措施。本项目生活污水依托厂区化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙湖工业园污水处理厂接管限值要求后，经市政污水管网进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后入龙河。

3、落实《报告书》提出的关于废气防治措施。本项目废气主要为正、负极片破碎、筛分过程中产生的颗粒物及镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物等。本项目正极片综合利用线和负极片综合利用线均采用生产区域局部密闭负压收集及生产设备封闭。1#和2#正极片生产线粗破、细碎工序废气，一次筛分、一次研磨工序废气，二次筛分和二次研磨工序废气，三次筛分和三次研磨工序废气采用密闭负压收集，经集气管道分别输送至高效布袋除尘器（1#、2#、3#、4#、5#、6#）处理，废气处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放；3#和4#正极片生产线粗破、细碎工序废气，一次筛分、一次研磨工序废气，二次筛分和二次研磨工序废气，三次筛分和三次研磨工序废气采用密闭负压收集，经集气管道输送至高效布袋除尘器（7#、8#、9#、10#、11#、12#）处理，废气处理达标后通过15m高排气筒（DA002）排放；负极片生产线细碎、筛分工序，比重分选工序采用废气密闭负压收集，经管道输送至高效布袋除尘器（13#、14#）处理，废气处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值及无组织排放最高浓度限值要求；锰及其化合物、钴及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中规定的大气污染物特别排放限值要求。50米环境防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

同时，颗粒物排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求（颗粒物排放量0.3816吨/年）。

4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。废塑料胶皮、废包装材料暂存于厂区一般固废库内，定期外售物资部门回收综合利用；布袋除尘收集的粉尘混入黑粉和石墨粉作为产品回用；废机油、废油桶、含油抹布及手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告书》中对各个分区的防渗措施要求，做好危废库等等重点防渗区域的防渗工作，防止污染地下水。落实《报告书》关于地下水监测有关要求，定期监测地下水，确保土壤和地下水水质安全。

7、加强日常风险防范工作，编制环境风险应急预案，降低风险事故发生的几率及危害程度。

8、优化设备选型及工艺设计，提升清洁生产和污染防治水平。

9、采纳《报告书》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

四、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请区生态环境综合行政执法大队、朔里镇环保站负责本项目“三同时”的日常监管工作。

2024年1月16日

抄：区生态环境综合行政执法大队，朔里镇环保站。