淮杜环行〔2024〕15号

关于安徽博汇世通重工机械有限公司博汇世通60000套工程机械高端零部件项目

环境影响报告书的批复

安徽博汇世通重工机械有限公司：

你单位报送的《博汇世通60000套工程机械高端零部件项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

- 原则同意《报告书》结论。本项目为新建，位于安徽省淮北市杜集区段园镇迎宾大道西侧200米。本项目占地面积100亩，新建1栋生产厂房、1栋办公楼、1栋中试楼等，新增脱脂、陶化、喷漆等表面处理设施和下料、机加工、焊接、抛丸等其他机械加工配套设施等，项目建成后可形成年产60000套工程机械高端零部件。本项目已经淮北市杜集区发展和改革委员会备案（杜发改备〔2023〕15号）备案号：2304-340602-04-01-102676，项目总投资120000万元，其中环保投资1250万元，占总投资的1.04%。本项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合淮北市段园工业集中区总体规划。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度”及第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”规定，你单位及环评编制单位安徽应天环保科技咨询有限公司应严格履行各自职责。

三、本项目在落实《报告书》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告书中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

四、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置。

2、落实《报告书》提出的关于废气防治措施。本项目下料切割工序过程中产生的颗粒物，经集气设施收集并连接管道输送至1#布袋除尘器处理达标后，通过15m高（DA001）排气筒排放；机器人焊区和人工补焊区工序产生的颗粒物经经集气设施收集并连接管道2#布袋除尘器处理达标后，通过15m高（DA002）排气筒排放；气保焊区工序产生的颗粒物经集气设施收集并连接管道3#布袋除尘器处理达标后，通过15m高（DA003）排气筒排放；抛丸工序产生的颗粒物经（沉降箱）+旋风+滤筒除尘系统处理达标后，通过15m高（DA004）排气筒；1#喷漆线调漆、喷漆、补漆、烘干、固化、刮腻子、腻子晾干及打磨过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、二甲苯和颗粒物采用车间密闭，负压收集并连接管道输送至1#水旋+三级干式过滤+沸石转轮吸附/脱附+催化燃烧处理达标后，通过15m高（DA005）排气筒排放；2#喷漆线调漆、喷漆、补漆、烘干、固化、刮腻子、腻子晾干过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、二甲苯和颗粒物采用车间密闭，负压收集并连接管道输送至2#水旋+三级干式过滤+沸石转轮吸附/脱附+催化燃烧处理达标后通过15米高（DA006）排气筒排放；危废暂存间产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经两级活性炭吸附装置处理达标后，通过15m高（DA007）排气筒排放；热风炉采用天然气燃烧，产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物通过15m高排气筒直接排放（DA008、DA009、DA010）。

本项目生产过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、二甲苯和颗粒物经处理后须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准限值及无组织排放浓度监控限值；热风炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须满足《安徽省大气办关于印发<安徽省2020年大气污染防治重点工作任务>的通知》（皖大气办〔2020〕2号）中关于推进工业炉窑大气污染综合治理中限值要求（最高排放浓度分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3）；厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限制要求。

同时，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃须排放须满足淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制要求。

- 落实《报告书》提出的关于废水防治措施。实行雨污分流，强化节水措施，提高水的重复利用率。厂区新建1座污水处理站，设计处理规模为20m3/d，设计处理工艺为：调节池＋斜板沉淀池+气浮反应器+水解酸化池+MBR膜池＋清水消毒池的组合处理工艺，项目生活污水经厂区化粪池预处理后汇同处理后的生产废水经厂区污水总排口接管至段园镇污水处理厂进一步处理，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及段园镇污水处理厂接管标准，交叉因子从严执行。

- 4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；本项目选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。项目产生的废边角料、废钢丸、废过滤材料（纯水制备）、废滤筒、废除尘袋、抛丸除尘灰、切割及焊接除尘灰等一般固废暂存于一般固废库，由物资部门回收利用；脱脂槽渣、陶化底渣、废润滑油、废液压油、废乳化切削液、废活性炭、废腻子、废原料桶、漆渣、水旋池沉淀物、污泥、废催化剂、废原料桶、腻子打磨粉尘、含油抹布和手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告书》中对各个分区的防渗措施要求，做好原料库、油漆库、废气治理设施、污水处理站、表面处理区域、喷涂区、事故应急池等重点防渗区域的防渗工作，防止污染土壤和地下水。落实土壤和地下水监测有关要求，定期监测，确保土壤和地下水水质安全。

7、加强日常风险防范和应急处置能力建设等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度。新建1座250m³事故应急池。

8、加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度。加强日常运行及维护管理，确保各类污染物稳定达标排放、环境风险得到有效管控。落实《报告书》提出的环境监测计划，定期开展监测。

9、采纳《报告书》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

五、建设单位应切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。项目须按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行监测、验收，编制验收报告并公示；验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

七、请区生态环境综合行政执法大队和段园镇环保站做好本项目“三同时”的日常监管工作。

2024年6月29日

抄：区生态环境综合行政执法大队，段园镇环保站。