淮杜环行〔2025〕7号

关于《淮北国科海博特材有限责任公司高温合金

铸锻材料生产基地建设项目（一期）环境影响

报告表》的批复

淮北国科海博特材有限责任公司：

你单位报送的《高温合金铸锻材料生产基地建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。本项目为新建，位于淮北市杜集区段园工业集中区，租赁安徽正民万基重钢科技有限公司西北角标准化厂房，购置真空感应炉、真空自耗炉、快锻机、自由锻锤等生产设备。项目建成后可形成年产2400吨高温合金铸锻材料的生产能力。本项目已经杜集经济开发区管委会备案（杜经开备〔2024〕67号），备案代码：2410-340602-04-01-309143。项目（一期）投资30000万元，其中环保投资（一期）800万元，占总投资额的2.67%。本项目的建设符合国家产业政策要求，项目选址符合淮北市杜集区段园工业集中区产业规划。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度”及第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”规定，你单位及环评编制单位安徽应天环保科技咨询有限公司应严格履行各自职责。

三、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

四、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案。落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置。

2、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。

本项目营运期废气污染源主要有：真空感应炉废气、剥皮粉尘、焊接烟尘、加热废气、真空自耗炉废气。

- 真空感应炉废气在密闭设备中通过密闭管道收集后，经一套油雾过滤装置+覆膜布袋除尘器处理达标后，通过15m高排气筒（DA001）排放；剥皮粉尘、焊接粉尘、加热废气分别通过集气罩收集后，经一套“低氮燃烧+覆膜布袋除尘器”装置处理达标后，通过15m高排气筒（DA002）排放；真空自耗炉废气在密闭设备中通过密闭管道收集后，经一套油雾过滤装置+覆膜布袋除尘器处理达标后，通过15m高排气筒（DA003）排放。

颗粒物、SO2、NOX执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1其它熔炼（化）炉对应限值要求和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（重点区域原则上按照颗粒物排放限值不高于30毫克/立方米实施改造）；镍及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；铬及其化合物参照执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表6大气污染物特别排放限值。

- （2）无组织废气通过提高设备的密封性能，严格控制系统的负压指标等措施减少污染物排放。本项目无组织排放的颗粒物、SO2、NOX、镍及其化合物、非甲烷总烃、铬及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃无组织排放需同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求。

- 3、落实《报告表》提出的关于废水防治措施。实行雨污分流，项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统排水经园区污水管网接入段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）进一步深度处理后排入解放河。项目废水排放执行段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-2012）表4中三级标准，交叉因子从严执行。

- 4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；本项目选用低噪声设备、采取墙体隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- 5、固体废物做到分质、分类收集、妥善处理处置。本项目产生的废边角料和机加工金属屑、废焊材、不合格品、废耐火材料等一般固废贮存于一般固废间，委托物资回收公司回收处置；炉渣、废油、废油桶、废切削液桶、除尘器收集的粉尘等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾采用袋装化、分类收集后，交由环卫部门清运、处理。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好危废暂存间、辅料间等重点防渗区域的防渗工作，防止污染土壤和地下水。

7、强化环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，配备环境应急设备和物资，制定突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案，强化风险意识，建立完善的风险防范体系，加强环境管理，杜绝发生污染事故。

8、加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度。加强日常运行及维护管理，确保各类污染物稳定达标排放、环境风险得到有效管控。落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测。

9、按《报告表》要求，本项目在厂界外设置100米环境防护距离。你单位应主动告知当地政府做好环境防护距离内规划控制工作，不得在环境防护距离内规划建设不相容的建设项目。

10、本项目主要污染物年排放总量核定为：非烟尘（颗粒物和金属及其化合物）2.116t/a，VOCs0.004t/a，二氧化硫0.027t/a，氮氧化物0.152t/a。全厂废气排放总量应当符合排污许可管理要求及淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制指标。

11、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

五、建设单位须切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第十一条规定，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开竣工日期、调试的起止日期及验收报告，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

七、请区生态环境综合行政执法大队和段园镇政府做好本项目“三同时”的日常监管工作。

2025年3月26日

抄：区生态环境综合行政执法大队，段园镇政府。