# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮北万丰建材有限责任公司生产线改造升级项目

建设单位：    淮北万丰建材有限责任公司

编制日期：         二○二五年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮北万丰建材有限责任公司生产线改造升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-340602-07-02-242503 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李金光 | 联系方式 | 13399619888 |
| 建设地点 |  | 淮北市杜集区段园工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经117度0分46.318秒，北纬34度12分27.564秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、55.石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 淮北市杜集区工业和信息化局 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 148 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.48 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 总占地面积11998 （本次扩建不新增占地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 淮北市杜集区人民政府以杜政秘【2010】28号文出具了“关于段园工业集中区（Ⅰ期）控制性详细规划的批复”；淮北市杜集区人民政府以杜政秘【2015】41号文出具了“关于段园镇（工业集中区）Ⅱ期控制性详细规划的批复”。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 1、《段园工业集中区规划环境影响报告书》，淮北市环境保护局出具了《淮北市环保局关于段园工业集中区规划环境影响报告书审查意见的函》（淮环行[2016]14号）； - 2、《段园工业集中区“环境影响区域评估+环境标准”报告》，淮北市生态环境局出具了《关于转发了<段园工业集中区“环境影响区域评估+环境标准”报告审查意见>的函》（淮环函[2021]257号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 “根据《段园工业集中区（Ⅰ）期控制性详细规划》及《淮北市杜集区段园镇二期建设区控制性详细规划》，段园工业集中区规划总用地面积约17.8平方公里，一期规划范围：311国道两侧，符夹线东南、苏皖大堤（省界）以西、两姜河以北区域，规划面积5.02平方公里。二期规划范围：东起规划苏皖大道，南至张庄路，西至袁庄矿专用线，北到国道311线沈庄附近，规划总用地12.8平方公里。一期规划年限为2010-2020年，二期规划年限为2020-2030年，主导产业为机械制造、新材料和现代物流服务业，配套发展商贸地产”。本项目属于水泥制品制造，不在段园工业集中区规划禁止范围内，符合段园工业集中区规划。 2、与《段园工业集中区规划环境影响报告书》相符性分析 《段园工业集中区规划环境影响报告书》（以下简称规划环评）是由安徽省科学技术咨询中心编制的，淮北市环境保护局以“淮环行[2016]14号”出具了审查意见函。 2.1、与规划环评相符性分析 ①产业定位 主导产业类型为机械制造、新材料和现代物流服务业，配套发展商贸地产。对于已入区的精细化工、食品生产等企业不符合工业集中区产业发展定位，并对主导产业具有潜在的不利影响，要制定详细的调整和搬迁计划予以实施，并于三个月内将搬迁计划报送我局。 ②相符性分析 本项目属于水泥制品制造，不在段园工业集中区规划禁止范围内，符合段园工业集中区规划。 2.2、与规划环评审查意见相符性分析 本项目建设与规划环评的审查意见相符性分析见下表，由表可知，本项目总体上符合《段园工业集中区规划环境影响报告书》及审查意见要求。 表1-1 项目与规划环评审查意见符合性 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步优化工业集中区的空间布局，充分考虑主导产业准入条件中对周边环境的要求，进一步优化调整空间布局，避免个功能区之间、项目之间在环境要求方面的项目不利影响，以满足工业集中区的环境要求。已入区的精细化工、食品生产等企业不符合工业集中区产业发展定位，并对主导产业具有潜在的不利影响，要制定详细的调整和搬迁计划予以实施，并于三个月内将搬迁计划报送我局。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离，要严格控制工业集中区周边的用地性质，加强对环境敏感点的保护，开发区内现有的天然水体予以保留。对于已建项目中有未批先建、久试不验等违法行为的，应立即向各相关部门办理手续，并于2016年11月30日之前完成整改，报送我局。; 本项目属于水泥制品制造，不在段园工业集中区规划禁止范围内。; 符合. 2; 实行最严格的水资源管理制度，工业集中区内不得开采地下水，企业现有的自备水井应限期取缔。制定并实施工业集中区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量的控制，认真研究分质供水并适时实施，切实优化水资源利用。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。; 本项目不开采地下水，不属于国家明令禁止的项目，不属于安徽省“两高”项目。; 符合. 3; 入区项目要采用先进工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度的控制集中区污染物排放量和排放强度。建立和实施不符合集中区总体规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制; 本项目污染物排放总量满足控制要求，清洁生产水平可达到国内先进水平要求。; 符合. 4; 强化污染治理基础设施建设。鉴于目前段园工业集中区并没有建设污水处理厂，必须立即启动污水处理厂及配套管网的建设，严格落实建设工期及投运时间，对工业集中区污水实行全收集全处理，以满足集中区发展需要，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。在污水处理厂形成处理能力前，开发区原则上不得新建污水排放项目。集中区目前污水仍通过企业自行处理，污水排放标准应确保高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求，待承诺的污水处理厂建成后立即停止各企业分散排放，接入集中区的污水管网。应结合区域水环境综合整治，确保工业集中区纳污水体三龙支河、两姜河、解放沟、汉涧沟环境质量达标。加强企业生产、防治污染地下水。加快天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉，限期淘汰现有的燃煤锅炉，进一步论证并实施集中供热规划。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。区域内危险废物收集、贮存应符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）规定要求。声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》中有关规定。做好开发区建设中的水土保持工作。; 生产废水循环利用不外排；本项目不涉及使用煤；企业设备先进，节能，并采用电、天然气作为能源。; 符合. 5; 认真做好集中区建设设计的拆迁安置工作。属于集中区建设工程拆迁范围、在现阶段又具有环保拆迁性质的，应优先安排拆迁。合理布置居民安置区，妥善安置区内搬迁居民，确保动迁居民生活质量与环境质量不降低。; 本项目不涉及拆迁安置; 符合. 6; 坚持预防为主、防控结合的原则，根据《报告书》提出的要求，在规划层面上制定落实集中区综合环境风险防范措施，建立集中区环境应急保障体系，并结合入区项目的建议，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，并做好应急软硬件和储备，建设环境风险预警体系，并做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。妥善处理生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。集中区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并于各级环保部门监控中心联网。定期公开集中区所有企业主要环境行为和污染物排放等环境信息。; 企业按规定制定环境风险应急预案。; 符合. 7; 集中区内所有建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价、规划修编要重新编制环境影响报告书。; 本项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 本项目位于段园工业集中区内，项目为水泥制品制造，不在段园工业集中区规划禁止范围内，本项目废气污染物排放量较小，废气污染物颗粒物经废气处理设施处理达标后排放。因此本项目入驻园区是可行的。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目为水泥制品制造项目，项目已经淮北市杜集区工业和信息化局备案，对照《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。因此，符合国家和地方产业政策要求。 根据安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组《关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能〔2022〕2 号），本项目不属于“两高”项目。 因此，本项目的建设符合国家和安徽省的相关产业政策。 - 三、用地符合性分析 项目选址位于淮北市杜集区段园镇工业集中区，厂区周边均为企业或道路，具有环境相容性。对照《段园工业集中区土地利用规划图》可知该处土地用途为工业用地（见附图），符合段园工业集中区用地性质要求，本项目的建设符合用地规划。 - 四、选址合理性分析 本项目选址于淮北市杜集区段园镇工业集中区，本项目租赁场地18亩。根据现场勘察可知，项目北侧、西侧均为空地，东侧和南侧为淮北市飞地复合新材料有限责任公司，本项目与周边企业相容性较好。 选址评价从环境保护、工程建设条件两方面对本项目选址的可行性进行分析： ①环境保护要求 拟建项目破碎、筛分废气采用集气罩+袋式除尘（编号：TA009）处理；雨污分流，生产废水处理后循环使用不外排；生活污水经依托化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及段园镇污水处理厂的接管限值后，接管进入段园镇污水处理厂进行处理后排放至解放河；一般固废综合利用；生活垃圾由环卫部门统一处理，在各项处理措施建设实施后，项目污染物排放量不大，能够达标排放，不会改变当地的环境功能，对周边居民影响较小。 ②工程建设条件 A·项目场地地形起伏不大，理论上没有地质灾害隐患。 B·项目拟建地市政基础设施完善，给排水、供电、电讯等均可满足项目建设需要。 综上所述，项目厂址区域基础条件较好，交通便利，厂址区域声环境、大气环境以及地表水环境现状质量较好，项目地周边无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区，周边环境也不存在对本项目的制约因素，项目投入运行后对周围环境的影响在可接受范围内。故从环保角度考虑，项目选址可行。 五、“三线一单”对照分析 1、生态保护红线 根据《关于<以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理>的通知》（环环评【2016】150号，2016年10月26日）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。拟建项目符合“三线一单”要求。生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。《安徽省生态保护红线》（安徽省人民政府，2018年06月，皖政秘【2018】120号）指出：“安徽省生态保护红线总面积为21233.32km2，约占全省国土总面积的15.15%，包含3大类16个片区，主要分布在皖西山地和皖南山地丘陵区等水源涵养、水土保持及生物多样性维护重要区域，长江干流及沿江湿地、淮河干流及沿淮湿地等生物多样性维护重要区域。”根据2020年10月淮北市“三线一单”文件内容，淮北市内涉及的生态保护红线区规定内容有“淮北市东北部烈山区及濉溪县分布有安徽大方寺省级自然保护区（五柳风景名胜区）及相山区安徽相山国家森林公园，是淮北市生态红线及一般生态空间，是需要优先保护的区域”。根据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》、淮北市“三线一单”生态环境分区管控图，拟建项目位于安徽省淮北市杜集区段园工业园。对照《淮北市生态保护红线区域分布图》及《淮北市“三线一单”生态环境分区管控图》可知，拟建项目不属于淮北市生态保护红线范围内（详见附图5）。 2、环境质量底线 依据《2023年度淮北市生态环境状况公报》可知项目区域内大气环境、地表水环境和声环境质量状况如下：全市二氧化硫、二氧化氮年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求；可吸入颗粒物年平均浓度均达到二级标准要求；一氧化碳日均值第95百分位数达到二级标准要求；细颗粒物年均浓度和臭氧日最大8小时平均值第90百分位数均超过二级标准要求，该区域为环境空气质量不达标区。项目区地表水水质状况良好。区域地下水各项指标能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目所在地土壤各项指标均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 3、资源利用上线 拟建项目所用原辅材料均不属于致癌、致畸、致突变的“三致物质”和《剧毒化学品名录》中规定的剧毒物质，国内有专业供应厂商，且运输方便，质量稳定，来源可靠，供应有保障；生产过程中自建化粪池对污水进行预处理，外排废水接管段园镇污水处理厂集中处理；项目运营期间水、电等用量，不会超过划定的资源利用上线。 4.管控单元 根据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》、安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5 号《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单” 生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》、《淮北市“三线一单”文本》及淮北市“三线一单” 生态环境分区管控图，生态保护红线内区域严格按照法律法规和有关规定，禁止开发性、生产性建设活动，生态保护红线外各类生态功能重要和生态敏感脆弱区域、水环境优先保护区、大气环境优先保护区和土壤保护区，按照保护对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定，限制开发性、生产性建设活动。功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，拟建项目所在区域不在生态保护红线内、拟建项目不占用基本农田、不涉及树木砍伐，所在区域属于重点管控单元。 （1）大气环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及大气环境分区管控图，拟建项目位于大气环境重点管控区中的高排放重点管控区，详见附图6，与分区管控协调性分析见表1-2。 表1-2 项目与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度Pm2.5不达标城市新建、新建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 拟建项目已对照《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办[2021]4号)等大气污染防治文件进行分析，按照文件要求落实相关要求；上年度淮北市Pm2.5不达标，拟建项目颗粒物需申请总量。. （2）水环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及淮北市水环境分区管控图，拟建项目位于重点管控区中的水环境工业污染重点管控区，详见附图7，与水环境分区管控协调性分析见表1-3。 表1-3 项目与水环境分区管控要求协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、新建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; ①拟建项目位于淮北市段园工业集中区；②拟建项目生产废水不外排，生活污水经化粪池预处理后满足段园镇污水处理厂接管要求后进入段园镇污水处理厂深度处理后达标排放。. （3）土壤污染风险分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及淮北市土壤污染分区管控图，拟建项目位于一般管控区，详见附图8，与土壤污染风险分区管控要求协调性见表1-4。 表1-4 与土壤污染风险分区管控协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，化粪池已按照要求采取重点防渗，项目符合管控要求。. 拟建项目所在地位于淮北市环境管控单元中的重点管控单元。对于重点管控单元，着重从现有源排放削减、新增源等量或倍量替代、排放标准加严、区域污染联防联控或污染物允许排放量等方面提出污染物排放管控要求。具体要求见下表1-5。 表1-5 淮北市重点管控单元生态环境准入清单 维度; 清单编制要求; 词条名称; 准入要求; 拟建项目特点; 是否符合. 重重点管控单元; 空间布局约束的准入要求; 禁止开发建设活动的要求; 淮北-重点-空间布局-禁止; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 拟建项目不涉及VOCs原料; 符合. 限制开发建设活动的要求; 淮北-重点-空间布局-限制; 严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目，强化节能、环保、土地等指标约束。强化节能、环保、土地等指标约束。; 拟建项目能源消耗量较小，且污染物排放量比较低，不属于高耗能、高排放和产能过剩的项目; 符合. 其他空间布局约束要求; 淮北-重点-空间布局-其他; 对不能自行利用或处置的危险废物，必须按照国家有关规定交由有危险货物运输资质和危险废物经营许可证的单位运输和处置，不得擅自倾倒、转移和处理处置。; 拟建项目生产过程中产生的危废交由有资质单位进行处置; 符合. 污染物排放管控的准入要求; 现有源提标升级改造; 淮北-重点-排污-提标升级; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 拟建项目生产过程中产生的颗粒物有组织达标排放; 符合. 总之，拟建项目无生产废水外排；营运期废气经过相应治理后均可达标排放，对大气环境影响较小；固废物均得到合理处理处置。工程建设对生态环境无影响，不会损害生态系统水源涵养功能，拟建项目不违背一般生态空间管控要求，符合《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求。 （4）环境准入负面清单 拟建项目已经经淮北市杜集区工业和信息化局备案（项目代码：2503-340602-07-02-242503），拟建项目建设不属于鼓励、限制和淘汰类，视为允许类，符合国家和地方产业政策，符合当地规划要求，未被列入环境准入负面清单。 （5）判定结果 拟建项目符合国家与安徽省产业政策，符合建设项目所在区域的环境功能区划。项目的建设不违背安徽省生态功能区划的要求，不会触碰区域环境质量底线，且未列入环境准入负面清单。项目建设符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准、政策和规范等要求。拟建项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内；拟建项目不触碰环境质量底线、资源利用上线；符合环境准入标准和要求。拟建项目符合“三线一单”的管理要求。 ### 六、与相关政策相符性 - 表1-6 与相关政策要求符合性一览表 《安徽省生态环境厅关于强化2024-2025秋冬季大气污染防治攻坚工作的通知》; 加强挥发性有机物管控。积极督促指导VOCs年排放量1吨及以上企业对照挥发性有机物综合治理“一企一策”方案，对原辅材料替代、过程控制、末端治理及环境监管等环节逐一梳理，及时排查整治跑冒滴漏问题。着重对有机液体储罐、物料装卸、敞开液面、旁路、泄露检测等问题推进治理，更新排查台账实现涉VOCs企业全覆盖。积极推进吸附剂、活性炭更换智能化全程管理，定期更换。2025年3月底前完成高效低泄漏呼吸阀全接液浮盘等改造工作。; 本项目不涉及泄漏呼吸阀全接液浮盘。; 相符. 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》; 产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。应调整产业结构，强化规划环评和项目环评，严格实施准入制度，必要时对重点区域和重点行业采取限批措施；淘汰落后产能，形成合理的产业分布空间格局。; 本项目破碎、筛分工序产生的粉尘集气罩有效收集，收集后的含尘废气经袋式除尘器处理后达标排放。本项目不属于落后产能，; 符合. 《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》; 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成。; - 本项目为专用设备制造，不属于合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目，不属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目。; 符合. 《淮北市生态环境保护“十四五”规划》; 协同推进，持续改善环境空气质量。以降低Pm2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善。; - 本项目破碎筛分废气收集后经袋式除尘处理后达标排放; 相符. 推进移动源污染防治。推进重型柴油车远程排放在线监管，基本消除柴油货车和工程机械冒黑烟现象，基本完成非道路移动机械编码登记和上牌，推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械。; - 本项目原辅材料及产品运输采用符合污染控制要求的运输机械。; 相符. 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制。; - 本项目施工期无土建工程，仅设备安装，基本无施工扬尘产生。; 相符. 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。; - 项目不使用燃煤锅炉。; 相符. 《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》; 砂石堆场与配料设施应整体封闭，骨料传输皮带机与生产主机楼包括粉料简仓应整体封闭。; 原料区位于封闭生产车间内，生产线封闭; 相符. 砂石堆场、卸料区、车辆进出口及骨料配料设施应有降尘抑尘设施设备。下料点应采取喷淋或其他抑尘措施。; 生产车间封闭，原料区位于封闭生产车间内，车间内设喷淋除尘设施，厂区内设雾炮车洒水降尘，出入车辆冲洗，定期清扫地面，投料口上方设集气罩收集废气; 相符. 搅拌主机、骨料集料仓及粉料筒仓应安装强制式除尘脉冲清理设备，滤芯宜采用专用除尘布袋，除尘机宜安装用于判断滤芯使用有效性的压力感应设备。螺旋机与枰体软连接应采用专用除尘布袋。除尘设备必须保持正常使用状态，滤芯、除尘布袋等易损部件必须定期保养、更换。; 生产车间封闭，设备上方设集气罩，生产线封闭，粉尘经布袋除尘器处理后经排气筒排放; 相符. 道路及硬化地面必须保持完好、清洁，车辆在行驶时不得产生可见扬尘。应配备洒水车辆，宜选用洒水、冲洗、吸尘功能专业保洁车辆。; 厂区地面硬化，内设雾炮车，喷洒厂区内裸露区，厂区出入口设车辆冲洗平台。; 相符. 《淮北市空气质量持续改善行动实施方案》（淮政〔2024〕38 号）; 优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。到2025年，建材（含砂石骨料）清洁运输比例达到 60%。新 建及迁建大宗货物年运量 150 万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。; 环评要求建设单位原材料及产品运输采用清洁运输方式或电动重型载货车辆的比例例达到60%。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、企业概况及项目由来 - 淮北万丰建材有限责任公司成立于2016年12月,经营范围混凝土、机制砂加工及销售;再生资源回收利用(不含危险品),加工生产水泥预制品、装潢材料;经销五金交电、建材;普通道路货物运输;承接土石方工程。公司位于淮北市杜集区段园镇工业集中区境内,占地18亩,拥有固定资产2100余万元。员工50人,公司拥全自动操作的混凝土摸拌生产线,年产30万方预拌混凝土。 - 近年来房地产市场持续低迷，对混凝土市场需求造成较大影响。为了减少原材料成本，提高市场竞争力，拟对现有生产线技术改造升级，改造完成后成本节约15%，有效提高了市场竞争力。 2025年3月18日，淮北市杜集区工业和信息化局对“淮北万丰建材有限责任公司生产线改造升级项目”予以备案。 2、项目环评管理类别判定 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30、55.石膏、水泥制品及类似制品制造 302，水泥制品制造”应当编制环境影响报告表。 淮北万丰建材有限责任公司委托我公司编制《淮北万丰建材有限责任公司生产线改造升级项目环境影响报告表》。接受委托后，我公司认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，开展了建设项目的环境影响评价工作，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，呈报环境保护行政主管部门审查、审批。 3、项目排污许可管理类别判定 根据备案文件，本项目属于《国民经济行业分类》（2019修订版）的水泥制品制造C3021，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于名录中“二十五、非金属矿物制品业 30-63、石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中“水泥制品制造3021”，排污许可管理类别为“登记管理”。 4、项目组成 表2-1 项目建设组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 现有工程内容及规模; 扩建工程内容及规模; 扩建后全厂工程内容及规模. 主体工程; 主生产区; 2条混凝土搅拌生产线， 年产混凝土30万m3。; 保持现有; 2条混凝土搅拌生产线， 年产混凝土30万m3。. 搅拌楼; 搅拌楼最大高度10m，2座。 3座Φ4.5×18m水泥仓， 2座Φ4.5×18m粉煤灰仓， 2座Φ4.5×18m矿粉仓。; 保持现有; 搅拌楼最大高度10m，2座。 3座Φ4.5×18m水泥仓， 2座Φ4.5×18m粉煤灰仓， 2座Φ4.5×18m矿粉仓。. 机制砂生产; /; 新建机制砂生产线一条，年产机制砂224600吨，石子8万吨; 新建机制砂生产线一条，年产机制砂224600吨，石子8万吨. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约500㎡，供工作人员办公。; 新增16人; 建筑面积约500㎡，50人. 实验室; 对混凝土产品品质进行分析。; 保持现有; 对混凝土产品品质进行分析。. 调度室; 进行车辆调度。; 保持现有; 进行车辆调度。. 门卫室; 建筑面积约20㎡。; 保持现有; 建筑面积约20㎡。. 地磅; 位于地块西侧，用于进出车辆称重。; 保持现有; 位于地块西侧，用于进出车辆称重。. 储运工程; 原料仓; 原料仓共4座，建筑面积约6000㎡，用于存储石子、黄砂等，存储量约6000吨。; 保持现有; 原料仓共4座，建筑面积约6000㎡，用于存储石子、黄砂等，存储量约6000吨。. 水泥筒仓; 3座Φ4.5×18m水泥仓，存储量约650吨。; 保持现有; 3座Φ4.5×18m水泥仓，存储量约650吨。. 粉煤灰筒仓; 2座Φ4.5×18m粉煤灰仓，存储周期为4天，一次性最大存储量为200t。; 保持现有; 2座Φ4.5×18m粉煤灰仓，存储周期为4天，一次性最大存储量为200t。. 矿粉筒仓; 2座Φ4.5×18m矿粉仓，存储周期为3天，一次性最大存储量为200t。; 保持现有; 2座Φ4.5×18m矿粉仓，存储周期为3天，一次性最大存储量为200t。. 公用工程; 给水; 项目接入市政给水管网，供生产、生活、消防使用。; 新建机制砂给水管道; 项目接入市政给水管网，供生产、生活、消防使用。. 排水; 厂区雨污分流。项目区雨水排入附近沟渠。生产用水全部带入产品，没有污水排放。生活污水经化粪池处理后接管进入段园镇袁庄矿污水处理厂进一步处理后达标排放。; 机制砂废水处理后循环使用不外排; 厂区雨污分流。项目区雨水排入附近沟渠。混凝土生产用水全部带入产品。生产废水处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后接管进入段园镇袁庄矿污水处理厂进一步处理后达标排放。. 供电; 项目用电来自市政供电线路。; 保持现有; 项目用电来自市政供电线路。. 环保工程; 废水; 生产用水全部带入产品，搅拌机清洗水、运输车辆清洗废水、地面保洁废水等经三级沉淀池沉淀后回用，没有生产废水排放。生活污水经化粪池处理后接管进入段园镇袁庄矿污水处理厂进一步处理后达标排放。; 新建机制砂废水处理系统一套，处理规模为300t/h，处理后废水循环使用不外排; 生产废水处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后接管进入段园镇袁庄矿污水处理厂进一步处理后达标排放。. 废气; 输送、计量、投料、筒仓顶呼吸孔及库底粉尘：设置全封闭输送带，输送、计量、投料到搅拌出料都在密闭状态下进行，输送、计量、投料产生的粉尘采用袋式除尘器处理（2个搅拌站各设1个）后通过2根18m高排气筒（DA001、DA002）排放；7个粉料筒仓进料粉尘：各筒仓库底采用负压吸风收尘装置，与筒仓顶呼吸孔共用一台袋式除尘器处理，处理后的粉尘后通过18m高排气筒（DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008）排放；原料库进料粉尘经在封闭式车间内生产后在车间内无组织排放，车间内设置微喷淋雾化系统，对堆场进行定期洒水抑尘。厂区地面洒水抑尘。; 机制砂破碎、筛分废气：设置集气罩+袋式除尘器（TA009）+不低于18米高排气筒（DA009）排放。; 输送、计量、投料、筒仓顶呼吸孔及库底粉尘：设置全封闭输送带，输送、计量、投料到搅拌出料都在密闭状态下进行，输送、计量、投料产生的粉尘采用袋式除尘器处理（2个搅拌站各设1个）后通过2根18m高排气筒（DA001、DA002）排放；7个粉料筒仓进料粉尘：各筒仓库底采用负压吸风收尘装置，与筒仓顶呼吸孔共用一台袋式除尘器处理，处理后的粉尘后通过18m高排气筒（DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008）排放；机制砂破碎、筛分废气：设置集气罩+袋式除尘器（TA009）+不低于18米高排气筒（DA009）排放。原料库进料粉尘经在封闭式车间内生产后在车间内无组织排放，车间内设置微喷淋雾化系统，对堆场进行定期洒水抑尘。厂区地面洒水抑尘。. 噪声; 合理布局、采用低噪声设备、对高噪声设备采用消声、隔声等措施。; 合理布局、采用低噪声设备、对高噪声设备采用消声、隔声等措施; 合理布局、采用低噪声设备、对高噪声设备采用消声、隔声等措施. 固废; 固废主要为生活垃圾，混凝土废料、水池沉渣、粉尘等。项目除尘装置回收的粉尘作为原辅料回收利用；项目清洗废水经沉淀后会产生一些砂石料经砂石分离机分离后回用于生产；生活垃圾环卫部门清运；固废均得到有效处置。固废暂存场设置在原料库内，面积50平方米。; 设置面积约500m2压滤污泥库; 固废主要为生活垃圾，混凝土废料、水池沉渣、粉尘等。项目除尘装置回收的粉尘作为原辅料回收利用；项目清洗废水经沉淀后会产生一些砂石料经砂石分离机分离后回用于生产；生活垃圾环卫部门清运；固废均得到有效处置。固废暂存场设置在原料库内，面积50平方米；设置面积约500m2压滤污泥库. 绿化; 厂区绿化面积500平方米。; 保持现有; 厂区绿化面积500平方米。. 风险; 加强对废气、废水处理设备的维护保养，定期对设备进行检查，加强管理和操作规程的培训。; 保持现有; 加强对废气、废水处理设备的维护保养，定期对设备进行检查，加强管理和操作规程的培训。. 土壤地下水; 分区防渗，同时加强项目运营后的现场巡查及维护; 污水处理装置区重点防渗; 分区防渗，同时加强项目运营后的现场巡查及维护. 5、产品方案 项目产品方案见下表： 表2-2 产品名称及规模 产品方案; 扩建前; 扩建后; 备注. 预拌混凝土; 30万立方米; 30万立方米; 产品、产能保持不变. 机制砂; 0; 224600吨; 机制砂224600吨，石子80000吨，全部用于30万立方米混凝土生产。. 石子; 0; 80000吨. 6、主要生产设备 主要生产设备详见下表。 表2-3 主要生产设备清单表 序号; 设备名称型号; 型号; 单位; 现有数量; 扩建数量; 扩建后全厂. 1; 混凝土搅拌机; 中联180; 台; 2; 0; 2. 2; 螺杆空气压缩机; 0.8MP; 台; 2; 0; 2. 3; 铲车; 柳工GL850H; 台; 4; 0; 4. 4; 泵车; 徐工; 台; 2; 0; 2. 5; 地磅; -; 个; 1; 0; 1. 6; 搅拌运输车辆; -; 台; 25; 0; 25. 7; 砂石分离机; -; 台; 1; 0; 1. 8; 环保除尘雾炮机; JXF; 台; 2; 0; 2. 9; 扫地车; -; 台; 1; 0; 1. 10; 自动洗车机; -; 台; 1; 0; 1. 11; 洒水车; 中洁牌; 1; 0; 1. 12; 混凝土检验设备; -; 套; 1; 0; 1. 13; 风机; KECC-24; 台; 5; 0; 5. 14; 水泵; 50WQ15-30-3; 台; 2; 0; 2. 15; 水泵; 65WQ215-20-3; 台; 2; 0; 2. 16; 水泵; 80WQ4313-3; 台; 1; 0; 1. 17; 水泵; 100WQ60-9-3; 台; 1; 0; 1. 18; 水泵; 100WQ60-10-4; 台; 1; 0; 1. 19; 反击式破碎机; -; 台; 0; 1; 1. 20; 轮斗洗砂机; -; 台; 0; 2; 2. 21; 皮带输送机; -; 台; 0; 4; 4. 22; 震动机; -; 台; 0; 2; 2. 23; 震动给料机; -; 台; 0; 1; 1. 24; 振动筛; -; 台; 0; 1; 1. 25; 污水处理设备; -; 套; 0; 1; 1. 26; 带式压滤机; -; 台; 0; 1; 1. 27; 袋式除尘器; -; 套; 8; 1; 9. 根据建设单位提供资料，本项目反击式破碎机破碎能力为170吨/小时，本项目年工作时间2400小时，则全年破碎能力为170×2400=408000吨，能够满足年破碎石灰岩300000吨的生产需求。 7、主要原辅材料及能源 表2-4 现有项目主要原辅材料消耗一览表 物料名称; 单位; 年消耗量; 形态; 存储位置; 最大存储量. 现有; 扩建; 扩建后全厂. 黄砂; t; 224600; 0; 0; 固态; /; /. 减水剂; t; 2390; 0; 2390; 液态; 储存罐（搅拌楼旁）2座; 240. 石子; t; 311700; 0; 231700; 固态; 共用原料仓2座，2000m2; 6200. 水泥; t; 84300; 0; 84300; 粉末状; 水泥筒仓， 3座Φ4.5×18m; 1300. 粉煤灰; t; 42120; 0; 42120; 粉末状; 粉煤灰筒仓，2座Φ4.5×18m; 400. 矿粉; t; 20360; 0; 20360; 粉末状; 矿粉筒仓，2座Φ4.5×18m; 400. 石灰岩; t; 0; 300000; 300000; 固态; 共用原料仓2座，2000m2; 30000. 絮凝剂（PAM）; t; 0; 4; 4; 固态; 污水处理区; 0.5. 原辅材料说明： 减水剂：减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。碱含量≤0.2%，可有效地防止碱骨料反应的发生；产品稳定性好，长期储存无分层、沉淀现象发生，低温时无结晶析出；产品绿色环保，不含甲醛，为环境友好型产品；经济效益好，工程综合造价低于使用其它类型产品，同强度条件下可节省水泥15-25%。性质：外观形态分为水剂和粉剂。水剂含固量一般有20%，40%（又称母液），60%，粉剂含固量一般为98%。根据减水剂减水及增强能力，分为普通减水剂（又称塑化剂，减水率不小于8%）、高效减水剂（又称超塑化剂，减水率不小于14%）和高性能减水剂（减水率不小于25%），并又分别分为早强型、标准型和缓凝型。按组成材料分为：（1）木质素磺酸盐类；（2）多环芳香族盐类；（3）水溶性树脂磺酸盐类。普通减水剂宜用于日最低气温5℃以上施工的混凝土。高效减水剂宜用于日最低气温0℃以上施工的混凝土，并适用于制备大流动性混凝土、高强混凝土以及蒸养混凝土。 水泥：项目所使用水泥为普通硅酸盐水泥。 硅酸盐理化性质：指由硅和氧组成的化合物(SixOy )，有时亦包括一种或多种金属或氢元素。性质稳定，熔点较高，难溶于水，从概念上可以说硅酸盐是硅，氧和金属组成的化合物的总称。它亦用以表示由二氧化硅或硅酸产生的盐。能与酸反应生成硅酸固体。在普通情况下，最稳定的硅酸盐是二氧化硅（SiO2）和其他物质组成的化合物。 硅酸在水中的溶解度很低，25℃下约为0.002mol⋅L-1。在溶解度范围内，硅酸以单硅酸形式存在。硅酸在溶液中浓度高于溶解度时发生聚合，聚合作用是硅酸的重要性质，即单硅酸聚合成低聚硅酸，再聚合成高聚硅酸。 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。 石灰岩物料平衡 表2-5 机制砂物料平衡表 单位：吨 - 石灰岩原料; - 机制砂; - 石子; - 粉尘; - 压滤泥. - 砂; - 水; - 收集粉尘; - 排放粉尘; - 泥; - 水. - 300000; - 213370; - 11230; - 80000; - 422.73; - 4.27; - 6203; - 9305. - 合计; - 砂石泥尘; - 300000. - 水; - 20535. 300000 石灰岩 224600机制砂 (砂：213370 - 水：11230） 80000石子 427粉尘 15508压滤泥 - （泥6203 - 水9305） 422.73收集粉尘 有组织排放粉尘4.27 - 图2-1 石灰岩物料平衡图 t/a 8.公用工程 （1）供水 项目用水接段园工业集中区管网，供生产、生活、消防使用。 （2）排水 现有工程用排水情况： 厂区雨污分流。项目区雨水排入附近沟渠。现有项目生产搅拌用水全部进入产品。原料及厂区抑尘用水全部蒸发。车辆、设备清洗用水经沉淀处理后回用于生产。生活污水经化粪池处理后接管进入段园镇袁庄矿污水处理厂进一步处理后达标排放，污水排入解放河。 生活用水 进入产品 化粪池 绿化用水 段园镇污水处理厂 300 300 122 生产搅拌用水 612 490 490 36000 原料抑尘用水 500 36000 500 三级沉淀循环水 1150 搅拌机清洗用水 运输系统清洗用水水 地面清洗用水 2500 1250 250 1600 1000 4600 400 2000 2000 500 38562 图2-1 现有项目水平衡图 t/a 扩建完成后用排水情况： A、生产搅拌用水（保持现有） 全厂混凝土生产过程中，石子、砂、水泥、粉煤灰、矿粉等混合搅拌需用水，一部分来自新鲜用水，一部分来自混凝沉淀池出水。按混凝土含水量12%计算，项目年产30万m3混凝土，则搅拌工艺用水量约240m3/d，年用水量为36000t，其中新鲜水用量35860t/a、沉淀池回用水140t/a。该部分水全部消耗在产品中，不产生废水。 B、抑尘用水（保持现有） 为了抑制地面扬尘的产生，建设单位需要通过环保除尘雾炮机来定期对混凝土搅拌作业地面进行喷水抑尘，减少粉尘对周围环境的影响；黄沙、石子虽在密闭原料仓内，但因其含尘量大，也需定期喷水保湿，起到抑尘作用，根据建设单位提供资料，日用水量约2吨（年用水量500吨），抑尘水最终全部蒸发。 C、车辆、设备清洗用水（保持现有） ①搅拌机清洗水：本项目搅拌站在暂停生产时必须冲洗干净，以免残留混凝土影响生产，妨碍正常运行。搅拌站一般情况每天冲洗1次，每次冲洗水按8.33m3计算，项目有2台搅拌机，则每天冲洗水量为16.66m3（2500m3/a），按损耗20%计，废水量为2000m3/a。 ②混凝土运输系统清洗水：本项目商品混凝土生产规模为30万m3/a，其混凝土运输量平均为2000m3/d，按单车1次运输量最大为15m3计算，每天约需运输134辆.次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.1t/辆.次，因此每天产生冲洗用水约13.4m3，年产生量约为2000m3，按损耗20%计，废水量为1600m3/a。 ③车间地面冲洗水：厂内工作区面积约为500m2，冲洗水量按0.05m3/m2·次计，3天清洗一次，则用水量为25m3/次（1250m3/a），按损耗20%计，废水量为1000m3/a。 上述清洗废水通过三级沉淀池沉淀后回收循环利用，循环利用量46000t/a，不外排。三级沉淀池补充水量1150t/a。 D、员工办公、生活用水（增加） 本次扩建新增员工约16人，扩建后总员工人数50人，则员工办公、生活用水量以60L/人·d计，用水量约3t/d、900t/a。排污系数以0.8计，则排水量约2.4t/d、720t/a。 E、绿化用水（保持现有） 本项目的绿化用地面积为500m2，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），绿地绿化用水定额为0.3～0.9m3/（m2·a），本项目取0.6m3/（m2·a），则绿地绿化用水量为300m3/a，2m3/d（按150天计）。此部分水挥发或进入土壤。 F、机制砂生产用水（新增） 根据建设单位提供设计资料，项目机制砂生产线，清洗用水量约为1.5t/产品，机制砂量为224600t/a，因此项目洗砂用水量为336900t/a。机制砂带走水量约11230t/a（机制砂含水率约5%）；压滤泥带走水量约9305t/a（压滤泥约15508t/a，含水率约60%），则需补充水量为20535m3/a。 生活用水 进入产品 化粪池 绿化用水 段园镇污水处理厂 300 300 180 生产搅拌用水 900 720 720 36000 原料抑尘用水 500 36000 500 三级沉淀循环水 1150 搅拌机清洗用水 运输系统清洗用水水 地面清洗用水 2500 1250 250 1600 11230 1000 4600 400 污水处理装置 2000 2000 500 325670 洗砂用水 进入机制砂产品 316365 进入压滤泥 9305 20535 59385 图2-2 扩建完成后全厂水平衡图 t/a （3）供电 本项目用电由工业集中区统一供给，项目用电量约为每年50万KW•h，供电可以满足本工程需求。 9.劳动定员和工作制度 淮北万丰建材有限责任公司有职工34人，每日1班制，日班工作10个小时，年工作日为150天。项目共设2条混凝土搅拌生产线，每条混凝土搅拌生产线小时产能均为100立方米，每条混凝土搅拌生产线年工作1500小时，年产能为15万立方米，2条混凝土搅拌生产线年产能为30万立方米。 扩建项目新增员工约16人，每日1班制，日班工作10个小时，年工作日为300天。 10、平面布置合理性 本项目总占地18亩，本项目位于段园工业集中区内，在总平面布置设计中考虑到本项目的生产性质和特点，依据工艺流程，功能分区明确，交通运输顺畅的原则，统筹规划，全面规划，合理布置，使厂区各功能区建设紧凑，办公、生产区分类划分。现有项目主要建设内容为搅拌楼、原料库及其他配套设施，扩建项目位于全封闭厂房内，搅拌楼位于场地的中间区域，有效的减小了设备噪声对周边环境的影响。同时，项目料场位于全封闭厂房内，办公区设置在厂区东、西侧，合理的划分了生产区域和生活区，厂区平面布置详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 本项目在现有厂房内进行设备安装，施工期无土建工程，污染源主要为安装设备过程产生的噪声、废弃包装物以及施工人员生活废水和生活垃圾等。 2、营运期 - 生产工艺流程及产污环节 筛分 投料 轮斗洗砂 破碎 脱水 石子 料堆 料堆 G1、N G2、N W1、S1、N G3、N G代表废气 N代表噪声 S代表固废 图2-3 机制砂生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - （1）投料 - 项目购入的原材料石灰岩主要成分石灰石，使用铲车将石灰岩送至投料口，通过投料机内传送带传送至破碎机内进行破碎。 - 该工序会产生投料粉尘（G1）、设备噪声（N）。 - （2）破碎 - 原料通过自动给料机进入反击式破碎机破碎，已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。 - 该工序会产生破碎粉尘（G2）、设备噪声（N）。 - （3）筛分 - 破碎后的石料通过皮带输送机进入筛分机，粒径5mm以上的石子，通过皮带输送机进入石子料堆，粒径5mm以下的石子通过皮带输送机进入洗砂机。 - （4）洗砂、脱水 - 破碎的石料由输送带送至轮斗式洗砂机，轮式洗砂机主要依靠转动的叶轮对石粉进行清洗，在叶轮的带动下，清洗槽中的石粉发生翻滚，同时发生互相研磨的现象，通过翻滚、研磨的运动石粉表面的杂质被去除。然后，干净的石砂会被旋转的叶轮转入振动脱水筛，由振动脱水筛脱水后落入输送带。产品为机制砂（含水率5%），全部用于预拌混凝土生产。洗砂机与振动脱水筛底部均有水槽且由管道连通，洗砂机的洗砂水流入振动脱水筛底部水槽后，由泵将其输送至细砂回收机，经细砂回收机离心浓缩后，将细砂进行回收，回收后的细砂经出料口排出到振动脱水筛上，洗净脱水细砂与较大粒径的石子一同落入输送带，均作为水洗砂中间产品由输送带输送至原料区暂存。 - 本项目由细砂回收机排出的洗砂废水主要污染物为SS，浓度较高。洗砂废水进入污水收集池（约3m3）后由泵提升至污泥浓缩罐（铁罐，200m3），在污泥浓缩罐进行沉淀，经沉淀后，罐子的上部是清水，清水通过溢流口流回到清水池进行回用，底部沉淀泥浆通过压滤机的进料泵输送至压滤机压滤出泥饼，经压滤机过滤后，排出的清水回清水池回用，压滤机产生的泥饼定期外售。 - 该工序会产生洗砂废水（W1）、沉淀池沉渣（S1）、设备噪声（N）。 - 本工程运营过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，产污工序及污染物见下表。 - 表2-7 产排污环节及污染因子表 类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废气; 投料; 颗粒物; 较大颗粒物车间内沉降，车间内设雾化喷淋除尘设施. 破碎; 颗粒物; 破碎废气集气罩收集后由布袋除尘（TA009）+18m排气筒（DA009）排放。. 筛分; 颗粒物; 筛分废气集气罩收集后由布袋除尘（TA009）+18m排气筒（DA009）排放。. 废水; 职工生活; 生活污水; 雨污分流；洗砂废水经废水回用系统（污水池3m3+污泥浓缩罐+压滤机+清水池30m3）处理后回用，不外排；车辆冲洗废水及道路清洁废水以及设备清洁废水经厂区三级沉淀池沉淀，经砂石分离器分离后回用；生活污水经化粪池预后排入段园镇污水处理厂，. 噪声; 机械设备、风机; Leq; 基础减震、厂房隔声、消声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门外运处理. 生产过程中; 除尘粉尘; 外售综合利用. 压滤泥; 外售综合利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程建设概况 （1）建设单位：淮北万丰建材有限责任公司。 （2）建设地点：淮北市杜集区段园工业集中区。 （3）建设规模：年产30万立方米混凝土。 （4）建设内容及主要环保设施情况：淮北万丰建材有限责任公司位于淮北市杜集区段园工业集中区，占地约18亩。淮北万丰建材有限责任公司投资建设淮北万丰建材公司原年产30万立方米混凝土项目由。2020年1月获得淮北市杜集区生态环境分局关于《淮北万丰建材有限责任公司淮北万丰建材公司年产30万立方米混凝土项目报告表》的批复。年产30万立方米混凝土主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等已建成并于2021年3月完成淮北万丰建材有限责任公司淮北万丰建材公司年产30万立方米混凝土项目环保验收。 2、现有工程环保手续履行情况 现有工程环保手续履行情况汇总见下表。 表2-8 现有工程环保手续履行情况汇总表 编号; 建设项目名称; 年产30万立方米混凝土项目. 1; 环评情况; 编制单位; 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司. 审批单位; 淮北市杜集区生态环境分局. 审批时间; 2020年1月20日. 批准文号; 淮杜环行[2020]3号（详见附件）. 2; 排污许可申报; 申报情况; 登记管理. 排污许可编号; 91340600MA2N9RYE52001Y（详见附件）. 3; 验收情况; 验收时间; 2021年3月. 开展情况; 已完成环保验收. 3、现有工程污染物排放情况 依据淮北万丰建材有限责任公司年产30万立方米混凝土项目验收报告（验收意见详见附件），现有工程污染物排放情况如下： (1)废水：现有工程生活污水水量较少无外排。 (2)废气：现有工程有组织、无组织废气颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产特别排放限值要求。同时满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1和表2中排放浓度限值。 (3)噪声：现有工程在生产过程中昼间噪声、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 (4)固体废物：项目固废主要为生活垃圾，混凝土废料、水池沉渣、粉尘等。项目除尘装置回收的粉尘，产生量约15.83t/a，作为原辅料回收利用；项目清洗废水经沉淀后会产生砂石料，产生量约1.4t/a，经砂石分离机分离后回用于生产；生活垃圾产生量6 t/a，环卫部门清运。 (5)现有工程烟（粉）尘排放总量为颗粒物：0.59t/a满足环评报告及其批复中总量控制指标：烟（粉）尘0.95t/a的要求。 表2-9 现有工程污染物排放量汇总一览表 主要污染物; 现有工程排放量（t/a）. 1#水泥粉料装卸; 颗粒物; 0.0086. 2#水泥粉料装卸; 颗粒物; 0.0086. 3#水泥粉料装卸; 颗粒物; 0.0047. 1#粉煤灰粉料装; 颗粒物; 0.008. 2#粉煤灰粉料装; 颗粒物; 0.0069. 1#2#矿粉粉料装; 颗粒物; 0.0014. 1#搅拌; 颗粒物; 0.27. 2#搅拌; 颗粒物; 0.28. 厂界噪声监测结果及评价 采样日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果dB(A). 昼间 Leq; 夜间 Leq. 2018.11.2; N1; 厂界噪声; 58.2; 44.9. N2; 厂界噪声; 59.0; 46.2. N3; 厂界噪声; 57.6; 45.3. N4; 厂界噪声; 56.8; 43.8. 2018.11.3; N1; 厂界噪声; 57.8; 46.1. N2; 厂界噪声; 59.6; 47.2. N3; 厂界噪声; 57.4; 45.0. N4; 厂界噪声; 55.9; 43.7. 4、现有工程排污许可证申领及排污许可管控要求落实情况调查 淮北万丰建材有限责任公司位于淮北市杜集区段园工业集中区，该公司已于2020年5月30日完成排污许可登记，登记编号：91340600MA2N9RYE52001Y，有效期2025年5月29日（详见附件）。 淮北万丰建材有限责任公司已经建立了完善的排污许可制度，明确了责任部门和责任人，制定了详细的实施方案，并加强对相关人员的培训和宣传，确保全员了解排污许可制度的重要性和具体要求。 5、现有工程存在的主要环保问题及整改要求 （1）排气筒标识标牌不完善； （2）厂区地面灰尘较大； 整改措施及要求： （1）短期内尽快完善排气筒标识标牌； （2）生产期间厂区地面要每天冲洗。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次基本污染物环境质量现状数据选用淮北市生态环境局网站公开的2023年环境质量公报，项目区域各基本污染物评价因子现状如下表所示。 表3-1 大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 70; 达标. Pm2.5; 年平均浓度; 42; 35; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 166; 160; 不达标. 由上述数据可见，PM10、SO2、NO2年平均浓度，CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求；Pm2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，淮北市为环境空气质量不达标区。通过市政府大力推进锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。 2、其他污染物质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目距离安徽博汇世通重工机械有限公司2319米，本项目特征污染物颗粒物选用安徽博汇世通重工机械有限公司监测报告中大气环境现状监测数据，满足数据引用要求。 表3-2 大气环境现状监测及评价结果 检测项目; 采样点位; 检测结果; 单位. 最大值; 最小值; 质量标准值. 总悬浮颗粒物; G1; 0.128; 0.105; 0.3; mg/m3. 根据表3-2可知，建设项目所在地区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 二、地表水环境质量现状 本项目涉及地表水为解放河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 2023年淮北市地表水四条主要河流10个国控（省控）断面中，水质为Ⅲ类的断面2个，占20%，分别为濉河符离闸（出境）、澥河李大桥闸（出境）；水质为Ⅳ类的断面7个，占70%，分别为濉河后黄里（入境）、濉河淮纺闸、濉河黄桥闸、沱河肖家、沱河后常桥（出境）、浍河三姓楼（入境）、浍河东坪集（出境）；水质为Ⅴ类的断面1个，占10%，为沱河小王桥（入境）。 2023年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为75%，沱河后常桥（出境）断面水质未达标。出境断面中，水质断面优良率达75%。 - 三、声环境 本项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 四、生态环境 本项目用地为淮北市段园工业集中区，不涉及新增用地，用地范围内不涉及野生保护动植物等生态环境保护目标。 五、地下水水环境质量 2023年淮北市城市集中饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准。 六、主要环境问题 项目所在地评价区域环境空气中臭氧、Pm2.5浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，通过市政府大力推进施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于淮北市段园工业集中区。根据现场勘查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标。 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目地处淮北市杜集区段园镇工业集中区，评价区域内无文物保护点、无自然保护区和风景名胜区等敏感点，未发现有国家保护的野生动植物。其主要环境保护目标具体如下： 表3-3 项目周边保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 经度; 纬度; 性质规模; 方位; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; 新庄; 117.0089; 34.2062; 村庄/约400人; W; 305; 《环境空气质量标准》中二级标准（GB3095-2012及修改单. 况庄; 117.0116; 34.2103; 村庄/约800人; WN; 95. 居民; 117.0159; 34.2077; 村庄/约100人; E; 182. 声环境; 无; /; /; /; /; 厂界外50米范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 地表水环境; 两姜河; 小型河流; S; 1166; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IⅤ类水体. 地下水环境; 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物 生活污水进入厂区化粪池后通过段园工业集中区污水管网排入淮北市段园镇污水处理厂。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足淮北市段园镇污水处理厂接管协议限值。淮北市段园镇污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。具体限值见下表。 表3-4 污水综合排放标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 淮北市段园镇污水处理厂接管协议限值. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 400. 3; BOD5; 300; 200. 4; SS; 400; 220. 5; 氨氮; /; 30. - 2、大气污染物 - 营运期混凝土生产粉尘执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中相关标准。破碎筛分产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求。 表3-5 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值. 颗粒物; 10; 0.5. 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 有组织排放; 无组织排放厂界浓度限值（mg/m3）. 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体标准值详见下表： 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废处理处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 《关于<进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作>的通知》（皖环发【2017】19号，安徽省环境保护厅，2017年03月28日）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 一、自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 二、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度Pm2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 本项目扩建后全厂运营期大气污染物需求量为：颗粒物5.222t/a。淮北市生态环境局核定污染物排放总量不能满足本项目需求，因此，仍需要申请总量指标为：烟（粉）尘有组织排放量为4.2t/a. 表3-7 扩建后项目废气污染物总量变化情况表 污染物; 淮北市生态环境局已核定污染物排放总量（t/a）; 扩建后 污染物排放总量（t/a）; 变化情况（t/a）. 颗粒物; 1.073; 5.222; +4.192. （2）废水 本项目总量控制因子为COD及NH3-N。项目污染物的总量控制目标值，是经处理达标后排放的污染物总量。由于本项目生产废水及生活污水经预处理达标后接管至淮北市段园镇污水处理厂。因此，本项目COD、NH3-N总量控制指标统一纳入淮北市段园镇污水处理厂总量，无需另行申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有车间内进行装修及设备安装，无土建工程。施工期主要影响是施工废包装材料、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，经化粪池排入园区管网。 施工期噪声主要来源于设备安装调试。由于本项目设备均在车间内，因此设备安装调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响和保护措施 （一）废气污染工序及源强分析 （1）破碎粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》其他非金属矿物制品制造行业系数表，石灰石破碎产污系数为1.13kg/t·产品，扩建项目石灰石破碎量为300000t/a，车间内设雾化喷淋，集气罩口设雾化喷淋设施，参照同类项目，可减少粉尘产生量30%，则粉尘产生量为213.6t/a，粉尘经集气罩收集后（收集率90%）通过布袋除尘器（TA009）处理，末端治理技术布袋除尘器平均去除效率为99%，排放量为2.14t/a。根据厂家提供的设计方案，破碎、筛分共用一台风机，风机风量为35420-61179m3/h，除尘后尾气通过18m高排气筒（DA009）排放。 （2）筛分废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》其他非金属矿物制品制造行业系数表，石灰石筛分产污系数为1.13kg/t·产品，扩建项目石灰石筛分量为300000t/a，车间内设雾化喷淋，集气罩口设雾化喷淋设施，参照同类项目，可减少粉尘产生量30%，则粉尘产生量为213.6t/a，粉尘经集气罩收集后（收集率90%）通过布袋除尘器（TA009）处理，末端治理技术布袋除尘器平均去除效率为99%，排放量为2.14t/a。根据厂家提供的设计方案，破碎、筛分共用一台风机，风机风量为35420-61179m3/h，除尘后尾气通过18m高排气筒（DA009）排放。 |

表4-1  废气污染物产生及排放情况表

| 产污工序 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量 | 收集率% | 风机风量m3/h | 治理设施 | 处理率% | 年工作时间h | 排放浓度mg/m3 | 有组织排放量t/a | 执行标准浓度mg/m3 | 是否为可行技术 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破碎 | 颗粒物 | 71.2 | 213.6 | 90 | 50000 | 袋式除尘 | 99 | 3000 | 28.48 | 4.272 | 120 | 是 | DA009 |
| 筛分 | 颗粒物 | 71.2 | 213.6 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4-2  项目大气有组织排放口基本情况表

| 排放口 编号 | 产生环节 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度m | 出口内径m | 排气温度℃ |  |
| DA009 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 117.0124 | 34.2081 | 18 | 0.6 | 常温 | 一般排放口 |

| 运营期环境影响和保护措施 | （二）无组织粉尘排放控制措施 （1）厂区围墙、排水和场地要求 a、厂区生产车间应采用封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应≥2m，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 b、应在厂区入口处设置车辆自动冲洗台，经车辆冲洗台处理后的冲洗废水应重复使用，做到零排放。沉淀池应及时清理，清理物应及时运走妥为处理。 c、厂内道路路面、厂区至厂外道路之间道路、生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。厂区内设置雾炮机降尘。 d、围墙四周未硬化的裸土空地应设置绿化。在厂界四周设置绿化带，选择种植一些高大耐粉尘的常绿树种，如槐树、松柏等，以降低地面风速，减少粉尘污染。 e、原料库均密闭，并按规范建设防风抑尘、覆盖抑尘等设施。 f、厂内生产工序在封闭的车间内进行，全程封闭作业。 （2）堆场防护要求 原料区均为封闭式库房，临近厂界处设防风抑尘设施。 （3）场地控尘环境要求 a、应落实人员和措施保持厂区道路及场地清洁，车辆行驶时无明显扬尘。运载量不应超过运载工具的最大运输量，尽量选择路面条件好，距离短的运输路线，避免在大风、下雨等天气恶劣的条件下卸料。 b、并及时清扫周边道路，不定时对厂区及库房喷雾增湿，以降低道路地面扬尘。 c、破碎工序配备布袋除尘器，该部分粉尘经收集处理后排气筒高空排放。应加强该除尘装置的日常管理、维护，并定期更换，以确保其正常运转；在工艺设计上，对各工艺流程尽量减少扬尘环节，选择扬尘小的设备，对于输送机输送的物料尽量降低落差，加强密闭。 d、道路路面以及生产作业区、物料堆放区的地面应做硬化处理。 （4）设备控尘、控噪和环境要求 a、应对生产工艺过程中的卸料、破碎、筛分等环节实施封闭，达到降低噪声和粉尘排放指标的要求。 b、环保除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换。 （5）物料运输管理 a、合理安排物料运输路线，避开居民集中区、学校等人口较多的区域；对进出场的运输车辆应设置斗篷等防护措施，防止物料在运输沿线的撒漏。 b、项目应规范建设封闭式库房，输送环节采取密闭措施。 （6）环境管理制度要求 建设单位应增强环境意识，建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。 （三）废气治理技术可行性 本项目破碎、筛分粉尘采取布袋除尘治理措施，对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），本项目破碎、筛分粉尘采取袋式除尘，防治措施属废气污染防治可行技术。 （四）非正常工况废气排放情况 项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。废气处理系统和排风机均设有保安电源，系统设有备用风机（N+1 配置）。当废气处理设备出现故障时，工艺生产过程排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过60分钟。停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： ①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全风机仍继续运转。 ②风机出现故障时，备用风机立即启动。 ③当废气处理设施出现故障时，应立即维修，必要时停止生产原料的供给。 本报告废气非正常排放考虑装置处理效率为50，持续时间为1h 的情况，非正常排放下表。 - 表4-3 项目非正常工况下废气产生及排放情况一览表 产污工序; 污染物; 非正常排放原因; 速率 (kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a). 破碎、筛分; 颗粒物; 处理设施故障; 71.2; 1次/a，1h/次; 71.2. 本项目在生产时应先运行废气治理设施，待设施正常运转后再启动生产设备，确保废气的达标排放。另生产设施与废气治理设施设置联动装置，即废气治理设施一旦故障，生产设备应立刻停机，以确保废气不会超标排放。 对于非正常工况排放废气，企业管理和运行部门应加强对生产过程的环境风险评估，对环境治理设备、存在隐患的生产工艺环节加强管理和检查，减少异常排放的发生。 （四）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地生态环境主管部门。 表4-4 建设项目污染源监测计划表 监测因子; 监测位置; 监测频次. 有组织; 颗粒物; 排气筒（DA009）; 一次/年. 无组织; 颗粒物; 厂界（上向风、下向风）; 一次/半年. （五）环境影响分析 本项目位于淮北市杜集区段园镇工业集中区，该区域环境空气属于二类。项目所在区域环境质量一般。本项目废气采取相应的治理措施后均能够达标排放，对周边环境空气保护目标影响较小。综上本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 二、水环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 - 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池入段园镇污水处理厂处理。本项目拟新增员工16人，共计职工50人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中的相关规定表7工业用水定额中“群众、团体、社会、团体、和其、他成员组织——无食堂”60L/（人·日），则生活用水量为900m3/a。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量为720m3/a。生活污水经厂区化粪池后通过段园工业集中区污水管网排入淮北市段园镇污水处理厂。 - （2）废水处理措施可行性 - 生活污水治理设施化粪池设计污水处理能力为5m3/d，项目实施后，化粪池能够接纳项目生产的生活污水。 - 生活污水经化粪池处理后COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度能够满足淮北市段园镇污水处理厂的接管标准。 - 表4-5 废水经淮北市段园镇污水处理厂处理后排放情况 项目; 废水量 (m3/a); 污染物产排浓度. COD; SS; NH3-N; BOD5. 接管限值（mg/L）; -; 500; 400; 30; 300. 产生浓度（mg/L）; 720; 300; 150; 20; 150. 经化粪池后浓度（mg/L）; 250; 120; 20; 120. 接管量(t/a); 0.18; 0.087; 0.014; 0.087. 排放浓度（mg/L）; 720; 50; 10; 5; 10. 排放量(t/a); 0.036; 0.0072; 0.0036; 0.0072. 表4-6 废水类别、污染物及治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否合 要求; 排放口类型. 污染治理排放口编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N; 排入淮北市段园镇污水处理厂; 间歇; TW001; 化粪池; /; DW001; 是; 一般排放口. 表4-7 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 117.0125; 34.2067; 720; 淮北市段园镇污水处理厂; 间断; -; 淮北市段园镇污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. PH; 6-9. （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 根据管网敷设范围，项目处于淮北市段园镇污水处理厂收水范围内，目前管网已接通。 根据对项目厂区雨污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已完成。根据管网敷设范围，项目处于淮北市段园镇污水处理厂收水范围内，目前已接通。 淮北市段园镇污水处理厂污水处理规模6000m3 /d。采用“格栅+集水井+水解酸化池+曝气池+二沉池+高效沉淀池+提升池+曝气生物滤池+砂滤罐+消毒池”处理工艺，污水排入解放河，排放标准执行一级A标准。 本项目废水量2.4m3/d，淮北市段园镇污水处理厂尚有余量，完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对淮北市段园镇污水处理厂造成冲击，可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 本项目废水为生活污水，水质简单，水污染为常规因子，在总排口水质可以达到淮北市段园镇污水处理厂接管要求，项目废水水质不会对淮北市段园镇污水处理厂处理工艺造成冲击。 综上，本项目废水水质、水量均满足淮北市段园镇污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。因此项目污水进入淮北市段园镇污水处理厂是可行的。 （4）废水自行监测计划 监测计划：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表1制定污染源监测计划。非重点排污单位生活污水排放口间接排放不需要监测。 三、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 项目主要噪声源项目噪声主要为厂房内的破碎机、筛分机、风机等设备产生的噪声，噪声源强为65~90dB（A）。 - 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内） 设备名称; 数量(台/套); 声功率级/dB（A）; 空间相对位置/m（以厂区西南角为原点）; 治理措施/持续时间; 降噪效果; 距最近厂界距离. X; Y; Z. 反击式破碎机; 1; 90; 5-35; 60-185; 1-1.5; 选用低噪声设备、加设减振基础、厂房隔声、距离衰减/昼夜; -20; E35m W5m S60m N10m. 轮斗洗砂机; 2; 75. 皮带输送机; 4; 70. 震动机; 2; 75. 震动给料机; 1; 65. 振动筛; 1; 70. 污水处理设备; 1; 65. 带式压滤机; 1; 70. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 空间相对位置; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段（h/a）. X; Y; Z. 引风机; 5; 115; 1.5; 85; 设置消声器或者隔声罩等; 3150. 引风机; 5; 110; 1.5; 85; 3150. 备注：以厂区西南角为原点（0,0,0,0），东西为X轴，南北为Y轴，上下为Z轴，东、北、上为正，西、南、下为负。 （2）噪声污染治理措施 噪声治理措施如下： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染； ②合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及厂区内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响； （3）噪声影响分析 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据本项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）室外声源预测模式 户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。 式中： LA(r0) ——参考点A声压级； r——预测点距离，m； r0——参考点距离，m； （2）室内声源预测模式 ①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； Q——方向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个生源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； ③在室内近似以扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护机构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）- （TLi+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个生源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个生源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④然后按式（B、5）将室外声源的声压级和透过面积计算成等效的是外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw = Lp2 （T ） +10lgS （B.5） 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （3）噪声贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 根据产生噪声设备噪声源强、相应的预测模式进行预测。项目仅昼间从事生产，因此仅考虑昼间噪声影响。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。环境噪声预测结果见下表： 表4-10 噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 贡献值; 现状值; 预测值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 44.5; 44.5; 58.4; 47.9; 58.6; 49.5; 65; 55; 达标. 厂界南侧; 45.7; 45.7; 58.3; 48.8; 58.5; 50.5; 65; 55; 达标. 厂界西侧; 49.6; 49.6; 57.6; 47.7; 58.2; 51.8; 65; 55; 达标. 厂界北侧; 48.6; 48.6; 47.9; 48.7; 51.3; 51.7; 65; 55; 达标. 预测结果表明，经建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界环境噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，对周围声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 评价项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），提出工业噪声监测计划。 若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环保主管部门。 表4-11 噪声监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 依据. 污染源监测计划; 厂界噪声; 昼Leq; 厂界外1m; 一次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）. 四、固废环境影响和保护措施 （1）固废产生及处置情况 （一）固体废物产生情况 本项目固废主要分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾：全厂职工50人，年工作日300天，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，生活垃圾产生量为7.50t/a，收集后交由环卫部门统一处置。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为： 洗砂压滤产生的压滤泥约为约15508t/a，收集后外售。 破碎、筛分收集的粉尘114t/a，收集后外售。 （3）危险废物 混凝土搅拌机、螺杆空气压缩机、破碎机、筛分机等定期由厂家来厂里保养并添加润滑油，不产生废润滑油；铲车开去周边修理厂定期保养，更换的机油直接由修理厂处理。 表4-12 本项目固体废物产生量及处理处置情况 固体废物; 名称; 代码; 产生量t/a; 产生工序; 物料形态; 主要有毒有害物质; 危险特性; 污染防治措施. 一般固废; 压滤泥; 900-999-66; 15508; 污水处理; 固态; /; /; 外售综合利用. 粉尘; 900-999-66; 114; 破碎、筛分; 固态; /; /. （2）环境管理要求 一般固废：本项目设置面积为 50m2一般固废间，该固废堆场堆场地面经硬化处理，可满足项目固废堆存要求。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤影响分析 （1）污染途径 项目在生产运行过程中对地下水、土壤环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，化粪池基础防渗层发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水、土壤环境污染，属于间歇入渗型污染。 （2）环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。 分区防渗：通过对项目区域划分污染防控单元、进行分区防渗等措施对土壤与地下水污染联合防控。评价将项目所涉及的区域按照重点污染防治区、一般污染防治区、非污染防治区进行划分并采取相应的防控措施。 A、一般防渗区：对土壤和地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。—般为装置区内除重点和特殊污染防治区外的部分及装置区外管廊区；污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。一般污染防治区防渗层的性能应等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 B、重点防渗区：对土壤和地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。重点防渗区满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。重点污染防治区防渗层的性能应等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 过程防控：除此之外，建议项目运营后加强现场巡查及维护，特别是化粪池、沉淀池、污水处理装置区等重点防渗区，定期维护防渗层正常工作，若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 经采取以上措施后，可以有效避免对土壤、地下水造成污染。 六、环境风险分析 （1）环境风险物质和风险源分布情况及可能影响途径 本项目环境风险主要体现在以下三个方面：废水未能回用，外排使周边农田、河流等受到影响；卸料及运输工序未采取水淋降尘，大量粉尘外排对居民及农作物带来影响；噪声防治不当对周边居民生活带来影响。 （1）废水排放风险分析 运营过程中，项目洗砂废水浊度较高，外排将对农田农作物生长以及附近河流水质带来极为严重的影响。因此，在废水处理设施设备不工作时应立即停止生产，同时在车间停产时加强设备检修，加强员工的素养，提高环保意识，保证废水达标处理综合利用，只要业主保证设备正常运行，污泥及时转运，厂区全硬化防渗处理，生产废水不入河，对河流的影响较小。 （2）粉尘排放风险分析 粉尘风险主要产生在卸料工段，雾化喷头系统故障或未开启，导致效果较差，导致周边居民生活以及农作物生长受到影响。大量粉尘外排，会使空气中的PM10、PM2.5、TSP超标，长期会使周边居民患呼吸性疾病、肺部疾病等，对居民生活健康带来不利影响；农作物叶片上会粘附较多的粉尘，使其无法进行呼吸作用以及光合作用，导致农作物枯竭。 建设单位在运营过程中，仍应保持生产车间内除尘系统的正常运行，并保证其效果，同时对卸料等过程应进行洒水处理，若发现设备喷洒水建设单位应立即停止运营，对设备维护检修。 （2）环境风险防范措施 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范及应急措施如下： 废气处理设施故障的防范与应急措施：项目应加强对废气处理设备的维护保养，定期对设备进行检查，加强管理和操作规程的培训。要有充分的应急措施，项目应配备设有备用电源和备用风机（N+1 配置）。 当废气处理设备出现故障时，检修人员可立即到现场进行维修。 停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： a、如果全厂停电，应停止生产。为确保安全，风机仍继续运转。 b、风机出现故障时，备用风机立即启动。 c、当废气处理设施出现故障时，应立即维修，必要时停止生产。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），采取以上事故风险防范措施情况下，项目对周围环境的风险影响在可接受的范围之内。 七、建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅文件2021年1月30号《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件内容：二、主要任务——第（七）条积极探索排污许可与环评制度的联动试点中——属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”（附件1）和《建设项目排污许可申请与填报信息表》（附件2），生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证，应按照项目实际建设情况，结合环评内容，填报排污许可申请材料；在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况。排污单位应依法开展排污许可证申领或排污许可登记，落实主体责任。排污单位应切实增强自行申报的主动性，并对申报内容的真实性、准确性、规范性负责，牢固树立“持证排污、按证排污”的守法意识。 本项目产品属于“水泥制品制造C3021”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（生态环境部部令11号），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十五、非金属矿物制品业 30-63、石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中“水泥制品制造3021”类别项目，为排污许可“登记管理”类别。 排污单位已进行排污许可证登记。 八、污染物排放“三本账” 表4-14 全厂污染物排放“三本账” 单位t/a 主要污染物; 现有工程排放量; 扩建项目排放量; 待建工程排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 变化量. 混凝土生产; 颗粒物; 0.95; /; /; /; 0.95; 0. 机制砂生产; 颗粒物; /; 4.272; /; /; 4.272; +4.272. 综合废水; 化学需氧量; 0.025; 0.011; /; /; 0.036; +0.011. 氨氮; 0.0025; 0.0011; /; 0.0036; +0.0011. 一般工业固体废物; 压滤泥饼; /; 15508; /; /; 15508; +15508. 收集粉尘; 425; 423; /; /; 848; +423. 废水沉渣; 1.4; /; /; /; 1.4; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 5.1; 2.4; /; /; 7.5; +2.4. 九、环保投资 本项目环保投资约为150万元，见下表： 表4-15 环保投资一览表 项目; 内容; 投资 （万元）. 废水治理; - 废水处理装置; 100. 废气治理; - 袋式除尘器+18米高排气筒; 15. 噪声治理; - 设备噪声：采取隔声、减振措施、定期维修，避免在不良状态下运行；; 5. 固废处置; - /; 8. 地下水、土壤防渗; - 重点防渗、一般防渗; 2. 环境风险; - 加强对设备设施的运行维护；加强对废气治理设施的运行管理、维护、管理，当废气处理措施发生故障，应立即维修排除事故故障。; 10. 环境管理与监测; - 制定监测方案、定期监测; 10. 合计; 150. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA009/破碎、筛分废气 | 颗粒物 | 采用集气罩收集经“袋式除尘”处理后+18m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及 |
| 地表水环境 | 生活污水（新增） | pH、COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池预处理，排入园区污水管网，接入到淮北市段园镇污水处理厂。 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准，同时满足淮北市段园镇污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 等效噪声级 | 合理布局、减振、消声、隔声、 绿化等措施等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；一般固态废物及时清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制：采用优质材料，防止化学品原料存储泄漏。 分区防控措施：污水处理装置区设置为重点防渗区，重点污染防治区防渗层的性能应等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。其余一般防渗区防渗层的性能应等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 加强过程防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）制定和完善企业环境管理制度。 （2）项目建成后建立安全巡视制度，制定安全规章，设置安全警示。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、成立环境管理机构，工作职责包括： 贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准，制定本项目的环境管理办法； 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； 编制并组织实施环境保护规划和计划，完成环境保护责任目标； 领导并组织企业环境监测工作； 监督检查本项目各个环保设施的运行和环境管理措施的实施，并提出改善环境的建议和对策； 负责本项目职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识； 接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报本项目的环保工作情况； 与上级环保部门核算排污费及收缴工作，负责对基层单位排污费收缴以及排污费的管理和使用； 组织调查污染事故及污染纠纷案件，并提出具体处理意见； 负责对集团企业环保设施的运行情况进行监督、检查与考核； 负责所有污染源的日常管理，掌握污染源排放情况，有效控制“三废”排放量； 负责企业环境统计工作，并根据统计数据对环境质量进行定时定量分析；负责企业的“三废”治理及日常管理与环保技术开发利用。 2、制定环境管理制度，主要制度包括： 环境保护职责管理条例； 处理装置日常运行管理制度； 污染物管理制度； 建立台账制度； 排污情况报告制度； 污染事故处理制度； 信息公开制度（如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督）； 环保教育制度； 各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 3、开展自行监测 企业结合“4、主要环境影响和保护措施”章节中各要素的自行监测方案开展相应监测工作。 4、排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、在线监控装置等）属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报当地环保部门同意并办理变更手续。 项目需要设置的标识标牌有：污水排放口、废气排放口、一般固废暂存场所、危险固废暂存场所；此外，各废水、废气治理设施应挂牌标识名称及操作规程。 表5-1 排放口图形标志 雨水排放口; 污水排放口; 废气排放口. 噪声排放源; 危险废物; 一般工业固体废物. |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合淮北市段园工业集中区总体发展规划，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。本项目采用的污染治理措施、风险防范措施技术可行，在严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，确保项目产生的污染物达标排放的情况下，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度，项目的建设是可行的。 上述结论是在项目提供的规模及相应的排污情况基础上作出的评价结论，如果建设单位的规模及相应排污情况有所变化，建设单位应按生态环境部门的要求另行申报审批。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.95t/a | 1.073t/a | / | 4.272t/a | / | 5.222t/a | 4.192t/a |
| 废水 | COD | 0.025t/a | / | / | 0.011t/a | / | 0.036t/a | 0.011t/a |
|  | 氨氮 | 0.0025t/a | / | / | 0.0011t/a | / | 0.0036t/a | 0.0011t/a |
| 一般工业固体废物 | 压滤泥 | / | / | / | 15508t/a | / | 15508t/a | 15508t/a |
|  | 粉尘 | 425t/a | / | / | 114t/a | / | 539t/a | 114t/a |
|  | 废水沉渣 | 1.4t/a | / | / | / | / | 1.4t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图一 项目地理位置

附图二     本项目周边500米保护目标图

办公

1

2

9

8

污水处理

3

4

5

6

压滤泥库

10米

DA009

原料库

原料库

原料库

原料库

破碎

      - 1.

筛分

水洗

      - 2.

      - 3.

1：水泥仓

2：粉煤灰仓

3：矿粉仓

4：水泥仓

5：水泥仓

6：粉煤灰仓

7：矿粉仓

8：搅拌楼

9：搅拌楼

：重点防渗

雨水

沉淀

化粪

7

附图三   厂区平面布置图

段园工业集中区土地利用规划图

本项目所在地

附图四  项目在开发区中位置

附图五  淮北市生态保护红线分布图

项目所在地

附图六  淮北市大气环境分区管控图

项目所在地

附图七   淮北市水环境分区管控图

项目所在地

附图八    淮北市土壤环境风险分区防控图

项目所在地

附件1  项目备案表

附件2   租赁合同

附件3  段园工业集中区规划环评审查意见

附件4    项目厂房现状

附件5   原淮北市环境保护局核定总量

附件6  原环评批复

附件7  排污登记

附件8   检测报告