淮杜环行〔2025〕18号

关于《安徽泰集动力科技有限公司多合一增程混动变速器（REHT）项目环境影响报告表》的批复

安徽泰集动力科技有限公司：

你单位报送的《多合一增程混动变速器（REHT）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。本项目为新建，位于淮北市杜集区段园工业集中区段园镇汽车零部件产业园5号厂房，占地面积60亩。本项目分期建设，一期二期租赁汽车零部件产业园5号厂房，建设多合一增程混动变速器生产线，通过分装、总装、测试等工序，项目建成后可实现年产20万套多合一增程混动变速器的生产能力。本项目已经杜集区发改委备案（杜发改备〔2025〕17号），项目代码：2503-340602-04-05-448877。项目总投资106000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的0.047%。本项目的建设符合国家产业政策要求，项目选址符合段园工业集中区总体规划和主导产业规划。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度”及第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”规定，你单位及环评编制单位安徽西科环境工程有限公司应严格履行各自职责。

三、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。

四、项目建设应重点做好以下工作：

1、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。

- （1）有组织废气：本项目有组织废气主要包括涂胶废气、清洗废气。涂胶工序采用密闭设备，经集气罩收集+二级活性炭处理后达标后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；清洗工序采用密闭空间，清洗废气经管道收集后，与涂胶废气共用1套二级活性炭处理达标后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。本项目有组织废气非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分其他行业》（DB34/4812.6—2024）中表1限值标准。

- （2）无组织废气：通过提高车间局部负压、设备的密封性能等措施减少污染物排放。本项目厂界无组织废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准；厂区内无组织废气中非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分其他行业》（DB34/4812.6—2024）表4中限值要求。

- 3、落实《报告表》提出的关于废水防治措施。实行雨污分流，清污分流，配套雨水排水管网、污水排水管网。本项目无生产废水排放；食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经园区化粪池收集后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及段园镇污水处理厂接管标准后，经市政污水管网进入段园镇污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入解放河。

- 4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；本项目选用选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑的隔声、距离衰减等等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- 5、固体废物做到分质、分类收集、妥善处理处置。不合格零件统一收集后返原厂家处理；废包装材料统一收集后，外售至废品收购站；餐厨垃圾及废油脂统一收集后，委托有资质单位处理；废活性炭、废润滑脂、废包装桶、废胶管、清洗剂废液、废滤芯等危险废物统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门清运、处理。

- 固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关管理要求，防止产生二次污染。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好隔油池、危废暂存间、原辅料库、事故池等重点防渗区域的防渗工作，防止污染土壤和地下水。

7、强化环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，配备环境应急设备和物资，完善突发环境事件应急预案，强化风险意识，建立完善的风险防范体系，加强环境管理，杜绝发生污染事故。

8、加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度。加强日常运行及维护管理，确保各类污染物稳定达标排放、环境风险得到有效管控。落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测。

9、本项目主要污染物年排放总量核定为：VOCs0.0996t/a。全厂废气排放总量应当符合排污许可管理要求及淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制指标。

10、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

五、建设单位须切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第十一条规定，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开竣工日期、调试的起止日期及验收报告，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你公司应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

七、请区生态环境综合行政执法大队和段园镇政府做好本项目“三同时”的日常监管工作。

2025年6月25日

抄：区生态环境综合行政执法大队，段园镇政府。