- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   安徽高策饲料有限公司饲料加工项目

建设单位（盖章）： 安徽高策饲料有限公司

编制日期：           2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽高策饲料有限公司饲料加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-340602-04-01-603595 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王双凯 | 联系方式 | 13856197693 |
| 建设地点 | 安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 116 度 56 分 4.070 秒，纬度： 34 度 2 分 58.501 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13-15饲料加工 132 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 杜发改备【2023】10号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 0.92 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 13300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《淮北市杜集区石台镇总体规划（2021-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）用地符合性 本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧，根据本项目建设单位提供资料，本项目符合淮北市杜集区石台镇用地规划。 （2）环境相容性 项目区西侧和南侧为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司、东侧为空地、北侧为空地。 本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，本项目建设与周边环境相容。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 安徽高策饲料有限公司为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司全资子公司（详见附件8），拟建项目为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司高策现代农业科技园项目附属配套工程，生产的饲料主要为养殖场内猪禽食用，部分外售。经核查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2021年修订）》（发展改革委令2021第49号）中第二类限制类及第三类淘汰类条款中，也不属于鼓励类，视为允许类；根据工信部《部门工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导名录（2010年本）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批和第二批等相关产业政策及环保法规，本项目采用的技术、产品、工艺及所用设备均不属于限制类和淘汰类，属于国家允许类；项目于2023年3月8日经淮北市杜集区发展和改革委员会备案，项目代码：2303-340602-04-01-603595。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 二、选址相符性分析 （1）用地符合性 本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧，根据本项目建设单位提供资料，本项目符合淮北市杜集区石台镇用地规划。 （2）环境相容性 项目区西侧和南侧为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司、东侧为空地、北侧为空地。 外环境对本项目环境影响较小。本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，本项目建设与周边环境相容。 （3）环境承载能力 本项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 综上所述，本项目的选址符合区域环境功能区划，与周边环境相容，在环境承载能力内，项目选址合理。 三、三线一单相符性分析 - 生态保护红线 拟建项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧，对照《淮北市生态保护红线分布图》， 拟建项目不涉及淮北市生态保护红线内容，不涉及生态保护红线。 ①水环境分区管控级别及要求：对照《淮北市“三线一单”文本》，本项目位于水环境一般管控区。管控要求为：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。 本项目相符性分析：项目生活污水经化粪池预处理后依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉。因此，本项目满足水环境一般管控区要求。 ②大气环境分区管控级别及要求：对照《淮北市“三线一单”文本》，本项目位于大气环境重点管控区。管控要求为：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目相符性分析：本项目工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物满足皖大气办[2020]2号文中低氮排放要求。根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19号）相关内容：“三、大气主要污染物总量指标实行等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。”2021年淮北市空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区，需实施大气污染物“倍量替代”。 ③土壤环境分区管控：对照《淮北市“三线一单”文本》，本项目位于土壤环境风险一般防控区。管控要求为：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 本项目相符性分析：本项目为新建项目，将严格按照分区防渗要求建设。因此，本项目满足土壤环境风险一般防控区管控要求。 （2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在地区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；岱河和龙河环境质量需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；声环境功能为2类区，需执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；地下水环境执行《GB/T 14848-2017》中的III类标准。 根据《2021年淮北市环境质量公报》中的统计数据可知，淮北市2021年属于不达标城市，超标因子主要为PM10和PM2.5。项目建成运行后，废气经过处理后达标排放，不会降低或者进一步恶化区域环境空气质量。 综上，项目建成运行后，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 拟建项目位于淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧。项目供水依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司高策现代农业科技园项目供水系统，能够满足本项目供水需要。本项目生产设备使用能源主要为电能，依托市政的供电系统，能够满足本项目供电需要。拟建项目资源利用均在淮北市杜集区可承受范围内。 （4）生态环境准入清单 本项目对照《市场准入负面清单》（2022年版）进行说明。 ①与《市场准入负面清单》对照分析 根据《市场准入负面清单》（2022年版），禁止准入类项目包括：“1、法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定”，“2、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为”；“3、不符合主体功能区建设要求的各类开发活动”；“4、禁止违规开展金融相关经营活动”；“5、禁止违规开展 互联网相关经营活动”。本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）禁止准入类范围内。因此本项目符合《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求。 综上所述，拟建项目符合“三线一单”的控制要求。 四、与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、本项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）的相符性分析 - 项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 协同推进，持续改善环境空气质量。以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善。; 玉米卸料产生的颗粒物经半封闭微负压收集进入旋风布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；投料产生的颗粒物，经半封闭微负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；粉碎过筛产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；配料混合产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入脉冲布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；天然气锅炉产生的颗粒物、SO2和NOx经过低氮燃烧处理后通过1根8m高排气筒直排; 相符. 2; 推进移动源污染防治。推进重型柴油车远程排放在线监管，基本消除柴油货车和工程机械冒黑烟现象，基本完成非道路移动机械编码登记和上牌，推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械。; 本项目原辅材料及产品运输不使用国Ⅳ以下车辆运输，环评要求使用符合污染控制要求的运输机械; 相符. 3; 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制。; 本项目新建厂房和办公楼，施工期严格落实“六个百分之百”扬尘; 相符. 4; 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。; 本项目使用的天然气锅炉已完成低氮燃烧改造; 相符. 2、项目与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（环大气[2021]3号）符合性分析 - 项目与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》符合性分析 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求; 本项目情况; 是否相符. 优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝散乱污企业异地转移，严防死灰复燃; 本项目对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，可视为允许类项目，不属于“散乱污”企业; 相符. 开展锅炉炉窑深度治理。进一步摸排清理现有燃煤小热电和燃煤锅炉，确保区域内35蒸吨／小时以下燃煤锅炉清零。加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合，积极推进陶瓷、玻璃、铸造等行业清洁燃料替代工程；清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉，取缔不达标燃料类煤气发生炉；4月底前，全面摸排生物质锅炉并建立台账，年底前完成建成区生物质锅炉超低排放改造，淘汰不能稳定达标（特排标准）的生物质锅炉和非生物质专用锅炉; 项目不涉及燃煤锅炉; 相符. 加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管，全部建筑工地和建成区道路施工工地务必做到“六个百分百＂，按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》严格落实扬尘防治措施，评价等级达到合格及以上，切实降低各类施工场地扬尘污染; 本项目施工期严格落实“六个百分之百”; 相符. 3、项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 - 项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 序号; 条例要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等禁止类和限制类企业; 符合. 2; (一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；(二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺。; 项目符合石台镇总体规划要求，本项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区，项目采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺，确保各类污染物稳定达标排放; 符合. 3; 直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。; 本项目废水不外排; 符合. 4、项目与《淮北市水污染防治工作方案》（淮政[2015]65号）符合性分析 - 项目与《淮北市水污染防治工作方案》相符性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 狠抓工业污染防治。10.严防“十小”企业死灰复燃；11.专项整治十大重点行业；12.集中治理工业聚集区水污染; 项目生活污水经化粪池预处理后依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于周边农田灌溉，不外排; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目概况 项目名称：安徽高策饲料有限公司饲料加工项目 建设单位：安徽高策饲料有限公司 建设地点：安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧（详见附图1 项目地理位置图） 周边关系：项目区西侧和南侧为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司、东侧为空地、北侧为空地。（详见附图2 项目周边四至图及环境保护目标图） 建设性质：新建 项目环评管理类别判定：根据项目备案文件，本项目备案文件国标行业为C1329 其他饲料加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，本项目（C1329 其他饲料加工）属于名录表中的“十、农副食品加工业 13”之下的“15 饲料加工 132”的报告表项：“含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的”，故项目需编制报告表。 项目排污许可管理类别判定：根据项目备案文件可知，项目主要产品为家禽饲料，本项目国民经济行业属于C1329 其他饲料加工；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，C1329 其他饲料加工属于名录表中“八、农副食品加工业 13”之下的“10 饲料加工 132”的登记管理项，本项目还涉及“五十一、通用工序”之下的“109 锅炉”的登记管理项，因此，本项目排污许可管理类别为“登记管理”。 2.2 项目建设内容 本项目为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司高策现代农业科技园项目配套工程，建设内容组成详情见下表所示： - 项目建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容和规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积1900m2，钢结构密闭化厂房，共6F，高40m；建设1条饲料生产线，主要设备有斗式提升机、宽式粉碎机、避风螺旋输送机、出仓机、双轴浆叶混合机、旋转分配器、喂料器、夹套调制器、制粒机主机、逆流式滑阀冷却器、冷却风网系统等，形成年生产10万吨饲料的产能; 新建. 储运 工程; 原料库; 位于生产车间南侧，面积约220m2，用于原料的储存; 新建. 玉米料仓; 位于生产车间西侧，共2个储罐，单个160m3，主要用于玉米散料的储存; 新建. 成品库; 共10个成品仓，每个仓150m3，位于生产车间6F，面积为300m2，用于成品的暂存; 新建. 辅助 工程; 办公楼; 位于生产车间南侧，共4F，面积约1350m2，用于员工办公; 新建. 食堂; 位于办公楼1F，面积约100m2，主要提供员工就餐场所，不设炉灶; 新建. 宿舍; 位于办公楼4F，面积约200m2，主要用于值班人员住宿; 新建. 原料堆场; 位于原料库南侧，设顶棚，面积约6000m2，用于玉米原料的暂存; 新建. 停车场; 位于办公楼南侧，面积约2000m2; 新建. 锅炉房; 位于生产车间西侧，面积约20m2，采用天然气为制粒工序提供蒸汽，配设离子交换树脂制纯水系统一套，制纯水能力为1m³/h; 新建. 公用 工程; 供水; 由市政供水管网供给，年用水2507.1t; 依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司供水系统. 供气; 由淮北华润燃气有限公司提供，年用天然气35万Nm3; 新建. 供电; 由市政供电线路统一提供，年用电20万KWh; 依托市政供电系统. 环保 工程; 废气治理; 玉米卸料产生的颗粒物经半封闭微负压收集进入旋风布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；投料产生的颗粒物，经半封闭微负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；粉碎过筛产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；配料混合产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入脉冲布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；天然气锅炉产生的颗粒物、SO2和NOx经过低氮燃烧处理后直排; 新建. 废水治理; 项目生活污水经化粪池预处理后与软水制备废水一起依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉; 依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站. 固废处理; 生活垃圾实行集中化处理，交由市政环卫部门统一处理；废包装材料、杂物（小碎石、金属等）、布袋收集粉尘等暂存于一般固废间（依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司一般固废间，面积约20m2）；危废集中收集在危废暂存间后定期交由有资质单位处理，依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司危废暂存间，面积约20m2; 依托. 噪声防治; 斗式提升机、宽式粉碎机、避风螺旋输送机、出仓机、双轴浆叶混合机、旋转分配器、喂料器、夹套调制器、制粒机主机等均安装减振基座，厂房、门窗隔声，合理布局等; 新建. 地下水防治; 生产车间和原料库等做好一般防渗，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能; 新建；一般固废间和危废暂存间依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司一般固废间（20m2）和危废暂存间（20m2）. 风险防范措施; 锅炉房设可燃气体检测报警仪，厂区做好分区防渗，按要求配备应急物资; 新建. 2.3依托工程可行性分析 1、仓储工程依托可行性分析： 安徽省高策现代农业科技园有限责任公司已建设危废暂存间一座，建筑面积约20m2，贮存能力约20吨，贮存周期6个月，剩余贮存能力约10吨，危废暂存间的建设和临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。本项目危废产生量最大为0.625吨，故依托现有危废暂存间可行。 安徽省高策现代农业科技园有限责任公司已建设一般固废暂存间一座，建筑面积约20m2，贮存能力约20吨，贮存周期三个月，剩余贮存能力约16吨，一般固废间的建设和临时贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。本项目一般固废储存量最大为12.882吨，故依托现有一般固废暂存间可行。 2.3产品方案 项目主要产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 生产线编号; 产品名称; 年生产能力; 设计年生产时间. 1; SCX001; 饲料; 10万吨; 4800h. - 项目产品质量标准 序号; 产品名称; 质量标准. 1; 饲料; 混合均匀，色泽一致，无发霉变质，无结块及异嗅；营养指标符合行业标准要求. 2.4项目主要生产设备及参数 - 项目主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 设备型号及参数; 数量（台/套）. 1; 刮板输送机; TGSS25; 5. TGSS32; 4. 2; 斗式提升机; TDTG40*25; 6. TDTG40*28; 4. 3; 旋转分配器; TFPX4X250; 5. TFPX6X300; 1. 4; 宽式粉碎机; SWFP66X120; 1. SWFP66X80; 1. 5; 避风螺旋输送机; TLSG250; 2. 6; 出仓机; TLSG315; 5. TLSG250; 5. 7; 双轴浆叶混合机; HHJS4; 1. 8; 保险筛; SQLB9000; 1. 9; 永磁筒; TCXT30; 1. TCXT25; 2. 10; 喂料器; SWLL25; 1. 11; 夹套调制器; STZG420; 2. 12; 制粒机; SZLH520; 1. 13; 逆流式滑阀冷却器; SKLN24*24; 1. 14; 冷却风网系统; /; 1. 15; 风机; 4-72N07C; 1. 16; 成品仓; 50m³; 10. 16; 中压风机; 6-30-7c; 1. 6-30-6c; 1. 17; 自带除尘器; TBLF48; 1. TBLF64; 1. 18; 燃气锅炉; TEC-1.0T（T） 1t/h; 1. 19; 纯水制备系统; 1m3/h; 1. 2.5主要原辅料及用量 - 原辅料使用情况 序号; 名称; 成分; 年消耗量; 单位; 最大存储量; 备注. 1; 原料; 玉米; 含蛋白质8.5%、脂肪4.3%、糖类73.2%、钙0.022% 、磷.21%、 铁0.0016% , 还含有胡萝卜素、 维生素B1、B2和尼克酸以及谷固醇 、卵磷脂 、维生素E、赖氨酸等; 64000; t/a; 100; 外购，袋装， 袋内衬塑料袋，100kg / 袋. 2; 豆粕; 蛋白质40%～48%，赖氨酸2.5%～3.0%，色氨酸0.6%～0.7%，蛋氨酸0.5%～0.7%及其他等; 13000; t/a; 100; 外购，袋装， 袋内衬塑料袋，50kg / 袋. 3; 膨化大豆; 水分12%，粗蛋白%≥35，粗脂肪%≥16，粗纤维%≤7，粗 灰分%≤6; 3500; t/a; 3; 外购，袋装， 袋内衬塑料袋，50kg / 袋. 4; 鱼粉; 蛋白含量在55%-62%之间 VBN一般在 200-500之间; 900; t/a; 3; 外购，袋装，25kg/袋. 5; 乳清粉; 含有65%～75%乳糖和12%粗蛋白的高蛋白乳清粉，或者含75%～80%乳糖和3%的粗蛋白的低蛋白乳清粉或者中蛋白乳清粉的; 180; t/a; 0.2; 外购，袋装，50kg/袋. 6; 啤酒糟（处理后）; /; 1000; t/a; 0.05; 外购，袋装，100kg/袋. 7; 醋糟（处理后）; /; 200; t/a; 0.05; 外购，袋装，100kg/袋. 8; 米糠粕; 含较高的蛋白质、粗纤维、矿物质等物质，同时含维生素B 、E及钾、硅、氨基酸等营养元素; 400; t/a; 0.04; 外购，袋装，100kg/袋. 9; 麸皮; /; 9000; t/a; 1; 外购，袋装，100kg/袋. 10; 次粉; 次粉是由小麦的种皮、果皮、糊粉层、胚以及部分胚乳组成，它的胚乳含量低于标准粉而高于麸皮。主要由糊粉层、外层胚乳和部分外皮所组成，富含蛋白质、膳食纤维、维生素、矿物质等，含有30%左右的淀粉，营养非常丰富。一般而言，次粉量为小麦籽粒总量的4%，因此，次粉的产量很大。; 6000; 外购，袋装，100kg/袋. 11; 葡萄糖; C6H12O6; 60; t/a; 5; 外购，袋装，50kg/袋. 12; 辅料; 3%大猪复合预混料; 玉米、豆粕、麸皮等; 500; t/a; 0.05; 外购，袋装，100kg/袋. 13; 3%中猪复合预混料; 玉米、豆粕、麸皮等; 410; t/a; 0.2; 外购，袋装，100kg/袋. 14; 5%小猪复合预混料; 玉米、豆粕、鱼粉等; 900; t/a; 0.05; 外购，袋装，100kg/袋. 15; 天然气; 甲烷等; 350000; Nm3/a; 100; /. 2.6劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员50人，双班制，每班工作8小时，年工作300天。 2.7水平衡分析 本项目用水主要为办公生活用水和纯水制备用水。 ①办公生活用水 本项目新增员工50人，设食堂宿舍，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）用水以110L/人·d计，则新增生活用水5.5m3/d，合1650m3/a，生活污水产污系数以0.85计，则新增生活污水产生量为4.675m3/d，合1402.5m3/a，生活污水经化粪池预处理后依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不外排。 ②纯水制备用水 锅炉房配套建设1套纯水制备系统，制纯水能力为1m³/h，根据企业提供资料，锅炉用水量2t/d（600t/a），纯水制备率为70%，则自来水量为2.857 t/d（857.1t/a），纯水制备废水产生量为0.857 t/d（257.1 t/a），纯水制备废水依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不外排。 本项目水平衡见下图。 图1 本项目水平衡图 （单位：m3/d） 2.8总平面布置 本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧。项目区西侧和南侧为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司，东侧为空地，北侧为空地。 本项目生产车间内由西向东布设饲料生产线。原料库位于生产车间的南侧，成品库位于生产车间6F；堆场位于原料库南侧；办公楼位于生产车间南侧；食堂位于办公楼的1F；宿舍位于办公楼4F；停车场位于办公楼南侧；一般固废间以及危废暂存间位于生产车间的西南侧；1#排气筒位于生产车间楼顶北侧；锅炉房位于生产车间东侧（详见附图三项目区总平面布局图）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9运营期工艺流程图及产污环节 图2 本项目工艺流程及产污节点图 工艺说明： ①原料接收：外购的玉米散料汽车运输至厂区后，直接卸料至提升机提斗，利用提升机放入玉米料仓暂存，此过程主要污染为卸料粉尘G1，卸料区半封闭；豆粕、膨化大豆、鱼粉、乳清粉、啤酒糟、醋糟、米糠粕、麸皮、次粉、葡萄糖等袋装料至原料仓库暂存。 ②投料：玉米直接从玉米料仓经提升机提升至粉碎仓，豆粕、膨化大豆、鱼粉、乳清粉、啤酒糟、醋糟、米糠粕、麸皮、次粉、葡萄糖等在卸料口人工拆袋，投料口与地面平齐，料仓设置于地面以下，便于投加，料仓经提升机提升至粉碎仓。此过程产生的污染物主要为投料粉尘G2、废包装物S1，其中投料口粉尘半封闭负压收集后经过自带除尘器处理，收集粉尘回用于生产。 ③筛选：粉碎仓原料在破碎前使用圆筒初清筛清理出各原料中掺杂的少量碎石等杂物，永磁筒除去原料中的铁质。此工序全密闭进行，无粉尘产生。此过程产生的污染物主要为初清筛、永磁筒噪声和筛分出的杂物S2。 ④粉碎过筛：除杂后，原料经密闭系统进入粉碎机粉碎至50目左右，粉碎机内含筛分装置，粒度满足要求的物料负压吸出，不合格物料继续粉碎。此工序主要污染物为粉碎产生的粉尘G3。 ⑤配料混合：粉碎物料经配料秤计量加入配料仓内，根据需要，产品中使用量较少的大、中、小猪预混料等原料人工投料至料仓，通过密封传输带运至混合机。配料仓中原料自动化配比后，密闭输送至混合机混合。此过程产生的污染物为人工投料粉尘G4，其中人工投料粉尘设集气罩收集及脉冲除尘器处理，收集粉尘回用于料仓。 ⑥制粒：根据需要，将混合后物料投入制粒机造粒，同时通入蒸汽进行间接加热。制粒机产品为粒状。天然气蒸汽锅炉为此工序提供水蒸气，以将粉状物料软化粘合。此过程产生的污染物主要为天然气蒸汽锅炉废气。 ⑦风冷：利用冷却风网系统冷却。此工序主要污染物质为设备噪声。 ⑧入库：风冷后产品经提升机提升至产品仓储存备用。 2.10物料平衡 图3 物料平衡图（单位：t/a） - 物料平衡一览表 进料; 出料. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 玉米; 64000; 产品; 100000. 豆粕; 13000; 粉尘; 36.5. 膨化大豆; 3500; 杂物; 13.5. 鱼粉; 900; /; /. 乳清粉; 180; /; /. 啤酒糟; 1000; /; /. 醋糟; 200; /; /. 米糠粕; 400; /; /. 麸皮; 9000; /; /. 次粉; 6000; /; /. 葡萄糖; 60; /; /. 大猪预混料; 500; /; /. 中猪预混料; 410; /; /. 小猪预混料; 900; /; /. 合计; 100050; 合计; 100050. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司附属配套工程，为新建项目，根据现场勘查，无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 ①基本因子 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3环境质量现状引用2021年度淮北市生态环境状况公报中数据。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.28; 不达标. PM2.5; 41; 35; 117.14; 不达标. SO2; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 23; 40; 57.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8h第90百分位数平均质量浓度; 152; 160; 95; 达标. 项目所在区域六项基本污染物年平均质量浓度中PM10、PM2.5超标，其余指标则满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，淮北市属于环境空气质量不达标区。 ②其他污染物 安徽鑫程检测科技有限公司于2023年3月24日~26日对项目区和程台村进行了总悬浮颗粒物（TSP）监测。项目所在区域环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区，环境质量现状监测共设置2个监测点位，具体监测结果见下表。 - 大气特征污染物现状监测结果一览表 检测; 24小时平均浓度（μg/m³）. 总悬浮颗粒物（TSP）. 编号; 点位; 浓度范围. G1; 项目区; 129~140. G2; 程台村; 137~138. 标准限值; 300. 总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区标准。 3.2地表水环境质量现状 根据2021年淮北市生态环境状况公报，淮北市地表水10个重点监控断面中，水质为Ⅳ类的断面9个，占90%，分别为濉河后黄里（入境）、濉河淮坊闸、濉河黄桥闸、濉河符离闸（国控出境）、沱河小王桥（入境）、沱河肖家、沱河后常桥（国控出境）、浍河三姓楼（入境）、浍河东坪集（国控出境）；水质为Ⅲ类的断面1个，澥河李大桥闸（国控出境）。根据“十四五”规划考核目标要求，2021年淮北市4个国控地表水考核断面水质达标率为100%，濉河符离闸、沱河后常桥、浍河东坪集断面水质为Ⅳ类，澥河李大桥闸断面水质为Ⅲ类，国控出境断面水质优良率为25%。2021年淮北市地表水水质状况为轻度污染，主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、氟化物。 3.3声环境质量现状 本项目位于声功能2类区，项目区域50米范围内无声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。 3.4地下水、土壤环境质量现状 本项目为饲料制造项目，项目危废间依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司，已按要求做好防腐防渗措施并定期维护保养，项目污染地下水和土壤的可能性较低，因此本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇窦庄村东侧。项目区西侧和南侧为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司，东侧为空地，北侧为空地。 本项目周边环境保护目标情况如下： - 大气环境：厂界外500m范围内无环境保护目标； 2、声环境：厂界外50m范围内环境无保护目标； 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4废水 生活污水经化粪池预处理后依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物限值标准，具体见下表。 - 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）; 5.5~8.5; 200; 100; 100; /; /. 3.5废气 本项目废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物满足皖大气办[2020]2号文中低氮排放要求，具体标准限值见下表。 - 工艺废气排放标准一览表 污染 因子; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 20; /; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值. SO2; 50; /; /; /. NOX; 50; /; /; /; 皖大气办[2020]2号. 颗粒物; 120; 3.5; 厂界; 1.0; 《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）. 3.6噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008中2类标准; 60; 50. 3.7固体废物 一般工业固体废物处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，参照《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求，提出本项目总量控制指标为：COD、NH3-N、VOCs、烟（粉）尘、COD、氨氮。本项目建成后废水经处理后用于周边农田灌溉不外排。 根据工程分析，本项目运营并切实实施污染防治措施后，污染物的排放总量为：烟（粉）尘≤0.438t/a；SO2≤0.036t/a；NOx≤0.106t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期工艺流程及产污环节： 本项目新建一栋生产厂房、办公楼及食堂宿舍，施工期环境污染问题主要是建筑扬尘、施工机械废气、焊接烟尘、施工噪声、施工人员生活污水、施工废水、施工人员生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。施工期相对于营运期来说影响时间较短，而且随着施工的结束污染也会消失。施工期工艺流程及产污环节如下： 图3 施工期工艺流程及产污节点图 1、废气 ①扬尘 施工期，裸露的地表在大风气象条件下形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备会产生扬尘污染大气环境。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m³。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 ②施工废气 施工废气主要来源包括：设备安装焊接产生的废气；各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气等。主要污染物为：烟尘、NOx、CO和碳氢化合物(HC)等。 为减少各种焊接废气排放、燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气对环境空气的影响，施工期间应使用符合要求的焊条、合理安排燃油机械设备和运输车辆的使用情况，禁止使用不合格焊条、尾气排放不达标的机动车辆和燃油机械，并采用高品质的燃油，减少怠速行驶，装卸物料或停止（包括暂停）作业时，应即时关闭发动机等。 2、废水 施工期废水主要为施工区内的冲洗废水、混凝土养护用水、施工机械的清洗废水、雨天的地面泥水等泥浆废水以及施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石子等建材的洗涤，主要污染物为SS，浓度可达到2000mg/L～4000mg/L；混凝土养护产生的废水主要污染物为SS，浓度可达到5000mg/L；施工机械需经常清洗或受到雨淋，产生的废水主要污染物为SS、石油类，浓度可达到2000mg/L～5000mg/L、5mg/L～10mg/L；施工队伍日常生活产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度可达到250mg/L～400mg/L、100mg/L～200mg/L、20mg/L～50mg/L、250mg/L～500mg/L。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。 - 各施工阶段的主要噪声源及其声级 单位：dB(A） 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82～90; 78～86; 振动夯锤; 92～100; 86～94. 轮式装载机; 90～95; 85～91; 静力压桩机; 70～75; 68～73. 推土机; 83～88; 80～85; 风镐; 88～92; 83～87. 移动式发电机; 95～102; 90～98; 混凝土输送泵; 88～95; 84～90. 各类压路机; 80～90; 76～86; 双硂搅拌车; 85～90; 82～84. 重型运输车; 82～90; 78～86; 混凝土振捣器; 80～88; 75～84. 木工电锯; 93～99; 90～95; 云石机、角磨机; 90～96; 84～90. 电锤; 100～105; 95～99; 空压机; 88～92; 83～88. 4、固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。项目建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、焊渣等杂物。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 项目废气主要为玉米卸料、投料、粉碎过筛、配料混合等工序产生的颗粒物、天然气锅炉废气。 （1）玉米卸料粉尘 外购的玉米散料汽车运输至厂区后，直接卸料至提升机提斗，卸料区半封闭，通过微负压收集后经过旋风布袋除尘器处理后经过生产车间楼顶1#排气筒（DA001）排放，收集效率为90%，处理效率99%，风量为10000m3/h，根据物料平衡，玉米卸料产生的颗粒物为12.8t/a，有组织颗粒物为11.52t/a，产生浓度为240mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.115t/a，排放浓度为2.4mg/m3。 （2）投料粉尘 项目原料库共设2个投料口，投料口均与地面齐平，通过半封闭负压收集后经各自自带除尘器处理后经管道引入生产车间5F布袋除尘器进一步处理后通过生产车间楼顶1#排气筒（DA001）排放，收集率90%，处理效率99%，风量为10000m3/h，根据物料平衡，颗粒物产生量为19.6t/a，有组织颗粒物产生量为17.64t/a，产生浓度为367.5mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.176t/a，排放浓度为3.675mg/m3。 （3）粉碎过筛和配料混合粉尘 粉碎过筛在全封闭设备内自动进行，产生的颗粒物经过自带除尘器处理后经管道引入生产车间5F布袋除尘器进一步处理后通过生产车间楼顶1#排气筒（DA001）排放，处理效率99%，风量为10000m3/h；辅料通过计量泵泵入混合机中搅拌混合，此过程在全封闭设备内自动进行，产生的颗粒物经过脉冲除尘器处理后通过生产车间楼顶1#排气筒（DA001）排放，处理效率99%，风量为10000m3/h；颗粒物排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（132 饲料加工行业系数手册）》“132 饲料加工行业系数表”可知：颗粒物排放系数0.041kg/吨产品（≥10万吨/年），则颗粒物产生量为4.1t/a，产生浓度为85.42mg/m3，排放量为0.041t/a，排放浓度为0.854mg/m3。 （4）天然气锅炉废气 拟建项目制粒采用蒸汽加热，配套燃气热水锅炉一台，天然气消耗量72.92m3/h（350000Nm3/a）。年工作300d，每天工作16h，年累计运行时间4800h。排气筒（DA002）高8m，内径0.5m。 项目锅炉采用国际先进低氮燃烧技术（即在锅炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉膛，或渗入一次或二次风中，降低氧浓度，使NOX的生成受到抑制，从而降低NOX的排放），控制NOX产生浓度在50mg/m3以下。燃烧烟气中SO2排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（锅炉产排污量核算系数手册）》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”可知：废气排放系数为107753m3/万m3天然气；SO2排放系数为0.02Skg/万m3天然气（依据《天然气（GB17820-2018）》中表1二类标准，S取100mg/m3）；NOx排放系数为3.03kg/万m3天然气；颗粒物排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册）》“4411 火力发电、4412 热电联产行业废气、废水污染物系数表”可知：颗粒物排放系数1.039kg/万m3（即103.9mg/m3）天然气。具体依据见下表。 - 锅炉燃烧废气排污系数确定依据 污染物指标; 依据来源; 单位; 产污系数. 废气量; 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉; 标立方米/万立方米-原料; 107753. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S. NOx; 千克/万立方米-原料; 3.03. 烟尘; 4411 火力发电、4412 热电联产行业废气、废水污染物系数表; 毫克/立方米-原料; 103.9. 拟建项目锅炉烟气污染物产排量计算及达标分析见下表。 - 锅炉废气污染物产排量及达标分析表 天然气 用量; 污染物 类别; 单位; 产污系数; 污染物 产生量; 治理 措施; 是否可行技术; 污染物 排放量; 排放浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 35万Nm3; 废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 3771355m3; /; /; 3771355m3; /; /. SO2; 千克/万立方米-原料; 2; 0.07t; /; /; 0.07t; 18.56; 50. 烟尘; 毫克/立方米-原料; 103.9; 0.036t; /; /; 0.036t; 9.55; 20. NOx; 千克/万立方米-原料; 3.03; 0.106t; 低氮 燃烧; 是; 0.106t; 28.11; 50. 拟建项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经8m高排气筒DA002排放。锅炉烟气中SO2排放浓度、排放量分别为18.56mg/m3、0.07t/a，烟尘排放浓度、排放量分别为9.55mg/m3、0.036t/a，NOx排放浓度、排放量分别为28.11mg/m3、0.106t/a，锅炉废气污染物SO2、NOX、烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值和《2020年安徽省大气污染物防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2 号）要求（SO250mg/m3、NOX50mg/m3、烟尘20mg/m3）。 无组织颗粒物：根据上述计算，玉米卸料和投料工序未被收集的颗粒物总量为3.24t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）的要求，本项目玉米卸料、投料、粉碎过筛和配料混合产生的颗粒物收集后通过“旋风+袋式除尘器”“袋式除尘器”“脉冲+袋式除尘器”处理均为污染治理可行性技术。 本项目有组织废气收集及排放情况见下列表。 - 废气收集设施相关参数一览表 生产环节; 污染物种类; 收集方式; 收集设施数量; 收集效率. 玉米卸料; 颗粒物; 通过半封闭微负压收集; 1套管道; 90%. 投料; 颗粒物; 通过半封闭微负压收集; 2套管道; 90%. 粉碎过筛; 颗粒物; 设备封闭负压收集; 1套管道; 100%. 配料混合; 颗粒物; 设备封闭负压收集; 1套管道; 100%. 锅炉; SO2、NOx、烟尘; 直排; /; /. |

- 项目有组织大气污染物排放情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 处理措施; 处理能力(m3/h); 收集 效率; 去除 率; 是否可 行技术; 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒 编号. 玉米卸料; 颗粒物; 11.52; 2.4; 240; 有组织; 半封闭微负压收集后通过旋风布袋除尘器处理; 10000; 90%; 99%; 是; 0.332; 0.007; 6.929; DA001. 投料; 颗粒物; 17.64; 3.675; 367.5; 半封闭负压收集后通过自带除尘器+1#布袋除尘器处理; 10000; 90%; 99%; 是. 粉碎过筛; 颗粒物; 4.1; 0.854; 85.42; 设备封闭负压收集后经过自带除尘器+1#布袋除尘器处理; 10000; 100%; 99%; 是. 配料混合; 设备封闭负压收集后经过脉冲布袋除尘器处理; 10000; 100%; 99%; 是. 制粒; 颗粒物; 0.07; 0.0097; 18.56; 低氮燃烧，直排; /; /; /; 是; 0.07; 0.0097; 18.56; DA002. SO2; 0.036; 0.005; 9.55; /; /; 是; 0.036; 0.005; 9.55. NOx; 0.106; 0.0147; 28.11; /; /; 是; 0.106; 0.0147; 28.11. - 本项目非正常情况排放一览表 工序; 废气处理设施; 非正常情况; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（t）; 措施. 玉米卸料; 旋风布袋除尘器; 风机设备故障，处理效率为50%; 1次/3年; 颗粒物; 120; 60min; 0.0012; 玉米卸料工序停止. 投料; 自带除尘器+1#布袋除尘器处理; 风机设备故障，处理效率为50%; 1次/3年; 颗粒物; 183.75; 60min; 0.0018; 投料工序停止. 粉碎过筛; 自带除尘器+1#布袋除尘器处理; 风机设备故障，处理效率为50%; 1次/3年; 颗粒物; 42.71; 60min; 0.0004; 粉碎过筛工序停止. 配料混合; 脉冲布袋除尘器处理; 风机设备故障，处理效率为50%; 1次/3年; 颗粒物; 配料混合工序停止. - 项目无组织废气污染源汇总表 序号; 污染源; 污染物; 产生量 (t/a); 产生速率（kg/h）; 排放量 (t/a); 排放速率（kg/h）; 排放源 参数（m）. 1; 玉米卸料区; 颗粒物; 1.28; 0.267; 1.28; 0.267; 32*8*12. 2; 原料库; 颗粒物; 1.96; 0.408; 1.96; 0.408; 85*25*8. - 项目大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放标准; 排放口地理坐标（1）; 排气筒参数; 监测要求. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; 颗粒物; 120; 3.5; 116°56′5.731″; 34°2′58.661″; 41; 0.7; 常温; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 2; DA002; 颗粒物; 20; /; 116°56′6.426″; 34°2′58.149″; 8; 0.5; 常温; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 3; SO2; 50; /; SO2; 1次/年. 4; NOX; 50; /; NOX; 1次/年.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响分析： 本项目玉米卸料产生的颗粒物经半封闭微负压收集进入旋风布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；投料产生的颗粒物，经半封闭微负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；粉碎过筛产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；配料混合产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入脉冲布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；天然气锅炉产生的颗粒物、SO2和NOx经过低氮燃烧处理后直排。 综合以上措施，本项目废气污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物满足皖大气办[2020]2号文中低氮排放要求。 本项目位于环境质量不达标区，主要为环境空气基本污染物PM10、PM2.5质量状况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据源强核算，项目废气颗粒物、SO2、NOx经处理后能达标排放，故本项目对周边大气环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.2废水 本项目用水主要有生活用水、锅炉补水，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不外排，类比《安徽省高策现代农业科技园有限责任公司高策现代农业科技园项目验收监测报告》监测结果，废水污染物产生及排放具体情况见下列表。 - 项目废水污染物排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物 种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力 (m3/h); 是否可 行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 办公生活、食堂; 综合废水; 废水量; 1402.5; /; 化粪池+依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站; /; 调节池+初沉池+一级AO池+中沉池+二级AO池+二沉池+气浮池+消毒池+生物氧化塘; 50; /; 1402.5; /; /; /; /; /. 化学需氧量; 0.7433; 530; 90%; 0.0743; 53. 氨氮（NH3-N）; 0.0137; 9.74; 95%; 0.0007; 0.487. 悬浮物; 0.3366; 240; 90%; 0.0337; 24. 五日生化需氧量; 0.1038; 74; 90%; 0.0104; 7.4. 动植物油; 0.0076; 5.4; 90%; 0.0008; 0.54. 纯水制备; 废水; 废水量; 257.1; /; /; 257.1; /. 化学需氧量; 0.0129; 50; 90%; 0.0013; 5. 悬浮物; 0.0077; 30; 90%; 0.0008; 3. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 地表水环境影响分析： 本项目建成后废水主要为生活污水，废水水质简单，污染物浓度较低，生活污水经化粪池预处理后依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站进一步处理达标后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不外排。 #### 依托可行性分析： 安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站设计规模为1200m3/d，余量598.87m3/d，采用调节池→初沉池→一级AO池→中沉池→二级AO池→二沉池→气浮池→消毒池→生物氧化塘深度处理工艺，设计出水达到农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物限值标准，出水用于周边农田灌溉。 本项目为安徽省高策现代农业科技园有限责任公司配套工程，外排废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，引入安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站深度处理；本项目排放量5.532m3/d，污水处理厂剩余处理能力完全能够满足本项目污水处理要求，本项目废水排入安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站，从水质、水量来看，不能对其造成冲击负荷，因此本项目废水接入安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站是可行的。 4.3噪声 本项目主要噪声设备为刮板输送机、斗式提升机、宽式粉碎机、避风螺旋输送机、双轴浆叶混合机、制粒机、冷却风网系统、风机、中压风机等生产设备，噪声值在70-90dB(A)之间，其噪声设备源强及采取治理措施见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 刮板输送机; TGSS25; 75-80; 隔声减振+厂房、门窗隔声+距离衰减+合理布局; -30; 40; 3.5; 20; 57-62; 00-24; 18; /; /. 2; -30; 37; 3.5; 23; /; /. 3; -30; 34; 3.5; 26; /; /. 4; -30; 31; 3.5; 29; /; /. 5; -30; 28; 3.5; 32; /; /. 6; TGSS32; -30; 25; 3.5; 35; /; /. 7; -30; 22; 3.5; 38; /; /. 8; -30; 19; 3.5; 41; /; /. 9; -30; 16; 3.5; 44; /; /. 10; 斗式提升机; TDTG40*25; 70-80; -30; 13; 3.5; 47; 52-62; /; /. 11; -30; 10; 3.5; 50; /; /. 12; -30; 7; 3.5; 53; /; /. 13; -30; 4; 3.5; 56; /; /. 14; -30; 1; 3.5; 59; /; /. 15; -30; -2; 3.5; 62; /; /. 16; TDTG40*28; -33; 40; 3.5; 20; /; /. 17; -33; 37; 3.5; 23; /; /. 18; -33; 34; 3.5; 26; /; /. 19; -33; 31; 3.5; 29; /; /. 20; 宽式粉碎机; SWFP66X120; 80-85; -33; 28; 3.5; 32; 62-67; /; /. 21; SWFP66X80; -33; 25; 3.5; 35; /; /. 22; 避风螺旋输送机; TLSG250; 75-80; -33; 22; 3.5; 38; 57-62; /; /. 23; -33; 19; 3.5; 41; /; /. 24; 双轴浆叶混合机; HHJS4; 75-80; -33; 16; 3.5; 44; 57-62; /; /. 25; 制粒机; SZLH520; 70-80; -33; 13; 3.5; 47; 52-62; /; /. 26; 冷却风网系统; /; 70-80; -33; 10; 3.5; 50; 52-62; /; /. 27; 风机; 4-72N07C; 85-90; -33; 7; 3.5; 53; 67-72; /; /. 28; 中压风机; 6-30-7c; -33; 4; 3.5; 56; /; /. 29; 6-30-6c; -33; 1; 3.5; 59; /; /. 注：坐标原点为生产车间中心，坐标为：经度116°56' 4.070"，纬度34°2' 58.501" 1、声环境影响分析 本项目生产设备均布置在生产厂房内，通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2  Lp1  TL  6 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4 室内声源等效为室外声源图例 ②工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的A 声级为 LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为ti ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为t j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内j声源工作时间，s。 ③预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 43.4; 42.1; 41.5; 46.6. GB12348-2008; 昼间; 60. 夜间; 50. 经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。 本项目厂界噪声监测要求如下： - 本项目厂界噪声检测要求 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; 连续等效A声级Leq; 1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. 2、污染防治对策及分析 为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施： （1）控制设备噪声 设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座等措施后，可降低噪声源强，消声量取20dB(A)。 （2）合理布局 在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、集中管理、远离办公生活区，充分利用距离衰减和树木的吸声作用降噪，减小对外环境的影响。 （3）加强建筑物隔声措施 对临近厂界一侧的车间门窗，通过提高隔声量、降低噪声源强的办法，减少车间噪声对外环境的影响。 （4）控制突发性噪声 建设项目生产过程中会产生突然性噪声，对于突发性噪声，从生产工艺及管理中严格控制，减少突发性噪声的影响。 通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.4固体废物 本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的危险废物主要为：废润滑油、废油桶、含油抹布及手套。一般工业固废主要为：废树脂、废包装材料、杂物、收集粉尘等。本项目固体废物产生及处置情况见下表。 - 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 固废代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境 危险性; 年度产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 设备维修; 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.2; 贮存在危废暂存间; 委托有资质单位处置; 0.2. 含油抹布及手套; 危险废物; 900-249-08; 矿物油; 固态; T，I; 0.05; 0.05. 2; 拆包装; 废油桶; 危险废物; 900-249-08; 矿物油; 固态; T，I; 1; 1. 3; 拆包装; 废包装材料; 一般固废; 132-999-07-（0001）; /; 固态; /; 5; 贮存在一般固废间; 外售综合利用; 5. 4; 筛选; 杂物; 一般固废; 132-999-99-（0001）; /; 固态; /; 13.5; 外售综合利用; 13.5. 5; 软水制备; 废树脂; 一般固废; 132-999-99-（0002）; /; 固态; /; 0.1; 外售综合利用; 0.1. 6; 废气处理; 收集粉尘; 一般固废; 900-999-66-（0001）; /; 固态; /; 32.928; 玉米卸料收集粉尘外售综合利用，投料、粉碎过筛和配料混合收集粉尘回用于生产; 32.928. 7; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 7.5; /; 委托环卫部门处置; 7.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 固体废物环境管理要求： 1、一般工业固废环境影响分析 本项目依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司现有一般固废间，建筑面积约20m2，贮存能力约20吨，贮存周期3个月，剩余贮存能力约12吨，一般固废间的建设和临时贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，可满足生产产生的一般工业固废贮存半年中转一次需求。 一般固废间采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 2、危险废物环境影响分析 本项目依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司现有危废暂存间，建筑面积约20m2，贮存能力约20吨，贮存周期6个月，危废暂存间的建设和临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 本项目临时储存危险废物应做到以下防范措施：①不相容的危险废物不能堆放在一起，必须将危险废物装入容器内，且容器必须完好无损，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；②必须有泄露液体收集装置。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 4.5地下水、土壤 本项目车间地面、原料库等均按分区进行防渗处理，采取上述措施后基本不影响地下水和土壤。 - 本项目分区防渗一览表 装置、单元 名称; 污染防治区类别; 防渗设计要求. 危废暂存间（依托）; 重点防渗区; 已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防止危险废物对地下水造成威胁。基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0*10-7cm/s. 车间厂房、一般固废间（依托）; 一般防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的等效黏土防渗层的防渗性能. 4.6环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B对扩建项目所用原辅材料进行识别，本项目涉及的危险物质主要为燃气锅炉使用的天然气（甲烷）和设备维修产生的废机油等。 根据辨识结果，计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值Q。本项目按下列公示计算物质总量与其临界量比值： 式中： q1，q2……qn每种危险物质的最大存在总量t Q1，Q2……Qn每种危险物质的临界量t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B的表B1和表B2计算危险物质的Q值。计算结果如下表所示： - 项目Q值确定表 序号; 物质名称; CAS号; 储存位置; 全厂最大储存量/t; 临界量/t; 该种危险 物质Q值. 1; 甲烷; 74-82-8; 管线; 0.04（在线量）; 10; 0.004. 2; 矿物油; 8042-47-5; 危废暂存间; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; /; /; /; /; 0.00404. 由上表可知，扩建项目厂界内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.00404<1。 1、风险源分布 本项目天然气分布于管线、调压、计量等装置中。 2、风险事故类型 本项目风险事故主要为天然气泄漏后遇明火产生的火灾、爆炸事故。 3、影响途径 天然气火灾爆炸时产生大量燃烧废气（SO2、氮氧化物、颗粒物、CO2及CO等），通过大气扩散对周边环境产生影响。 4、风险防范措施 （1）天然气输送安全防范措施 天然气极易燃烧、爆炸，若管道发生泄漏或破裂，就会发生燃烧、爆炸、严重危及职员安全。当燃气泄漏时，若无火源，并不会发生燃烧或者爆炸事故。若管道的绝缘质量、焊接质量及管材质量均好，则不易发生泄漏事故，在这个基础上，若不受外力作用和人为的破坏，则更加不易发生泄漏事故。国内外生产实践证明，提高制管质量、保证施工质量和气质标准，是安全输气，减少损失和伤亡的根本措施。本项目在天然气输送过程中采用密闭流程，不允许泄漏。 （2）防止天然气泄漏的对策措施 ①设备的选材、设计、制造、安装、调试等符合国家现行标准和规范要求。 ②管道、阀门、垫片应选用耐腐蚀的材质。 ③安全阀、液位计等安全附件必须经常检查、维护、定期检测，不能故障使用，发现故障及时 处理。 ④对设备管道定期做防腐处理。 ⑤对各种设备实行定期检查计划检修制度，定期更换。 ⑥设置可燃气体检测及泄漏报警装置，以便及时发现和处理天然气泄漏事故。 （3）其他管理措施 ①在设备投产运行前，应制定出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ②制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ③操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。 ④对管道附近的居民加强教育，进一步宣传贯彻、落实《石油天然气管道保护条例》，减少、避免发生第三方破坏的事故。 4.7环保投资 本项目总投资5000万元，环保投资总额46万元，占总投资的0.92%，用于废水治理、废气治理、噪声治理、固废治理。 - 环保投资一览表 分类; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 废水治理; 雨、污水管网、化粪池; 10. 废气治理; 玉米卸料; 1套集气管道、1套旋风布袋除尘设施、DA001排气筒; 30. 投料; 2套集气管道、2套自带除尘器+1#布袋除尘设施、DA001排气筒. 粉碎过筛; 1套集气管道、1套自带除尘器+1#布袋除尘设施、DA001排气筒. 配料混合; 1套集气管道、1套脉冲布袋除尘设施、DA001排气筒. 天然气锅炉废气; 1根8米排气筒; 1. 噪声治理; 设备减振基座; 5. 合计; 46. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 玉米卸料产生的颗粒物经半封闭微负压收集进入旋风布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；投料产生的颗粒物，经半封闭微负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；粉碎过筛产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入自带除尘器+1#布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放；配料混合产生的颗粒物经设备封闭负压收集进入脉冲布袋除尘器设施处理后通过生产车间楼顶排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | 锅炉废气通过一根8m高排气筒（DA002）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物满足皖大气办[2020]2号文中低氮排放要求 |
| 地表水环境 | / | pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油（生活污水和软水制备废水） | 化粪池+依托安徽省高策现代农业科技园有限责任公司污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不外排 | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级Leq | 通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等危险废物在厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处置；废包装材料、杂物等一般固废外售综合利用，收集粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 依托的危废暂存间已采取重点防渗措施，严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-20001）的相关要求建设，防止危险废物对地下水造成威胁。基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s） |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）天然气输送安全防范措施 天然气极易燃烧、爆炸，若管道发生泄漏或破裂，就会发生燃烧、爆炸、严重危及职员安全。当燃气泄漏时，若无火源，并不会发生燃烧或者爆炸事故。若管道的绝缘质量、焊接质量及管材质量均好，则不易发生泄漏事故，在这个基础上，若不受外力作用和人为的破坏，则更加不易发生泄漏事故。国内外生产实践证明，提高制管质量、保证施工质量和气质标准，是安全输气，减少损失和伤亡的根本措施。本项目在天然气输送过程中采用密闭流程，不允许泄漏。 （2）防止天然气泄漏的对策措施 ①设备的选材、设计、制造、安装、调试等符合国家现行标准和规范要求。 ②管道、阀门、垫片应选用耐腐蚀的材质。 ③安全阀、液位计等安全附件必须经常检查、维护、定期检测，不能故障使用，发现故障及时处理。 ④对设备管道定期做防腐处理。 ⑤对各种设备实行定期检查计划检修制度，定期更换。 ⑥设置可燃气体检测及泄漏报警装置，以便及时发现和处理天然气泄漏事故。 （3）其他管理措施 ①在设备投产运行前，应制定出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ②制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ③操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。 ④对管道附近的居民加强教育，进一步宣传贯彻、落实《石油天然气管道保护条例》，减少、避免发生第三方破坏的事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置专门的环保机构及专职人员负责环保管理工作，每日检查环保工作情况，污染治理设施运转情况，保证废水与废气达标排放；建立污染源监测数据档案，定期对污染源进行监测并记录，出现超标情况及时整改；排污口规范化管理并设置标志牌；及时更新排污许可证信息等 |  |  |  |

- 六、结论

安徽高策饲料有限公司饲料加工项目符合国家和地方产业政策，只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.438 | / | 0.438 | +0.438 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.036 |  | 0.036 | +0.036 |
|  | NOx | / | / | / | 0.106 | / | 0.106 | +0.106 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 |  | / | / | / | 51.528 | / | 51.528 | +51.528 |
| 危险废物 |  | / | / | / | 1.25 | / | 1.25 | +1.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①