# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   龙芯永暖不锈钢保温生产线项目

建设单位（盖章）： 安徽少龙日用制品有限公司

编制日期：           2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	81

附表	82

建设项目污染物排放量汇总表	82

附件：

附件1委托书

附件2项目备案表

附件3资料真实性确认函

附件4营业执照

附件5法人身份证复印件

附件6厂房租赁协议

附件7用地证明

附件8水性醇酸漆MSDS报告

附件9水性醇酸漆VOCs检测报告

附件10噪声监测检测报告

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目环境保护目标分布图

附图3项目平面图

附图4项目分区防渗图

附图5项目雨污管网图

附图6项目与生态保护红线位置关系图

附图7项目与环境管控单元位置关系图

附图8项目与水环境分区管控位置关系图

附图9项目与大气环境分区管控位置关系图

附图10项目与土壤环境风险分区管控位置关系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙芯永暖不锈钢保温生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-340602-04-01-462156 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘祥龙 | 联系方式 | 13965844185 |
| 建设地点 | 安徽省淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （116度48分26.071秒，34度4分35.336秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3382金属制餐具和器皿制造；C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制造业33 66.金属制日用品制造338；二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 杜发改备〔2025〕44号 |
| 总投资（万元） | 10200 | 环保投资（万元） | 99 |
| 环保投资占比（%） | 9.70 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 49亩（约32666.67m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策相符性 本项目属于《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017）中的C3382金属制餐具和器皿制造和C2927日用塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业政策中规定的限制类、淘汰类建设项目之列，可视为允许类项目。 本项目已于2025年6月30日，取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2506-340602-04-01-462156）。 因此，项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 2、项目选址相符性分析 （1）选址合理性 本项目位于淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房，根据淮北市朔里镇人民政府出具的证明（见附件7），该项目地块属于集体建设用地，且同意用于该项目生产经营。项目建设符合当地规划。 （2）环境相容性 本项目选址位于淮北市杜集区朔里镇罗里村，项目所在区域不属于居民稠密区，周边无文物、饮用水源、自然保护区、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标。项目所在厂区东侧为道路，南侧为水塘，西侧为公墓，北侧为空地，详见附图2所示。项目所在区域周边不存在重大污染性企业，周边环境对污染物排放没有特别要求，外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。建设单位针对项目运营期产生的各种污染物采取有效的污染防治措施后，可确保污染物稳定达标排放，能够显著降低对周围环境的影响，不会降低区域环境质量。因此，本项目选址合理，与区域环境相容。 （3）环境承载能力 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景旅游景点和文物古迹等；项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （4）环境功能区划相符性分析 项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目运营过程中产生的大气污染物经采取措施处理后，均能达标排放，对所在区域环境空气质量影响较小。本项目无生产废水排放，生活污水接管进入淮北市龙湖污水处理厂进一步处理，达标后排入龙河。项目所在区域声环境功能区划为2类区，项目运营过程产生的噪声经落实噪声防治措施等处理后，噪声能达到相关要求，对区域声环境质量影响不大。本项目能够与周边环境相容。 综上所述，从环境保护角度而言，项目位置符合相关环境功能区划要求，与周边环境兼容，本项目选址可行。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于淮北市杜集区朔里镇罗里村，用地为集体建设用地。对照淮北市生态保护红线图（详见附图6），项目建设区域不在划定的淮北市生态保护红线区域内，故项目建设符合空间生态管控与布局要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》和环境现状监测结果可知：评价区6个基本项目污染物中臭氧和PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，判定淮北市为环境空气质量不达标区；项目所在区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境质量良好。 项目运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后由市政管网接管进入淮北市龙湖污水处理厂进行处理后排放至龙河。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及淮北市龙湖污水处理厂接管限值后进入淮北市龙湖污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入龙河，对龙河的影响可接受，不会突破水环境质量底线，符合水环境质量底线及环境分区管控要求。 本项目排放的废气经过各环保设施处理后均能够稳定达标排放，对周围空气质量影响较小，不会对区域大气环境质量产生明显影响。 建设单位对设备噪声采取选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声的措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限制要求。项目产生的固体废物均能够得到合理处置。 综上，本项目的实施不会降低区域环境质量功能，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目位于淮北市杜集区朔里镇罗里村，项目用地为集体建设用地；项目用水取自市政供水管网，可满足本项目生产用水需求。项目排水实行雨污分流；项目供电由市政电网所供给；项目对当地资源利用的影响较小，资源利用均在淮北市杜集区朔里镇罗里村可承受范围内，不会超过划定的资源利用上线。 4、生态环境准入清单 对照淮北市“三线一单”编制文件、《淮北市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》中的淮北市生态环境准入清单、长江经济带发展负面清单，本项目建设不违背清单要求。 （1）生态环境准入负面清单 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的设备不属于其中淘汰落后生产工艺装备。本项目选址用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目。 根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不涉及其中负面清单内容。 且项目已于2025年6月30日，取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2506-340602-04-01-462156），符合当地产业政策。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类项目。 因此，项目不在生态环境准入负面清单中。 （2）长江经济带发展负面清单 表1-1与长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的相符性分析 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇罗里村，不属于码头项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 项目不属于自然保护区核心、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止设立工业废渣，生活垃圾和其他废弃物堆场，禁止设置排污口。; 项目不涉及饮用水水源保护区; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目; 项目用地不涉及水产种质资源保护区岸线和河段; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 项目不占用长江流域河湖岸线; 相符. 6; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 相符. 7; 禁止新建、扩建不相符国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为C3382金属制餐具和器皿制造和C2927日用塑料制品制造，不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 对照《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 相符. 综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单内。 综上，本项目建设不涉及生态红线，符合《安徽省生态保护红线》要求；区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量，不会突破周边环境质量底线；项目使用的能源主要为电，不超出当地资源利用上限；且未列入环境准入负面清单。综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 5、管控单元 本项目位于淮北市杜集区朔里镇罗里村，“安徽省三线一单生态环境分区管控公众服务平台”叠图分析（项目与环境管控单元位置关系图见附图7），本项目位于一般环境管控单元（环境管控单元编码：ZH34060230012），项目涉及沿淮绿色生态廊道区-一般管控单元15，项目建设符合其空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率等要求。 （1）大气环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及大气环境分区管控图，本项目位于一般管控区（详见附图9），与分区管控协调性分析见下表。 表1-2项目与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目为新建项目，项目废气采取各项措施后，均能达标排放，项目需按“倍量替代”的要求申请总量。符合管控要求。. （2）水环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及淮北市水环境分区管控图，本项目位于水环境一般管控区（详见附图8），与水环境分区管控协调性分析见下表。 表1-3项目与水环境分区管控要求协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《淮北市水污染防治工作方案》对一般管控区实施管控。; 项目运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后由市政管网接管进入淮北市龙湖污水处理厂进行处理后排放至龙河，符合管控要求。. （3）土壤污染风险分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及淮北市土壤污染分区管控图，拟建项目位于一般管控区（详见附图10），与土壤污染风险分区管控要求协调性见下表。 表1-4与土壤污染风险分区管控协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《淮北市“十四五”土壤（地下水）和农村生态环境保护规划》等要求对一般管控区实施管控。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物暂存间、化学品库、喷漆房按照要求采取重点防渗，项目实施后基本不会对区域土壤环境产生影响，符合管控要求。. 6、与相关政策相符性分析 - （1）与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）相符性分析 表1-5与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCS含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCS含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 本项目生产过程中调漆、喷漆和晾干工序所使用的水性醇酸漆属于低VOCs含量涂料且年用量较小，产生的调漆废气、喷漆废气和晾干废气经“负压收集+二级过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒（DA003）达标排放。; 相符. 2; 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促完成方案编制完善工作。; 本项目生产过程中注塑废气由四周垂帘式集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后有组织达标排放；调漆、喷漆和晾干工序产生的废气采取“负压收集+二级过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，有组织达标排放；VOCs年排放量小于1吨。; 相符. 3; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCS管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCS工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCS源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目发生实际排污前，按照《固定污染源排污许可分类名录2019》要求，进行排污许可登记。; 相符. （2）与关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发〔2024〕1号）相符性分析 表1-6与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 总体思路; 聚焦重点领域、重点行业、重点产业集群和重点企业，坚持“统筹兼顾、分类管理、梯次推进”的工作原则，围绕含VOCS原辅材料使用和含VOCS产品生产、销售、流通环节，积极推进使用低（无）VOCS含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面落实含VOCS产品质量标准，源头推进VOCS排放量削减，持续改善全省环境空气质量，助力推动减污降碳协同增效。; 本项目属于C3382金属制餐具和器皿制造和C2927日用塑料制品制造；本项目生产过程中调漆、喷漆、晾干工序产生的废气采取“负压收集+二级过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，有组织达标排放。 本项目生产过程中调漆、喷漆、晾干工序所使用的水性醇酸漆属于低VOCs含量，本项目水性涂料VOCs含量为101g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）中的限值要求。; 相符. 工作目标; 到2025年底前，推进汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等领域3100余家重点企业（附件1）实施低VOCS含量涂料源头替代及工艺改造，原则上实现“应替尽替”。; 相符. 重点任务; （二）严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，进一步完善VOCS排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCS含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCS含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明相符标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。; 相符. 附录A重点行业低VOCS含量原辅材料含量限值要求; 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCS含量的限值应相符《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。; 相符. - （3）与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号，2020年6月23日）相符性分析 表1-7与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》相符性分析 相关要求; 本项目建设内容; 相符性. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用相符国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 运营期拟建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 相符. 三、采用活性炭吸附; 三、采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 相符. - （4）与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）相符性分析 表1-8项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 推进风险全过程监管。强化企业环境风险主体责任，督促企业开展环境风险隐患排查并建立档案。抓好重点行业企业和重点区域的环境风险评估工作，实施环境风险分级管理，持续推进企业、市政、行政区域的三级防控体系。建立企业突发环境事件报告与应急处理制度、特征污染物监测报告等制度，探索建立建设项目验收与企业环境应急预案备案的联动机制，推广“标杆式”、“卡片式”预案管理模式。严格源头防控、深化过程监管，严厉打击污染治理设施不规范、不运行、偷排、漏排等行为，强化责任追究，将环境风险防范纳入到日常环境管理; 本项目将强化企业环境风险主体责任，督促企业开展环境风险隐患排查并建立档案，建立企业突发环境事件报告与应急处理制度、特征污染物监测报告等制度，加强厂区内的环境风险防范措施，制定突发环境风险应急预案联动; 相符. 2; 强化应急防范处置能力。加强环境风险信息化管理，完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，健全应急指挥决策支持系统，提升环境应急信息化水平。加强环境应急预案管理，强化应急演练，推进环境应急管理规范化。加强部门应急联动机制建设，完善 环境应急监测设备，提高应急监测水平。提升环境应急保障能力，建立市、县（区）突发环境事件应急综合救援队伍，加强环境应急专家队伍管理，优化相关咨询机制和决策支持。加强突发环境事件环境污染损害评估、事件调查、信息发布等; 本项目完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，且加强厂区内的环境风险防范措施，要求企业编制应急预案，加强突发环境事件环境污染损害评估、事件调查、信息发布; 相符. 3; 防控重点行业环境风险。加强石化、化工行业环境风险防控，全面排查危险化学品生产、运输、使用及存储全过程风险隐患，健全环境监管及风险防范制度，严厉查处环境违法行为。加强对涉重行业环境风险防控，提高金属表面处理等行业环境准入门槛和环境安全水平。加强对危废处置 企业环境风险管控，强化贮存、运输、处置的环境监管; 本项目不属于石化、化工行业、金属表面处理重点行业，且项目设置符合要求的危险废物暂存间，并设置危废转移联单，加强建设单位与危废处置单位之间的管控，降低环境风险; 相符. 4; 加强生活垃圾综合处理。深入实施城市生活垃圾分类，提高垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，积极创建“无废城市”。完善区域生活垃圾无害化处理系统，加强生活垃圾无害化处理设施建设和运营信息统计，重点推进对焚烧厂、卫生填埋场主要设施运营状况等实施实时监控，加强对焚烧设施烟气排放和卫生填埋场渗滤液和填埋气体的监测，防范污染，提高垃圾处理厂监管能力; 本项目生活垃圾经生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理，只在厂内暂存; 相符. - （5）与淮北市人民政府办公室《关于印发淮北市空气质量提升攻坚行动方案的通知》（淮政办秘〔2024〕8号，2024年2月12日）通知相符性分析 表1-9与《关于印发淮北市空气质量提升攻坚行动方案的通知》（淮政办秘〔2024〕8号相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. （一）开展产业绿色发展提升行动. 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，采用清洁运输方式运输。严格火电、焦化行业监管，对火电、焦化、建材、水泥、化工、陶瓷等项目，实施清单管理、 动态监控，严格落实省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控，实施错峰生产和重污染天气应急管理措施；新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。; 本项目属于C3382金属制餐具和器皿制造和C2927日用塑料制品制造，不属于高耗能、高排放项目；对照《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不属于其中淘汰和限制类项目; 相符. 2; 加快传统产业改造提升。加快退出重点行业落后产能，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。全面推进众城水泥、临涣焦化等重点行业企业及燃煤锅炉超低排放改造，加大氨排放管控。加快推进建成区重污染企业搬迁改造，持续加强砖瓦、陶瓷、石灰、高岭土、玻璃等涉工业炉窑行业环境治理，扎实推进砖瓦企业转型发展三年提升行动。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于限制和淘汰类项目，视为允许类建设项目; 相符. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材（石料）加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑、散状物料堆场等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，建立动态管理台账，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; 项目不属于“散乱污”企业，实施清单管理，建立动态管理台账; 相符. （五）开展减污协同增效提升行动。. 1; 强化挥发性有机物深度治理。推动落实重点行业企业“一企一案”，坚持“源头替代、综合治理、总量削减”原则大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。; 本项目涉及到VOCs的物料为水性醇酸漆，储存在密闭的容器内；项目使用的水性醇酸漆属于低VOCs含量，VOCs含量为101g/L；塑料粒子注塑废气由四周垂帘式集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放；调漆、喷漆和晾干废气通过密闭微负压收集后，经二级过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放; 相符. - （6）与《关于进一步加强涉大气污染物排放项目环评文件审批的指导意见（试行）》淮环函〔2022〕227号）相符性分析。 该文适用行业范围如下：1.砖瓦、石材等建筑材料制造；2.石膏、水泥制品及类似制品制造；3.塑料制品制造；4.非金属废料和碎屑加工处理；5.煤炭洗选、配煤；6.煤炭储存、集运；7.废弃资源综合利用业（废塑料、废轮胎加工处理）；8.家具制造；9.工业涂装。 表1-10与《关于进一步加强涉大气污染物排放项目环评文件审批的指导意见（试行）》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目; 相符性. VOCs废气治理技术要求。; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+活性炭吸附+燃烧，处理效率不应低于90%； 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率<2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换，其中使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气要采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥90%。 车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30～40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3；其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 项目注塑废气和调漆、喷漆和晾干废气产生的非甲烷总烃初始排放速率均<2kg/h，拟使用二级活性炭吸附技术，处理效率不低于90%，排放标准执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）相关要求；厂区内VOCs无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）相关要求。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽少龙日用制品有限公司拟投资10200万元，租赁安徽省淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房，建设“龙芯永暖不锈钢保温生产线项目”。项目占地面积约49亩，拟购置相关生产设备，项目运营后形成年产塑料咖啡壶、保温瓶300万只；不锈钢咖啡壶、保温瓶100万只；塑料保温饭盒25万只；不锈钢保温饭盒25万只；垃圾桶、塑料盆50万只的生产能力。本项目于2025年6月30日已取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2506-340602-04-01-462156）。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业2953.塑料制品业292”中的“其他”，同时本项目属于“三十、金属制造业3366.金属制日用品制造338中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），均需编制报告表。 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（摘录） 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 项目类别. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十、金属制品业33. 66; 金属制日用品制造338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”-“塑料制品业292”中的“其他”，排污许可应为登记管理；同时本项目属于“二十八、金属制品业33”-“金属制日用品制造338”，本项目表面处理为喷漆处理，不涉及通用工序-表面处理中重点管理内容和简化管理内容，故排污许可应为登记管理。综上排污许可应为登记管理。 表2-2《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（摘录） 环评类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 项目类别. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制品2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料制品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 二十八、金属制品业33. 80; 金属制日用品制造338; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 2、项目建设内容及规模 项目主要建设内容下表。 表2-3项目主要建设内容及组成情况一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 2#车间（1F，层高12m，面积5096.96m2）; 混料间; 位于2#车间西北侧，占地面积约为21.66m2（3.8m×5.7m），主要用于塑料粒子和色母的混合; 形成年产塑料咖啡壶、保温瓶300万只；不锈钢咖啡壶、保温瓶100万只；塑料保温饭盒25万只；不锈钢保温饭盒25万只；垃圾桶、塑料盆50万只的生产能力; 依托现有闲置厂房. 注塑区; 位于2#车间内西北侧，占地面积为500m2，主要用于放置注塑机，进行塑料制品注塑加工. 破碎间; 位于2#车间西北侧，混料间的南侧，占地面积约为21.66m2（3.8m×5.7m），主要用于不合格品和边角料的破碎. 机加工区; 位于注塑区东南侧，占地面积为540m2，主要用于放置激光切割机、剪板机、自动抛光机和冲床等机加工生产设备，进行不锈钢制品外壳加工. 喷漆房; 位于2#车间内西北侧，混料间的东侧，占地面积约为21.66m2（3.8m×5.7m），主要用于调漆、喷漆和晾干. 组装区; 位于机加工区东侧，占地面积为500m2，用于放置打包机、烫印机，将配对的外壳、玻璃内胆和塑料配件进行组装、烫印logo印花标签和包装待入库等. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东北侧，3F，高12m占地面积180m2，主要用于日常办公、会议; 依托现有. 车间办公室; 位于2#车间西北侧，喷漆房东侧，占地面积约为43.32m2（3.8m×11.4m），主要车间生产人员日常办公; 依托现有. 门卫室; 位于厂区东南侧大门南侧，占地40m2; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于2#车间东南侧，占地面积约756m2，用于储存原料; 依托现有. 半成品区; 位于2#车间东北侧，占地面积约800m2，用于暂时储存塑料配件及外壳半成品; 依托现有. 成品仓库; 1#车间和3#车间用于项目成品的存放; 依托现有. 化学品库; 位于2#车间西南侧，占地面积约40m2，用于储存原料水性醇酸漆和润滑油; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给，年用水量为3061.975m3/a; 依托现有. 排水; 本项目雨污分流；生产废水循环使用，不外排；生活污水依托厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及淮北市龙湖污水处理厂接管限值后接管进入淮北市龙湖污水处理厂进行处理后排放至龙河; 依托现有. 供电; 来自市政供电，年用电量为15万kW·h; 依托现有. 环保工程; 废水 治理; 本项目雨污分流；生产废水循环使用，不外排；生活污水依托厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及淮北市龙湖污水处理厂接管限值后接管进入淮北市龙湖污水处理厂进行处理后排放至龙河; 依托现有. 废气治理; 注塑废气由四周垂帘式集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，风量22000m3/h; 新建. 切割、焊接和抛光废气经集气罩+布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放，风量9000m3/h; 新建. 调漆、喷漆和晾干废气通过密闭微负压收集后，经过二级滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）排放，风量5000m3/h; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声等措施降噪; 新建. 固废治理; 一般固废暂存所，2#车间东南侧，原料区的西侧，占地面积约50m2 危废暂存间，位于化学品库的北侧，占地面积约20m2; 新建. 地下水防治; 采取分区防渗措施，设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危险废物暂存间、化学品库、喷漆房设置为重点防渗区；重点防渗区域外的其他生产区域为一般防渗区；办公楼、门卫室和厂区道路等为简单防渗区; 新建. 环境 风险; 消防系统；制定详细的应急预案并备案; 新建. 依托可行性分析：项目租赁淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房与场地进行生产，现有厂房和场地满足项目实施，依托可行；现厂区供水由淮北市杜集区市政供水管网供水，满足本项目生产、生活需求，依托可行。厂区现有排水为雨、污分流制，本项目营运期生产废水不外排，外排废水为生活污水，生活污水依托租赁厂区的化粪池预处理后进入淮北市龙湖污水处理厂进行处理后排放至龙河，依托可行。现厂区供电引自淮北市杜集区市政供电电网，厂区已设置配电装置，满足本项目生产需要。 3、产品方案 表2-4产品方案情况 产品类别; 产品名称; 产量万只; 规格; 单重（kg/只）; 备注. 不锈钢制品; 不锈钢咖啡壶; 100; 40; 1L：Φ9cm×H21.5cm; 0.51（不锈钢约0.35，PP塑料件（壶盖、底座等）约0.12 ，ABS塑料件（手柄）约0.03，硅胶密封圈0.01）; 共计不锈钢约140t/a，PP塑料件48t/a，ABS塑料件12t/a，喷漆根据客户需求，预计占比50%. 不锈钢保温瓶; 60; 3.2L：Φ16cm×H41cm，防尘罩：Φ10cm×H4.1cm，颈部加强环Φ5cm×H2cm，塑料件瓶塞Φ4cm×H4.7cm，塑料件底座Φ15.5-16cm×H2cm; 1.05（不锈钢约0.93，PP瓶塞塑料件约0.03，硅胶密封圈0.01，PP塑料件底座0.05和ABS手柄约0.03）; 共计不锈钢约558t/a，PP塑料件48t/a，ABS塑料件18t/a，喷漆根据客户需求，预计占比50%. 不锈钢保温饭盒; 25; 1.4L:Φ16cm×H23cm; 0.91（不锈钢约0.8，PP塑料件（把手、盒盖等）约0.1，硅胶密封圈0.01）; 共计不锈钢约200t/a，PP塑料件25t/a，喷漆根据客户需求，预计占比50%. 塑料制品; 塑料保温饭盒; 25; 1.4L：Φ16cm×H23cm; 塑料件约0.21（PP塑料件0.2，硅胶密封圈0.01）; PP塑料件共计50t/a. 塑料保温瓶; 300; 200; 3.2L：Φ16cm×H41cm，防尘罩：Φ10cm×H4.1cm，塑料件瓶塞Φ4cm×H4.7cm，塑料件底座Φ15.5-16cm×H2cm; 塑料件约0.51（PP塑料件0.5，硅胶密封圈0.01）; PP塑料件共计300t/a. 塑料咖啡壶; 100; 1L：Φ9cm×H21.5cm; 塑料件约0.31（PP塑料件0.3，硅胶密封圈0.01）; 取平均值0.3kg/只，PP塑料件共计300t/a. 垃圾桶; 50; 25; Φ26cm×H28cm，Φ27cm×H30cm; PP塑料件约0.7-1; 取平均值0.85kg/只，PP塑料件共计212.5t/a. 塑料盆; 25; φ30cm×H10cm，φ34cm×H11cm; PP塑料件约0.3-0.5; 取平均值0.4kg/只，PP塑料件共计100t/a. 注：①以上产品规格为主要产品，根据客户需求设计规格型号； ②根据企业经营经验，喷漆量根据客户需求，预计占比50%，产品喷漆面积详见下表。 表2-5产品喷漆面积一览表 名称; 产品图片; 单件喷漆面积（m2）; 喷漆面积（m2）. 不锈钢咖啡壶; 近似圆柱，不锈钢外表面全部需要喷漆。 S=π×0.09×（0.215-0.015-0.05）≈0.043m2。; 8600. 不锈钢保温瓶; 需要喷漆为防尘盖、底部加强框、壶体与颈部加强环衔接部分和壶体，提手和颈部加强环无需喷漆，壶体、底部加强框和防尘盖可视为圆柱体，壶体与颈部加强环衔接部分可视为圆台，喷漆面积计算如下： S壶体=π×0.16×（0.41-0.041-0.08-0.02）≈0.135m2； S底部加强框=π×0.16×0.02≈0.010m2； S防尘盖=π×0.1×0.041+π×0.052≈0.021m2； S壶体与颈部加强环衔接部分=π×（0.08+0.05）×≈0.035m2； S=0.135+0.010+0.021+0.035=0.201m2。; 60300. 不锈钢保温饭盒; 近似圆柱，不锈钢外表面全部需要喷漆。 S=π×0.16×0.23+π×0.082≈0.136m2。; 17000. 合计; 85900. 注：①本项目根据产品产量、规格以及喷漆面积参数内容，估算出本项目年喷涂基准面积； ②圆柱体的表面积的计算公式为S=2πrh; ③圆表面积的计算公式为S=πr2; ④圆台表面积的计算公式为S=π（R+r）×。. 4、主要生产设备 本项目设备见下表。 表2-6主要设备清单 车间名称; 设备名称; 规格和型号; 单位; 数量. 2#车间; 注塑机; ‌MK6.6/A80; 台; 8. 注塑机; ‌MK6.6/A128; 台; 8. 注塑机; ‌MK6.6/A160; 台; 8. 注塑机; ‌MK6.6/A208; 台; 8. 注塑机; ‌MK6.6/A328; 台; 8. 混料机; /; 台; 7. 烫印机; /; 台; 8. 打包机; /; 台; 6. 破碎机; /; 台; 3. 剪板机; /; 台; 1. 激光切割机; /; 台; 1. 自动抛光机; /; 台; 3. 冲床; /; 台; 3. 液压机; /; 台; 2. 分杯机; /; 台; 2. 修边机; /; 台; 2. 焊接机; /; 台; 2. 喷漆房; 3..8m×5.7m×3.5m; 座; 1. 喷枪; /; 把; 2. 空压机; /; 台; 1. 叉车; /; 台; 1. 5、本项目原辅材料及能源消耗情况 详见下表。 表2-7主要原辅材料消耗清单 序号; 名称; 规格/形态; 年用量; 计量单位; 最大储存量t/a; 储存位置. 1; PP; 25kg/袋，固体; 1789; t/a; 75; 2#车间原料区. 2; ABS; 25kg/袋，固体; 30; t/a; 2.5. 3; 色母; 袋装，25kg/袋; 72; t/a; 4. 4; 不锈钢管材; /; 400; t/a; 20. 5; 不锈钢板; /; 500; t/a; 20. 6; 玻璃保温内胆; 1L、3.2L、1.4L; 450; 万只; 10万只. 7; 水性醇酸漆; 25kg/桶，液体; 6.499; t/a; 1; 化学品库. 8; 焊丝; 箱装，固体; 2; t/a; 0.5; 2#车间原料区. 9; 硅胶密封圈; 袋装，固体; 45; t/a; 2. 10; 模具; 袋装，固体; 20; 套/a; 5套/a. 11; 包装箱; 固体; 500; 万只; 10万只. 12; 包装袋; 固体; 500; 万只; 10万只. 13; 合格证标签; 箱装，固体; 450; 万只; 10万只. 14; 打包带; 袋装，固体; 5; t/a; 0.5. 15; 封口胶带; 箱装，固体; 5; t/a; 0.5. 16; logo印花标签; 箱装，固体; 500; 万只; 10万只. 17; 润滑油; 桶装; 0.1; t/a; 0.05; 化学品库. 18; 水; /; m3/a; /; /. 电; /; 15; 万kW·h; /; /. 注：本项目使用的塑料颗粒均为新塑料颗粒，本次环评要求项目在生产过程中不得使用再生塑料颗粒作为本项目生产的原料。 项目所用原辅材料理化性质见下表。 表2-8项目主要原辅材料原辅料理化性质 序号; 原辅材料; 成分; 占比; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; PP; 是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，白色蜡状材料，无色、无臭、无毒、半透明固体物质，化学式为（C3H6）n，密度约为0.89~0.91g/cm3。易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度-30~140℃，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，分解温度约为280℃。; 易燃; 无毒. 2; ABS; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是由丙烯腈（A），丁二烯（B）和苯乙烯（S）组成的三元共聚物，具有聚丙烯腈的刚性、耐药品性和耐热性，聚苯乙烯的成型性能和外观，以及聚丁二烯的抗冲击性和耐寒性。ABS为浅黄色粒状或粉状不透明树脂，无毒、无味，质量轻，密度为1.04~1.07g/cm3，具有优异的耐冲击性，良好的低温性能和耐化学药品性，尺寸稳定性好，表面光泽好等。热稳定性在工程塑料中偏低，在260℃时会分解产生有毒的挥发性物质。; 可燃; 无毒. 3; 色母; 是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。; 可燃; 无毒. 4; 润滑油; 浅黄色黏稠液体，相对密度0.85，黏度40℃：5-20，闪点120~250℃，遇明火、高热可燃。; 可燃; 无资料. 5; 水性醇酸漆; 水性醇酸树脂; 30%-50%; 物理状态：液体；PH：9.0±0.5；熔点：无意义；气味：溶剂的气味；沸点：无资料；颜色：各色；密度：1.1g/cm3；爆炸极限：无；溶解度：任何比例溶于水。; 不燃; 无毒. 去离子水; 20%-30%. 水性助剂; 0.5%-2.0%. 二乙二醇丁醚; 2.0%-4.0%. 乙二醇丁醚; 3.0%-5.0%. 颜填料; 8%-12%. 6、漆量核算及漆料平衡 - 6.1各涂料组成 - 本项目涂料各组分取值见下表： 表2-9本项目涂料组分一览表 序号; 名称; 主要成分; CAS号; 含量（%）; 含量（%）. 1; 水性醇酸漆; 挥发份; 水性助剂; 951244-55-6; 0.5-2.0; 9.2. 二乙二醇丁醚; 112-34-5; 2.0-4.0. 乙二醇丁醚; 111-76-2; 3.0-5.0. 固体份; 水性醇酸树脂; 36148-69-6; 30-50; 60.8. 颜填料; 7727-43-7; 8-12. 水; 去离子水; 7732-18-5; 20-30; 30. 注：根据MSDS，项目用水性醇酸漆挥发分含量为5.5-11%，根据建设单位提供的MSDS与检测报告，水性醇酸漆的密度为1.1g/cm3，VOCs含量为101g/L，计算得出VOCs占比为101g/L÷（1.1g/cm3×1000）=9.2%，合理。水性醇酸漆水组分占比最大时，用量最大，产污最大，项目以水性醇酸漆产污最大时计算。 表2-10本项目水性涂料中挥发性有机物合规性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30918-2020）; 水性涂料中VOC含量的限值要求. 产品类别; 类型; 限量值/（g/L）; 成分中VOCS含量（g/L）; /. 型材涂料（含金属底材幕墙板涂料）; 其他; ≤300; 101; 符合. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）; 水性涂料中VOC含量的限值要求. 产品类别; 类型; 限量值/（g/L）; 成分中VOCS含量（g/L）; /. 型材涂料; 其他; ≤250; 101; 符合. 因此，本项目使用的水性醇酸漆符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30918-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）中相关要求。 6.2漆料用量核算 本项目喷漆工艺流程为：调漆、喷涂。 根据建设单位提供的MSDS和VOCs的检测报告（详见附件8和附件9），水性醇酸漆的密度为1.1g/cm3，水的密度为1.0g/cm3，VOCs含量为101g/L，计算得出VOCs占比为101g/L÷（1.1g/cm3×1000）=9.2%。本项目调漆比例为水性醇酸漆：水=3：1，则调配后漆料密度为1.075g/cm3，调配后漆料VOCs占比为（1.1×3×9.2%）/（1.1×3+1）=7.1%，调配后的VOCs含量为76.3g/L。 本项目水性醇酸漆使用量核算如下表： （1）水性醇酸漆用量采用以下计算公式： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m——漆料总用量（t/a）； ρ——漆料密度（g/cm3）； δ——涂层厚度（μm）； s——喷漆总面积（m2/年）； NV——漆料中（已配好）的体积固体份（%）； ε——上漆率。 （2）参数选定 ①漆料密度 根据建设单位提供的MSDS（详见附件8），水性醇酸漆的密度为1.1g/cm3，水的密度为1g/cm3，则调配后漆料密度为（1.1×3+1×1）/4=1.075g/cm3。 ②涂层厚度 公式中的涂层厚度指涂层的漆膜厚度，根据实际生产要求，项目不锈钢材质仅需喷1层漆膜，厚度约为30μm。 ③涂装面积 根据产品喷漆面积一览表可知：产品年喷涂总面积为85900m2。 ④涂料的固体份 固体份指涂料中非挥发性成分与液态涂料的质量比，本项目调漆比例为水性醇酸漆：水=3：1，因此调配后的水性醇酸漆固体份约为（1.1×3×60.8%）/（1.1×3+1）=46.7%。 ⑤上漆率 喷漆的上漆率又叫附着率，指喷漆过程中，附着在工件上的漆占总用漆量的比例。本项目喷漆距离保持在15-20cm之间，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15-20cm之间时，涂着效率约为65%-75%，本次环评喷面漆附着率取70%。 根据计算，喷漆用量见下表： - 表2-11本项目调配后水性醇酸漆用量核算表 产品名称; 喷漆产品量（万只/年）; 喷涂 品种; 平均单位产品喷涂面积（m2）; 涂装总面积s（m2）; 涂层单层厚度δ（μm）; 调配后涂料密度ρ（g/cm3）; 调配后固体含量NV%; 上漆率ε%; 调配后漆年用量m（t）; 其中醇酸漆用量（t）; 其中水年用量（t）. 不锈钢咖啡壶; 20; 水性 醇酸漆; 0.043; 8600; 30; 1.075; 46.7; 70; 0.848; 0.650; 0.198. 不锈钢保温瓶; 30; 0.201; 60300; 30; 1.075; 46.7; 70; 5.949; 4.563; 1.386. 不锈钢保温饭盒; 12.5; 0.136; 17000; 30; 1.075; 46.7; 70; 1.677; 1.286; 0.391. 合计; 8.474; 6.499; 1.975. - 6.3漆料平衡 - 表2-12漆料平衡表 工序; 入方; 出方. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 产生量（t/a）. 水性 醇酸漆; 调漆、喷漆、晾干; 水性醇酸漆（调配前）; 6.499; 产品附着（固体份）; 2.766. 漆雾; 有组织; 0.011. 无组织; 0.059. 非甲烷总烃; 有组织; 0.057. 无组织; 0.030. 水; 1.950. 二级过滤棉+二级活性炭设施处理量; 漆雾; 0.115. 非甲烷总烃; 0.511. 合计; 6.499; 合计; 6.499. 图2-1本项目漆料平衡图（单位：t/a） - 7、水平衡分析 本项目厂区水源主要由市政供水管网供应。用水主要为职工办公生活用水、漆料调配用水、喷枪清洗用水和循环冷却水。 - （1）职工办公生活用水 本项目拟劳动定员50人，年工作300天，本项目不设员工宿舍和食堂。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），职工生活用水按60L/（d•人）计，核算生活用水量约为3m3/d，年用水量为900m3/a。排污系数按照0.8计算，则生活污水总排放量为720m3/a（2.4m3/d）。 （2）漆料调配用水 根据漆料核算表，漆料调配用水量为1.975t/a，喷枪清洗废水作为调漆用水，喷枪清洗废水0.15t/a（0.5kg/d），故漆料调配还需用水量1.825t/a（0.0061t/d），所有水分在喷漆、晾干工序全部蒸发。 （3）喷枪清洗用水 本项目使用水性涂料，喷枪不作业时浸泡在水中，喷枪每天使用完后需用水进行清洗，用水量约0.5kg/d，年工作300天，共用水量为0.15t/a，产生喷枪清洗废水0.15t/a，喷枪清洗废水作为调漆用水，不外排。 （4）循环冷却水 生产用水主要为间接冷却水，冷却水在塑料制品挤出生产过程中用于制品定型冷却、设备模具冷却，是不可或缺的冷媒。项目冷却水池容积为5m3，初始加水4t，循环水量为3t/h，间接冷却水循环使用不外排，为保持总水量不变，需补充挥发的新鲜水，本项目冷却水补充水量按照循环量的10%估算消耗量按循环水量的10%计算，则补水量约为7.2t/d（2160t/a）。 表2-13本项目用水消耗一览表 序号; 项目; 用水量标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）. 1; 职工办公生活用水; 60L/（d•人）; 3; 900. 2; 漆料调配用水; —; 0.0061; 1.825. 3; 喷枪清洗用水; —; 0.0005; 0.15. 4; 循环冷却水; —; 7.2; 2160. 合计; 10.2066; 3061.975. 本项目职工办公生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入淮北市龙湖污水处理厂，处理达标后的尾水排入龙河；喷枪清洗废水作为调漆用水，不外排。 本项目供、排水水平衡见下图： 图2-2本项目水平衡图（单位：t/d） 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，采用每班工作8小时，三班制，年运营300天。 9、设备与产能匹配性分析 9.1注塑工艺设备与产能匹配性分析 本项目注塑工艺设备与产能匹配性分析见下表。 表2-14项目产能匹配性分析一览表 设备名称; 设备型号/规格; 数量台; 注射量g/台; 总成型完整周期S; 年运行时间/h; 年产能t/a; 总计年产能t/a; 项目注塑年产品量t/a. 注塑机; ‌MK6.6/A80; 8; 70; 60; 4800; 161; 1930; 1813.5. 注塑机; ‌MK6.6/A128; 8; 115; 60; 4800; 265. 注塑机; ‌MK6.6/A160; 8; 148; 60; 4800; 341. 注塑机; ‌MK6.6/A208; 8; 195; 60; 4800; 449. 注塑机; ‌MK6.6/A328; 8; 310; 60; 4800; 714. 本项目设备运转率满负荷时产量为1930t/a，本项目产能为1813.5t/a，占设备满负荷时产能的94%，能够满足生产要求。 9.2喷漆设备与产能匹配性分析 本项目喷漆设备与产能匹配性分析见下表。 表2-15主要生产设备生产能力 设备名称; 数量; 小时喷漆量（mL/min）; 年生产时间（h）; 年喷漆量（t/a）. 喷枪; 2把喷枪; 单把喷枪喷速35mL/min; 2400; 10.836. 由上表可知，本项目仅在白天进行喷漆，喷漆时间按每天8h计，每年喷漆300d，则年喷漆时间为2400h。喷漆房满负荷状态下喷漆量共10.836/a，设计产能需要调配好的喷漆量为8.474t/a，本项目主要生产设备生产能力可满足本项目所需产能。 10、厂区总平面布置 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇罗里村北标准化厂房，项目区由北向南依次设置为办公楼、1#车间、2#车间和3#车间，办公楼位于厂区北侧，生产车间为2#车间，1#和3#车间为项目成品仓库。 生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。厂区按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生产工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行，详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目施工期仅涉及厂房内部改造、生产设备的安装调试及废气污染防治措施的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响甚微，故本次不对施工期进行评价。 2、营运期生产工艺流程及产污环节分析 - 2.1项目塑料制品生产工艺流程 - 注：G1-1-注塑废气、G1-2-破碎粉尘、N-噪声、S1-1-废包装材料、S1-2-废包装材料 图2-3项目塑料制品生产工艺流程及产污环节图 项目塑料制品生产工艺流程简述： 上料：将外购的PP塑料粒子、ABS和色母进行人工拆包，根据不同产品原料及颜色要求，将PP塑料粒子、ABS和色母分别倒入混料机中拌料。此工序产生废包装材料S1-1和噪声N。 注塑：将按照产品要求混合后的PP塑料粒子、ABS和色母经塑料软管自动吸入注塑机注塑工段。注塑成型过程即为塑料粒子由气力输送至注塑机内，注塑机对模具进行合模（模具均为外购），在夹具的作用下，模具在塑料注塑成型期间保持关闭，将塑料粒子电加热至指定温度；加热温度为200℃，未达到塑料粒子的分解温度。使塑料粒子受热熔融并持续施加压力使其快速流入模腔大量裂解，只有少量低聚物分解，此工序产生注塑废气G1-1和噪声N。 冷却：通过冷却水间接冷却，待模具冷却至室温，使挤出后的模具成型，注塑机自动打开模具，落出产品。冷却水循环使用，不外排。此工序产生噪声N。 修边质检：对注塑产品手工修边，去除塑料制品上的毛刺，检验不合格的次品与修边产生的边角料经收集后定期破碎，再与新鲜粒子混合使用，送往注塑生产线上，重新用作产品原料。 （破碎：不合格注塑件及废边角料进行破碎，破碎后直接回用，无需造粒，破碎片料直接与原料粒子混合直接回用注塑；此过程中会产生破碎粉尘G1-2、噪声N。） 烫印：将外购的带logo的印花标签经烫印机加热后压黏在合格的塑料保温饭盒、塑料保温瓶和塑料咖啡壶塑料外壳表面，加热温度控制在40~50℃范围，时间2s。此过程由于温度较低，无废气产生。 组装：将塑料配件和外购的玻璃保温内胆配对组装分别成塑料保温饭盒、塑料保温瓶和塑料咖啡壶，并将外购的合格证系在成品把手处。此过程会产生废包装材料S1-2。 包装入库：经修边质检合格后的塑料盆和垃圾桶由人工贴上标签入库；其他塑料件分类入库等待组装；组装完成的塑料保温饭盒、塑料保温瓶和塑料咖啡壶打包入库。 2.2项目不锈钢制品生产工艺流程 - 注：G2-1-切割粉尘、G2-2-焊接烟尘、G2-3-抛光废气、G2-4-调漆废气、G2-5-喷漆废气、G2-6-晾干废气、N-噪声、S2-1-废金属边角料、S2-2-废焊料、S2-3-废漆料桶、S2-4-废包装材料。 图2-4项目不锈钢制品生产工艺流程及产污环节图 项目不锈钢制品生产工艺流程简述： 开料：使用激光切割机对不锈钢材料切割成生产所需的尺寸，此过程中会产生切割粉尘G2-1、废金属边角料S2-1和噪声N。 机加工：切割好的不锈钢材料通过剪板机、冲床、液压机、分杯机、修边机等多种机加工设备对工件进行机加工处理，从而使工件满足客户图样要求，机加工完成的工件即为半成品。此过程会产生废金属边角料S2-1和噪声N。 焊接：根据设计将待焊部位按要求通过焊丝焊接在一起，装配成所需的工件形状。此过程会产生焊接废气G2-2、废焊料S2-2和噪声N。 抛光：把焊接完成的工件缝隙抛光平滑，此过程会产生抛光废气G2-3和噪声N。 调漆：不锈钢外壳喷漆前，漆料需调配。本项目所需漆料选用水性醇酸漆。水性底漆、水按一定比例（水性醇酸漆：水=3:1）简单混合调配后即可形成工作用漆料，用于喷漆工序。本项目不单独设置调漆房，调漆工段在密闭的喷漆房中进行，产生的调漆废气与喷漆废气一同收集处理。此过程会产生少量调漆废气G2-4、废漆料桶S2-3。 喷漆：本项目设置1个独立的喷漆房（3.8m×5.7m×3.5m）用于对工件的喷漆处理，人工使用喷枪把水性醇酸漆喷涂到工件的表面，项目喷漆是利用压缩空气流过喷枪喷嘴孔形成负压，负压使漆料从吸管吸入，经喷嘴喷出，形成漆雾，漆雾喷射到被涂饰零部件表面上形成均匀的漆膜。喷枪不作业时浸泡在水中，喷枪每天使用完后需用水进行清洗，喷枪清洗废水作为调漆用水，不外排。此过程会产生喷漆废气G2-5和噪声N。 晾干：项目不单独设置晾干房，漆料喷涂处理完成后转移至晾干区（设置在喷漆房内）使其自然晾干，常温下喷漆件晾干时间约1h。此过程会产生的晾干废气G2-6。 烫印：将外购的带logo的印花标签经烫印机加热后压黏在晾干后的不锈钢外壳表面，加热温度控制在40~50℃范围，时间2s。此过程由于温度较低，无废气产生。 组装：将塑料配件、不锈钢外壳和外购的玻璃保温内胆配对组装分别成不锈钢保温饭盒、不锈钢保温瓶和不锈钢咖啡壶，并将外购的合格证系在成品把手处。此过程会产生废包装材料S2-4。 包装入库：组装完成的不锈钢保温饭盒、不锈钢保温瓶和不锈钢咖啡壶打包入库。 表2-16项目主要产污环节及其污染物汇总表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1-1; 注塑; 非甲烷总烃. G1-2; 破碎; 颗粒物. G2-1; 开料; 颗粒物. G2-2; 焊接; 颗粒物. G2-3; 抛光; 颗粒物. G2-4; 调漆; 非甲烷总烃. G2-5; 喷漆; 非甲烷总烃、颗粒物. G2-6; 晾干; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1-1; 上料; 废包装材料. S1-2; 组装; 废包装材料. S1; 修边质检; 边角料、不合格品. S2; 破碎工序废气处理过程; 除尘器除尘灰、废布袋. S2-1; 开料、机加工; 废金属边角料. S2-2; 焊接; 废焊料. S2-3; 调漆; 废漆料桶. S2-4; 组装; 废包装材料. S3; 设备维护; 废润滑油. S4; 设备维护; 废润滑油桶. S5; 设备维护; 废含油抹布手套. S6; 废气处理; 废活性炭. S7; 废气处理; 废过滤棉. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁安徽省淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房与场地，根据建设方提供的资料和现场踏勘，厂房一直处于闲置状态。故无与本项目有关的原有污染情况。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状与评价 1.1空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次基本污染物环境质量现状数据选用淮北市生态环境局网站公开的2024年度淮北市生态环境状况公报，项目区域各基本污染物评价因子现状如下表所示。 表3-1环境空气达标区判断结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1.0mg/m³; 4.0mg/m³; 25; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 175; 160; 109.4; 不达标. 由上述数据可见，PM10、SO2、NO2年平均浓度，CO24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求；PM2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，淮北市为环境空气质量不达标区。 根据《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号：“以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染物协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善，到2025年，确保PM2.5年均浓度不高于39微克/立方米，优良天数比例达到75%以上，为2035年环境空气质量全面达标奠定基础。”且本项目排放的颗粒物均采取相应的环保措施处理后达标排放。因此，不会突破项目区大气环境质量底线。 1.2特征污染物监测 本项目特征污染因子为TSP，为了解项目区域污染因子环境质量现状情况，本次评价特征因子质量现状引用《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中现状监测数据，监测时间：2023年7月16日-2023年7月26日，监测点位罗里村（G2）位于本项目厂址东南侧约2267m。 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中要求：“引用数据应在项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用数据满足要求，本项目引用的监测数据是可行的。本项目大气环境监测点位示意图见下图。 2267m 罗里村G2 项目地 图3-1大气监测点位图 表3-2引用监测点位基本信息表 监测点位; 监测点位坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度/E; 纬度/N. G2; 罗里村; 116.812683; 34.055516; TSP; 2023.7.16-2023.7.26; SE; 2267. 本项目特征污染物引用监测结果见下表。 表3-3评价区大气环境现状监测及评价结果 监测点位; 监测点位编号; 项目; 小时值; 日均值. 浓度范围; 最大占标率%; 超标率%; 浓度范围; 最大占标率%; 超标率%. 罗里村; G2; TSP（mg/m³）; /; /; /; 0.117~0.122; 40.7; 0. 由上表可知，监测点位的TSP日均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状评价 根据2024年度淮北市生态环境状况公报可知：2024年淮北市地表水共监测27个断面，地表水环境质量总体为轻度污染，水质指数为4.8313。水质达到Ⅲ类比例为29.6%（8个），Ⅳ类水质断面占66.7%（18个），Ⅴ类水质断面占3.7%（1个），无劣Ⅴ类断面，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。 2024年萧濉新河、沱河、浍河及澥河等四条主要河流水质情况： 萧濉新河水系共11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有4个，占比36.4%；Ⅳ类水质断面7个，占比63.6%；符离闸断面（出境）水质为Ⅳ类。 沱河水系上共设有11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质有所好转。其中，水质达到或优于Ⅲ类有2个，占比18.2%；Ⅳ类水质断面8个，占比72.7%；Ⅴ类水质断面1个，占比9.1%；后常桥断面（出境）水质为Ⅳ类。 浍河水系上共设有3个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质类别为Ⅳ类，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有1个，占比33.3%；Ⅳ类水质断面2个，占比33.7%；东坪集水质（出境，Ⅲ类）好于三姓楼断面水质（入境，Ⅳ类）。 澥河共设2个监测断面，整体水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，同比水质无明显变化。李大桥闸断面水质（出境，Ⅳ类）劣于任桥断面水质（入境，Ⅲ类）。 2024年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为50%。浍河东坪集断面水质（出境，Ⅲ类）和澥河李大桥闸断面水质（出境，Ⅲ类）达标，萧濉新河符离闸断面水质（出境，Ⅳ类）和沱河后常桥断面水质（出境，Ⅳ类）未达标。 3、声环境质量现状监测与评价 - 本项目租赁淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房及场地，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属于声环境2类区域，为了解项目所在地声环境现状，本项目委托潍坊伟华检测服务有限公司对项目厂界50米范围内敏感点设置噪声监测点，共设置1个噪声监测点，监测项目为连续等效A声级，监测时间为2025年8月29日，监测结果见下表： - 表3-4噪声监测数据及达标情况（单位：dB（A）） - 测点编号; - 监测点位置; - 监测时间：2025年8月29日. - 监测时段; - 监测结果dB（A）; - 标准. - N1; - 刘尧村; - 昼间; - 55; - 60. - 夜间; - 43; - 50. 由上表可知，本项目东南侧敏感点刘尧村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，因此项目所在区域声环境现状良好。 4、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 5、地下水、土壤环境 - 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目使用的水性醇酸漆为密闭桶装，储存在油漆存放区域，地面采取防腐防渗措施，设置防泄漏托盘。采取防渗措施后，可以有效防止地下水和土壤污染，无需开展土壤及地下水现状监测。 6、生态环境 本项目租赁淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房与场地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不需要进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省淮北市杜集区朔里镇罗里村北标准化厂房，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下表，敏感目标分布图见附图2。 表3-5本项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 环境功能. X; Y. 大气环境（500m范围）; 刘尧村; 32; 8; 居民; 约260人; SE; 33m; GB3095-2012中二级标准. 程蒋山村; -272; 284; 居民; 约800人; NW; 76m. 声环境; 刘尧村; 32; 8; 居民; 约260人; SE; 33m; GB3096-2008中2类标准. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 项目租赁现有闲置厂区，不涉及产业园区外建设项目新增用地。; /. 注：以本项目厂区东南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网，项目生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入淮北市龙湖污水处理厂深度处理，项目废水排放执行淮北市龙湖污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，淮北市龙湖污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，具体标准值见下表。 - 表3-6废水排放标准一览表 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 淮北市龙湖污水处理厂接管限值; 6~9; ≤500; ≤300; ≤250; ≤30. （GB8978-1996）表4中三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; /. 本项目废水排放标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤250; ≤30. （GB18918-2002）一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5. 2、大气污染物排放标准 本项目有组织非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关限值要求，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9企业边界限值要求，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关要求。 表3-7本项目废气排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 标准来源. 非甲烷总烃; 40; 1.6; DB34/4812.6-2024. 颗粒物; 120; 3.5; GB16297-1996. 表3-8大气污染物无组织排放限值一览表 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 4.0; GB31572-2015及2024年修改单. 表3-9厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC（非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB34/4812.6-2024. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-10环境噪声排放标准单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 标准. 运行期; 60; 50; GB12348-2008. 4、固废 一般工业固体废物的贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 参照安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），国家对SO2、NOx、COD、NH3-N、颗粒物、VOCs实施总量控制。 大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 项目所在区域为淮北市，上年度PM2.5不达标，新增VOCs指标需执行“倍量替代”。 本项目运营期大气污染物需求量为：VOCs（以非甲烷总烃计）为0.498t/a，烟（粉）尘为0.146t/a。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管至淮北市龙湖污水处理厂进一步处理。本项目水污染物最终纳入淮北市龙湖污水处理厂总量范围内，本项目废水无需申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁厂房进行项目的建设，厂房为已建成厂房，施工期污染物主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和垃圾，故本次评价对施工期环境影响不作分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气污染源强核算结果及相关参数一览 项目废气污染物排放源详见下表。 表4-1建设项目正常工况有组织废气排放情况一览表 产排污 环节; 排放 形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 执行标准; 排放源参数; 年排放时间. 产生 浓度; 速率; 产生 量; 处理工艺; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 风量; 排放 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 排气筒名称; 高度; 直径; 温度; 地理坐标; 排放口类型. mg/m3; kg/h; t/a; %; %; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; m; m; ℃; h. 注塑; 有组织; 非甲烷总烃; 46.364; 1.02; 4.896; 二级活性炭吸附; 90; 90; 是; 22000; 4.173; 0.092; 0.441; 40; /; DA001; 15; 2.3; 20; 116°48′24.729″ 34°4′34.875″; 一般排放口; 4800. 切割; 有组织; 颗粒物; 220; 1.980; 0.990; 布袋除尘器; 90; 95; 是; 3500; 25.457; 0.089; 0.045; 120; 3.5; DA002; 15; 1.5; 20; 116°48′25.067″ 34°4′34.605″; 一般排放口; 500. 抛光; 有组织; 颗粒物; 219; 1.971; 1.971; 5000; 17.739; 0.089; 0.089; 120; 3.5; 1000. 焊接; 有组织; 颗粒物; 3.333; 0.03; 0.018; 500; 2.7; 0.001; 0.001; 120; 3.5; 600. 调漆、喷漆、晾干废气; 有组织; 非甲烷总烃; 49.833; 0.249; 0.598; 二级过滤棉+二级活性炭装置; 95; 90; 是; 5000; 4.734; 0.024; 0.057; 40; 1.6; DA003; 15; 1.0; 20; 116°48′24.748″ 34°4′35.416″; 一般排放口; 2400. 颗粒物; 98.75; 0.494; 1.185; 99; 0.938; 0.005; 0.011; 120; 3.5. 表4-2建设项目正常工况无组织废气排放情况一览表 污染源位置; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数; 执行标准. 浓度mg/m3; 监控点. 2#车间; 颗粒物; 0.364; 0.441; 5096.96m2; 1.0; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 0.520; 0.127; 4.0. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2正常排放 本项目废气污染源包括注塑工序产生的注塑废气G1-1、破碎工序产生的破碎粉尘G1-2、不锈钢切割工序产生的切割粉尘G2-1、焊接工序产生的焊接废气G2-2、抛光工序产生的抛光废气G2-3、和调漆、喷漆、晾干产生的废气G2-4、G2-5和G2-6。 （1）注塑废气G1-1 该过程有机废气主要由原料PP和ABS塑料粒子注塑加工过程产生。各原料产生的污染物具体情况如下： 表4-3注塑过程塑料粒子产生污染物情况 塑料粒子; 单体. PP; 非甲烷总烃. ABS; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈、苯乙烯、1，3-丁二烯、臭气浓度. ①非甲烷总烃 由产品方案可知本项目塑料件产品约1813.5t（其中pp塑料件1783.5t，ABS塑料件30t），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表：采用树脂、助剂为原料，通过配料、混合、挤出/注塑工艺生产塑料零件的挥发性有机物产污系数为2.7kg/t-产品。则本项目注塑工序非甲烷总烃产生量为4.896t/a，年工作时间4800 h，产生速率为1.02kg/h。 ②甲苯、乙苯、丙烯腈、苯乙烯、1，3-丁二烯 ABS塑料粒子注塑过程中可能会产生甲苯、乙苯、丙烯腈、苯乙烯、1，3-丁二烯。项目ABS注塑温度为200℃，该温度低于ABS树脂的热分解温度（>250℃），在此工况下，塑料主体大分子链结构稳定，主要以物理熔融状态变化为主，不发生显著的热分解反应，生产过程中产生的有机废气主要来源于微量残留单体（如苯乙烯、丙烯腈）等物质的挥发，苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯产生量极少，本次环评以非甲烷总烃表征，具体成分不作定量分析。 本项目共设置40台注塑机，通过在注塑机上方设置四周垂帘式集气罩（0.5m×0.5m），收集通过“二级活性炭装置”处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。本项目采取两级活性炭处理有机废气，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）规定，“6.1.3吸附装置的净化效率不得低于90%”，本项目采取两级活性炭吸附去除，处理效率保守取90%。 #### 根据《环境工程设计手册》（2002年修订版）中集气罩设置在污染源上方的抽风量（上部集气罩）计算公式： #### L=K×P×H×Vx #### 式中：L—集气罩排放量，m3/s； #### K—考虑沿高度分布不均的安全系数，通常系数K=1.4； #### P—排风罩敞开面的周长，m； #### H—污染物产生点至罩口的距离，m，由于项目集气罩为垂帘式，故H取0.1m。 #### Vx—边缘控制点的控制风速，m/s，按《环境工程设计手册》（魏先勋主编，2002年修订版）中表1.3.2查取，当在较稳定状态下产生较低的扩散速度时，一般取0.5~1.0m/s，本项目取0.5m/s。 表4-4 废气集气罩设置风量计算一览表 设备; 数量（台/套）; 废气收集形式; 尺寸（m）; P（m）; H（m）; 计算值 （m3/h）; 考虑风损后风量. 注塑机; 40; 四周垂帘式集气罩; 0.5×0.5; 2; 0.1; 20160; 22000. #### 本项目注塑废气DA001总风量拟设计为22000m3/h。 - 则本项目注塑废气排放情况如下表。 表4-5注塑废气产生排放情况 生产车间; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 单位产品非甲烷总烃排放量. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a. 2#车间; 注塑; 非甲烷总烃; 有组织; 46.364; 1.02; 4.896; 4.173; 0.092; 0.441; 0.243. 无组织; /; 0.102; 0.490; /; 0.102; 0.490; /. （2）破碎废气G1-2 项目破碎机用于塑料件边角料与不合格品的破碎回用。根据建设单位提供资料，边角料与不合格品产生量占产品的1%，经破碎机破碎成3~4mm塑料粒子回用，边角料与不合格品年产生量约18.135t（其中含PP边角料与不合格品年产生量约17.835t，ABS边角料与不合格品年产生量约0.3t），PP破碎参照《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中废PP干法破碎，对颗粒物产生系数为375g/t-原料；ABS破碎参照《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中废ABS干法破碎，对颗粒物产生系数为425g/t-原料，故破碎粉尘产生量为0.007t/a，根据建设单位提供资料，项目计划每3天固定破碎一次，单次破碎时间约4个小时，则年破碎时间约为400h，项目破碎粉尘产生速率为0.018kg/h，本次环评要求破碎工序在封闭的破碎间进行，项目破碎粉尘产生量较小，在破碎间内无组织排放。 （3）切割粉尘G2-1 本项目不锈钢板材和管材经激光切割机切割过程中会产生颗粒物，激光切割参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中33金属制品业排污系数，激光切割机切割颗粒物产污系数为1.1千克/吨-原料计算。项目不锈钢使用量为900t/a（管材400t，板材500t），则项目切割粉尘产生量为0.99t/a，根据建设单位提供资料，项目年切割时间为500h，产生速率为1.980kg/h。 （4）焊接烟尘G2-2 本项目使用焊丝共2t/a，焊接废气经管式焊接烟尘净化器处理后无组织排放进入大气，根据《排放源统计调查产排污核算方法》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中“09焊接-实芯焊丝”，焊接工序产污系数按9.19kg/t-原料计，则焊接废气（颗粒物）产生量为0.018t/a，根据建设单位提供资料，项目年焊接时间为600h，产生速率为0.03kg/h。 （5）抛光粉尘G2-3 本项目抛光过程中会产生颗粒物，抛光粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33机械行业系数手册中金属制品业排污系数表”中“06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺”的颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料计算。项目不锈钢使用量为900t/a，则项目抛光粉尘产生量为1.971t/a，根据建设单位提供资料，项目年抛光时间为1000h，产生速率为1.971kg/h。 废气处理设施： 项目在切割机（1台）、全自动抛光机（3台）、焊接机（2台）上方设置集气罩，项目切割粉尘、抛光粉尘和焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA002）排放。 #### 根据《环境工程设计手册》（2002年修订版）中集气罩设置在污染源上方的抽风量（上部集气罩）计算公式： #### L=K×P×H×Vx #### 式中：L—集气罩排放量，m3/s； #### K—考虑沿高度分布不均的安全系数，通常系数K=1.4； #### P—排风罩敞开面的周长，m； #### H—污染物产生点至罩口的距离，m； #### Vx—边缘控制点的控制风速，m/s，按《环境工程设计手册》（魏先勋主编，2002年修订版）中表1.3.2查取，当在较稳定状态下产生较低的扩散速度时，一般取0.5~1.0m/s，本项目取0.5m/s。 表4-6 废气集气罩设置风量计算一览表 设备; 数量（台/套）; 废气收集形式; 尺寸（m）; P（m）; H（m）; 计算值 （m3/h）; 考虑风损后风量（m3/h）. 切割机; 1; 集气罩; 1×1; 4; 0.3; 3024; 3500. 全自动抛光机; 3; 集气罩; 0.5×0.5; 2; 0.3; 4536; 5000. 焊接机; 2; 集气罩; 直径0.1; 0.314; 0.3; 474.768; 500. #### 项目切割、抛光和焊接废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，具体排放情况见下表。 表4-7 DA002废气产生排放情况 排气筒编号; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 污染物排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a. DA002; 切割; 颗粒物; 有组织; 565.71; 1.980; 0.990; 25.457; 0.089; 0.045. 无组织; /; 0.198; 0.099; /; 0.198; 0.099. 抛光; 颗粒物; 有组织; 394.20; 1.971; 1.971; 17.739; 0.089; 0.089. 无组织; /; 0.197; 0.197; /; 0.197; 0.197. 焊接; 颗粒物; 有组织; 60; 0.03; 0.018; 2.7; 0.001; 0.001. 无组织; /; 0.003; 0.002; /; 0.003; 0.002. - （6）调漆、喷漆和晾干废气（G2-4、G2-5和G2-6） 本项目建设1座封闭喷漆房用于调漆、喷漆和晾干，喷漆房尺寸为3.8m×5.7m×3.5m，调漆和晾干工段在密闭的喷漆房中进行。调漆、喷漆和晾干作业时，喷漆房处于微负压状态，能够使调漆、喷漆和晾干废气得到有效收集。本项目废气管道收集的调漆、喷漆与晾干废气经1套“二级干式过滤棉+二级活性炭装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 根据漆料平衡，本项目调漆、喷漆、晾干工序水性醇酸漆中的挥发份全部挥发，喷漆过程水性醇酸漆附着率为70%，未附着的30%的固份形成漆雾颗粒。本项目使用漆量为6.499t/a，其中固份含量为60.8%，挥发分含量9.2%，则固份量为3.951t/a，挥发份量为0.598t/a，漆雾量为1.185t/a。根据工程分析，每天只在白天进行调漆、喷漆、晾干，本项目调漆、喷漆、晾干时间按每天8h计，每年喷漆300d，年调漆、喷漆、晾干时间为2400h。 喷漆清洗：每次喷漆结束后，使用水对枪身进行清洗。由于洗枪操作在密闭喷漆房内进行，且洗枪时间短，因此本次评价将喷枪清洗过程中产生的挥发性有机废气计入喷漆过程中挥发的有机废气中，不单独计算。清洗喷枪产生的水回用于调漆。 本项目喷漆房均封闭设置，保持内部呈微负压状态。喷漆房设置为上进风、侧抽风系统，在各工序开始前，预先开启净化装置，待工序结束一段时间后，再行关闭净化装置。喷涂、晾干工件放置时，尽量靠近侧抽风系统，使废气能够有效集中收集，生产过程中，无关人员不得进出喷漆房，喷漆房工作员工不得随意进出，尽量缩短进出时间，喷漆房房门做到随开随关，减少无组织废气产生。 - 废气捕集率＝车间实际有组织排气量/车间所需新风量（当车间实际有组织排气量大于车间所需新风量时，废气捕集率以100%计）。项目调漆、喷漆、晾干工序作业期间，喷漆房处于密闭状态，收集总风量能确保喷漆房保持微负压状态，可认为废气得到100%有效地收集，但考虑到车间开闭门时无法完全密封，有机废气收集效率保守取值为95%，其中约5%无组织排放至大气中。 根据化学工业出版社出版的《涂装车间设计手册》，本项目喷漆房换气次数取50次/h。 注：本项目喷漆房体积为75.81m3（3.8m×5.7m×3.5m），采用负压收集。风机风量按下式计算： Q=nV N：每小时换气次数。 V：厂房体积，m3 则本项目调漆、喷漆和晾干废气风量=50次/h×75.81m3=3790.5m3/h。 调漆、喷漆和晾干废气经负压收集后引入1套“二级过滤棉+二级活性炭装置”处理，尾气经1根15m高排气筒（DA003）排放。一级过滤棉对漆雾的去除率取90%，二级过滤棉对漆雾的去除率为99%，二级活性炭对有机废气的去除率取90%。本项目调漆、喷漆和晾干废气风量为3790.5m3/h，考虑风损因素，风机风量取5000m3/h，可以满足风量需求。 根据漆料平衡分析，项目喷涂过程中废气产排情况见下表。 表4-8项目喷漆、晾干废气产生情况一览表 生产车间; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 污染物排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a. 2#车间; 调漆、喷漆、晾干废气; 非甲烷总烃; 有组织; 49.833; 0.249; 0.598; 4.734; 0.024; 0.057. 无组织; /; 0.012; 0.030; /; 0.012; 0.030. 颗粒物; 有组织; 98.75; 0.494; 1.185; 0.938; 0.005; 0.011. 无组织; /; 0.025; 0.059; /; 0.025; 0.059. 1.2非正常排放 非正常工况排放定义：其一、是指设备开、停车或者设备检修时污染物的排放；其二、是指设计的环保设施在达不到设计规定的指标运行时的污染物排放。 本次评价废气非正常工况排放主要考虑项目废气治理设施发生故障，即去除效率为0的排放。本项目废气非正常工况具体见下表所示。 表4-9废气非正常排放一览表 排气筒编号; 非正常原因; 污染物; 去除效率%; 年发生频次; 单次持续时间（h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率 （kg/h）; 排放量（kg）. DA001; 处理设施达不到应有效果; 非甲烷总烃; 0; 1; 1; 46.364; 1.02; 1.02. DA002; 颗粒物; 565.71; 1.980; 1.981. DA003; 非甲烷总烃; 49.833; 0.249; 0.249. 颗粒物; 98.75; 0.494; 0.494. 注：排气筒DA002取排放浓度最不利情况，即切割工序单独工作时，产生浓度最大。 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； （3）定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.3废气治理设施可行性分析 （1）活性炭参数 活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。被吸附的杂质的分子直径小于活性炭的孔径，保证杂质被吸收到孔径中。除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内酯类、醌类、醚类等。这些表面上含有的氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。活性炭的吸附正是上述两种吸附综合作用的结果。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，固定式吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定，本项目进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，吸附装置的净化效率为90%。本项目活性炭吸附装置设计应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求进行，本项目采用蜂窝状活性炭。 表4-10活性炭参数一览表 序号; 项目; 单位; 技术指标. 注塑; 喷漆. 1; 处理风量; m3/h; 22000; 5000. 2; 废气处理量; t/a; 3.965; 0.511. 3; 碳箱数量; 个; 2; 2. 4; 活性炭用量; t/a; 17.622; 2.271. 5; 单个活性炭层尺寸; m; 3×2; 2×1. 6; 单个活性炭层厚度×层数; m; 0.4×1; 0.4×1. 7; 单级活性炭装填量; t; 1.2; 0.4. 8; 吸附风速; m/s; 1.019; 0.694. 9; 粒度; 目; 12-40; 12-40. 10; 介质; /; 有机废气; 有机废气. 11; 吸附效率（二级）; %; 90; 90. 12; 活性炭形状; /; 蜂窝状; 蜂窝状. 13; 介质温度; ℃; <40; <40. 14; 停留时间; s; 0.392; 0.288. 15; 碘吸附值; mg/g; ≥800; ≥800. 16; 活性炭密度; kg/m3; 500; 500. 17; 更换周期; /; 8次/年; 3次/年. 注： （1）根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），理论上活性炭吸附量为0.25gVOCs/g，活性炭吸附饱和率按90%计； （2）活性炭装填量=活性炭层尺寸×层数×填充密度； （3）吸附风速为=处理风量÷3600s÷（单层活性炭横截面积×层数）； （4）停留时间为=炭层厚度÷吸附风速； （5）本项目使用蜂窝状活性炭，其碘值不低于800mg/g； （6）活性炭年更换频次=活性炭用量÷二级活性炭装填量。. （2）布袋除尘器 布袋除尘器原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 （3）可行性技术清单 注塑废气参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），切割、焊接、抛光和喷漆、晾干废气参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）分析各治理措施可行性。 表4-11废气污染治理推荐可行性技术清单 规范; 行业类别; 产排污环节; 污染物种类; 可行性技术; 本项目采取 措施; 是否 相符. 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表; 日用塑料制品制造; 注塑; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 两级活性炭吸附装置; 是. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）; 金属制餐具和器皿制造; 切割; 颗粒物; 袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他; 布袋除尘器; 是. 焊接; 颗粒物; 袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他; 是. 抛光; 颗粒物; 袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他; 是. 喷漆、晾干; 非甲烷总烃; 焚烧、吸附、催化分解、其他; 二级过滤棉+二级活性炭吸附装置; 是. 颗粒物; 袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他; 是. 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气处理措施可行。 1.4无组织废气控制措施和环境管理要求 为减少无组织废气的排放量，本项目投产后应采取以下措施减少无组织废气对周围环境的影响： （1）建设单位在设计和施工过程中应严格按照《集气罩分类及技术要求》（GBT16758）设置集气罩，要求在距集气罩开口面最远处的有机废气无组织排放位置的控制风速不低于0.3m/s，确保集气罩的废气收集效果满足要求。 （2）建设单位应加强厂区管理，原料和使用完的空桶应加盖密闭储存，减少无组织有机废气排放量。 （3）加强设备的维护，定期检查设备、集气罩等的性能，保证设备和收集装置正常运行，减少装置的老化等因素引起的废气无组织排放；废气处理装置应与生产工艺设备同步运行。 （4）加强人员培训教育，严格操作规范，控制工艺温度和压力参数，确保废气处理装置正常工作，杜绝废气事故排放。 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中要求，制定监测计划如下表： 表4-12废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年. DA002; 颗粒物; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 1.6大气环境影响分析 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“不达标区”，项目建成后，各类废气污染物排放速率和排放浓度均可实现达标排放且排放量甚小，项目各类废气污染物排放对区域环境空气质量影响较小，不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生明显不利影响。 2、废水 根据建设项目特点，本项目无生产废水排放，废水排放主要为员工生活污水。项目劳动定员50人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），职工生活用水按60L/（d•人）计，核算生活用水量约为3m3/d，年用水量为900m3/a，折污系数取0.8，则生活污水的产生量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水水质较简单，主要为COD和NH3-N等，排入租赁厂区的化粪池，经化粪池预处理后通过市政污水管网排入淮北市龙湖污水处理厂，处理达标后的尾水排入龙河。 经类比同类项目生活污水水质，生活污水COD产生浓度取320mg/L，BOD5产生浓度取180mg/L、SS产生浓度取200mg/L、NH3-N产生浓度取30mgL。 本项目污染物产生及排放情况见下表所示。 表4-13本项目废水污染物产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量; 污染物浓度（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（t/a）; 720; 6~9; 320; 180; 200; 30. 污染物产生量（t/a）; 720; 6~9; 0.230; 0.130; 0.144; 0.022. 去除效率; /; /; 15%; 10%; 30%; 10%. 经化粪池预处理后浓度; 720; 6~9; 272; 162; 140; 27. 污染物纳管量（t/a）; 720; 6~9; 0.196; 0.117; 0.101; 0.019. 本项目污染物排放限值; —; 6~9; 500; 300; 250; 30. GB18918-2002一级A标准; —; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）. 污染物排放量（t/a）; 720; 6~9; 0.036; 0.007; 0.007; 0.004（0.006）. 2.1废水治理设施 本项目运营期生活污水经化粪池预处理后排入淮北市龙湖污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙河。本项目厂区内废水治理设施如下表所示。 表4-14本项目厂区内废水治理设施一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施. 治理设施编号; 处理 能力; 治理 工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 出水标准. 1; 生活污水; pH; TW001; 5t/d; 化粪池; /; 是; 6~9. COD; 15%; 500. BOD5; 10%; 300. SS; 30%; 250. 氨氮; 10%; 30. 2.2废水排放情况 本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入淮北市龙湖污水处理厂深度处理，排放情况如下表所示。 表4-15本项目废水排放情况一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 废水排放量t/a; 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 污染物排放到外环境情况. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 生活污水; pH; 720; 6~9; /; 间接 排放; 淮北市龙湖污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 6~9; /. COD; 272; 0.196; 50; 0.036. BOD5; 162; 0.117; 10; 0.007. SS; 140; 0.101; 10; 0.007. 氨氮; 27; 0.019; 5（8）; 0.004（0.006）. 2.3废水排放口情况 本项目废水排放口情况如下表所示。 表4-16本项目废水排放口设置情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; 废水总排口; 一般排放口; 116度48分47.444秒; 34度4分28.441秒; 淮北市龙湖污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD; 500. pH; 6~9. BOD5; 300. SS; 250. 氨氮; 30. 2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中要求，本项目生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网接管淮北市龙湖污水处理厂深度处理，处理达标准后排入龙河后，项目生活污水为间接排放，无需进行自行监测。 2.5污染物达标排放情况 根据上文分析，本项目运营期间的生活废水经化粪池预处理后排入淮北市龙湖污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙河。 2.6废水接管处理可行性分析 本项目外排废水量为720t/a，废水主要污染因子为COD、NH3-N、SS、BOD5等。项目生活污水依托厂区化粪池预处理后排入淮北市龙湖污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙河。依托污水处理厂处理可行性分析内容如下： （1）污水处理厂简介： 淮北市龙湖污水处理厂位于淮北经济开发区龙湖工业园南端，于2018年建设，设计处理规模为40000m3/d（一期处理规模20000m3/d，二期处理规模20000m3/d），其中一期已建设完成。采用奥贝尔氧化沟+絮凝沉淀深度处理工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，出水排入龙河。 淮北市龙湖污水处理厂污水处理工艺流程图下图。 图4-1淮北市龙湖污水处理厂工艺流程图 （2）废水接管可行性分析： - ①水质接管可行分析 - 本项目产生的生活污水水质简单，排放浓度满足淮北市龙湖污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，废水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮北市龙湖污水处理厂的处理造成冲击，因此本项目废水排入淮北市龙湖污水处理厂在水质上是可行的。 - ②收水范围可行分析 - 本项目所在地属于淮北市龙湖污水处理厂收水范围，本项目所在区域配套的污水管网已经建成使用，企业厂区内污水管网已与区域市政污水管网相接，项目所排的废水可以进入淮北市龙湖污水处理厂处理。 ③水量接管可行分析 淮北市龙湖污水处理厂实际建设规模为2万t/d，目前进水量基本维持在1.8万t/d。本项目所在区域配套的污水管网已接往淮北市龙湖污水处理厂，本项目产生的废水能够经过市政污水管网进入淮北市龙湖污水处理厂进行处理。本项目日均排放废水量为2.4m3/d，仅占其剩余处理能力的0.013%，远小于淮北市龙湖污水处理厂处理能力，对污水处理厂的正常运行不会造成冲击。从水量上来讲，项目废水接管进入淮北市龙湖污水处理厂可行。 综上所述，从水质、收水范围和水量三方面分析，本项目产生的废水接入淮北市龙湖污水处理厂可行，最终达标排入龙河，对龙河水环境影响较小。 - 2.7地表水环境影响结论 综上所述，项目生活污水依托厂区化粪池预处理后由市政污水管网排入淮北市龙湖污水处理厂深度处理，处理达标后排入龙河。废水排放量较小且成分简单，不会降低项目所在区域水环境现有功能。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目的噪声主要是生产设备运行时产生的机械噪声，根据设备说明书和类比调查资料统计，本项目主要设备噪声源强及治理设施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-17企业噪声源强调查清单一览表（室内主要声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 西; 南; 北. 2#车间; 注塑机1; ‌MK6.6/A80; 75/1; 减震基座，车间合理布局，厂房隔声; -191; 82; 1; 63; 6; 66; 5; 39.0; 59.4; 38.6; 61.0; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 18.6; 41.0; 1. 注塑机2; ‌MK6.6/A80; 75/1; -190; 80; 1; 63; 6; 64; 7; 39.0; 59.4; 38.9; 58.1; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 18.9; 38.1; 1. 注塑机3; ‌MK6.6/A80; 75/1; -188; 77; 1; 63; 6; 62; 9; 39.0; 59.4; 39.2; 55.9; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 19.2; 35.9; 1. 注塑机4; ‌MK6.6/A80; 75/1; -186; 75; 1; 63; 6; 60; 11; 39.0; 59.4; 39.4; 54.2; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 19.4; 34.2; 1. 注塑机5; ‌MK6.6/A80; 75/1; -184; 73; 1; 63; 6; 58; 13; 39.0; 59.4; 39.7; 52.7; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 19.7; 32.7; 1. 注塑机6; ‌MK6.6/A80; 75/1; -183; 71; 1; 63; 6; 56; 15; 39.0; 59.4; 40.0; 51.5; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 20.0; 31.5; 1. 注塑机7; ‌MK6.6/A80; 75/1; -181; 70; 1; 63; 6; 54; 17; 39.0; 59.4; 40.4; 50.4; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 20.4; 30.4; 1. 注塑机8; ‌MK6.6/A80; 75/1; -180; 69; 1; 63; 6; 52; 19; 39.0; 59.4; 40.7; 49.4; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 20.7; 29.4; 1. 注塑机9; ‌MK6.6/A128; 75/1; -188; 83; 1; 59; 6; 66; 5; 39.6; 59.4; 38.6; 61.0; 00：00-24：00; 20; 19.6; 39.4; 18.6; 41.0; 1. 注塑机10; ‌MK6.6/A128; 75/1; -187; 81; 1; 59; 6; 64; 7; 39.6; 59.4; 38.9; 58.1; 00：00-24：00; 20; 19.6; 39.4; 18.9; 38.1; 1. 注塑机11; ‌MK6.6/A128; 75/1; -185; 79; 1; 59; 10; 62; 9; 39.6; 55.0; 39.2; 55.9; 00：00-24：00; 20; 19.6; 35.0; 19.2; 35.9; 1. 注塑机12; ‌MK6.6/A128; 75/1; -184; 77; 1; 59; 10; 60; 11; 39.6; 55.0; 39.4; 54.2; 00：00-24：00; 20; 19.6; 35.0; 19.4; 34.2; 1. 注塑机13; ‌MK6.6/A128; 75/1; -182; 75; 1; 59; 10; 58; 13; 39.6; 55.0; 39.7; 52.7; 00：00-24：00; 20; 19.6; 35.0; 19.7; 32.7; 1. 注塑机14; ‌MK6.6/A128; 75/1; -181; 73; 1; 59; 10; 56; 15; 39.6; 55.0; 40.0; 51.5; 00：00-24：00; 20; 19.6; 35.0; 20.0; 31.5; 1. 注塑机15; ‌MK6.6/A128; 75/1; -179; 71; 1; 59; 10; 54; 17; 39.6; 55.0; 40.4; 50.4; 00：00-24：00; 20; 19.6; 35.0; 20.4; 30.4; 1. 注塑机16; ‌MK6.6/A128; 75/1; -178; 69; 1; 59; 10; 52; 19; 39.6; 55.0; 40.7; 49.4; 00：00-24：00; 20; 19.6; 35.0; 20.7; 29.4; 1. 注塑机17; ‌MK6.6/A160; 75/1; -186; 85; 1; 55; 10; 66; 5; 40.2; 55.0; 38.6; 61.0; 00：00-24：00; 20; 20.2; 35.0; 18.6; 41.0; 1. 注塑机18; ‌MK6.6/A160; 75/1; -184; 83; 1; 55; 10; 64; 7; 40.2; 55.0; 38.9; 58.1; 00：00-24：00; 20; 20.2; 35.0; 18.9; 38.1; 1. 注塑机19; ‌MK6.6/A160; 75/1; -182; 80; 1; 55; 14; 62; 9; 40.2; 52.1; 39.2; 55.9; 00：00-24：00; 20; 20.2; 32.1; 19.2; 35.9; 1. 注塑机20; ‌MK6.6/A160; 75/1; -181; 78; 1; 55; 14; 60; 11; 40.2; 52.1; 39.4; 54.2; 00：00-24：00; 20; 20.2; 32.1; 19.4; 34.2; 1. 注塑机21; ‌MK6.6/A160; 75/1; -180; 76; 1; 55; 14; 58; 13; 40.2; 52.1; 39.7; 52.7; 00：00-24：00; 20; 20.2; 32.1; 19.7; 32.7; 1. 注塑机22; ‌MK6.6/A160; 75/1; -178; 75; 1; 55; 14; 56; 15; 40.2; 52.1; 40.0; 51.5; 00：00-24：00; 20; 20.2; 32.1; 20.0; 31.5; 1. 注塑机23; ‌MK6.6/A160; 75/1; -176; 73; 1; 55; 14; 54; 17; 40.2; 52.1; 40.4; 50.4; 00：00-24：00; 20; 20.2; 32.1; 20.4; 30.4; 1. 注塑机24; ‌MK6.6/A160; 75/1; -175; 71; 1; 55; 14; 52; 19; 40.2; 52.1; 40.7; 49.4; 00：00-24：00; 20; 20.2; 32.1; 20.7; 29.4; 1. 注塑机25; ‌MK6.6/A208; 75/1; -182; 88; 1; 51; 14; 66; 5; 40.8; 52.1; 38.6; 61.0; 00：00-24：00; 20; 20.8; 32.1; 18.6; 41.0; 1. 注塑机26; ‌MK6.6/A208; 75/1; -181; 85; 1; 51; 14; 64; 7; 40.8; 52.1; 38.9; 58.1; 00：00-24：00; 20; 20.8; 32.1; 18.9; 38.1; 1. 注塑机27; ‌MK6.6/A208; 75/1; -179; 82; 1; 51; 18; 62; 9; 40.8; 49.9; 39.2; 55.9; 00：00-24：00; 20; 20.8; 29.9; 19.2; 35.9; 1. 注塑机28; ‌MK6.6/A208; 75/1; -177; 80; 1; 51; 18; 60; 11; 40.8; 49.9; 39.4; 54.2; 00：00-24：00; 20; 20.8; 29.9; 19.4; 34.2; 1. 注塑机29; ‌MK6.6/A208; 75/1; -176; 78; 1; 51; 18; 58; 13; 40.8; 49.9; 39.7; 52.7; 00：00-24：00; 20; 20.8; 29.9; 19.7; 32.7; 1. 注塑机30; ‌MK6.6/A208; 75/1; -175; 76; 1; 51; 18; 56; 15; 40.8; 49.9; 40.0; 51.5; 00：00-24：00; 20; 20.8; 29.9; 20.0; 31.5; 1. 注塑机31; ‌MK6.6/A208; 75/1; -173; 74; 1; 51; 18; 54; 17; 40.8; 49.9; 40.4; 50.4; 00：00-24：00; 20; 20.8; 29.9; 20.4; 30.4; 1. 注塑机32; ‌MK6.6/A208; 75/1; -172; 73; 1; 51; 18; 52; 19; 40.8; 49.9; 40.7; 49.4; 00：00-24：00; 20; 20.8; 29.9; 20.7; 29.4; 1. 注塑机33; ‌MK6.6/A328; 75/1; -180; 90; 1; 47; 18; 66; 5; 41.6; 49.9; 38.6; 61.0; 00：00-24：00; 20; 21.6; 29.9; 18.6; 41.0; 1. 注塑机34; ‌MK6.6/A328; 75/1; -178; 87; 1; 47; 18; 64; 7; 41.6; 49.9; 38.9; 58.1; 00：00-24：00; 20; 21.6; 29.9; 18.9; 38.1; 1. 注塑机35; ‌MK6.6/A328; 75/1; -176; 84; 1; 47; 22; 62; 9; 41.6; 48.2; 39.2; 55.9; 00：00-24：00; 20; 21.6; 28.2; 19.2; 35.9; 1. 注塑机36; ‌MK6.6/A328; 75/1; -174; 82; 1; 47; 22; 60; 11; 41.6; 48.2; 39.4; 54.2; 00：00-24：00; 20; 21.6; 28.2; 19.4; 34.2; 1. 注塑机37; ‌MK6.6/A328; 75/1; -173; 80; 1; 47; 22; 58; 13; 41.6; 48.2; 39.7; 52.7; 00：00-24：00; 20; 21.6; 28.2; 19.7; 32.7; 1. 注塑机38; ‌MK6.6/A328; 75/1; -172; 78; 1; 47; 22; 56; 15; 41.6; 48.2; 40.0; 51.5; 00：00-24：00; 20; 21.6; 28.2; 20.0; 31.5; 1. 注塑机39; ‌MK6.6/A328; 75/1; -170; 76; 1; 47; 22; 54; 17; 41.6; 48.2; 40.4; 50.4; 00：00-24：00; 20; 21.6; 28.2; 20.4; 30.4; 1. 注塑机40; ‌MK6.6/A328; 75/1; -169; 75; 1; 47; 22; 52; 19; 41.6; 48.2; 40.7; 49.4; 00：00-24：00; 20; 21.6; 28.2; 20.7; 29.4; 1. 混料机1; /; 80/1; -200; 81; 1; 5; 1; 2; 1; 66.0; 80.0; 74.0; 80.0; 00：00-24：00; 20; 46.0; 60.0; 54.0; 60.0; 1. 混料机2; /; 80/1; -199; 81; 1; 4; 2; 2; 1; 68.0; 74.0; 74.0; 80.0; 00：00-24：00; 20; 48.0; 54.0; 54.0; 60.0; 1. 混料机3; /; 80/1; -198; 82; 1; 3; 3; 2; 1; 70.5; 70.5; 74.0; 80.0; 00：00-24：00; 20; 50.5; 50.5; 54.0; 60.0; 1. 混料机4; /; 80/1; -199; 80; 1; 5; 1; 1; 2; 66.0; 80.0; 80.0; 74.0; 00：00-24：00; 20; 46.0; 60.0; 60.0; 54.0; 1. 混料机5; /; 80/1; -198; 80; 1; 4; 2; 1; 2; 68.0; 74.0; 80.0; 74.0; 00：00-24：00; 20; 48.0; 54.0; 60.0; 54.0; 1. 混料机6; /; 80/1; -197; 81; 1; 3; 3; 1; 2; 75.5; 75.5; 85.0; 79.0; 00：00-24：00; 20; 55.5; 55.5; 65.0; 59.0. 混料机7; /; 80/1; -198; 79; 1; 5; 1; 0; 3; 71.0; 85.0; 70.0; 75.5; 00：00-24：00; 20; 51.0; 65.0; 50.0; 55.5. 破碎机1; /; 85/1; -197; 78; 1; 1; 5; 2; 5; 85.0; 71.0; 79.0; 71.0; 00：00-24：00; 20; 65.0; 51.0; 59.0; 51.0; 1. 破碎机2; /; 85/1; -196; 75; 1; 2; 4; 2; 5; 59.0; 53.0; 59.0; 51.0; 00：00-24：00; 20; 39.0; 33.0; 39.0; 31.0; 1. 破碎机3; /; 85/1; -196; 79; 1; 3; 3; 2; 5; 55.5; 55.5; 59.0; 51.0; 00：00-24：00; 20; 35.5; 35.5; 39.0; 31.0; 1. 打包机1; /; 65/1; -158; 81; 1; 23; 46; 37; 34; 37.8; 31.7; 33.6; 34.4; 00：00-24：00; 20; 17.8; 11.7; 13.6; 14.4; 1. 打包机2; /; 65/1; -153; 85; 1; 23; 46; 33; 38; 37.8; 31.7; 34.6; 33.4; 00：00-24：00; 20; 17.8; 11.7; 14.6; 13.4; 1. 打包机3; /; 65/1; -155; 76; 1; 23; 46; 29; 42; 37.8; 31.7; 35.8; 32.5; 00：00-24：00; 20; 17.8; 11.7; 15.8; 12.5; 1. 打包机4; /; 65/1; -150; 80; 1; 23; 46; 25; 47; 37.8; 31.7; 37.0; 31.6; 00：00-24：00; 20; 17.8; 11.7; 17.0; 11.6; 1. 打包机5; /; 65/1; -151; 71; 1; 23; 46; 21; 51; 62.8; 56.7; 63.6; 55.8; 00：00-24：00; 20; 42.8; 36.7; 43.6; 35.8; 1. 打包机6; /; 65/1; -147; 74; 1; 23; 46; 37; 34; 62.8; 56.7; 58.6; 59.4; 00：00-24：00; 20; 42.8; 36.7; 38.6; 39.4; 1. 剪板机; /; 90/1; -171; 66; 1; 62; 7; 35; 35; 54.2; 73.1; 59.1; 59.1; 00：00-24：00; 20; 34.2; 53.1; 39.1; 39.1; 1. 激光切割机; /; 90/1; -174; 64; 1; 58; 11; 35; 35; 54.7; 69.2; 59.1; 59.1; 00：00-24：00; 20; 34.7; 49.2; 39.1; 39.1; 1. 冲床1; /; 90/1; -172; 60; 1; 62; 7; 31; 39; 54.2; 73.1; 60.2; 58.2; 00：00-24：00; 20; 34.2; 53.1; 40.2; 38.2; 1. 冲床2; /; 90/1; -169; 62; 1; 58; 11; 31; 39; 49.7; 64.2; 55.2; 53.2; 00：00-24：00; 20; 29.7; 44.2; 35.2; 33.2; 1. 冲床3; /; 90/1; -165; 66; 1; 54; 15; 31; 39; 50.4; 61.5; 55.2; 53.2; 00：00-24：00; 20; 30.4; 41.5; 35.2; 33.2; 1. 液压机1; /; 85/1; -169; 57; 1; 54; 15; 35; 35; 50.4; 61.5; 54.1; 54.1; 00：00-24：00; 20; 30.4; 41.5; 34.1; 34.1; 1. 液压机2; /; 85/1; -166; 60; 1; 50; 19; 35; 35; 51.0; 59.4; 54.1; 54.1; 00：00-24：00; 20; 31.0; 39.4; 34.1; 34.1; 1. 分杯机1; /; 85/1; -163; 62; 1; 62; 7; 27; 43; 44.2; 63.1; 51.4; 47.3; 00：00-24：00; 20; 24.2; 43.1; 31.4; 27.3; 1. 分杯机2; /; 85/1; -161; 60; 1; 58; 11; 27; 43; 44.7; 59.2; 51.4; 47.3; 00：00-24：00; 20; 24.7; 39.2; 31.4; 27.3; 1. 修边机1; /; 80/1; -164; 57; 1; 62; 7; 23; 47; 34.2; 53.1; 42.8; 36.6; 00：00-24：00; 20; 14.2; 33.1; 22.8; 16.6; 1. 修边机2; /; 80/1; -168; 55; 1; 58; 11; 23; 47; 34.7; 49.2; 42.8; 36.6; 00：00-24：00; 20; 14.7; 29.2; 22.8; 16.6; 1. 焊接机1; /; 70/1; -159; 56; 1; 62; 7; 19; 51; 49.2; 68.1; 59.4; 50.8; 00：00-24：00; 20; 29.2; 48.1; 39.4; 30.8; 1. 焊接机2; /; 70/1; -162; 55; 1; 58; 11; 19; 51; 49.7; 64.2; 59.4; 50.8; 00：00-24：00; 20; 29.7; 44.2; 39.4; 30.8; 1. 全自动抛光机1; /; 85/1; -165; 53; 1; 58; 11; 17; 53; 34.7; 49.2; 45.4; 35.5; 00：00-24：00; 20; 14.7; 29.2; 25.4; 15.5; 1. 全自动抛光机2; /; 85/1; -164; 51; 1; 58; 12; 16; 53; 34.7; 49.2; 45.4; 35.6; 00：00-24：00; 20; 14.7; 29.2; 25.4; 15.6; 1. 全自动抛光机3; /; 85/1; -163; 49; 1; 58; 13; 15; 53; 34.7; 49.2; 45.3; 35.6; 00：00-24：00; 20; 14.7; 29.2; 25.3; 15.6; 1. 喷枪1; /; 70/1; -196; 83; 1; 1; 5; 1; 2; 85.0; 71.0; 85.0; 79.0; 00：00-24：00; 20; 65.0; 51.0; 65.0; 59.0; 1. 喷枪2; /; 70/1; -195; 82; 1; 2; 4; 1; 2; 39.0; 59.4; 38.6; 61.0; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 18.6; 41.0; 1. 空压机; /; 85/1; -183; 95; 1; 30; 40; 68; 2; 39.0; 59.4; 38.9; 58.1; 00：00-24：00; 20; 19.0; 39.4; 18.9; 38.1; 1. 注：以本项目厂区东南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 声源名称; 空间相对位置; 声源源强（dB（A）/m）; 声源控制措施; 运行时间. X; Y; Z. 风机1; -198; 72; 1; 90/1; 选用低噪声设备、基础减震; 00：00-24：00. 风机2; -189; 65; 1; 90/1; 00：00-24：00. 风机3; -198; 86; 1; 90/1; 00：00-24：00. 表4-18企业主要噪声源强调查清单一览表（室外主要声源） 注：以本项目厂区东南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。 3.2噪声环境影响预测分析 评价选择《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式，主要对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测分析。 （1）室内声源预测模式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi：i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； t：预测计算的时间段，s； ti：i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb：预测点的背景值，dB（A）。 （2）室外声源预测模式 户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。 式中：LA（r0）——参考点A声压级； r——预测点距离，m； r0——参考点距离，m； （3）项目只考虑几何发散衰减，且处于半自由场，则声传播衰减计算公式： LA（r）——距噪声源r米预测点的A声级，dB（A）； Lw——点声源的A声级，dB（A）； r——点声源至预测点的距离，m。 （4）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； （5）预测结果 预测结果详见下表。 表4-19厂界噪声预测结果一览表dB（A） 厂界及敏感点; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 49; /; /; 49; 49; 60; 50; 达标. 厂界南侧; 30; /; /; 30; 30; 60; 50; 达标. 厂界西侧; 47; /; /; 47; 47; 60; 50; 达标. 厂界北侧; 28; /; /; 28; 28; 60; 50; 达标. 刘尧村; 38; 55; 43; 55; 44; 60; 50; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，声环境敏感点处预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值，对外环境的影响不大。 3.3噪声防治措施 为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施： （1）根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的风机，从而从声源上降低设备本身的噪声;将高噪声设备安装于厂房内，通过厂房隔声降噪。 （2）提高设备安装精度，设置防震沟和隔振器械，隔振器应选择大阻尼弹簧隔振器，以保证隔振器的刚度和阻尼比; （3）引风机的基础设计，基础应加固加强，底座安装减振装置。在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等，对风机加装隔声罩。 （4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3.4运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，噪声监测方案如下： 表4-20噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 项目四周边界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 环境噪声; 刘尧村; 等效连续A声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4、固体废物 4.1产生和处置情况 - （1）生活垃圾 生活垃圾按每人每日0.5kg计（本项目拟劳动定员50人），生活垃圾产生量为7.5t/a（0.025t/d），垃圾分类收集、袋装化后，由环卫部门统一收集清运处理。 - （2）一般固废 - ①废包装材料 本项目塑料粒子原料拆包、半成品组装产生的玻璃内胆包装材料及产品包装过程中会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，产生量约3t/a，属于一般固废，厂内统一收集后外售。 ②废塑料边角料及不合格品 废塑料边角料及不合格品：项目修边质检会产生边角料与不合格品，为一般固废，根据建设单位提供的资料，产生量约为原料的1%左右，则产生量共计约18.135t/a，集中收集后破碎回用于注塑。 ③除尘器除尘灰 - 根据前文分析，切割、焊接和抛光布袋除尘器收集的粉尘约为2.546t/a，集中收集后外售。 ④废金属边角料 本项目下料、机加工工序会有金属边角料产生，根据建设单位提供的资料，产生量约为1.01t/a，集中收集后外售。 ⑤废布袋 本项目采用布袋除尘器处理，除尘系统的布袋使用一段时间后需要进行更换，布袋具体更换时间根据实际运行情况而定。根据建设单位提供的资料，一次更换的废布袋约为0.05t，每年大概更换4次，则废布袋产生量0.2t/a，更换后作为一般固废，集中收集后外售。 ⑥废焊料 项目使用焊接过程会产生废焊丝、焊渣，其产生量约为使用量的1.5%。项目单位焊丝使用量为2t/a，则废焊丝、焊渣产生量为0.03t/a，集中收集后外售。 3）危险废物 ①废漆料桶 项目使用水性醇酸漆为25kg/桶的包装方式，年使用水性醇酸漆6.499t，按照单个空桶0.5kg计算，则本项目水性醇酸漆空桶废包装容器产生量为0.13t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW49，废物代码：900-041-49，集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。 ②废活性炭 根据前文4-13可知，本项目活性炭的使用量为21.6t/a，有机废气吸附量为4.476t/a，废活性炭的产生量为26.076t。对照《国家危险废物名录》（2025），废物类别为HW49，废物代码：900-039-49，集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。 - ③废过滤棉 本项目喷漆废气处理过程中产生废过滤棉，根据前文可知漆雾处理量为1.115t/a，类比同类企业，一般过滤棉和漆雾吸附比为3:1，过滤棉使用量为3.345t/a，废过滤棉的产生量为4.46t。对照《国家危险废物名录》（2025），废物类别为HW49，废物代码：900-041-49，集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。 - ④废润滑油和废润滑油桶 本项目生产设备维护保养使用废润滑油，使用过程中会产生废润滑油和废润滑油桶。根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约为0.01t/a；项目使用废润滑油为25kg/桶的包装方式，年使用废润滑油0.1t，按照单个空桶0.5kg计算，则本项目废润滑油桶废包装容器产生量为0.002t/a。对照《国家危险废物名录（2025）》，废润滑油废物类别为HW08，危废代码：900-214-08；废润滑油桶废物类别为HW08，危废代码：900-249-08；集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。 - ⑤含油抹布 本项目生产设备维护保养过程中会产生含油抹布。根据企业提供资料，含油抹布产生量约为0.01t/a。对照《国家危险废物名录（2025）》，废物类别为HW49，废物代码：900-041-49，集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。 表4-21本项目一般固体废物情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 固废代码; 物理性状; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方法去向; 利用或者处置量（t/a）. 下料、组装、包装; 废包装材料; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 固态; 3; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 3. 修边质检; 废塑料边角料及不合格品; 900-003-S17; 固态; 18.135; 18.135. 废气处理; 除尘器除尘灰; 900-099-S59; 固态; 2.546; 2.546. 下料、机加工; 废金属边角料; 900-099-S59; 固态; 1; 1. 废气处理; 废布袋; 900-099-S59; 固态; 0.2; 0.2. 焊接; 废焊料; 900-099-S59; 固态; 0.03; 0.03. 员工办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; 7.5; 垃圾桶; 环卫部门清运; 7.5. 表4-22本项目危险废物情况一览表 产污环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特征; 废物类别; 危险废物代码; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方法去向; 利用或者处置量（t/a）. 调漆、喷漆; 废漆料桶; 危险废物; 有机物; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.13; 危废暂存间; 资质单位处置; 0.13. 废气处理; 废活性炭; 有机废气; 固态; T; HW49; 900-039-49; 26.076; 26.076. 废过滤棉; 有机废气、漆雾; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 4.46; 4.46. 设备维保; 废润滑油; 废润滑油; 液态; T，I; HW08; 900-214-08; 0.01; 0.01. 废润滑油桶; 废润滑油; 固态; T，I; HW08; 900-249-08; 0.002; 0.002. 含油抹布; 含油抹布; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.01. 4.2环境管理要求 （1）一般固废管理要求 建设单位拟在2#车间东南侧，原料区的西侧设置一个50m2的一般固废暂存区，作为项目一般固废暂存使用。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》贮存一般工业固废应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求，并将一般固废分类、安全存放。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止将工业固体废物投放到生活垃圾收集设施中。为加强监督管理，贮存场所应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 （2）危险废物管理要求 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。建设单位拟在车间化学品库北侧设置一间20m2的危险废物暂存间，作为项目危险废物贮存库使用，危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效地处置，对环境影响较小。 2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照生态环境部、公安局、交通运输部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖篷布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）生活垃圾 禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。企业员工应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任，厂区内在指定的地点设置分类垃圾收集桶，企业员工应当在指定的地点分类投放生活垃圾。分类投放的生活垃圾，按照规定交由当地环卫部门分类收集、分类运输、分类处理。 - 项目建成后，固体废物处置方式明确，对外环境不会产生影响。 5、地下水、土壤 5.1污染源及污染途径 本项目厂区建设完整的“雨污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后接入淮北市龙湖污水处理厂。若是管理、处置不当或者废水处理设施防渗措施不足，生活污水泄漏进入周边环境，对土壤和地下水产生污染。 项目化学品库和危废暂存间，若管理不当或油漆桶和危废存储容器破损导致泄漏，经淋溶、地表径流等对周边土壤和地下水产生污染。 5.2污染防治措施 ### （1）源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，在物料运输、贮存、使用等各个环节，加强“跑冒滴漏”管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见下表。 表4-23项目分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 本项目情况. 重点防渗区域; 危险废物暂存间、化学品库、喷漆房; 1）地下敷设2mm厚HDPE膜，地面硬化并涂覆环氧地坪漆，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行； 2）设置防漏托盘、导流沟等泄漏液体导流与收集装置，阻隔污染物的泄漏途径。; 在厂区现有混凝土地面基础上，危险废物暂存间、化学品库、喷漆房铺设环氧树脂地坪，并设置液体防渗、收集设施。. 一般防渗区域; 重点防渗区域外的其他生产区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 依托厂房现有混凝土硬化地面。. 简单防渗区; 办公楼、门卫室和厂区道路等; 一般地面硬化; 依托现有的硬化地面。. 本评价认为，在按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施的基础上，加强对危险液体、危险固废的管理。做到污染物“早发现、早处理”，严防污染物下渗到地下水中。在切实落实各项防渗措施后，项目对周边地下水环境影响较小。本项目不会对土壤和地下水造成明显的影响，因此本项目不设跟踪监测计划。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本次环评将着重从风险识别、源项分析、事故后果分析、事故防范措施、事故应急预案等方面对本项目存在的环境风险进行评价；再根据评价结果，对项目提出可行的风险防范措施和建议，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 本次环境风险评价结合全厂运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范措施。 6.1环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，结合本项目所使用的主要原辅材料、产品和“三废”等，本项目水性醇酸漆、废润滑油、废活性炭等危险物质含有风险物质。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C所规定的方法。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 表4-24建设项目Q值确定一览表 序号; 危险物质; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质数Q值. 1; 润滑油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 水性醇酸漆; /; 1; 100; 0.01. 3; 危险废物; 废润滑油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 废漆料桶; /; 0.13; 50; 0.0026. 废活性炭; /; 26.076; 50; 0.52152. 废过滤棉; /; 4.46; 50; 0.0892. 废润滑油桶; /; 0.002; 50; 0.00004. 含油抹布; /; 0.01; 50; 0.0002. 合计; 0.623584. 注：①危险废物临界量取50t。其中废润滑油计入矿物质油类。 ②水性醇酸漆临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“表B.2其他危险物质临界量推荐值-危害水环境物质”。. 本项目Q=0.623584<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析，环境风险影响较小，简单分析即可。 6.2环境风险源识别 （1）生产车间等区域发生的电气火灾由于人员失误遇明火或其他不可预见的自然原因（如雷击等）导致的火灾； （2）危废暂存间内危废长时间未清运或因管理不规范导致，导致渗滤地下水、污染土壤； （3）危废暂存间、喷漆房、化学品库发生泄漏，或者水性醇酸漆在厂区内转移途中发生泄漏，进入雨水管网； （4）废气处理装置设备故障，导致废气异常排放。 表4-25环境风险源可能发生的突发环境事件情况 风险源; 环境事件类型; 环境事件诱因; 扩散途径; 可能造成的影响范围. 危废暂存间; 危废 流失; 危废转移过程由于倾倒、颠簸，发生散落，或人员疏忽混入一般生活垃圾。; 土壤渗透；经雨水淋溶随地表径流进入水环境; 对土壤和水环境造成污染. 化学品库、喷漆房; 水性醇酸漆发生泄漏; 水性醇酸漆桶破损，导致泄漏; 土壤渗透；经雨水淋溶随地表径流进入水环境; 对土壤和水环境造成污染. 生产车间; 废气异常排放; 废气处理设施发生故障; 大气环境; 对大气环境造成污染. 6.3环境风险防范措施 （1）储存、管理安全防范措施 ①化学品库、喷漆房、生产车间及危废暂存间地面防渗、防漏，设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志； ②化学品库、喷漆房、生产车间内部地面采取水泥混凝土硬化，满足相应的防渗系数；加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ③化学品库、喷漆房、危废间设置围堰及导流沟，防止液态危废泄漏进入外环境； ④加强生产设备的维护保养和定期巡视，若发生泄漏应及时维修； ⑤危废暂存间、喷漆房和化学品库配备吸附棉、沙土、备用空桶等，发生泄漏时，立即将收集的物料转移至备用空桶中，无法收集的油污使用沙土、吸附棉吸附处理泄漏物料，不得用水冲洗，泄漏的润滑油、水性醇酸漆等按照危险废物进行委外处理。 ⑥危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废转运过程中应委托第三方有资质的运输单位进行。 （2）废气事故排放风险防范措施 废气事故排放情况下，即视为废气不经治理设施处理而直接排放，对周边的大气环境有一定的影响。为避免出现事故排放，建设单位应建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现废气处理事故排放，防止废气治理设施事故性失效，要求加强对废气治理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 （3）事故应急措施 ①当发生物料泄漏时，应立即切断火源，隔离泄漏污染区，严格限制人员出入，同时向主管负责人报告。 ②小量泄漏应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，并使用装置将废液等全部收集到专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 ③大量泄漏应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防沙袋围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，并转移至专用收集器内，回收的物质按照危险废物进行委外处理。 （4）火灾次生环境事件应急处置 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材，准备吸油毡、消防沙等应急救援物资；发生物料泄漏事件，或者发生火灾等事故时，通过设置托盘、围堰等措施控制泄漏物或消防废水进入雨水管道。 建设单位应对火灾救援过程中产生的喷射泡沫、干粉等，进行收集处置；及时关闭厂区雨水总排口，沙袋制成临时围堰，对进入雨水系统的消防水采取截流措施，再用吸油毡对污油进行吸附，吸油毡及吸附物质需按照危废处置，禁止随意丢弃，禁止混入一般固体废物。 （5）环境风险事故应急预案 - 制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少损失。建设单位应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等要求，结合实际情况，编制突发环境事件应急预案，并完成备案。 （6）健全防范措施，提高安全意识 对操作人员进行系统严格的安全卫生教育，树立严格的上岗制度，使操作人员能正确操作相关维修保养装置，防止和减少意外事故发生。并能够做到在发生事故时准确地采取相应措施，救治他人或自救；企业每年应组织员工进行一到两次消防设施和器材使用的培训及灭火演练等活动；联系实际讲授一些火灾事例和防范措施，及时消除火灾隐患；操作人员上岗，必须根据其岗位性质，穿戴齐全相应的劳动保护用品。 综上，本次评价认为，在项目严格按照有关部门规定及本评价提出的风险防范措施后，项目环境风险影响较小，项目环境风险可控。 表4-26本项目环境风险简单分析一览表 建设项目名称; 龙芯永暖不锈钢保温生产线项目. 建设地点; 安徽省; 淮北市; 杜集区; 朔里镇罗里村标准化厂房. 地理坐标; 经度; 116度48分26.071秒; 纬度; 34度4分35.336秒. 主要危险物质及分布; 危废暂存间：废漆料桶、废活性炭、废过滤棉、废润滑油和废润滑油桶、含油抹布； 化学品库：水性醇酸漆、润滑油。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液态原辅料及危废泄漏到土壤，对土壤地下水造成影响；燃烧发生火灾产生的热辐射、烟雾对周边大气、水环境和人身健康安全存在一定影响。. 风险防范措施要求; ①厂区危废暂存间、喷漆房、化学品库需按重点防渗区进行防渗；生产车间其他生产区域按一般防渗区进行防渗；办公楼、门卫室和厂区道路等需按简单防渗区进行防渗。 ②完善消防设施（灭火器、消防栓等），对车间内外电路电线和相关设备加强检查和维修，生产过程做好火灾防护工作，禁止明火等；设置防泄漏托盘等。③编制突发环境事件应急预案并备案。. 7、生态 本项目租赁淮北市杜集区朔里镇罗里村标准化厂房与场地，且用地范围内不含有生态环境保护目标时，项目建成后各污染物通过切实有效的治理措施处理后均可达标排放，对生态环境影响较小。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001注塑废气 | 非甲烷总烃 | 四周垂帘式集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6—2024） |
|  | DA002切割、焊接和抛光废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求 |
|  | DA003调漆、喷漆、晾干废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 微负压收集+二级过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）排放 | 非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关限值要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风 | 厂界非甲烷总烃无组织排放限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中限值要求；厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
| 地表水环境 | 生活污水 | PH、COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池预处理，排入市政污水管网，接管淮北市龙湖污水处理厂 | 执行淮北市龙湖污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 等效噪声级 | 选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；废漆料桶、废活性炭、废过滤棉、废润滑油和废润滑油桶、含油抹布暂存于危废暂存间，委托有资质单位集中处置。固体废物处置率100%，废塑料边角料及不合格品收集后破碎回用于注塑，废包装材料、除尘器除尘灰、废金属边角料、废布袋、废焊料收集后外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控措施：危险废物暂存间、化学品库、喷漆房设置为重点防渗区；重点防渗区域外的其他生产区域为一般防渗区；办公楼、门卫室和厂区道路等为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区危废暂存间、喷漆房、化学品库需按重点防渗区进行防渗；生产车间其他生产区域按一般防渗区进行防渗；办公楼、门卫室和厂区道路等需按简单防渗区进行防渗。 ②完善消防设施（灭火器、消防栓等），对车间内外电路电线和相关设备加强检查和维修，生产过程做好火灾防护工作，禁止明火等；设置防泄漏托盘等。 ③编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可联动 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”-“塑料制品业292”中的“其他”，排污许可应为登记管理；同时本项目属于“二十八、金属制品业33”-“金属制日用品制造338”，本项目表面处理为喷漆处理，不涉及通用工序-表面处理中重点管理内容和简化管理内容，故排污许可应为登记管理。综上排污许可应为登记管理。建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可手续。 表5-1《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（摘录） 环评类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 项目类别. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制品2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料制品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 二十八、金属制品业33. 80; 金属制日用品制造338; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 2、排污口规范化管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 2.1排污口规范化管理的基本原则 （1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； （2）根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； （3）排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2.2排污口的技术要求 （1）排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； （2）排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，具体环境保护图形标志见下图。 图5-1环境保护图形标志 3、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 4、突发环境事件应急预案 本项目产生危险废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十五条，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；因此，在项目投产前建设单位应当编制突发环境事件应急预案并报县局备案。 5、环境管理 5.1环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令（第253号）《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。 （1）环境管理基本任务 环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。 （2）环境管理机构设置 本项目环境管理纳入公司环境管理计划，将本项目的环境管理与全公司环境管理统一，主要职责如下： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定本项目的环境目标管理，对各岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、及其它环境统计资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （3）环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： ①建立IS014000环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 ②强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 ③加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，对废水产生量、排放量等做好统计，做好每天巡检工作。 ④制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 ⑤加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 5.2企业环境信息公开 （1）项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 （2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 （3）防治污染设施的建设和运行情况。 （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 （5）突发环境事件应急预案。 （6）其他应当公开的环境信息。 若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。 5.3环境监测计划 环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。根据项目特点和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中要求，项目在投入运行后，需定期对项目污染源开展监测活动，具体如下所示。 表5-2项目监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测单位; 监督部门; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 有资质的监测单位; 环境主管部门; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关限值要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 厂界非甲烷总烃无组织排放限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）相关限值；厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 厂界四周; 等效声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 刘尧村; 等效声级Leq（A）; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 5.4项目“三同时”要求 （1）污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； （2）在项目竣工后，应将项目工程竣工日期和调试起止时间等信息公示； （3）防治污染设施必须经验收合格后，建设项目方可正式投入生产。 6、环保投资 本项目环保投资约为99万元，占总投资10200万的9.70%，主要环保投资见下表。 表5-3环保投资及“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 主要污染防治措施; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; DA001注塑废气; 四周垂帘式集气罩+二级活性炭吸附装置+15排气筒（DA001）排放; 非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6—2024）; 30. DA002切割、焊接和抛光废气; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）排放; 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求; 10. DA003调漆、喷漆、晾干废气; 微负压收集+二级过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）排放; 非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关限值要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求; 15. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理，排入市政污水管网，接管淮北市龙湖污水处理厂。; 执行淮北市龙湖污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 5. 噪声; 主要产噪设备; 选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声等措施降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区; 10. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾桶，由环卫部门定期清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 1. 废漆料桶、废活性炭、废过滤棉、废润滑油和废润滑油桶、含油抹布; 危废暂存间，位于化学品库的北侧，占地面积约20m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023版）; 5. 废塑料边角料及不合格品、废包装材料、除尘器除尘灰、废金属边角料、废布袋、废焊料; 废塑料边角料及不合格品回用，其他暂存一般固废暂存区外售，位于2#车间东南侧，原料区的西侧，占地面积约50m2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 2. 地下水防范措施; 危险废物暂存间、化学品库和喷漆房设置为重点防渗区；其他生产车间等设置为一般防渗区；办公楼、门卫室和厂区道路等为简单防渗区。; /; 10. 环境风险防范措施; 设消防、火灾报警系统；运行期严格管理，加强巡检，编制应急预案; /; 6. 合计; 99. |

六、结论

安徽少龙日用制品有限公司龙芯永暖不锈钢保温生产线项目符合国家和地方产业政策，选址符合用地要求；本项目采取各项污染防治措施后，可使产生的各项污染物达标排放。本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.498 | / | 0.498 | +0.498 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.143 | / | 0.143 | +0.143 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 720 | / | 720 | +720 |
|  | COD | / | / | / | 0.196 | / | 0.196 | +0.196 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | +0.019 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废塑料边角料及不合格品 | / | / | / | 18.135 | / | 18.135 | +18.135 |
|  | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 2.546 | / | 2.546 | +2.546 |
|  | 废金属边角料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废焊料 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
| 危险废物 | 废漆料桶 | / | / | / | 0.13 | / | 0.13 | +0.13 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 26.076 | / | 26.076 | +26.076 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 4.46 | / | 4.46 | +4.46 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | +7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a