# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年加工180万件包装内衬、托盘项目

建设单位（盖章）：淮北智汇晟科技有限责任公司

编制日期：           2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	53

建设项目污染物排放量汇总表	54

附件：

附件1委托书

附件2项目备案表

附件3资料真实性确认函

附件4营业执照

附件5法人身份证复印件

附件6厂房租赁协议

附件7落地证明

附件8TSP引用检测报告

附件9噪声监测检测报告

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目环境保护目标分布图

附图3项目平面图

附图4项目分区防渗图

附图5项目雨污管网图

附图6项目与生态保护红线位置关系图

附图7项目与环境管控单元位置关系图

附图8项目与水环境分区管控位置关系图

附图9项目与大气环境分区管控位置关系图

附图10项目与土壤环境风险分区管控位置关系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工180万件包装内衬、托盘项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-340602-04-05-588006 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈海波 | 联系方式 | 15215611777 |
| 建设地点 | 安徽省淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内 |  |  |
| 地理坐标 | （117度1分4.941秒，34度10分14.940秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业、85-非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 杜发改备〔2025〕44号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资 （万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 7.83% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积（m2） | 16亩（约10666.67m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C4220非金属废料和碎屑加工处理”。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于规定中的鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8、废弃物循环利用”中的废纸、农作物秸秆循环利用。 本项目已于2025年8月14日，取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2508-340602-04-05-588006）。 因此，项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 2、选址可行性分析 （1）用地规划符合性 本项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，根据淮北市杜集区段园镇毛场村股份经济合作社签订的租赁协议和淮北市段园镇人民政府出具的落地证明（见附件6和附件7），该项目地块属于集体建设用地，且同意用于该项目生产经营，项目建设符合当地规划。 （2）环境相容性 项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，项目所在区域不属于居民稠密区，周边无文物、饮用水源、自然保护区、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标。项目所在厂区东侧为梨园，南侧为梨园，西侧为空地和S101淮徐快速通道工程项目部，北侧为废弃的段园镇毛场村卫生室，详见附图2所示。项目所在区域周边不存在重大污染性企业，周边环境对污染物排放没有特别要求，外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。建设单位针对项目运营期产生的各种污染物采取有效的污染防治措施后，可确保污染物稳定达标排放，能够显著降低对周围环境的影响，不会降低区域环境质量。因此，本项目选址合理，与区域环境相容。 （3）环境承载能力 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景旅游景点和文物古迹等；项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （4）环境功能区划相符性分析 项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目运营过程中产生的大气污染物经采取措施处理后，均能达标排放，对所在区域环境空气质量影响较小。本项目无生产废水排放，生活污水接管进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进一步处理，达标后排入两姜河。项目所在区域声环境功能区划为2类区，项目运营过程产生的噪声经落实噪声防治措施等处理后，噪声能达到相关要求，对区域声环境质量影响不大。本项目能够与周边环境相容。 综上所述，从环境保护角度而言，项目位置符合相关环境功能区划要求，与周边环境兼容，本项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，用地为集体建设用地。对照淮北市生态保护红线图（详见附图6），项目建设区域不在划定的淮北市生态保护红线区域内，故项目建设符合空间生态管控与布局要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》和环境现状监测结果可知：评价区6个基本项目污染物中臭氧和PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，判定淮北市为环境空气质量不达标区；项目所在区域地表水环境水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境质量良好。 项目运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后由市政管网接管进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进行处理后排放至两姜河。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值后进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入两姜河，对两姜河的影响可接受，不会突破水环境质量底线，符合水环境质量底线及环境分区管控要求。 本项目排放的废气经过各环保设施处理后均能够稳定达标排放，对周围空气质量影响较小，不会对区域大气环境质量产生明显影响。 建设单位对设备噪声采取选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声的措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。项目产生的固体废物均能够得到合理处置。 综上，本项目的实施不会降低区域环境质量功能，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，项目用地为集体建设用地；项目用水取自市政供水管网，可满足本项目生产用水需求。项目排水实行雨污分流；项目供电由市政电网所供给；项目对当地资源利用的影响较小，资源利用均在项目区域可承受范围内，不会超过划定的资源利用上线。 4、生态环境准入清单 对照淮北市“三线一单”编制文件、《淮北市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》中的淮北市生态环境准入清单、长江经济带发展负面清单，本项目建设不违背清单要求。 （1）生态环境准入负面清单 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的设备不属于其中淘汰落后生产工艺装备。本项目选址用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目。 根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不涉及其中负面清单内容。 项目已于2025年8月14日，取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2508-340602-04-05-588006），符合当地产业政策。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。 因此，项目不在生态环境准入负面清单中。 综上，本项目建设不涉及生态红线，符合《安徽省生态保护红线》要求；区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量，不会突破周边环境质量底线；项目使用的能源主要为电，不超出当地资源利用上线；且未列入环境准入负面清单。综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 5、管控单元 本项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，“安徽省三线一单生态环境分区管控公众服务平台”叠图分析（项目与环境管控单元位置关系图见附图7），本项目位于一般环境管控单元（环境管控单元编码：ZH34060230012），项目涉及沿淮绿色生态廊道区-一般管控单元15，项目建设符合其空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率等要求。 （1）大气环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及大气环境分区管控图，本项目位于一般管控区（详见附图9），与分区管控协调性分析见下表。 表1-1 项目与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目为新建项目，项目废气采取各项措施后，均能达标排放，项目大气污染物按照相关要求实施“倍量替代”。符合管控要求。. （2）水环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及淮北市水环境分区管控图，本项目位于水环境一般管控区（详见附图8），见下表。 表1-2 项目与水环境分区管控要求协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《淮北市水污染防治工作方案》对一般管控区实施管控。; 项目运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后由市政管网进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进行处理后排放至两姜河，符合管控要求。. （3）土壤污染风险分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及淮北市土壤污染分区管控图，拟建项目位于一般管控区（详见附图10），与土壤污染风险分区管控要求协调性见下表。 表1-3 与土壤污染风险分区管控协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《淮北市“十四五”土壤（地下水）和农村生态环境保护规划》等要求对一般管控区实施管控。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物暂存间等已按照要求采取重点防渗，项目实施后基本不会对区域土壤环境产生影响，符合管控要求。. 6、与相关政策相符性分析 - （1）与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）相符性分析 表1-4与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 坚决控制煤炭消费总量。持续强化煤炭消费总量与强度双控制度，严格控制新增煤耗项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量或等量替代，推动煤炭消费指标向优质高效项目倾斜。到2025年，严格控制全市煤炭消费总量在省下达目标之内。; 本项目无煤炭消耗; 相符. 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制，督促建设单位和施工单位落实施工工地扬尘管控责任，将施工工地扬尘治理与施工企业资质评价、信用评价等挂钩，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系，提高建筑施工标准化水平。鼓励道路、水务等线性工程进行分段施工。强化道路扬尘监控与治理，加强道路洒水、雾炮等抑尘作业，提高道路机械化清扫率，城市出入口、城乡结合部及城市周边重要干线公路路段全部实现机械化清扫。深化堆场扬尘治理，按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制工业企业堆场料场扬尘污染。; 本项目仅涉及设备安装，施工活动产生的环境影响较小; 相符. 加强危险废物安全处置。继续强化医疗废物管理工作，开展危险废物和危险化学品污染事故应急能力建设，防范环境污染风险，以提高危险废物资源化利用水平为重点，完善危险废物运输、转运和处理机制，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾进行处理处置的现象，培育技术先进、综合利用水平高、环境治理设施完善的危险废物持证经营单位，加强危险废物资源化利用，确保危险废物安全处置利用率达到100%。完善危险废物管理台账、转移联单等管理制度，提高危险废物收集、运输、处理处置的全过程信息化管理水平。; 本项目产生的危废暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位统一处理。; 相符. 加强大气环境综合管理。坚持以环境空气质量持续改善为核心，深入推进VOCs、工业炉窑、柴油货车、城乡面源四大专项治理。协同开展PM2.5和O3污染防治，推动PM2.5和O3浓度稳中有降。完善重污染天气预警应急的启动、响应、解除机制，建设城市环境空气质量预测预报中心，提高预报能力，开展环境空气质量中长期趋势预测工作，提升PM2.5和O3预报准确率。逐步扩大重污染天气重点行业绩效分级和应急减排的实施范围，完善差异化管控机制。组织开展污染天气应对，常态化开展大气污染源清单工作。; 本项目产生的颗粒物经集气罩收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒高空达标，对周围空气质量影响较小; 相符. 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。进一步深化工业炉窑大气污染综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代，深化实施玻璃、陶瓷、砖瓦、铸造等行业治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。以石化、化工、包装印刷、油品储运销为重点，深化VOCs治理。大力推进重点行业低VOCs原辅材料源头替代，加强VOCs无组织排放控制，推进建设适宜高效的末端治理设施。进一步提升工业园区大气环境管理水平。; 本项目不涉及燃煤锅炉，也不属于VOCs重点管理行业; 相符. - （2）与中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 表1-5 与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 意见内容; 本项目情况; 相符性. （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于高耗能行业; 相符. （九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目符合“三线一单”要求; 相符. （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。; 本项目主要污染物为颗粒物，由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放。; 相符. （十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，京津冀、长三角、珠三角等区域力争提前1年完成。; 本项目区采用雨污分流，项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池预处理后接管进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理后达标排放; 相符. - （3）与淮北市人民政府办公室关于印发《淮北市空气质量提升攻坚行动方案》的通知（淮政办秘〔2024〕8号）相符性分析 表1-6 与《淮北市空气质量提升攻坚行动方案》相符性分析 具体要求; 本项目情况; 相符性. 二、重点工作 （一）开展产业绿色发展提升行动。 1. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，采用清洁运输方式运输。严格火电、焦化行业监管，对火电、焦化、建材、水泥、化工、陶瓷等项目，实施清单管理、动态监控，严格落实省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控，实施错峰生产和重污染天气应急管理措施；新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。; 本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》可知，本项目不属于“两高”项目; 相符. 二、重点工作 （四）开展面源污染减排提升行动。 11. 深化扬尘污染综合治理。全面落实《淮北市扬尘污染防治管理办法》，加强扬尘管控的监测巡查，推进扬尘管控精细化、规范化、长效化。加大建筑施工扬尘管控力度，全面落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、易扬尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑面积在1万平方米以上的建筑工地应安装视频监控和空气质量在线监测设施并联网；严格落实交通、水利、露天矿山、拆除工地、混凝土（沥青）搅拌站等扬尘控制措施，加大工业扬尘污染问题排查整治，重点整治煤系固废加工利用领域扬尘污染。实施典型带动，开展标准化施工场地、预拌混凝土搅拌站等创建工作。推深做实“洁净相城”，加强运输车辆综合治理，加快推行城市建成区道路机械化清扫，到2025年道路机械化清扫率达到90%，县城达到70%左右。严格实行降尘监测和考核，到2025年降尘量不高于5吨/月·平方公里。; 本项目以废纸和废秸秆为原料，年加工180万件包装内衬、托盘项目，主要污染物为颗粒物，由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放；本项目仅涉及设备安装，施工活动产生的环境影响较小。; 相符. - （4）与安徽省人民政府办公厅《关于印发皖北六市空气质量提升攻坚行动方案的通知》（皖政办秘〔2023〕58号，2023年12月8日）相符性分析 表1-7 与皖政办秘〔2023〕58 号文件相符性 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 深化扬尘污染综合治理。加强扬尘管控的监测巡查， 推进扬尘管控精细化、规范化、长效化。加大建筑施工扬尘管 控力度，全面落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格落实交通、水利等线性工程扬尘控制措施。; 厂内非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国三以上; 符合. 2; 强化移动源污染综合治理。全面实施机动车排放检验与维护制度，定期进行排放情况抽测。加快推进企业单位使用以新能源为动力的内部作业车辆和机械，全面推广使用新能源非道路移动机械。2025年底前基本淘汰国Ⅰ及以下排放标准的工程机械。深化非法加油站点整治，加大自备加油站点监管，严厉打击不合格油品。开展油气回收专项排查整治。; 生活垃圾垃圾桶收集后，委托环卫部门采用密闭化收集转运，严防垃圾及渗滤液抛 洒滴漏; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 包装内衬、托盘等市场需求呈现出快速增长的态势，利用废弃的纸制品和秸秆生产加工的包装内衬、托盘，在废弃物综合利用方面起到了很好的示范作用，加上这种包装内衬、托盘为一次性用品，在市场区域内供不应求。在此背景下，淮北智汇晟科技有限责任公司拟在淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内投资600万建设“年加工180万件包装内衬、托盘项目”。项目租赁淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内闲置厂房进行建设，用地面积16亩（约10666.67m2），购置撕碎机、预混机、搅拌机、压力筛、振动筛及模压成型机等配套生产设备，通过撕碎、预混、搅拌、筛分、脱水、模压成型、晾干和检验入库等生产工序，形成年加工180万件包装内衬、托盘的生产规模。本项目已于2025年8月14日取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2508-340602-04-05-588006）。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85-非金属废料和碎屑加工处理422”类别中的“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类项目，应编制环境影响报告表。 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（摘录） 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 项目类别. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42”-“非金属废料和碎屑加工处理422”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，排污许可应为简化管理。 表2-2《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（摘录） 环评类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 项目类别. 三十七、废弃资源综合利用业42. 93; 非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. 2、项目建设内容及规模 项目主要建设内容下表。 表2-3项目主要建设内容及组成情况一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1F，高10m，位于厂区东部，占地面积约3000m2。主要布置包装内衬和托盘生产线、原料区、成品区和晾干区等，形成年加工180万件包装内衬、托盘的生产规模; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 位于厂区西北侧，1F，占地面积200m2，主要用于日常办公、会议; 依托现有. 门卫室; 位于厂区西北侧大门北侧，占地50m2; 依托现有. 磅房; 位于厂区中部，占地70m2; 依托现有. 卫生间; 位于厂区中心区域北部边界位置，占地50m2; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于生产车间西北侧，占地面积约750m2，用于储存废秸秆和废纸等原料; 依托现有. 晾干区; 位于生产车间东北侧，占地面积约375m2，用于项目湿胚产品晾干; 依托现有. 成品区; 位于晾干区南侧，占地面积约375m2，用于项目成品的存放; 依托现有. 仓库; 位于厂区西南侧，占地面积约224m2，用于公司耗材存放; 依托现有. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给，用水量为1623.8t/a（5.412t/d）; 依托现有. 排水; 本项目雨污分流；生产废水循环使用，不外排；生活污水依托厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值后接管进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进行处理后排放至两姜河，排水量为432t/a（1.44t/d）; 依托现有. 供电; 来自市政供电，年用电量为10万kW·h; 依托现有. 环保工程; 废水 治理; 本项目雨污分流；生产废水循环使用，不外排；生活污水依托厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值后接管进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进行处理后排放至两姜河; 依托现有. 废气治理; 撕碎废气由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，风量6000m3/h; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声等措施降噪; 新建. 固废治理; 一般固废暂存区，位于成品区南侧，占地面积约50m2 危废暂存间，位于一般固废暂存区的南侧，占地面积约5m2; 新建. 地下水防治; 采取分区防渗措施，危险废物暂存间设置为重点防渗区；沉淀纤维收纳池、沉淀池、清水池、料池、一般固废暂存区等重点防渗区域外的其他生产区域为一般防渗区；办公室、门卫室、仓库和厂区道路等为简单防渗区; 新建. 环境 风险; 设消防、火灾报警系统；运行期严格管理，加强巡检，编制应急预案; 新建. 依托可行性分析：项目租赁淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内场地进行生产，现有厂房和场地满足项目实施，依托可行；现厂区供水由市政供水管网供水，满足本项目生产、生活需求，依托可行。厂区现有排水为雨、污分流制，本项目营运期生产废水不外排，外排废水为生活污水，生活污水依托租赁厂区的化粪池预处理后进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进行处理后排放至两姜河，依托可行。现厂区供电引自市政供电电网，满足本项目生产需要。 3、产品方案 表2-4产品方案情况 产品名称; 产量（万件）; 规格; 单重（g/件）. 包装内衬; 180; 90; 35cm×40cm; 180. 托盘（鸡蛋托盘）; 90; 29.5cm×29.5cm; 120. 项目拟生产的产品示意图如下： 包装内衬; 托盘（鸡蛋托盘）. 4、主要生产设备 本项目设备见下表。 表2-5主要设备清单 生产车间名称; 设备名称; 规格和型号; 单位; 数量. 生产车间; 撕碎机; 1000型，处理规模3t/h; 台; 1. 预混机; 容量50m3; 台; 1. 分拣机; /; 台; 1. 搅拌机; 转速450rpm; 台; 1. 压力筛; /; 台; 3. 振动筛; /; 台; 3. 斜筛; /; 台; 1. 压滤机; /; 台; 1. 模压成型机; /; 台; 2. 模具; /; 套; 2. 切边修整设备; /; 台; 1. 打包机; ET-WS120Q; 台; 1. 板框压滤机; XMGZ100/1000; 台; 1. 料池; 容积78 m3（6.5m×4m×3m）; 座; 2. 沉淀池; 容积276 m3（23m×4m×3m）; 座; 1. 清水池; 容积72 m3（6m×4m×3m）; 座; 1. 沉淀纤维收纳池; 容积48 m3（4m×4m×3m）; 座; 1. 真空机组; /; 套; 1. 5、本项目原辅材料及能源消耗情况 详见下表。 表2-6主要原辅材料消耗清单 序号; 名称; 规格/形态; 年用量; 计量单位; 最大储存量t/a; 储存位置. 1; 废纸; 200kg/捆，固体; 171.5; t/a; 7; 生产车间原料区. 2; 废秸秆; 300kg/捆，固体; 73.5; t/a; 3. 3; 润滑油; 25kg/桶，液体; 0.1; t/a; 0.025; 在线. 4; 水; /; 3372; t/a; /; /. 电; /; 10; 万kW·h; /; /. 注：本项目使用的废纸来自印染厂边角料，为无毒无害的生活、工业废纸，不接受沾染有毒有害的废纸等，且对纸制品产品质量要求较低，无需对其进行脱墨处理。 - 6、水平衡分析 本项目厂区水源主要由市政供水管网供应。用水主要为职工办公生活用水、制浆用水（预混用水和搅拌用水）。 - （1）职工办公生活用水 本项目拟劳动定员30人，年工作300天，本项目不设员工宿舍和食堂。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），职工生活用水按60L/（d•人）计，核算生活用水量约为1.8 t/d，年用水量为540 t/a。排污系数按照0.8计算，则生活污水总排放量为432 t/a（1.44t/d）。 （2）制浆用水 1）预混用水 项目预混物料和水投加比例为5:1，根据建设单位提供资料，项目废纸和废秸秆的使用量为245t/a，故预混工序需投加水量为49t/a（0.163t/d）。 2）搅拌用水 根据建设单位提供资料，项目搅拌需要加水，水与物料比例为10:1，项目物料为294t/a，故搅拌工序需投加水量为2940t/a（9.8t/d）。 综上可知，项目制浆用水共2989t/a（9.963t/d），水与废纸、废秸秆经过预混、搅拌工序后通过水泵泵入1#浆池备用，再通过泵吸入压力筛和振动筛，对浆液中的杂质进行筛选并过滤清除，而后通过水泵将浆液抽至2#浆池，进行二次脱水工序后，液体被抽走进入沉淀池中，浆液进入成型机的料池内，成型机内浆液固液分离，分离后的液体被抽走进入沉淀池中，成型后湿胚含水率约50%，而后进入晾干工序，晾干后的成品含水量约为10%，根据企业经验，项目湿胚晾干前制浆废水损失量按20%计。本项目制浆用水量为2989t/a（9.963t/d），循环水量为1905.2t/a（6.351m3/d），其中补充的新鲜水量为1083.8t/a（3.612t/d）。制浆废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。 表2-7 生产用水平衡一览表 生产用水t/d; 出水t/d. 制浆用水; 预混用水; 0.163; 损耗量（20%）; 1.992. 搅拌用水; 9.8; 湿胚含水量（50%）; 晾干损耗量; 1.53. 产品含水量（10%）; 0.09. 循环量; 6.351. 共计; 9.963; 共计; 9.963. 本项目供、排水水平衡图见下图： 图2-1本项目水平衡图（单位：t/d） 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，采用每天工作8小时，单班制，年运营300天。 8、厂区总平面布置 本项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，生产车间位于厂区东侧，生产车间南部为生产区，布置生产相关设备；生产车间北部设置原料区、成品区和晾干区，原料区用于堆放废纸、废秸秆等生产原料，成品区用于堆放成品，晾干区主要用于湿胚半成品的自然晾干。厂区设置1个出入口，位于厂区西侧中部，办公区位于厂区出入口北部。 生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。厂区按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生产工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行，详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目施工期仅涉及厂房内部改造、生产设备的安装调试及废气污染防治措施的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响甚微，故本次不对施工期进行评价。 2、营运期生产工艺流程及产污环节分析 项目年加工180万件包装内衬、托盘项目，主要工艺流程及产污节点见下图。 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 项目生产工艺流程简述： 1）撕碎 用抓机将外购的秸秆和废纸按照3:7的投加比例投加到撕碎机中进行撕碎处理，将其撕碎成较小的尺寸。此过程将产生颗粒物G1和噪声N。 2）预混 将撕碎后的碎片通过皮带输送机进入预混机中，按照5:1的比例加水进行混合。此过程将产生噪声N。 - 分拣 通过滚筒分拣机将预混后物料里的杂质，分拣处理，此过程将产生杂质S1。 - 搅拌 将预混后的料通过皮带输送机进入搅拌机料仓中进行加水搅拌，水与物料比例为10:1，采用搅拌机机械搅拌形成粗浆液，泵入1#料池中备用。此过程将产生噪声N。 5）筛分 压力筛：将粗浆液通过泵进入压力筛，在压力作用下，浆料被迫通过筛板将一些塑料、石子等粗大杂质有效隔离排出，得到更纯净的浆料。此过程将产生废塑料及碎石子等过滤垃圾S2和噪声N。 振动筛：经过压力筛处理后浆料再通过振动筛，进一步分离细小沙粒、尘埃等重杂质，增强浆料的清洁度。此过程将产生细小沙粒、尘埃等过滤垃圾S3和噪声N。 将筛分后的浆液通过泵进入2#料池中备用。 6）脱水 将筛分后的浆液通过泵进入斜筛进行第一次脱水，脱水后的浆液含水率为95%，然后泵送至压滤机中进行第二次脱水，脱水后的浆液含水率为65%，最终脱水后的浆料用输送带输送至临时存放区，按生产需求投入至模压成型机下方的料池中。此过程将产生废水W1和噪声N。 7）模压成型 模压成型机料池上方的成型模具下沉完全浸入浆料中时，在成型模具背部真空的抽吸作用下，浆料被吸附而向模具表面聚拢；因为成型模具特有的表面滤水加中空结构，聚拢来的浆料中的纤维附着在模具的表面，而水则被抽走。附着于模具表面的纤维层厚约2.5mm，这就是压制成型的湿坯。此过程将产生废水W2和噪声N。 脱水和模压成型产生的废水泵入沉淀池中沉淀处理，上层清液流入清水池中循环使用，沉淀池下部的沉淀纤维抽送到沉淀纤维收纳池中，经板框压滤机压滤后收纳备用，掺入模压成型机下方的料仓中，通过料仓中气动搅拌系统混合均匀后进行真空模压成型。 8）晾干 真空压制成型的湿坯送至晾干区域自然晾干。 9）检验入库 经晾干后的成品（含水率约10%）经过人工检查，用切边修整设备将检查合格的成品修边后叠放在一起采用打包机打包入库；人工检验将不合格品挑出，废边角料和不合格品回收利用于搅拌碎浆工序。此过程将产生废边角料和不合格品S4和噪声N。 表2-16项目主要产污环节及其污染物汇总表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 撕碎; 颗粒物. 废水; W1; 脱水; SS. W2; 成型; SS. W3; 压滤; SS. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1; 分拣; 过滤垃圾. S2; 筛分; 过滤垃圾. S3; 筛分; 过滤垃圾. S4; 检验; 废边角料和不合格品. S5; 废气处理过程; 除尘器除尘灰、废布袋. S6; 废水处理; 沉淀纤维. S7; 设备维护; 废润滑油. S8; 设备维护; 废润滑油桶. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内场地，根据建设方提供的资料和现场踏勘，厂房一直处于闲置状态。故无与本项目有关的原有污染情况。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状与评价 （1）空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次基本污染物环境质量现状数据选用淮北市生态环境局网站公开的2024年度淮北市生态环境状况公报，项目区域各基本污染物评价因子现状如下表所示。 表3-1环境空气达标区判断结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 60; 116; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 43; 30; 143; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1.0mg/m³; 4.0mg/m³; 25; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 175; 160; 109.4; 不达标. 由上述数据可见，SO2、NO2年平均浓度，CO24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求；PM10、PM2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求，淮北市为环境空气质量不达标区。 根据《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号：“以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染物协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善，到2025年，确保PM2.5年均浓度不高于39微克/立方米，优良天数比例达到75%以上，为2035年环境空气质量全面达标奠定基础。”且本项目排放的颗粒物均采取相应的环保措施处理后达标排放。因此，不会突破项目区大气环境质量底线。 （2）特征污染物监测 本项目特征污染因子为TSP，为了解项目区域污染因子环境质量现状情况，本次评价特征因子质量现状引用《安徽博汇世通重工机械有限公司博汇世通6000套工程机械高端零部件项目检测》监测报告中环境空气现状监测数据，监测时间：2024年5月24日-2024年5月30日，监测点位安徽博汇世通重工机械有限公司（G1）位于本项目厂址西北侧约2298m。 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中要求：“引用数据应在项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用数据满足要求，本项目引用的监测数据是可行的。本项目大气环境监测点位示意图见下图。 2298m 安徽博汇世通重工机械有限公司G1 项目地 图3-1大气监测点位图 表3-2引用监测点位基本信息表 监测点位; 监测点位坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度/E; 纬度/N. G1; 安徽博汇世通重工机械有限公司; 117.003388; 34.188432; TSP; 2024.5.24-2024.5.30; NW; 2298. 本项目特征污染物引用监测结果见下表。 表3-3评价区大气环境现状监测及评价结果 监测点位; 监测点位编号; 项目; 小时值; 日均值. 浓度范围; 最大占标率%; 超标率%; 浓度范围; 最大占标率%; 超标率%. 安徽博汇世通重工机械有限公司; G1; TSP（mg/m³）; /; /; /; 0.105~0.128; 42.7; 0. 由上表可知，监测点位的TSP日均值能够满足《环境空气质量标准》二级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状评价 根据2024年度淮北市生态环境状况公报可知：2024年淮北市地表水共监测27个断面，地表水环境质量总体为轻度污染，水质指数为4.8313。水质达到Ⅲ类比例为29.6%（8个），Ⅳ类水质断面占66.7%（18个），Ⅴ类水质断面占3.7%（1个），无劣Ⅴ类断面，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。 2024年萧濉新河、沱河、浍河及澥河等四条主要河流水质情况： 萧濉新河水系共11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有4个，占比36.4%；Ⅳ类水质断面7个，占比63.6%；符离闸断面（出境）水质为Ⅳ类。 沱河水系上共设有11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质有所好转。其中，水质达到或优于Ⅲ类有2个，占比18.2%；Ⅳ类水质断面8个，占比72.7%；Ⅴ类水质断面1个，占比9.1%；后常桥断面（出境）水质为Ⅳ类。 浍河水系上共设有3个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质类别为Ⅳ类，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有1个，占比33.3%；Ⅳ类水质断面2个，占比33.7%；东坪集水质（出境，Ⅲ类）好于三姓楼断面水质（入境，Ⅳ类）。 澥河共设2个监测断面，整体水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，同比水质无明显变化。李大桥闸断面水质（出境，Ⅳ类）劣于任桥断面水质（入境，Ⅲ类）。 2024年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为50%。浍河东坪集断面水质（出境，Ⅲ类）和澥河李大桥闸断面水质（出境，Ⅲ类）达标，萧濉新河符离闸断面水质（出境，Ⅳ类）和沱河后常桥断面水质（出境，Ⅳ类）未达标。 3、声环境质量现状监测与评价 - 本项目租赁淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内场地，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属于声环境2类区域，为了解项目所在地声环境现状，本项目委托潍坊伟华检测服务有限公司对项目厂界50米范围内敏感点设置噪声监测点，共设置1个噪声监测点，监测项目为连续等效A声级，监测时间为2025年8月29日，监测结果见下表： - 表3-4噪声监测数据及达标情况（单位：dB（A）） - 测点编号; - 监测点位置; - 监测时间：2025年8月29日. - 监测时段; - 监测结果dB（A）; - 标准. - N1; - 段园镇敬老院; - 昼间; - 52; - 60. 由上表可知，本项目西南侧敏感点段园镇敬老院满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，因此项目所在区域声环境现状良好。 4、地下水环境 本次环评不涉及地下水环境现状调查。 5、生态环境质量 本项目位于淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，用地范围内不涉及野生保护动植物等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省淮北市杜集区段园镇毛场行政村原张庄酒厂院内，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下表，敏感目标分布图见附图2。 表3-5本项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 环境功能. X; Y. 大气环境（500m范围）; 段园镇敬老院; -16; -10; 居民; 约100人; SW; 18m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 小张庄; 220; 0; 居民; 约400人; E; 109. 毛场社区; 433; 0; 居民; 约40人; SE; 339. 尖庄村; -34; 270; 居民; 约2000人; SW; 269. 冯庄村; -369; 241; 居民; 约800人; NW; 381. 声环境; 段园镇敬老院; -16; -10; 居民; 约100人; SW; 18m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 项目租赁现有闲置厂区，不涉及产业园区外建设项目新增用地。; /. 注：以本项目厂区西南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度监控限值 表3-6 本项目废气污染物排放标准 污染物; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界外浓度最高点（mg/m³）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水污染物排放标准 本项目排水采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网，项目生产废水循环使用不外排，经化粪池预处理后由市政污水管网排入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理，项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管协议限值，段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。具体限值见下表。 表3-7 废水排放标准（单位：mg/L，pH除外） 标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. GB8978-1996中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; —. 接管限值; 6~9; 380; 140; 270; 40. 本项目废水排放限值; 6~9; 380; 140; 270; 40. （GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5. 3、噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见下表。 表3-8环境噪声排放标准单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 标准. 运行期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 一般工业固体废物的贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存库建设执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 参照安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），国家对SO2、NOx、COD、NH3-N、烟（粉）尘、VOCs实施总量控制。 大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 项目所在区域为淮北市，上年度环境空气质量PM10达标，新增烟（粉）尘指标无需执行“倍量替代”。本项目运营期大气污染物需求量为：烟（粉）尘为0.008t/a。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管至段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进一步处理。本项目水污染物最终纳入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂总量范围内，本项目废水无需申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要进行生产设备的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响甚微，故因此本次不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 表4-1建设项目正常工况有组织废气排放情况一览表 产排污 环节; 排放 形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 执行标准; 排放源参数; 年排放时间. 产生 浓度; 速率; 产生 量; 处理工艺; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 风量; 排放 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 排气筒名称; 高度; 直径; 温度; 地理坐标; 排放口类型. mg/m3; kg/h; t/a; %; %; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; m; m; ℃; h. 撕碎; 有组织; 颗粒物; 271.667; 1.63; 0.163; 布袋除尘器; 90; 95; 是; 6000; 13.333; 0.08; 0.008; 120; 3.5; DA001; 15; 1.2; 20; 117°1′5.542″ 34°10′14.223″; 一般排放口; 100. 表4-2建设项目正常工况无组织废气排放情况一览表 污染源位置; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 年排放时间（h）; 面源参数; 执行标准. 浓度mg/m3; 监控点. 2#生产车间; 颗粒物; 0.018; 0.18; 100; 3000m2; 1.0; 周界外浓度最高点. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）正常排放 本项目废气污染源为撕碎废气，项目撕碎机用于废纸和废秸秆的撕碎处理，在撕碎过程中会产生撕碎粉尘，主要污染物为颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数表”中“工段名称：剪切、破碎、筛分和造粒；原料名称：林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯、锯末、废物废料等所有生物质原料，颗粒物产生系数为6.69×10-4吨/吨-产品”。故项目撕碎工序颗粒物的产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，根据产品方案可知产品总重为270t/a，则颗粒物年产生量为0.181吨。 撕碎工序为间歇性工作，根据建设单位提供资料，撕碎机撕碎处理能力为3t/h，则年撕碎时间约为82 h，考虑运行损耗和安全余量，本项目年撕碎时间按100 h计。 本项目撕碎废气经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理后有组织排放，收集效率为90%，处理效率为95%。项目设置1台撕碎机，在撕碎机上方设置集气罩（1.5m×2m），根据《环境工程设计手册》（2002年修订版）中集气罩设置在污染源上方的抽风量（上部集气罩）计算公式： #### L=K×P×H×Vx #### 式中：L—集气罩排放量，m3/s； #### K—考虑沿高度分布不均的安全系数，通常系数K=1.4； #### P—排风罩敞开面的周长，m； #### H—污染物产生点至罩口的距离，m，取0.3m； #### Vx—边缘控制点的控制风速，m/s，按《环境工程设计手册》（魏先勋主编，2002年修订版）中表1.3.2查取，当在较稳定状态下产生较低的扩散速度时，一般取0.5~1.0m/s，本项目取0.5m/s。 表4-3集气罩设计风量一览表 设备; k; P; H; Vx; 集气罩排放量（m3/s）; 风量（m3/h）. 撕碎机; 1.4; 7; 0.3; 0.5; 1.47; 5292. #### 撕碎机的集气罩尺寸设计为1.5m×2m，P=7m，项目车间设撕碎机1台，故DA001所需风量为5292m3/h，考虑到风力损耗，本项目总风量拟设计为6000m3/h。 表4-4撕碎废气产生排放情况 生产车间; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 污染物排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a. 生产车间; 撕碎; 颗粒物; 有组织; 271.667; 1.63; 0.163; 13.333; 0.08; 0.008. 无组织; /; 0.18; 0.018; /; 0.18; 0.018. （2）非正常排放 非正常工况排放定义：其一、是指设备开、停车或者设备检修时污染物的排放；其二、是指设计的环保设施在达不到设计规定的指标运行时的污染物排放。 本次评价废气非正常工况排放主要考虑项目废气治理设施发生故障，即去除效率为0的排放。本项目废气非正常工况具体见下表所示。 表4-5废气非正常排放一览表 排气筒编号; 非正常原因; 污染物; 去除效率（%）; 年发生频次; 单次持续时间（h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率 （kg/h）; 排放量（kg）. DA001; 处理设施达不到应有效果; 颗粒物; 0; 1; 0.5; 271.667; 1.63; 0.815. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： 1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； 2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 3）定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （3）废气治理设施可行性分析 1）可行性技术清单 撕碎废气参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）分析治理措施可行性。 表4-6废气污染治理推荐可行性技术清单 规范; 废弃资源种类; 产排污环节; 污染物种类; 可行性技术; 本项目采取措施; 是否 相符. 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）附录A; 其他废弃资源; 加工; 颗粒物; 布袋除尘; 布袋除尘器; 是. 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）附录A中表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目废气处理措施可行。 （4）无组织废气控制措施和环境管理要求 为减少无组织废气的排放量，本项目投产后应采取以下措施减少无组织废气对周围环境的影响： 1）建设单位在设计和施工过程中应严格按照《集气罩分类及技术要求》（GBT16758）设置集气罩，要求在距集气罩开口面最远处的有机废气无组织排放位置的控制风速不低于0.3m/s，确保集气罩的废气收集效果满足要求。 2）建设单位应加强厂区管理，减少无组织有机废气排放量。 3）加强设备的维护，定期检查设备、集气罩等的性能，保证设备和收集装置正常运行，减少装置的老化等因素引起的废气无组织排放；废气处理装置应与生产工艺设备同步运行。 4）加强人员培训教育，严格操作规范，控制工艺温度和压力参数，确保废气处理装置正常工作，杜绝废气事故排放。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）中要求，制定监测计划如下表： 表4-7废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/半年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. （6）大气环境影响分析 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“不达标区”，项目建成后，废气污染物排放速率和排放浓度均可实现达标排放且排放量甚小，对区域环境空气质量影响较小，不会对区域环境空气质量及人居生活环境产生明显不利影响。 2、废水 根据建设项目特点，本项目无生产废水排放，废水排放主要为员工生活污水。项目劳动定员30人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），职工生活用水按60L/（d•人）计，核算生活用水量约为1.8m3/d，年用水量为540m3/a，折污系数取0.8，则生活污水的产生量为1.44m3/d（432m3/a），生活污水水质较简单，主要为COD和NH3-N等，排入租赁厂区的化粪池，经化粪池预处理后通过市政污水管网排入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂，处理达标后的尾水排入两姜河。 经类比同类项目生活污水水质，生活污水COD产生浓度取320mg/L，BOD5产生浓度取180mg/L、SS产生浓度取200mg/L、NH3-N产生浓度取30mgL。 本项目污染物产生及排放情况见下表所示。 表4-8本项目废水污染物产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量; 污染物浓度（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（t/a）; 432; 6~9; 320; 180; 200; 30. 污染物产生量（t/a）; 432; 6~9; 0.138; 0.078; 0.086; 0.013. 去除效率; /; /; 15%; 10%; 30%; 10%. 经化粪池预处理后浓度; 432; 6~9; 272; 162; 140; 27. 污染物纳管量（t/a）; 432; 6~9; 0.118; 0.070; 0.060; 0.012. 本项目污染物排放限值; —; 6~9; 380; 140; 270; 40. GB18918-2002一级A标准; —; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）. 污染物排放量（t/a）; 432; 6~9; 0.022; 0.004; 0.004; 0.002（0.004）. （1）废水治理设施 本项目运营期生活污水经化粪池预处理后排入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入两姜河。本项目厂区内废水治理设施如下表所示。 表4-9本项目厂区内废水治理设施一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施. 治理设施编号; 处理 能力; 治理 工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 出水标准. 1; 生活污水; pH; TW001; 5t/d; 化粪池; /; 是; 6~9. COD; 15%; 380. BOD5; 10%; 140. SS; 30%; 270. 氨氮; 10%; 40. （2）废水排放情况 本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理，排放情况如下表所示。 表4-10本项目废水排放情况一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 废水排放量t/a; 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 污染物排放到外环境情况. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 生活污水; pH; 432; 6~9; /; 间接 排放; 段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 6~9; /. COD; 272; 0.118; 50; 0.022. BOD5; 162; 0.070; 10; 0.004. SS; 140; 0.060; 10; 0.004. 氨氮; 27; 0.012; 5（8）; 0.002（0.004）. （3）废水排放口情况 本项目废水排放口情况如下表所示。 表4-11本项目废水排放口设置情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; 废水总排口; 一般排放口; 117度1分3.622秒; 34度10分16.790秒; 段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD; 380. pH; 6~9. BOD5; 140. SS; 270. 氨氮; 40. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，只排放生活污水无需监测。 （5）污染物达标排放情况 根据上文分析，本项目运营期间的生活污水经化粪池预处理后排入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入两姜河。 （6）废水接管处理可行性分析 本项目外排废水量为432t/a，废水主要污染因子为COD、NH3-N、SS、BOD5等。项目生活污水依托厂区化粪池预处理后排入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入两姜河。依托污水处理厂处理可行性分析内容如下： 1）污水处理厂简介： 段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂位于淮北市段园镇境内，近期废水总处理设计规模为5000m3/d，主要对周围的生活污水与少量工业废水进行处理，采用“预处理+调节池+水解酸化池+改良A2/O+絮凝沉淀+过滤+臭氧氧化+消毒”处理工艺，污水排入两姜河。 2）废水接管可行性分析： - ①水质接管可行分析 - 本项目产生的生活污水水质简单，排放浓度满足淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，废水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂的处理造成冲击，因此本项目废水排入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂在水质上是可行的。 - ②收水范围可行分析 - 本项目所在地属于淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂收水范围，本项目所在区域配套的污水管网已经建成使用，企业厂区内污水管网已与区域市政污水管网相接，项目所排的废水可以进入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂处理。 ③水量接管可行分析 本项目废物水量432t/a，远小于淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂处理能力，对污水处理厂的正常运行不会造成冲击。从水量上来讲，项目废水接管进入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂可行。 综上所述，从水质、收水范围和水量三方面分析，本项目产生的废水接入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂可行，最终达标排入两姜河，对两姜河水环境影响较小。 - （7）地表水环境影响结论 综上所述，项目生活污水依托厂区化粪池预处理后由市政污水管网排入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂深度处理，处理达标后排入两姜河。废水排放量较小且成分简单，不会降低项目所在区域水环境现有功能。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目的噪声主要是机械生产设备运行时产生的噪声，根据设备说明书和类比调查资料统计，本项目主要设备噪声源强及治理设施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 企业噪声源强调查清单一览表（室内主要声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（dB（A）/1m）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 西; 南; 北. 生产车间; 撕碎机; 1000型; 80; 减震基座，车间合理布局，厂房隔声; 79; 31; 1; 27; 3; 49; 51; 51.4; 70.5; 46.2; 45.8; 昼间; 10; 41.4; 60.5; 36.2; 35.8; 1. 预混机; 容量50m3; 75; 76; 17; 1; 27; 3; 44; 56; 51.4; 70.5; 47.1; 45.0; 昼间; 10; 41.4; 60.5; 37.1; 35.0; 1. 搅拌机; /; 90; 74; 7; 1; 27; 3; 36; 64; 51.4; 70.5; 48.9; 43.9; 昼间; 10; 41.4; 60.5; 38.9; 33.9; 1. 压力筛1; /; 75; 74; -10; 1; 20; 10; 18; 82; 64.0; 70.0; 64.9; 51.7; 昼间; 10; 54.0; 60.0; 54.9; 41.7; 1. 压力筛2; /; 75; 73; -13; 1; 16; 14; 18; 82; 55.9; 57.1; 54.9; 41.7; 昼间; 10; 45.9; 47.1; 44.9; 31.7; 1. 压力筛3; /; 75; 71; -9; 1; 12; 18; 18; 82; 58.4; 54.9; 54.9; 41.7; 昼间; 10; 48.4; 44.9; 44.9; 31.7; 1. 振动筛1; /; 75; 77; -11; 1; 20; 10; 23; 77; 54.0; 60.0; 52.8; 42.3; 昼间; 10; 44.0; 50.0; 42.8; 32.3; 1. 振动筛2; /; 75; 76; -14; 1; 16; 14; 23; 77; 55.9; 57.1; 52.8; 42.3; 昼间; 10; 45.9; 47.1; 42.8; 32.3; 1. 振动筛3; /; 75; 80; -12; 1; 12; 18; 23; 77; 63.4; 59.9; 57.8; 47.3; 昼间; 10; 53.4; 49.9; 47.8; 37.3; 1. 斜筛; /; 75; 83; -14; 1; 9; 21; 20; 80; 65.9; 58.6; 59.0; 46.9; 昼间; 10; 55.9; 48.6; 49.0; 36.9; 1. 压滤机; /; 75; 88; -14; 1; 5; 25; 20; 80; 71.0; 57.0; 59.0; 46.9; 昼间; 10; 61.0; 47.0; 49.0; 36.9; 1. 模压成型机1; /; 80; 85; 4; 1; 10; 20; 40; 60; 60.0; 54.0; 48.0; 44.4; 昼间; 10; 50.0; 44.0; 38.0; 34.4; 1. 模压成型机2; /; 80; 89; 3; 1; 10; 20; 33; 67; 65.0; 59.0; 54.6; 48.5; 昼间; 10; 55.0; 49.0; 44.6; 38.5; 1. 切边修整设备; /; 70; 79; 5; 1; 17; 13; 37; 63; 60.4; 62.7; 53.6; 49.0; 昼间; 10; 50.4; 52.7; 43.6; 39.0; 1. 打包机; ET-WS120Q; 65; 91; 12; 1; 9; 21; 47; 53; 65.9; 58.6; 51.6; 50.5; 昼间; 10; 55.9; 48.6; 41.6; 40.5; 1. 板框压滤机; XMGZ100/1000; 75; 69; -8; 1; 27; 3; 21; 79; 51.4; 70.5; 53.6; 42.0; 昼间; 10; 41.4; 60.5; 43.6; 32.0; 1. 真空机组; /; 85; 93; 3; 1; 6; 24; 37; 63; 64.4; 52.4; 48.6; 44.0; 昼间; 10; 54.4; 42.4; 38.6; 34.0; 1. 注：以项目厂区西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 表4-13 企业主要噪声源强调查清单一览表（室外主要声源） 声源名称; 空间相对位置; 声源源强（dB（A）/m）; 声源控制措施; 运行时间. X; Y; Z. 风机; 69; 26; 1; 90/1; 选用低噪声设备、基础减震; 昼间. 注：以项目厂区西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）噪声环境影响预测分析 评价选择《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式，主要对拟建项目噪声源对厂界的影响进行预测分析。 1）室内声源预测模式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi：i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； t：预测计算的时间段，s； ti：i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb：预测点的背景值，dB（A）。 2）室外声源预测模式 户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。 式中：LA（r0）——参考点A声压级； r——预测点距离，m； r0——参考点距离，m； 3）项目只考虑几何发散衰减，且处于半自由场，则声传播衰减计算公式： LA（r）——距噪声源r米预测点的A声级，dB（A）； Lw——点声源的A声级，dB（A）； r——点声源至预测点的距离，m。 4）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； 5）预测结果 预测结果详见下表。 表4-14 厂界噪声预测结果一览表dB（A） 厂界及敏感点; 贡献值（昼间）; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）; 执行标准（昼间）; 达标情况. 厂界东侧; 49; /; 49; 60; 达标. 厂界南侧; 42; /; 42; 60; 达标. 厂界西侧; 33; /; 33; 60; 达标. 厂界北侧; 30; /; 30; 60; 达标. 段园镇敬老院; 24; 52; 52; 60; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，声环境敏感点处预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值，对外环境的影响不大。 （3）噪声防治措施 为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施： 1）根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的风机，从而从声源上降低设备本身的噪声；将高噪声设备安装于厂房内，通过厂房隔声降噪。 2）提高设备安装精度，设置防震沟和隔振器械，隔振器应选择大阻尼弹簧隔震器，以保证隔振器的刚度和阻尼比； 3）引风机的基础设计，基础应加固加强，底座安装减振装置。在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等，对风机加装隔声罩。 4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）运营期噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，噪声监测方案如下： 表4-15噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 项目四周边界; 昼间等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 环境噪声; 段园镇敬老院; 昼间等效连续A声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）产生和处置情况 - 1）生活垃圾 生活垃圾按每人每日0.5kg计（本项目拟劳动定员30人），生活垃圾产生量为4.5t/a（0.015t/d），垃圾分类收集、袋装化后，由环卫部门统一收集清运处理。 - 2）一般固废 ①过滤垃圾 项目原料废纸和废秸秆共245t/a，产品净重（不含水）243t/a，撕碎粉尘产生量为0.181t/a，其余为分拣、筛分产生的过滤垃圾总重为1.819t/a，过滤垃圾经统一收集后，交由当地环卫部门统一处理。 ②废边角料和不合格品 根据建设单位提供的资料，废边角料和不合格品产生量约占原料的1%，约为2.45t/a，集中收集后回用于搅拌工序。 ③除尘器除尘灰 - 根据前文分析，撕碎布袋除尘器收集的粉尘约为0.155t/a，集中收集后回用于搅拌工序。 ④废布袋 本项目采用布袋除尘器处理，除尘系统的布袋使用一段时间后需要进行更换，布袋具体更换时间根据实际运行情况而定。根据建设单位提供的资料，一次更换的废布袋约为0.05t，每年大概更换2次，则废布袋产生量0.1t/a，更换后作为一般固废，集中收集后外售。 ⑤沉淀纤维 制浆废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉淀池下层的沉淀纤维泵入沉淀纤维收纳池中，经过板框压滤机压滤后收纳备用，掺入模压成型机下方的料仓中，通过料仓中气动搅拌系统混合均匀后进行真空模压成型。根据建设单位提供的资料，沉淀纤维产生量约为2t/a，集中收集后回用于模压成型工序。 3）危险废物 - ①废润滑油和废润滑油桶 本项目生产设备维护保养使用废润滑油，使用过程中会产生废润滑油和废润滑油桶。根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约为0.01t/a；项目使用废润滑油为25kg/桶的包装方式，年使用废润滑油0.1t，按照单个空桶0.5kg计算，则本项目废润滑油桶废包装容器产生量为0.002t/a。对照《国家危险废物名录（2025）》，废润滑油废物类别为HW08，危废代码：900-214-08；废润滑油桶废物类别为HW08，危废代码：900-249-08；集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。 （2）固体废物属性判定及分类 项目固废产生及治理措施见下表。 表4-16本项目固废产生及治理措施一览表 产污环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特征; 固废代码/危险废物代码; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方法去向; 利用或者处置量（t/a）; 环境管理要求. 员工办公生活; 生活垃圾; /; /; 固态; /; /; 4.5; 垃圾桶; 环卫部门清运; 4.5; /. 筛分; 过滤垃圾; 一般工业固体废物; /; 固态; 221-003-S15; 1.819; 一般固废暂存区; 1.819. 修边质检; 废边角料及不合格品; /; 固态; /; 900-099-S17; 2.45; 收集后回用; 2.45. 废气处理; 除尘器除尘灰; /; 固态; 900-099-S59; 0.155; 0.155. 废水回用系统; 沉淀纤维; /; 固态; /; 900-099-S59; 2; 2. 废气处理; 废布袋; /; 固态; 900-009-S59; 0.1; 收集后外售; 0.1. 设备维保; 废润滑油; 危险废物; 废润滑油; 液态; T，I; 900-214-08; 0.01; 危废暂存间; 资质单位处置; 0.01; 定期处置；转移联单. 废润滑油桶; 废润滑油; 固态; T，I; 900-249-08; 0.002; 0.002. （3）环境管理要求 1）一般固废管理要求 建设单位拟在位于成品区南侧设置一个50m2的一般固废暂存区，作为项目一般固废暂存使用。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》贮存一般工业固废应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求，并将一般固废分类、安全存放。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止将工业固体废物投放到生活垃圾收集设施中。为加强监督管理，贮存场所应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 2）危险废物管理要求 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。建设单位拟在车间一般固废暂存区的南侧设置一间5m2的危险废物暂存间，作为项目危险废物贮存库使用，危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 ①危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： a贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效地处置，对环境影响较小。 ②危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照生态环境部、公安局、交通运输部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖篷布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 3）生活垃圾 禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。企业员工应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任，厂区内在指定的地点设置分类垃圾收集桶，企业员工应当在指定的地点分类投放生活垃圾。分类投放的生活垃圾，按照规定交由当地环卫部门分类收集、分类运输、分类处理。 - 项目建成后，固体废物处置方式明确，对外环境不会产生影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径 本项目厂区建设完整的“雨污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后接入淮北市段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂。若是管理、处置不当或者废水处理设施防渗措施不足，生活污水泄漏进入周边环境，对土壤和地下水产生污染。 项目危废暂存间，若管理不当或油漆桶和危废存储容器破损导致泄漏，经淋溶、地表径流等对周边土壤和地下水产生污染。 （2）污染防治措施 ### 1）源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，在物料运输、贮存、使用等各个环节，加强“跑冒滴漏”管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ### 2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见下表。 表4-17 项目分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施. 重点防渗区域; 危险废物暂存间; 1）地下敷设2mm厚HDPE膜，地面硬化并涂覆环氧地坪漆，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行； 2）设置防漏托盘、导流沟等泄漏液体导流与收集装置，阻隔污染物的泄漏途径。. 一般防渗区域; 沉淀纤维收纳池、沉淀池、清水池、料池、一般固废暂存区等重点防渗区域外的其他生产区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公室、门卫室、仓库和厂区道路等; 一般地面硬化. 本评价认为，在按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施的基础上，加强对危险液体、危险固废的管理。做到污染物“早发现、早处理”，严防污染物下渗到地下水中。在切实落实各项防渗措施后，项目对周边地下水环境影响较小。本项目不会对土壤和地下水造成明显的影响，因此本项目不设跟踪监测计划。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本次环评将着重从风险识别、源项分析、事故后果分析、事故防范措施、事故应急预案等方面对本项目存在的环境风险进行评价；再根据评价结果，对项目提出可行的风险防范措施和建议，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 本次环境风险评价结合全厂运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范措施。 （1）环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，结合本项目所使用的主要原辅材料、产品和“三废”等，本项目润滑油和废润滑油等危险物质含有风险物质。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C所规定的方法。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 表4-18建设项目Q值确定一览表 序号; 危险物质; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质数Q值. 1; 润滑油; /; 0.025; 2500; 0.00001. 2; 危险废物; 废润滑油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 废润滑油桶; /; 0.002; 50; 0.00004. 合计; 0.000054. 注：危险废物临界量取50t，其中废润滑油计入矿物质油类。. 本项目Q=0.000054<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析，环境风险影响较小，简单分析即可。 （2）环境风险源识别 表4-19环境风险源可能发生的突发环境事件情况 风险源; 环境事件类型; 环境事件诱因; 扩散途径; 可能造成的影响范围. 危废暂存间; 危废 流失; 危废转移过程由于倾倒、颠簸，发生散落，或人员疏忽混入一般生活垃圾。; 地表水、地下水及土壤; 附近河流、周边地下水及土壤. 生产车间; 废气异常排放; 废气处理设施发生故障; 大气环境; 附近居民. 生产车间; 废水事故排放、泄漏; 沉淀纤维收纳池、沉淀池、清水池、浆池破损; 地表水、地下水及土壤; 附近河流、周边地下水及土壤. （3）环境风险防范措施 1）火灾、爆炸事故防范措施 ①总图布置和建筑安全防范措施 项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）进行设计和布置。 Ⅰ总平面按功能分区布置。 Ⅱ本项目原材料的存放区，根据其储存物料的性质、数据、包装机运输方式等条件，按不同类别进行了相对集中布置，靠近相关装置和运输路线，且符合防火、防爆、安全、卫生的规定。 Ⅲ本项目生产、储存厂房按《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求建设。 ②安全管理规章制度 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 Ⅰ建立消防组织和制度，建立以项目经理参加的消防领导小组，落实防火责任制度。加强消防意识和消防制度教育，认真贯彻各项消防制度。经常开展消防演练活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员消防观念。厂内的消防组要与地方消防挂钩，以便一旦发生火灾，可以得到城市消防队的紧急救助。 Ⅱ在生产车间配备必要的消防设施和器材，在生产车间安装消防水源，并保障水质水量。 Ⅲ保证消防通道畅通无阻，灭火器应设置在显眼易取的地方，明确规定作业区不准吸烟。 Ⅳ加强对项目作业人员的安全教育、培训与管理，严格执行安全技术操作规程，加强操作工人之间的配合与协作，避免违章作业及操作失误等现象发生。 应急措施：对燃烧事故，应迅速切断着火源，关闭电源；对爆炸事故，应迅速切断电源，即切断火源，防止火灾，并关闭所有进出阀门，切断着火源。 根据上述分析，在采取防范措施的前提下，本项目将能有效地防止火灾的发生，一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时有效控制事故。 2）废气事故排放防范措施 废气事故排放情况下，即视为废气不经治理设施处理而直接排放，对周边的大气环境有一定的影响。为避免出现事故排放，建设单位应建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现废气处理事故排放，防止废气治理设施事故性失效，要求加强对废气治理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 3）废水事故排放风险防范措施 重视维护及管理沉淀纤维收纳池、沉淀池、清水池、浆池，若发生池体破损及时处理并修补，避免造成废水渗透事故。 4）危废泄漏防范措施 本项目危废贮存库中的废润滑油在贮存过程中，有可能发生泄漏。废润滑油泄漏通过雨水管网进入周边水体可能导致水体污染物因子超标，污染周边地表水环境。 在危废贮存过程中泄漏原因主要为包装因意外而破损。由于本项目危险废物暂存在危废贮存库。只要加强暂存区管理和泄漏事故防范措施，加强跑冒滴漏管理，基本可以避免泄漏事故的发生。 （4）环境风险分析结论 在企业严格落实各项风险防范措施的前提下，在风险事故发生时，不会对项目区周围环境敏感目标产生大的影响，风险程度在可接受范围之内。因此，评价认为本项目的风险处于可接受水平。 - 建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅文件2021年1月30号《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件内容：二、主要任务——第（七）条积极探索排污许可与环评制度的联动试点中——属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”（附件1）和《建设项目排污许可申请与填报信息表》（附件2），生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证，应按照项目实际建设情况，结合环评内容，填报排污许可申请材料；在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况。排污单位应依法开展排污许可证申领或排污许可登记，落实主体责任。排污单位应切实增强自行申报的主动性，并对申报内容的真实性、准确性、规范性负责，牢固树立“持证排污、按证排污”的守法意识。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42”-“非金属废料和碎屑加工处理422”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，排污许可应为简化管理。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001撕碎废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | PH、COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池预处理，排入市政污水管网，接管段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂。 | 执行段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 等效噪声级 | 选用低噪声设备，合理布局、减振、隔声等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；废润滑油和废润滑油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位集中处置。固体废物处置率100%，过滤垃圾经统一收集后，交由当地环卫部门统一处理，废边角料和不合格品、除尘器除尘、沉淀纤维回用于生产，废布袋收集后外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控措施：危险废物暂存间设置为重点防渗区；沉淀纤维收纳池、沉淀池、清水池、浆池、一般固废暂存区等重点防渗区域外的其他生产区域为一般防渗区；办公室、门卫室、仓库和厂区道路等为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区危废暂存间需按重点防渗区进行防渗；沉淀纤维收纳池、沉淀池、清水池、浆池、一般固废暂存区等重点防渗区域外的其他生产区域按一般防渗区进行防渗；办公室、门卫室和厂区道路等需按简单防渗区进行防渗。 ②完善消防设施（灭火器、消防栓等），对车间内外电路电线和相关设备加强检查和维修，生产过程做好火灾防护工作，禁止明火等；危废暂存库设置防泄漏托盘等。 ③编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、成立环境管理机构，工作职责包括： 贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准，制定拟建项目环境管理办法； 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； 编制并组织实施环境保护规划和计划，完成环境保护责任目标； 领导并组织企业环境监测工作； 监督检查拟建项目各个环保设施的运行和环境管理措施的实施，并提出改善环境的建议和对策； 负责拟建项目职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识； 接受各级生态环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报拟建项目的环保工作情况； 组织调查污染事故及污染纠纷案件，并提出具体处理意见； 负责污染源的日常管理，掌握污染源排放情况，有效控制“三废”排放量； 负责企业环境统计工作，并根据统计数据对环境质量进行定时定量分析；负责企业的“三废”治理及日常管理与环保技术开发利用。 2、制定环境管理制度，主要制度包括： 环境保护职责管理条例；处理装置日常运行管理制度； 污染物管理制度；建立台账制度；排污情况报告制度；污染事故处理制度； 信息公开制度（如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督）； 环保教育制度；各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 3、开展自行监测 企业结合“4、主要环境影响和保护措施”章节中各要素的自行监测方案开展相应监测工作。 4、排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报当地环保部门同意并办理变更手续。 项目需要设置的标识标牌有：污水排放口、废气排放口、一般固废暂存场所、危险固废暂存场所；此外，各废水、废气治理设施应挂牌标识名称及操作规程。 图5-1 环境保护图形标志 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址符合用地要求；本项目采取各项污染防治措施后，可使产生的各项污染物达标排放。本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，综上，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 432 | / | 432 | +432 |
|  | COD | / | / | / | 0.022 | / | 0.022 | +0.022 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 过滤垃圾 | / | / | / | 1.819 | / | 1.819 | +1.819 |
|  | 废边角料及不合格品 | / | / | / | 2.45 | / | 2.45 | +2.45 |
|  | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 0.155 | / | 0.155 | +0.155 |
|  | 沉淀纤维 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a