建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产5万吨高端农副产品加工项目    
建设单位：        安徽丰岛食品有限公司          
编制日期：         二〇二六年四月             
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	安徽丰岛食品有限公司年产5万吨高端农副产品加工项目

	项目代码
	2510-340602-04-01-539386

	建设单位联系人
	徐亚军
	联系方式
	13506752975

	建设地点
	安徽省淮北市杜集区杨河路西侧、青年路北侧高岳现代农业示范园内

	地理坐标
	经度：116度50分53.602秒，纬度：34度1分25.436秒

	国民经济

行业类别
	C1453蔬菜、水果罐头制造

D4430热力生产供应
	建设项目
行业类别
	十一、食品制造业 14-21罐头食品制造145

四十一、电力、热力生产和供应业－-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	淮北市杜集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	杜发改备〔2025〕64号

	总投资（万元）
	18000
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	1.11
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地面积（m2）
	84666.7（127亩）

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置情况
专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否需要设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目；
本项目不涉及排放有毒有害污染物；
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；
本项目废水间接排放，预处理达标后接管至市政污水管网；
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；
本项目不涉及重要水生生物的自然产卵场等生态敏感保护目标；
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目；
本项目不涉及；
否


	规划情况
	《杜集区高岳现代农业产业园规划设计》

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	表1-2 本项目与《杜集区高岳现代农业产业园规划设计》的符合性分析

杜集区高岳现代农业产业园规划设计
符合性分析
是否符合
淮北市打造全国绿色高标准生态示范园建设基地，高岳现代农业示范园作为淮北市农业发展的重要支撑点，加快现代农业示范园建设，有利于树立典型样板、引领区域现代农业发展、创新农村体制机制、推进城乡协调发展、提升农业科技应用水平、增强农业区域竞争力、培养新型农民，提高农民增收致富能力，对加快淮北市现代农业进程具有极其重要的意义。

拟建项目位于淮北市杜集区高岳现代农业示范园内，本项目属于蔬菜、水果罐头制造，符合园区规划，项目的建设增强了园区竞争力；
符合
园区六大产业构成：绿色蔬菜、健康水产、现代园艺、特色畜禽、农副产品加工、涉农服务业。
拟建项目属于蔬菜、水果罐头制造，属于涉农服务业；
符合
旅游业与农业生产协调发展，第一产业与第三产业相互支撑，共同推进。

拟建项目属于蔬菜、水果罐头制造项目，符合规划要求；
符合
“六区”即设施农业绿色生产示范区、蔬菜品种创制实验种植区、“三水”农业生产示范区、仓储物流区、菜渔共生种养示范区、美丽乡村示范区。

拟建项目为蔬菜、水果罐头制造，位于设施农业绿色生产区，符合“六区”规划。
符合


	其他符合性分析
	1、项目用地规划符合性分析

拟建项目选址于安徽省淮北市杜集区高岳现代农业示范园内。根据《淮北市国土空间总体规划（2021—2035年）》及附图6《淮北市国土空间总体规划（2021—2035年）—市域国土空间规划分区图》，项目所在地规划用途为乡村发展区。
该区域以农业发展为核心功能定位，重点保障“淮优”农产品生产空间，依托现有特色农业基地基础，进一步拓展特色农产品生产及加工发展空间，推动区域农业产业结构优化、转型升级及高质量发展。本项目为蔬菜、水果罐头制造项目，属于农产品精深加工类项目，与区域国土空间规划功能定位、产业发展方向及布局要求相符，符合淮北市国土空间总体规划。根据淮北市自然资源和规划局杜集分局开具的《用地说明》（详见附件5）可知，该项目地位于城镇开发区边界内，为国有建设用地，规划用途为工业，拟建项目符合地方的用地规划。
2、产业政策符合性分析

拟建项目属于蔬菜、水果罐头制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目不属于限制类和淘汰类项目，可视为允许类项目。
3、《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

根据《市场准入负面清单（2025年版）》可知，拟建项目不属于市场准入负面清单，项目的建设符合市场准入负面清单要求。

4、拟建项目实施与其他政策相符性分析

表1-3  拟建项目实施与其他政策相符性分析一览表

序号

政策名称

相关要求

符合性分析

结论

1

《安徽省水污染防治工作方案》

集中治理工业集聚区水污染。开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施

拟建项目生活污水经化粪池收集后、生产废水经项目区新建污水处理站（预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜）处理后经总排口接管市政污水管网

符合

2
《安徽省淮河流域水污染防治条例》

禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

拟建项目属于蔬菜、水果罐头制造项目，不属于污染严重的企业
符合

(一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；(二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺。

拟建项目的建设符合城市总体规划，项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区，项目所采用废水处理工艺可行
符合

直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。

本项目建成投产前将申请排污许可证

符合

3
《淮北市生态环境保护“十四五”规划》

强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制，督促建设单位和施工单位落实施工工地扬尘管控责任，将施工工地扬尘治理与施工企业资质评价、信用评价等挂钩，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系，提高建筑施工标准化水平。鼓励道路、水务等线性工程进行分段施工。强化道路扬尘监控与治理，加强道路洒水、雾炮等抑尘作业，提高道路机械化清扫率，城市出入口、城乡结合部及城市周边重要干线公路路段全部实现机械化清扫。深化堆场扬尘治理，按照“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”的标准控制工业企业堆场料场扬尘污染。加强露天矿山扬尘综合整治，开展绿色矿山建设质量再提升行动。强化露天焚烧卫星遥感和高空瞭望，依法严禁秸秆、垃圾等露天焚烧。探索建立大气氨规范化排放清单，摸清重点排放源，推进养殖业、种植业大气氨减排。

拟建项目租赁标准化厂房，施工期主要进行设备的安装调试，要求施工场地严格落实“六个百分百”扬尘防控长效机制，落实施工工地扬尘管控责任，提高建筑施工标准化水平。
符

合

5、与“三线一单”
及生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

根据2023年《淮北市生态保护红线》，淮北市生态保护红线面积为33.89平方公里，占市域面积的1.24%，主导生态功能为水土保持功能和生物多样性维护功能。

拟建项目位于安徽省淮北市杜集区杨河路西侧高岳现代农业示范园，不涉及淮北市生态保护红线的区域。项目选址与生态保护红线的位置关系见附图4。

（2）环境质量底线

①环境空气质量底线及分区管控相符性分析
A、环境空气质量底线
根据环境功能区划，项目所在地区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《2024年淮北市环境质量公报》中的统计数据可知，淮北市2024年属于环境空气不达标城市，超标因子主要为PM2.5和臭氧。

B、大气环境分区管控
根据《安徽省淮北市“三线一单”文本》及淮北市大气环境分区管控图，本项目位于重点管控区。

表1-4 与大气环境分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

管控内容

环境管控要求

本项目情况

大气重点管控区

空间布局管控约束

禁止开发建设活动的要求

在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。

本项目不涉及
禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。

本项目新建一座4t/h和一座6t/h的天然气锅炉
严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

本项目不涉及

禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目不涉及

限制开发建设活动的要求

加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。

本项目不涉及

严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。

本项目符合国家产业政策

对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。

本项目不涉及

加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。

本项目不涉及

污染物排放管控

大气污染控制措施要求

新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。

本项目不涉及

深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业 VOCs全过程控制。

本项目不涉及

使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。

本项目不涉及

基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。

本项目新建一座4t/h和一座6t/h的天然气锅炉
新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。

本项目不涉及

②水环境质量底线及分区管控相符性分析
A、水环境质量底线

引用《淮北高新技术产业开发区2023年度环境监测检测报告》中现状监测数据，区域地表水龙河环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质。
B、水环境分区管控
根据《淮北市“三线一单”文本》及淮北市水环境分区管控图，本项目位于水环境工业污染重点管控区。

表1-5 与水环境分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

管控内容

环境管控要求

本项目情况

水环境工业污染重点管控区

空间布局管控约束

禁止开发建设活动的要求

取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全面排查和取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

本项目不属于“十小”企业；购置先进生产设备，严格落实环保设施要求，废气达标排放
严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。

本项目不占用水域

落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。

本项目不涉及

允许开发建设活动的特殊要求

合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，以水定城、以水定地、以水定人，以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。

项目属于蔬菜、水果罐头制造，用水主要为自来水，不取用地下水，符合城乡规划和土地利用总体规划
新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。

本项目不涉及

污染物排放管控

水污染控制措施要求

所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。

本项目废水排放标准综合考虑《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）2025年修改单中的一级A标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水相关限值以及设计资料
③声环境质量底线

根据噪声预测结果，本项目的建设不会对区域声环境质量产生明显影响，不会降低区域声环境质量功能，能够满足区域声环境质量底线要求。
④土壤环境质量底线及分区管控相符性分析
A、土壤环境质量底线

根据《淮北市土壤污染防治工作方案》，到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右（根据2020年10月完成的淮北市耕地土壤环境质量类别划分最新成果，淮北市耕地全部为优先保护类耕地，目前没有受污染耕地）。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
B、土壤环境分区管控
根据淮北市土壤环境管控分区，本项目位于土壤环境风险一般防控区。管控要求为：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。本项目相符性分析：本项目为新建项目，将严格按照分区防渗要求建设。因此，本项目满足土壤环境风险一般防控区管控要求。

（3）资源利用上线相符性分析

本项目位于淮北市杜集区内，项目水、电由杜集区供水、供电管网提供，余量充足。项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。因此，项目建设符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单相符性分析

结合淮北市“生态环境准入清单”，本项目与生态环境准入负面清单的符合性详见下表。

表1-6 项目与淮北市“生态环境准入负面清单”符合性分析
要求

文件要求

本项目情况

是否符合

禁止开发建设活动的要求
（1）严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。

（2）细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”。

（3）对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。原则上禁止新建露天矿山建设项目。

（4）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

（5）禁止新增化工园区。

（6）在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌和。

（7）禁止掺烧高硫石油焦。
拟建项目属于蔬菜、水果罐头制造项目，不属于上述项目类型。
符合
严禁高污染、高耗能行业落后产能转入，不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业新增产能项目。
新建矿山的开采规模不得低于限定的最小开采规模，严禁大矿小开、一矿多开。
严禁高污染、高耗能行业落后产能转入，不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业新增产能项目，新、改、扩建项目要制定产能置换方案，实行产能等量或减量置换。
限制开发建设活动的要求
（1）钢铁企业应严格控制，确保污染物达标排放，逐步推动转型升级，加大煤化工园区和各类园区内化工企业的整治力度。

（2）“散乱污”列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造，列入升级改造类的，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。

（3）对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒。

（4）对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。

符合
严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目，强化节能、环保、土地等指标约束。强化节能、环保、土地等指标约束。

严格执行矿山最低开采规模制度，以优势矿产和主要矿区为重点，提高大中型矿山企业的产能比例，逐步分矿区限定矿山最小开采规模。

不符合空间布局要求活动的退出要求
（1）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施水泥、化工等重污染企业搬迁工程。

（2）加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。

（3）对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。

符合
优化煤炭矿山结构，关闭一批资源枯竭、煤与瓦斯突出的煤炭矿山，到2020年，有序退出煤炭产能1280万吨/年。

对存在环境高风险企业要予以挂牌督办，限期整改或搬迁，对不具备整改条件的，应依法予以关停；强化环境风险应急处置，做好突发环境事件风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作，建立环境事故处置和损害赔偿恢复机制，推进开展环境污染损害鉴定评估，完善损害赔偿制度。

自然保护区内已设置的矿产权要按照有关规定逐步退出。

6、与《淮北市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据安徽省“三线一单”公众服务平台套合图（网址：http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），本项目所在地存在0个优先管控单元、0个重点管控单元、1个一般管控单元；一般管控单元，编码为ZH34060230012（具体见附图7）。本项目与所在环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求、区域总体管控要求符合性分析如下表。
表1-7 本项目与生态环境分区管控单元的符合性分析
区域管控要求
管控类别
管控要求

符合性分析

结论

一般管控单元1
空间布局约束

严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。
本项目属于蔬菜、水果罐头制造项目
符合

环境风险防控
推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。对难以有效切断重金属污染途径，且土壤重金属污染严重、农产品重金属超标问题突出的耕地，要及时划入严格管控类，实施严格管控措施，降低农产品镉等重金属超标风险。
项目要求在污水处理站、危废暂存间和添加剂库采取重点防渗措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，降低对地下水和土壤污染。

符合

7、项目环境相容性分析

拟建项目选址位于安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处现代农业示范园区内，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目国民经济行业类别属于“C1453蔬菜、水果罐头制造”，属于淮北市杜集区高岳街道办事处现代农业示范园区重点引入的主导产业范畴，与园区产业发展定位高度契合，能够助力园区特色农业产业链延伸、推动农业产业转型升级。项目所占用地性质为工业用地，用地范围、用途均符合淮北市杜集区高岳街道办事处现代农业示范园区用地规划及相关管控要求，选址及用地规划合规性良好。

项目所在地基础设施完善，其中供水及供电系统依托市政供水、供电管网，排水系统依托淮北市龙湖污水处理厂（市政污水管网正在建设，待接管后项目方可运行）。项目污水处理站废气经配套废气治理设施处理后达标排放；生活污水经化粪池收集后、生产废水经厂区自建污水处理设施处理达标后，排入市政污水管网，进入淮北市龙湖污水处理厂进行进一步深度处理，尾水排入龙河；项目营运期产生的各类固废均可合理处置，不外排；项目营运期通过采取源头控制、分区防渗和污染监控措施，对项目区地下水和土壤环境影响较小。
根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，食品工厂的选址及厂区环境与食品安全密切相关。适宜的厂区周边环境可以避免外界污染因素对食品生产过程的不利影响。在选址时需要充分考虑来自外部环境的有毒有害因素对食品生产活动的影响，如工业废水、废气、农业投入品、粉尘、放射性物质、虫害等。如果工厂周围无法避免存在类似影响食品安全的因素，应从硬件、软件方面考虑采取有效的措施加以控制。厂区环境包括厂区周边环境和厂区内部环境，工厂应从基础设施（含厂区布局规划、厂房设施、路面、绿化、排水等）的设计建造到其建成后的维护、清洁等，实施有效管理，确保厂区环境符合生产要求，厂房设施能有效防止外部环境的影响。
项目区东侧、西侧均为农田，南侧紧邻青年东路，北侧毗邻致富路，周边区域以农业用地及交通道路为主，用地边界清晰、周边环境状况明确。经现场勘查及详细排查，拟建项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标双楼村；区域评价范围内无任何污染类工业企业，外部污染源对项目的影响较小。本项目营运期将严格落实各项污染防治措施，尤其是针对噪声污染采取隔声、减振等针对性防控手段，确保各类污染物稳定达标排放，排放强度符合区域环境承载能力，不会降低区域环境功能级别，对周边双楼村居民及其他环境敏感点的影响可控制在允许范围内，影响较小。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况

安徽丰岛食品有限公司成立于2025年，是一家从事食品生产、食品销售、食品进出口等业务的公司。公司主要经营农产品果蔬罐头的研发和深加工。主导产品有柑橘、黄桃、西柚、混合水果、烤红椒、洋梨、葡萄、鲜果捞等系列产品，产品规格根据客户需求定制加工，主要规格有4196g、3000g、850g、425g、312g等马口铁包装和85g、94g、113g、227g、230g、567g、1.5kg、1.8kg等软包装果杯（瓶）及玻璃瓶等。

为满足市场需求，安徽丰岛食品有限公司拟投资18000万元，在安徽省淮北市杜集区杨河路西侧、青年路北侧高岳现代农业示范园内租赁标准化厂房建设“年产5万吨高端农副产品加工项目”，项目占地约127亩，总建筑面积约56000平方米。建设数字化、智能化高端农副产品加工生产车间、包装车间、立体仓库、冷库等，购置高端农副产品加工自动化生产设备，配套能源、仓储、包装、检验、检测设备和数字化、信息化设备设施，项目建成后预计形成年产5万吨高端农副产品的生产能力。
项目环评管理类别判定：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拟建项目属于“C1453蔬菜、水果罐头制造”，项目涉及水果罐头制造；同时项目新增1台4t/h和1台6t/h的天然气锅炉属于“D4430热力生产和供应”。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），环评报告类别见下表所示。

表2-1  拟建项目环境影响评价判定一览表

环评类别
项目类别
报告书

报告表
登记表
本项目情况
十一、食品制造业 14
罐头食品制造145
/
除单纯分装外的
/
本项目涉及蒸煮、杀菌等工序
四十一、电力、热力生产和供应业
热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的
燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）
/
新增了1台4t/h和1台6t/h的天然气锅炉；
拟建项目涉及两个及以上项目类别，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，因此，本项目环境影响评价报告类别确定为报告表。
项目排污许可管理类别判定：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，固定污染源排污许可管理类别见下表所示。

表2-2  拟建项目固定污染源排污许可管理类别判定一览表

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

九、食品制造业 14
18
罐头食品制造145
涉及通用工序重点管理的
涉及通用工序简化管理的
其他
五十一、通用工序
109

锅炉
纳入重点排污单位名录的
除纳入重点排污名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）
除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）
112
水处理
纳入重点排污单位名录的

除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施

除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施

拟建项目涉及两个及以上项目类别，其排污许可管理类别按照其中单项等级最高的确定，因此，拟建项目排污许可管理类别确定为登记管理。
2、项目产品方案
拟建项目产品方案及规模见下表。
表2-3  拟建项目产品名称及规模一览表
产品

年产能
单位
黄桃罐头
3000克铁罐

14000
合计28000

吨
425克铁罐

8400
227克塑料杯

2800
1500克玻璃瓶

2800
速冻黄桃（30kg密封袋）
8000
吨
梨罐头
3000克铁罐
2400
合计3000
吨

425克铁罐

600
芦笋罐头
3000克铁罐
4000
合计5000
吨

425克铁罐

1000
其他罐头（苹果、葡萄）
3000克铁罐
4800
合计6000
吨

227克塑料杯

1200
合计
50000
吨
3、项目建设内容及规模

本项目建设内容及规模详情见下表。
表2-4 项目主要建设内容及规模组成一览表

类别

建设名称

建设内容与规模

主体工程

生产车间（6#厂房）
位于厂区南侧，1F，局部2F，占地面积约12096m2（192m×63m），高10m；1层主要布置2条水果罐头加工生产线，设置杀菌车间、精加工车间、初加工车间、垃圾间、半成品暂存间、果杯暂存间、空罐暂存间等；2层为局部夹层设置洗罐区、配汤间；
项目建成后可形成年产5万吨水果罐头的生产能力
速冻车间（8#厂房）

位于厂区中部，1F，占地面积约2880m2（96m×30m），高10.5m，主要布置2台2t/h的隧道式速冻机，设置1个-18℃的冷库，主要用于8000吨速冻黄桃产品的急速冷冻锁鲜；
包装车间（9#厂房）

位于厂区北侧，1F局部夹层，占地面积约4752m2（88m×54m），高10.5m，布置2条产品包装线，主要用于产品的检验、标签、包装等；
辅助工程

预留车间（1#厂房）

位于厂区西南侧，1F，占地面积约504m2（36m×14m），主要用于验证新产品可生产性及工艺稳定性；

2#办公楼

位于厂区西南侧、预留车间北侧，3F，占地面积约912m2（48m×19m），主要为员工办公、开会等；

倒班宿舍楼
位于厂区西侧，共设置3栋倒班宿舍（3#楼、4#楼、5#楼），3#楼共4层，一层为食堂，2~4层为管理层倒班宿舍；4#楼共5层，为员工倒班宿舍；5#楼共5层，一层为食堂，2~5层为员工倒班宿舍；
食堂
位于3#楼和5#楼一层，主要用于员工就餐
10#厂房

位于厂区东南侧，占地面积约2560m2（80m×32m），厂房内由北向南依次设置锅炉房、工具间、五金配件库、机修间、设备库、冷库、配电房、泵房、蓄水池；

储运工程

7#仓库
位于厂区北侧，1F，占地面积约9216m2（96m×96m），高10.6m，布置一个包材暂存库和成品库；包材暂存库位于7#仓库东北侧，面积2300m2，主要用于铁罐、玻璃罐等暂存；成品库位于7#仓库南侧，面积6900m2，主要用于罐头产品的暂存；
原料冷库

位于10#厂房南侧，面积1024m2，主要用于黄桃、梨等水果暂存；
辅料库
位于6#厂房西北角，面积400m2，主要用于白砂糖、冰糖等辅料暂存；
添加剂库
位于6#厂房西南角，面积200m2，主要用于柠檬酸、柠檬酸钠、苹果酸、液碱、清洗剂等添加剂暂存；
公用工程

供水

由园区供水管网供给，年需新鲜水782488t；
排水

雨污分流；雨水接管至市政雨水管网；生活污水经化粪池收集后与生产废水一起经厂区污水处理站处理后接管市政污水管网；

供电

由当地供电系统接入项目区配电房（双路10kV电源引入项目区），年用电量680万kW·h；

供汽

项目区蒸汽由1台4t/h和1台6t/h的天然气锅炉供给，天然气消耗量为200万Nm³/a（市政管网供给）；1台5t/h的沼气锅炉，沼气消耗量约32.3万Nm³/a（污水处理站收集）；
环保工程

废水治理
在厂区东北角新建一座6000t/d的污水处理站，处理工艺为“预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜”；项目区废水主要为生产废水、生活废水等，其中生产废水主要为纯水制备废水、清洗废水、杀菌废水、锅炉系统排污水；生活污水经化粪池收集后，生产废水经污水处理站处理后进入总排口，接管市政污水管网。

废气治理

项目天然气锅炉燃烧废气（设置低氮燃烧）经1根15m高排气筒排放（DA001）；项目污水处理站恶臭封闭收集后经1套“一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋”装置处理后，经15m高排气筒（DA002）排放；沼气锅炉燃烧配套采用低氮燃烧器，废气采用选择性催化还原（SCR）进行脱硝处理，燃烧废气经1根15m高排气筒（DA003）排放

噪声治理
选用低噪声设备、采取吸声、隔声、减振措施；

固废治理

一般固体废物

废包装材料、纯水和软水制备产生废树脂、废石英砂等委托物资回收公司回收处理；

危险废物

机器检修产生的废润滑油、废润滑油包装桶和废包装材料（化学品）存于危废暂存
间（6#厂房南侧，面积20m2），交由有资质单位处理；
生活垃圾

生活垃圾设置垃圾桶，收集之后由当地环卫部门统一合理处置；
地下水
采取分区防渗措施：添加剂库、危废暂存间采取重点防渗；一般固废暂存点、生产车间等采取一般防渗。
环境风险

应急事故池由污水处理站调节池兼用（共计5234m3）；雨污总排口设置切断措施；添加剂库设置围堰，围堰有效容积满足最大单罐泄漏量收集要求，库房配备耐碱吸附材料、应急收集桶、防护用品等应急物资；设置明显安全警示标识，建立日常巡检制度，定期检查容器、防渗地面及围堰完好性等。

4、主要原辅材料
拟建项目主要原辅材料消耗情况见下表。
表2-5  拟建项目主要原辅材料和能源消耗一览表 
序号
名称
单位
年用量
包装、形态
贮存位置
最大贮存量
备注
原辅材料
1

黄桃
吨

40990

固体

原料冷库

300

外购

2

梨
吨

3300

固体
原料冷库

50

外购

3
芦笋

吨
5500
固体
原料冷库
80
外购
4
应季水果
吨
6800
固体
原料冷库
100
外购
5
白糖
吨
860
固体，50kg/袋
辅料库
20
外购
6
食用盐
吨
10
固体，50kg/袋
辅料库
1
外购
7
维生素C
吨
50
固体，50kg/袋
添加剂库
5
外购
8
异维生素C

吨
15
固体，50kg/袋
添加剂库
2
外购
9
果葡糖浆
吨

100
液体，50kg/桶
添加剂库

5
外购

10
柠檬酸
吨
300
固体，10kg/袋
添加剂库
50
外购
11
苹果酸
吨
250
固体，10kg/袋
添加剂库
50
外购
12
柠檬酸钠
吨
250
固体，10kg/袋
添加剂库
50
外购
13
液碱（30%NaOH）
吨
2000
液体，50kg/桶
添加剂库
50
外购
14
铁罐（3000g）
只
650万
固体，3kg/罐
仓库
50万
外购
15
铁罐（425g）
只
720万
固体，425g/罐
仓库
50万
外购
16
果杯
只
1600万
固体，227g/杯
仓库
150万
外购
17
玻璃瓶
只
1300万
固体，1.5kg/瓶
仓库
100万
外购
18
密封袋
只
1000万
固体，30kg/袋
仓库
100万
外购
19
标签
张
8000万
固体
仓库
500万
外购
20
纸箱
只
1000万
固体
仓库
300万
外购
21
润滑油
吨
3
液体，180L/桶
添加剂库
0.1
外购
22
树脂
吨
0.4
固体，纯水制备
仓库
0.4
外购
23
石英砂
吨
0.2
固体，纯水制备
仓库
0.2
外购
24
活性炭
吨
0.1
固体，纯水制备
仓库
0.1
外购
能源消耗
1
自来水
t
782488

液体
/
/
外购
2
电
kW·h

680万
/
/
/
外购
3
天然气
Nm3
200万
气体
/
/
外购
4
沼气

Nm3
923117.3

气体
/

/

污水处理站

表2-6  主要原辅材料理化性质一览表
序号

物料名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒性

1
维生素C（L-抗坏血酸）
分子式：C6H8O6，分子量：176.12，白色至淡黄色结晶或粉末，无臭，味酸，易溶于水（50mg/mL，20℃），微溶于乙醇

不燃；无爆炸性
食品级安全

2
异维生素C

分子式：C6H8O6，分子量：176.13，白色至浅黄色结晶或粉末，无臭，味酸，极易溶于水（40g/ 100mL），可溶于乙醇
不燃；无爆炸性
食品级安全
3
果葡糖浆

分子式：C6H12O6（葡萄糖+果糖混合物），无色至淡黄色粘稠液体，易溶于水，与水任意比例互溶

不燃；无爆炸性
食品级安全
4
柠檬酸
分子式：C₆H₈O₇，分子量：192.12，白色结晶性粉末或颗粒，无臭，味极酸，极易溶于水（1174g/L，10℃），溶于乙醇
不燃；在粉尘状态下存在爆炸风险（8%）
食品级安全
5
苹果酸
分子式：C₄H₆O₅，分子量：134.09，白色结晶或粉末，有吸湿性，有特殊酸味，易溶于水（360 g/L，20℃），溶于乙醇

不燃；无爆炸性
食品级安全
6
柠檬酸钠
分子式：C₆H₅Na₃O₇，分子量：258.07，白色结晶或粉末，无臭，有清凉咸味，易溶于水，难溶于乙醇

不燃；无爆炸性
食品级安全
7
液碱（30%氢氧化钠）

分子式：NaOH，分子量：40.01，CAS号：1310-73-2，白色不透明固体，易潮解；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；熔点：318.4℃，相对密度（水=1）：2.12，饱和蒸气压（KPa）：0.13（739℃）；
不燃；与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性；
触限值：中国MAC（mg/m3）0.5
5、主要生产设备
拟建项目主要生产设备见下表。
表2-7  拟建项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格

数量

单位

位置
生产设备
1

原料清洗机

8—10t/h
2
套

6#生产车间
2

黄桃原料分级机

8—10t/h
2
套

3

分级后输送带

8—10t/h
2
套

4

全自动黄桃挖核机

1.8—2t/h
10
套

5

原料色选机

10t/h
2

套

6

桃瓣色选机

8—12t/h
2

套

7

手工劈桃机

0.5t/h
14
套

8

清洗提升机

10t/h
2
套

9

毛刷翻瓣机

10t/h
2
套

10

淋碱机

10t/h
2
台

11
去皮机

/

2
套

12
毛刷翻果机

/

12
台

13
预煮机

10t/h
2
套

14
冷却机

10t/h
2
台

15
黄桃修正线

/

2
台

16
桃瓣分级机

/

2
台

17
推条机

/
4
台

18
切丁机

/
2
台
19
清洗机

/
4
套
20
夹瓶清洗机

/
1
台
21
自动装瓶机/加汤/空瓶输送
/

1
台
22
空罐输送线
/

2
套
23
玻璃瓶封口机
10t/h
1
套
24
网链式杀菌机（玻璃瓶）
/
1
套
25
玻璃瓶吹干机
/
1
台
26
输送带
/
1
套
27
3kg铁罐封口机
3t/h
4
台
28
425g铁罐封口机
4t/h
4
台
29
滚杠式杀菌机
2t/h
11
台
30
喷码机
5000杯/分
10
台
31
227g果杯封口机
2.5t/h
2
台
32
果杯杀菌机
/
2
套
33
果杯堆码
/
2
台
34
搬运车
/
2
台
35
封口后至杀菌输送带
/
2
套
36
回收水循环系统
/
1
台
37
纯水制备系统
/
2
套
38
反渗透水处理装置
10T储水罐
1
套
39
溶糖罐
/
8
台
40
保温桶
/
8
台
41
吸糖装置
/
1
台
42
罐头输送网带
/
6
套
43
缠膜机
/
2
台
44
罐盖打印输送带
/
4
台
45
冷却塔
/
2
台
46
叉车
/
18
台
47
空压机
/
2
台
48
自动浸盐去虫装置

/
1

套
49
铁罐自动装罐线

/
2

套
50
废罐压罐机
/
1
套
51
速冻线（速冻机自动化设备）

3t/h
2
套
速冻车间

52
玻璃瓶包装线
/
1
套
包装车间
53
227g果杯包装线
/
1
套
54
手工包装线
/
1
套
55
喷码机
/
6
台
56
辅助设备
/
1
套
57
铁罐包装线
/
1

套
58
天然气蒸汽锅炉
4t/h
1
套
锅炉房
59
天然气蒸汽锅炉
6t/h
1
套
60
软水制备系统
3T热水罐
3
台
61
沼气锅炉
5t/h
1
套
污水处理站
检测设备
1

撕拉力/爆力检测仪

/
2
套
6#生产车间
2

氧含量检测仪

/
2
台
3

灯检台
/
5
套
4

金属检出机
/
4
台
6、水平衡
拟建项目主要用水为纯水制备废水、清洗废水、循环冷却系统排污废水、杀菌废水、锅炉系统排污水、员工生活用水、食堂餐饮用水等，且旺季（6~8月，共计70天）用水量较大，淡季用水量较小，具体产排放情况如下。
①纯水制备废水
拟建项目纯水制备装置采用二级反渗透工艺制备，该工艺纯水制备过程会有废水产生，纯水得水率约65%，根据企业纯化水用量数据，纯化水设计用量约为267761t/a（旺季2099.5t/d，淡季525.2t/d），则纯水制备需新鲜水量为411940t/a（旺季3230t/d，淡季808t/d），外排废水约144179t/a（旺季1130.5t/d，淡季282.8t/d）。废水进入项目区污水处理站达标后排放。
②设备包材清洗废水

拟建项目设备、包装瓶/罐等均需采用纯化水消毒清洗，根据企业提供资料，消毒清洗废水用水量为255000t/a（旺季2000t/d，淡季500t/d），污水产生系数按85%计，则消毒清洗废水排放量为216750t/a（旺季1700t/d，淡季425t/d）。废水进污水处理站处理达标后排放。
③杀菌排污水
拟建项目营运期玻璃瓶等杀菌所需高温蒸汽量为197000t/a（旺季1500t/d，淡季400t/d），损耗率以5%计，则杀菌排污水产生量为187150t/a（旺季1425t/d，淡季380t/a）。废水经厂区污水处理站处理达标后排放。
④锅炉系统排污水
拟建项目新增1台4t/h和1台6t/h的天然气蒸汽锅炉，锅炉废水主要为锅炉排污水。
软化排污水：锅炉用水采用离子交换树脂制取软水（去离子水），一定时间后，树脂中钙镁离子饱和，树脂失去效果，需要对树脂进行再生，再生过程有废水产生。废水量约为循环量的5%，则废水产生量为5100t/a（旺季40t/d，淡季10t/d）。废水经厂区污水处理站处理达标后排放。
定期排污水：锅炉在工作过程中由于水的硬度大，会不同程度地产生水垢，部分水垢会掉落在锅炉内，一段时间后就要通过锅炉产品底部设置的排污口把这些掉落的杂质排放出来，以达到净化水质和确保锅炉正常工作的目的。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”，天然气锅炉废水量产污系数为9.86吨/万立方米－原料，COD产污系数为790克/万立方米－原料。则废水产生量约为828.6t/a（旺季6.58t/d，淡季1.6t/d）。废水进厂区污水处理站处理达标后排放。
⑤员工生活用水
拟建项目劳动定员500人，年工作日300天。人员的生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为15000t/a（50t/d）。污水产生系数按85%计，生活废水产生量约为12750t/a（42.5t/d）。

⑥液碱配制用水
外购的黄桃和梨等原材料需要用10%左右的液碱溶液进行浸碱去皮，根据建设单位提供的资料，30%的液碱年用量为2000t（6.67t/d），稀释配制成10%的液碱溶液需要添加4000t（13.33t/d）的新鲜水，液碱溶液反复利用、定期排放，每日补水量为19.33t，年补水量为5799t，排放量为6000t/a（20t/d）。
⑦去皮后清洗用水
经浸碱去皮后的黄桃和梨等水果需要用新鲜水清洗表面碱液，根据建设单位提供的资料，清洗用水约为127500m3/a（旺季1000m3/d，淡季250m3/d），去碱清洗废水产生量按0.85计算，则去碱清洗废水产生量为108375m3/a（旺季850m3/d，淡季212.5m3/d）。
⑧冷却用水

预煮后的黄桃和梨等水果需要用冷却机进行快速降温，项目共设置2台冷却机，水槽容量为10t，冷却水循环使用，补水量为4080t/a（旺季32t/d，淡季8t/d），排水量为2550t/a（旺季20t/d，淡季5t/d）。
⑨食堂餐饮用水

本项目劳动定员500人，食堂用水以20L/（人·d）计，项目最大年工作日为300d，则食堂用水量为10m3/d（3000m3/a），排污系数以0.8计，食堂餐饮废水产生量为8m3/d（2400m3/a）。
⑩循环冷却系统废水
本项目设置2套循环冷却水系统，循环水量约为120m3/h，循环冷却水循环使用，定期补充和外排。补充新鲜水量一部分用于蒸发损失和风吹损失，一部分排污。循环水利用率在97.5%以上，则循环水补充量12240m3/a（旺季96m3/d，淡季24m3/d）。冷却水由于污染物积累，为维持水质需定期排污，冷却水排放量约占损耗量的30%，则循环冷却水排放量约为3672m3/a（旺季28.8m3/d，淡季7.2m3/d）。废水进入项目区污水处理系统处理达标后排放。
本项目用排水情况见下表。

表2-8 本项目旺季（6~8月，共计70天）用排水情况一览表（单位：m3/d）
序号

用水项目

用水量

产污系数
排水量

用水类型

去向

1

纯水制备用水
3230
0.35
1130.5
新鲜水
厂区总排口
2

设备包材清洗废水
2000
0.85
1700
纯水
3

杀菌用水
1500
0.95
1425
软水
4

锅炉系统用水
1506.58
/
6.58
软水
5

软水制备
1546.58
/
40
新鲜水
6
生活用水

50
0.85
42.5
新鲜水
7
食堂餐饮用水

10
0.8
8
新鲜水
8
液碱配制用水

19.33
/
20
新鲜水
9
去皮后清洗用水
1000
0.85
850
新鲜水
10
冷却用水
32
0.625
20
新鲜水
11
循环冷却系统废水

96
0.3
28.8
新鲜水
合计
5983.91
（新鲜水）
/
5271.38
/
/
表2-9 本项目淡季（9~5月，共计230天）用排水情况一览表（单位：m3/d）
序号

用水项目

用水量

产污系数
排水量

用水类型

去向

1

纯水制备用水
808
0.35
282.8
新鲜水
厂区总排口
2

设备包材清洗废水
500
0.85
425
纯水
3

杀菌用水
400
0.95
380
软水
4

锅炉系统用水
401.6
/
1.6
软水
5

软水制备
411.6
/
10
新鲜水
6
生活用水

50
0.85
42.5
新鲜水
7

食堂餐饮用水

10
0.8
8
新鲜水
8
液碱配制用水

19.33
/
20
新鲜水
9
去皮后清洗用水
250
0.85
212.5
新鲜水
10
冷却用水
8
0.625
5
新鲜水
11
循环冷却系统废水

24
0.3
7.2
新鲜水
合计
1580.93
（新鲜水）
/
1394.6
/
/
表2-10 本项目全年用排水情况一览表（单位：m3/年）
序号

用水项目

用水量

产污系数
排水量

用水类型

去向

1

纯水制备用水
411940
0.35
144179
新鲜水
厂区总排口
2

设备包材清洗废水
255000
0.85
216750
纯水
3

杀菌用水
197000
0.95
187150
软水
4

锅炉系统用水
197828.6
/
828.6
软水
5

软水制备
202928.6
/
5100
新鲜水
6
生活用水

15000
0.85
12750
新鲜水
7

食堂餐饮用水

3000
0.8
2400
新鲜水
8
液碱配制用水

5799
/
6000
新鲜水
9
去皮后清洗用水
127500
0.85
108375
新鲜水
10
冷却用水
4080
0.625
2550
新鲜水
11
循环冷却系统废水

12240
0.3
3672
新鲜水
合计
782487.6
（新鲜水）
/
689754.6
/
/
拟建项目营运期水平衡见下图。

[image: image16.png]GRS

!

(&)

!

JREsEn

RIRL K

'
9K B

!

TRIRBESKH

1 F

ARIR BE A Tt

600

oM/ y F

S

1

TR I AT

%E{»‘Aﬁ%

SREV ST A

%iﬁMBliﬂﬁf%?ﬁ

Aty

'
st

IR K
'
BV
Y
BREEKH
1 F

1

PR AR N

!

SSTH I # R M43

1

L
BUE gL
'

RSz





图2-1 拟建项目营运期旺季（6~8月，共计70天）水平衡图   单位：t/d

[image: image2.emf]新鲜水

纯水制备

进入产品

设备包材清洗

25.2

500

425

75

808

282.8

软水制备

天然气锅炉

高温蒸汽杀菌

蒸汽

办公生活 化粪池

10

1.6

200

400

212.5

20

401.6

411.6

50

42.5

7.5

污水处理站

龙湖污水处理厂

市政污水管网

龙河

1580.93

1344.1

380

去皮后清洗

250

37.5

20

碱液去皮

19.33

6

6.67

30%

液碱

5

冷却用水

8

3

5

7.2

循环冷却水

24

16.8

60

食堂餐饮 隔油池

10

8

2

厂区总排口

1394.6

50.5


图2-2 拟建项目营运期淡季（9~5月，共计230天）水平衡图   单位：t/d


[image: image3.emf]新鲜水

纯水制备

进入产品

设备包材清洗

12761

255000

216750

38250

411940

144179

软水制备

天然气锅炉

高温蒸汽杀菌

蒸汽

197000

办公生活 化粪池

5100

828.6

800

108375

9850

197828.6

202928.6

15000

12750

2250

污水处理站

龙湖污水处理厂

市政污水管网

龙河

782487.6

674604.6

187150

去皮后清洗

127500

19125

6000

碱液去皮

5799

1799

2000

30%

液碱

2550

冷却用水

4080

1530

20

3672

循环冷却水

12240

8568

240

食堂餐饮 隔油池

3000

2400

600

厂区总排口

689754.6

15150

图2-3 拟建项目营运期全年水平衡图   单位：t/年
7、劳动定员及工作制度

拟建项目劳动定员人数为500人，项目运行后，年工作时间为300天，两班制，每班8小时。
8、总平面布置

拟建项目厂区内总平面布置如下：西侧由南向北依次为1#预留车间、2#办公楼和3#、4#、5#倒班宿舍，厂区中部由南向北依次为6#生产车间、7#仓库、8#速冻车间和9#包装车间，厂区东侧由南向北依次为10#车间和11#污水处理站；厂区外东侧为农田，南侧为青年东路，西侧为农田，北侧为致富路，厂区出入口位于厂区东南角，项目总平面布置合理，分区明确，交通便捷，空间利用合理有序。具体厂区总平图见附图2、车间内部布局图见附图3。


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节

本项目位于安徽省淮北市杜集区杨河路西侧、青年路北侧高岳现代农业示范园内，租赁标准化厂房，目前厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成。本项目的公用、辅助工程等设施均依托现有设施，本项目主要进行生产设备的安装及调试，产生一般固废和生活污水。


	工艺流程和产排污环节
	2、营运期工艺流程及产污环节

[image: image1.emf]新鲜水

纯水制备

进入产品

设备包材清洗

99.5

2000

1700

300

3230

1130.5

软水制备

天然气锅炉

高温蒸汽杀菌

蒸汽

办公生活 化粪池

40

6.58

800

1500

850

75

1506.58

1546.58

50

42.5

7.5

污水处理站

龙湖污水处理厂

市政污水管网

龙河

5983.91

5220.88

1425

去皮后清洗

1000

150

20

碱液去皮

19.33

6

6.67

30%

液碱

20

冷却用水

32

12

20

28.8

循环冷却水

96

67.2

240

食堂餐饮 隔油池

10

8

2

厂区总排口

5271.38

50.5

2.1 黄桃、梨、芦笋、其他水果罐头制备工艺流程
图2-4  拟建项目水果罐头制备工艺流程图
工艺流程说明：
（1）筛选

对水果原料抽样进行感官和理化指标的检测，此过程产生不合格水果（S1）。

（2）清理去核/剥皮
将黄桃、梨等水果放入挖核机/手工去核机中，进行去核处理；芦笋进行手工剥皮。此过程会产生废果核（S2）。

碱液配制

本项目所需碱液采用外购30%浓度氢氧化钠（NaOH）溶液，通过精准加入新鲜水进行稀释调配，将其浓度控制在10%（NaOH含量），配制完成后的10%氢氧化钠碱液，将直接输送至淋碱机中均匀喷洒，为后续水果浸碱处理提供适宜的碱性环境。
浸碱去皮/剥皮

将去核后的水果放入淋碱机中，进行浸碱处理，浸碱的原理是利用碱液与表皮的角质、半纤维素发生反应，同时水解中胶层的果胶，破坏细胞结构，从而降低果皮与果肉的附着力；浸碱后的水果放入去皮机进行去皮处理，此过程会产生浸碱废水（W1）。
清水漂洗
将去皮后的水果放入清洗机中进行清洗，此过程产生去碱清洗废水（W2）。
预煮

将黄桃、梨、芦笋、其他水果等前处理完成后，放入预煮机中进行预煮，此过程加入纯水、VC、异VC、柠檬酸，以达到对水果护色的目的，防止其褪色。温度控制在95~100℃，时间5～10分钟，此过程产生废水果（S3）。

冷却

将预煮后的水果放入冷却机进行冷却处理，此过程产生冷却废水（W3）。

修整

将冷却后的水果放入修正机、分级机、切条机、切丁机中依次进行修整分级处理，此过程产生废水果（S3）。
调配
将纯水、白砂糖、果葡糖浆等按照一定比例混合，进行搅拌10min，直到各种物料全部溶解，加入柠檬酸、柠檬酸钠、苹果酸等搅拌至均匀。

装罐密封

灌装所使用的铁罐、果杯、玻璃罐需提前用纯水蒸汽清洗干净备用，此过程产生天然气锅炉废气（G1）、杀菌废水（W4）、锅炉排污水（W5）；用自动装瓶机将糖水灌入铁罐、果杯、玻璃罐中（灌装温度：80-85℃），装罐后立即进行封口操作，根据罐头容器类型选择对应的封口设备：玻璃瓶罐头采用旋盖封口；铁罐罐头采用卷边封口；果杯罐头采用热压封膜封口。
消毒清洗

将密封后的罐头进行消毒清洗，清洗的温度119℃±1℃，清洗时间为20min。此过程会产生消毒清洗废水（W6）。

冷却

将消毒清洗后罐头产品使用循环冷却水系统进行冷却，冷却后中心温度：40℃~45℃。此过程会产生循环冷却系统废水（W7）。

检验检测

将冷却后的罐头产品放入灯检机、氧含量检测仪等设备中进行检测，此过程会产生不合格品（S4）。
贴标

将检测后满足要求的产品进行贴标和盖子打码，然后进行储存代售。

包装

将产品分别放入玻璃瓶包装线、227g果杯包装线、铁罐包装线中进行全自动包装。此过程会产生废包装材料（S5）。
[image: image12]2.2 速冻黄桃制备工艺流程

图2-5  拟建项目速冻黄桃制备工艺流程图
工艺流程说明：
（1）筛选

对黄桃原料抽样进行感官和理性指标的检测，此过程产生不合格水果（S1）。

（2）清理去核
将黄桃放入挖核机/手工去核机中，进行去核处理。此过程会产生废果核（S2）。

浸碱去皮

将去核后的黄桃放入淋碱机中，进行浸碱处理，浸碱的原理是利用碱液与表皮的角质、半纤维素发生反应，同时水解中胶层的果胶，破坏细胞结构，从而降低果皮与果肉的附着力；浸碱后的水果放入去皮机进行去皮处理，此过程会产生浸碱废水（W1）。
清水漂洗

将去皮后的黄桃放入清洗机中进行清洗，此过程产生去碱清洗废水（W2）。
预煮

将前处理完成的黄桃放入预煮机中进行预煮，此过程加入纯水、VC、异VC、柠檬酸，以达到对水果护色的目的，防止其褪色。温度控制在95~100℃，时间5～10分钟，此过程产生废水果（S3）。

冷却

将预煮后的黄桃放入冷却机进行冷却处理，此过程产生冷却废水（W3）。

速冻

将冷却后的黄桃拉入速冻车间，放入速冻机进行速冻处理，在-35℃‌的低温下速冻40～60分钟，速冻完成后使用密封袋进行密封包装；隧道式速冻机通过强制对流换热原理，利用低温高速气流与水果表面进行热交换，实现快速冻结。此过程会产生废包装材料（S5）。
（8）检验检测

将冷却后的罐头产品放入灯检机、氧含量检测仪等设备中进行检测，此过程会产生不合格品（S4）。
（9）贴标

将检测后满足要求的产品进行贴标和盖子打码，然后进行储存代售。

（10）包装

将产品分别放入玻璃瓶包装线、227g果杯包装线、铁罐包装线中进行全自动包装。此过程会产生废包装材料（S5）。
2.3 纯水制备工艺流程
拟建项目纯水制备采用石英砂+活性炭+RO反渗透膜处理工艺。
工艺流程说明：
（1）石英砂+活性炭
首先是石英砂过滤，过滤系统一次装载量约为200kg，1年更换一次，在线定期反冲洗一次。活性炭过滤，采用活性炭过滤器净化处理，活性炭一次装载量约为100kg，1年更换一次。
（2）RO反渗透

RO反渗透是采用高分子选择透过膜，通过分离手段去除水中无机盐、糖类、氨基酸、BOD5、COD、细菌、病毒、色素、热源等，以达到水的脱盐纯化目的。反渗透膜的孔径只有0.5-10nm，是大肠杆菌的1/600，能截留大于0.0001微米的物质。反渗透的工作原理是水与溶液被渗透膜阻隔，水与溶液相互渗透，最终达到平衡；在两相之间产生渗透压，若在溶液相上加入渗透压，则溶液相中的水就会向水相反方向渗透过去。利用反渗透而取得脱盐水，即原水在足够的压力下，通过渗透膜而变成纯净的水，没有通过膜的水溶解物、悬浮物经污水口排放。反渗透膜定期委托厂家更换回收，更换频次为2年/次。

此过程会产生纯水制备浓水（W8）和废过滤材料（S6）。
2.3 软水制备工艺流程
拟建项目软水制备采用离子交换树脂工艺，具体工艺流程如下：
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴树脂混床→微孔过滤器→用水点

工艺流程说明：
离子交换树脂技术制备锅炉软化水，主要是去除原水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙镁离子会被树脂所吸附，钠离子发生置换，树脂吸附了钙镁离子而钠离子进入水中，即可得到去掉硬度的软化水。
此过程会产生软水制备浓水（W9）和废离子交换树脂等（S7）。
2.4 项目产污节点及处理设施
表2-10  项目营运期产污节点及处理设施一览表
类别

产生工序

污染物名称

编码

处理措施
废气

天然气锅炉

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

G1
低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001）；
污水处理站

氨氮、硫化氢、臭气浓度
G2
经1套“一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋”装置处理后15m高排气筒（DA002）排放
沼气锅炉
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
G3
低氮燃烧器+SCR+15m高排气筒（DA003）
废水
浸碱废水
pH、SS、COD、NH3-N
W1
污水处理站处理后接管至市政污水管网；
去碱清洗废水
pH、SS、COD、NH3-N

W2
冷却废水
pH、SS、COD、NH3-N
W3
杀菌废水
pH、SS、COD、NH3-N
W4
锅炉系统
pH、COD
W5
消毒清洗废水

pH、SS、COD、NH3-N

W6
循环冷却系统
pH、COD

W7
纯水制备
pH、SS、COD

W8
软水制备
pH、COD
W9
员工办公
pH、SS、COD、BOD、NH3-N、TP、TN
W10
食堂餐饮
pH、SS、COD、BOD、NH3-N、TP、TN、动植物油
W11
固体

废物

原料筛选
不合格水果
S1
供货商回收利用；
包装
废包装材料
S5
委托物资公司回收处置利用；
纯水制备

废过滤材料（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜等）
S6
软水制备

废离子交换树脂

S7
设备维修
废润滑油
S8
定期交由资质单位处置；
设备维修
废润滑油包装桶
S9
废包装材料（化学品）
废包装材料
S10
清理去核
废果核
S2
委托环卫部门处理；
预煮、修整
废水果
S3
检测检验
不合格品
S4
员工办公
生活垃圾
S10
食堂餐饮

泔水

S11
委托物资公司回收利用


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目租用淮北市杜集区高岳现代农业产业园闲置厂房，不存在与原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1.1 空气环境质量现状

（1）项目所在区域达标判断
根据淮北市生态环境局发布的《淮北市2024年度生态环境状况公报》，2024年，淮北市城市环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度分别为7微克/立方米、21微克/立方米、70微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.0毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为168微克/立方米。由此可知，淮北市属于空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5和O3。

表3-1  拟建项目区域环境质量现状一览表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

7

60

11.7

达标

NO2
年平均浓度

21

40

52.5

达标

PM10
年平均浓度

70

70

100

达标

PM2.5
年平均浓度

42

35

150

不达标

CO

24h平均浓度第95百分位数

1.0mg/m³

4 mg/m³

25

达标

O3
最大8h平均浓度第90百分位数

168

160

105

不达标

3.1.2 地表水环境质量现状

区域地表水龙河环境质量状况引用《淮北高新技术产业开发区2023年度环境监测检测报告》中龙河的监测数据，该报告中监测时间为2023年12月11日～13日。地表水监测断面设置情况见下表。

表3-2地表水监测断面设置情况一览表

河流

断面编号

断面位置

监测因子

龙河

W1

龙湖工业园污水处理厂排污口上游500m

pH、溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、六价铬、氰化物

W2

龙湖工业园污水处理厂排污口下游500m

W3

龙湖工业园污水处理厂排污口下游1000m

W4
龙湖工业园污水处理厂排污口下游3000m

区域地表水龙河水质现状监测情况见下表。

表3-4 龙河环境质量现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）

监测点位
采样日期
pH
溶解氧
高锰酸钾指数
化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮
总磷
氟化物
六价铬
氰化物
W1
2023.12.11
7.7（4.1℃）
7.9
5.3
7
0.8
0.316
0.07
0.92
0.004L
0.004L
2023.12.12
7.5（5.0℃）
8.1
5.4
9
1.1
0.260
0.04
0.87
0.004L
0.004L
2023.12.13
7.3（5.2℃）
7.9
4.8
10
1.2
0.286
0.04
0.90
0.004L
0.004L
W2
2023.12.11

7.5（4.2℃）
8.0
5.2
10
1.1
0.334
0.07
0.93
0.004L
0.004L
2023.12.12

7.6（4.9℃）
7.8
5.3
13
1.4
0.284
0.05
0.90
0.004L
0.004L
2023.12.13

7.4（5.3℃）
7.6
5.2
13
1.4
0.300
0.06
0.93
0.004L
0.004L
W3
2023.12.11

7.8（3.9℃）
7.3
5.2
16
1.9
0.318
0.06
0.91
0.004L
0.004L
2023.12.12

7.5（3.8℃）
7.7
5.0
14
1.6
0.268
0.05
0.92
0.004L
0.004L
2023.12.13

7.7（5.0℃）
7.5
4.7
14
1.6
0.342
0.05
0.94
0.004L
0.004L
W4
2023.12.11

7.7（4.0℃）
7.4
5.2
8
1.0
0.306
0.05
0.92
0.004L
0.004L
2023.12.12

7.5（4.6℃）
7.8
4.8
11
1.4
0.322
0.06
0.90
0.004L
0.004L
2023.12.13

7.7（5.1℃）
8.0
4.9
11
1.3
0.278
0.05
0.93
0.004L
0.004L
由上表可见，监测期间地表水龙河各水质断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
3.1.3 声环境质量现状

根据《淮北市声环境功能区划分（2024年修订版）》中划定的声功能区划，本评价项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。本项目位于安徽省淮北市杜集区杨河路西侧、青年路北侧高岳现代农业示范园内，厂界外周边50米范围存在声环境保护目标（双楼村）。
安徽相和环境检测股份有限公司于2026年1月15日~16日对项目区厂界及声环境保护目标（双楼村）进行了监测，监测结果如下：

声环境质量现状监测结果   单位：dB(A)

序号

监测点位

2026年1月15日

2026年1月16日

昼间

夜间
昼间

夜间
1

厂界东侧
52

48

53

48

2

厂界南侧
52

45

54

48

3

厂界西侧
51

48

54

44

4

厂界北侧
53

45

54

42

5
双楼村
49

43

51

40

《声环境质量标准》GB3096-2008
60
50
60
50
由上表监测结果可以看出，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。
3.1.4 地下水环境质量现状

本项目建设的添加剂间、危废间、污水处理站、污水收集管网采取严格的防泄漏、防渗措施，对地下水、土壤无不利影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需对地下水、土壤背景值进行调查。

	环境

保护

目标
	3.2.1 大气环境

项目厂界外500m范围内大气环境保护目标如下。

表3-3 项目大气环境保护目标一览表
类别

保护目标名称

地理坐标
保护对象

保护内容
环境功能区

相对方位

与项目厂界距离/m

经度/°
纬度/°
大气环境

双楼村（西）
116.856878
34.026731
居民
约526人
二类区

NW
30
双楼医院
116.852282
34.024302
医患
约25人
NW
80
双楼小学
116.852304
34.025503
师生
约750人
NW
207
钱楼村
116.853418
34.029165
居民
约300人
N
391
张桥
116.503958
34.011306
居民

约260人

SW
395
双楼村（东）
116.510519
34.014176
居民
约36人
NE

361
3.2.2 声环境

项目厂界外周边50m范围内有1个声环境保护目标。
表3-4 项目声环境保护目标一览表
环境要素
序号

名称
地理坐标
规模

保护内容
环境功能区
相对厂址方位
距厂界距离m
经度/°
纬度/°
声环境
1
双楼村（部分）
116.856878
34.026731
26人

住户
二类区
NW
30
3.2.3 地下水环境

拟建项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.3.1 废气

项目运营期锅炉燃烧排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，其中氮氧化物的排放执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）的通知中燃气锅炉的控制指标。H2S、NH3、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2中排放标准限值，具体值见下表。
表3-13   拟建项目大气污染物排放执行标准一览表
污染源
污染物

有组织排放最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放执行标准（mg/m3）

标准来源
锅炉
颗粒物

20

/
/
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）的通知
二氧化硫
50

/
/
氮氧化物
50

/
/
烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

/
/
污水处理站
NH3
/
0.33
1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
H2S

/
4.9
0.06

臭气浓度
/
2000（无量纲）
20（无量纲）
3.3.2 废水

项目排水采用雨、污分流制。雨水进入市政雨水管网，项目生活污水、生产废水处理后满足淮北市龙湖污水处理厂接管标准经市政污水管网进入污水处理厂进行进一步深度处理；淮北市龙湖污水处理厂处理后废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）2025年修改单表1中一级A限值，具体值见下表。

表3-14  污水排放标准一览表  单位：mg/L（pH无量纲）
污染物
pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

动植物油
污水处理厂接管标准
6~9

≤500

≤300

≤400

≤35

≤4
≤40

≤100

GB 18918-2002中表1中一级A标准
6~9

≤50

≤10

≤10

≤5
≤0.5

≤15

≤1
3.3.3 噪声

项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1中规定的排放限值；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。
表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准，等效声级Leq:dB（A）

类别
昼间
夜间
2类
60

50

表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准，等效声级Leq:dB（A）

昼间
夜间
70
55
3.3.4 固废

拟建项目产生的固体废物的处理处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定，其中一般固体废弃物存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求，提出本项目总量控制指标为：COD、NH3-N、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。

拟建项目废水接管至淮北市龙湖污水处理厂进一步处理后排至龙河，COD外排量为34.472t/a，NH3-N外排量为3.447t/a，总量已纳入淮北市龙湖污水处理厂总量范围内，无需申请水污染物总量。

根据环境影响分析，拟建项目营运期废气主要污染物为烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢和臭气浓度；结合主要环境影响分析内容，拟建项目有组织烟（粉）尘排放量为0.101t/a，二氧化硫排放量为0.477t/a，氮氧化物排放量为0.7957t/a。因此，拟建项目大气污染物总量申请指标为：烟（粉）尘：0.101t/a，二氧化硫：0.477t/a，氮氧化物：0.7957t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处现代农业示范园区现有厂房进行建设，施工期的主要工作是设备安装调试。施工期施工人员办公生活园区卫生间；施工期设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施降低噪声和振动污染。施工期产生的废包装材料等外售综合利用。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
本项目营运期废气处理措施如下：

①天然气锅炉燃烧废气（设置低氮燃烧）经1根15m高排气筒排放（DA001）；

②污水处理站恶臭封闭收集后经1套“一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋”装置处理后15m高排气筒（DA002）排放；

③沼气锅炉燃烧配套采用低氮燃烧器，废气采用选择性催化还原（SCR）进行脱硝处理，燃烧废气经1根15m高排气筒（DA003）排放。

（1）锅炉燃烧废气
根据建设单位提供资料，项目天然气蒸汽锅炉每天工作16h，年工作300d，年工作时间4800h，全年天然气最大消耗量为200万m3/a。本项目天然气蒸汽锅炉配套采用低氮燃烧器，燃烧废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。
本次评价参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”的产污系数核算天然气燃烧污染物产生量。
表4-1  天然气燃烧工序产污系数表

原料名称

工艺名称

规模

等级

污染物指标

单位

产污系数

排污系数

天然气

室燃炉

所有

规模

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

107753

107753

二氧化硫

千克/万立方米-原料

0.02S①
0.02S

氮氧化物

千克/万立方米-原料

3.03②

3.03

烟尘

千克/万立方米-原料

0.24

0.24

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为100毫克/立方米，则S=100。②低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般小于60mg/m3。

表4-2  天然气锅炉燃烧废气污染源强表

污染源
废气量（m3/h）
污染因子
排放量（t/a）

排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m³）
备注
天然气锅炉燃烧废气
4489.71
SO2
0.4
0.0835
18.598
收集后经15m高排气筒排放（DA001）
NOx

0.606
0.126
28.064
烟尘
0.048
0.01
2.227
由上表可知，拟建项目天然气蒸汽锅炉燃烧废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中燃气锅炉的控制指标（颗粒物20mg/m3，二氧化硫50mg/m3，氮氧化物50mg/m3）达标排放。
（2）污水处理站恶臭
拟建项目产生的废水需经新建的污水处理站进行处理，在生化过程和污泥处理过程中会有恶臭气体产生。根据对相关类似污水处理设施的类比调查及美国EPA对类似污水处理设施恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理站年处理BOD5510.513t，则产生NH3:1.583t/a、0.22kg/h；H2S：0.842t/a、0.175kg/h。根据污水处理站废气处理措施初步设计报告，本项目废气收集效率可达到90%以上，风机风量36000m3/h，三级喷淋塔除臭装置去除效率保守取H2S≥80%，NH3≥80%，臭气浓度≥80%。
表4-3  恶臭废气产生和排放情况汇总表

污染源
排放形式

污染因子

单位
产生

排放

排放去向
污水处理站废气
有组织

氨

t/a
1.583
0.285
产臭单元加盖负压收集经1套“一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋”装置处理后经15m高排气筒排放（DA002）；
kg/h

0.22
0.04
mg/m3
6.111
1.1
硫化氢

t/a
0.842
0.152
kg/h

0.117
0.021
mg/m3
3.25
0.585
臭气浓度
无量纲
1000
500
拟建项目污水处理站恶臭污染物排放经1套“一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋”处理后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。

（3）沼气锅炉燃烧废气
本项目沼气锅炉所用沼气来源于污水处理站厌氧工艺，本次沼气产生量核算依据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）中的内容：厌氧条件下，每去除1kg可生物降解COD，理论可产生甲烷（CH₄）0.35Nm³（标准状态）。结合沼气组分通用比例（甲烷体积分数50%），可推导得出总沼气产率为0.7 Nm³/kg COD，根据废水的源强核算可知，本项目COD的年处理量为2637.478t，则可得出沼气的产生量为1846234.6Nm³/a。项目沼气锅炉每天工作16h，年工作300d，年工作时间4800h，沼气的燃烧利用效率按照50%进行核算，则沼气可利用量为923117.3Nm³/a；本项目沼气锅炉燃烧配套采用低氮燃烧器，废气采用选择性催化还原（SCR）进行脱硝处理，燃烧废气经1根15m高排气筒（DA003）排放，低氮燃烧效率55%，选择性催化还原法（SCR）去除效率85%。
本次评价参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4417 生物质能发电行业产污系数表-沼气”的产污系数核算沼气燃烧污染物产生量。
表4-4  沼气燃烧工序产污系数表

原料名称

工艺名称

规模

等级

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

末端治理技术平均去除效率

排污系数

沼气
内燃机
所有

规模

二氧化硫
千克/立方米-原料
8.35×10-5
直接排放
/
8.35×10-5
氮氧化物
千克/立方米-原料
2.74×10-3
选择性催化还原法（SCR）

85%
4.11×10-4
烟尘
千克/立方米-原料
5.75×10-5
直接排放

/
5.75×10-5
沼气锅炉废气量根据理论燃烧烟气量法核算。项目沼气消耗量为923117.3Nm³/a，年运行4800h，小时沼气量为192.316Nm³/h；沼气中甲烷体积分数为50%，小时甲烷量为96.158Nm³/h。沼气锅炉过剩空气系数取1.20，单位甲烷实际干烟气量为12.424Nm³/Nm³CH₄，核算得锅炉燃烧废气量为1194.67Nm³/h（标态干烟气）。

表4-5  沼气锅炉燃烧废气污染源强表

污染源
废气量（m3/h）
污染因子
排放量（t/a）

排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m³）
备注
沼气锅炉燃烧废气
1194.67
SO2
0.077
0.0161
13.44
收集后经15m高排气筒排放（DA001）
NOx

0.1897
0.0790
29.77
烟尘
0.053
0.0111
9.26
由上表可知，拟建项目沼气锅炉燃烧废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中燃气锅炉的控制指标（颗粒物20mg/m3，二氧化硫50mg/m3，氮氧化物50mg/m3）达标排放。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-6  本项目主要点源源强排放参数表
编号
名称
排气筒底部中心坐标/°
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况
污染物排放速率（kg/h）
经度
纬度
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
氨
硫化氢
1
DA001
116°50′57.967″

34°1′25.764″

32

15
0.3

45

4800
正常
0.01
0.167
0.126
/
/
2
DA002

116°50′59.724″

34°1′28.564″

32

15

0.3

20

4800
正常
/
/
/
0.00058
0.0000159
3

DA003
116°50′57.325″
34°1′26.134″
32
15
0.3
45
4800
正常
0.0111
0.0161
0.079
/
/
（3）污染物排放量
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 2018）可知“单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口”，本项目2台天然气锅炉（4t/h和6t/h）合计出力小于20t/h，故DA001排放口为一般排放口；本项目沼气锅炉为5t/h，单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下，故DA003排放口为一般排放口；根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942 2018）中表2可知污水处理站废气排放口为一般排放口，本项目DA002排放口为一般排放口；拟建项目废气有组织排放核算表见下表。

表4-6  本项目大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m³）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1

DA001
颗粒物

2.227
0.01
0.048
二氧化硫

18.598
0.0835
0.4
氮氧化物

28.064
0.126
0.606
2

DA002

氨

1.1
0.04
0.285
硫化氢

0.585
0.021
0.152
3
DA003
颗粒物

4.655
0.0111
0.053
二氧化硫

6.751
0.0161
0.077
氮氧化物

33.128
0.0790
0.1897
一般排放口合计
颗粒物

0.101
二氧化硫

0.477
氮氧化物

0.7957
氨

0.285
硫化氢

0.152
（4）非正常工况废气污染物排放
非正常工况主要是正常的开停车、设备检修，或工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行时的排污，此时应停止生产并采取人工对污水处理站喷洒除臭剂等。本次评价考虑短时间内（以1h考虑）废气处理效率下降为20%的非正常排放的情形。非正常工况下排放的废气源强见下表。
表4-8  本项目非正常工况废气污染物排放情况
非正常              排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)
非正常排放速率/(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

污水处理站废气
一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋系统故障
氨
0.7

0.014

1
1
硫化氢
0.07

0.0013

臭气浓度
560（无量纲）
/
2、大气污染防治措施及可行性分析
拟建项目天然气蒸汽锅炉燃烧废气和沼气锅炉燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉的排放限值，氮氧化物排放满足《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中燃气锅炉的控制指标中的低氮排放要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 2018）表3可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物处理的可行技术为：低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他；本项目天然气蒸汽锅炉配套采用低氮燃烧器，沼气锅炉配套低氮燃烧器，燃烧废气采用选择性催化还原（SCR）进行脱硝处理，属于可行技术。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中表3-1“共用单元-厂区综合污水处理站-污染防治措施及工艺”可知，可行技术为：产生恶臭的区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后排放；其他。本项目污水处理站废气采用加盖负压收集后经1套“一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋”装置处理后有组织排放，属于可行性技术。

3、污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求制定环境监测计划，并委托有资质的环境监测单位进行监测，详见下表。
表4-9  废气监测计划一览表

监测位置

监测点位

监测指标
监测频次

监测方式

有组织
锅炉
DA001排气筒
氮氧化物
1次/月
委托监测

颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度及烟气参数

1次/年

委托监测

污水处理站
DA002排气筒
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
委托监测

沼气锅炉
DA003排气筒
氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度及烟气参数
1次/半年
委托监测
无组织
厂界
厂界
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
委托监测

废水

废水污染源强及影响分析
本项目废水主要为生活污水、食堂餐饮废水、浸碱废水、去碱清洗废水、冷却废水、杀菌废水、锅炉系统、消毒清洗废水、循环冷却系统废水等。产生的高浓度废水进入高浓度调节池经高效防堵厌氧反应器+SST菌种选择反应器处理后，与低浓度废水排入低浓度调节池，再通过气浮池+模块化串并联好氧反应器+外置节能气升中空纤维式MBR膜系统处理达标后和生活污水、食堂餐饮废水
经总排口通过市政污水管道，进入淮北龙湖污水处理厂集中处理。根据项目工程分析结果，本项目产品类别、生产规模及废水处理工艺均与湖北丰岛食品有限公司相近，二者废水产生特征、污染物种类及浓度水平具有较好的可比性。因此，本次评价引用《湖北丰岛食品有限公司2025年第四季度例行监测报告》中污水处理站进出口检测数据进行类比分析，数据来源真实有效，类比条件合理，具有充分的可行性与代表性。拟建项目废水产生及其排放情况见下表。
表4-10  项目废水产生及排放情况一览表
产污

环节

类别

污染物种类

产生情况

治理设施

排放情况

产生量

(t/a)

浓度

(mg/L)

处理措施

处理

效率

处理

工艺

处理能力

是否可行技术

排放量

(t/a)

浓度

(mg/L)

排放口编号

排放

方式

排放去向

排放规律

员工生活

生活污水

水量

12750

/

化粪池收集

/

/
/

是

12750

/

DW001

间接排放

淮北龙湖污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

COD

4.463
350

/

4.463
350

BOD5
3.188
250

/

3.188
250

SS

3.825
300

/

3.825
300

氨氮
0.446
35

/
0.446
35

TP

0.038
3

/
0.038
3

TN

0.638
50

/

0.638
50

餐饮废水

水量
2400

/

隔油池

/
隔油池
/

2400

/

COD
0.720

300
/
0.720

300
BOD5
0.360

150
/
0.360

150
SS
0.480

200
/
0.480

200
NH3-N
0.036

15
/
0.036

15
动植物油
0.288

120
50%

0.144

60

杀菌
杀菌废水

水量

187150
/

污水处理站

/

预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜
6000m3/d

187150
/

COD

153.463
820

76%

36.831
196.8

SS

56.145
300

80%

11.229
60

氨氮
9.358
50

80%

1.872
10

浸碱、去皮后清洗、冷却、设备包材清洗

高浓度废水

水量
333675
/

/

333675
/

COD
2669.4
8000

94%

160.164
480

BOD5
600.615

1800

85%
90.092

270

SS
133.47
400

80%
26.694
80

氨氮

20.02
60

80%
4.004
12

软水制备

软水制备废水

水量
5100
/

/

5100
/

COD
0.408
80

76%

0.098
19.2

锅炉

锅炉废水

水量
828.6
/

/

828.6
/

COD
0.083
100

76%

0.02
24

循环冷却水

循环冷却废水
水量
3672
/

/

3672
/

COD
0.367
100
76%

0.088
24

SS
0.184
50
80%
0.037
10

纯水制备

纯水制备废水

水量
144179
/

/

144179
/

COD
14.418
100

76%

3.46
24

SS
7.209
50

80%

1.442
10

总计
水量
689754.6
/
/

/

689754.6
/

COD
2843.322
4122.203
94.36%
205.844
298.429
BOD5
604.163
875.915
84.92%
93.65
135.773
SS
201.313
291.86
78.39%
43.617
63.236
氨氮
29.86
43.291
78.81%
6.356
9.215
TP
0.038
0.055
/

0.038
0.055
TN
0.638

0.925

/

0.638

0.925

动植物油
0.288
0.417
50.00%
0.144
0.209



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、废水治理措施可行性分析
高浓度废水处理工艺流程说明：

（1）高浓度废水经过格栅后进入高浓度集水井中。通过格栅去除大颗粒悬浮物。

（2）高浓度集水池泵送至高浓度调节池中，在高浓度调节池中，设置曝气搅拌装置，进行曝气搅拌使废水能够达到均质均量的效果。在高浓度调节池中投加果胶分散剂，防止高浓度废水中的果胶在水中凝胶，对废水进行PH调节及加热。

（3）高浓度调节池出水送至高效防堵厌氧反应器中。高效防堵厌氧反应器的上部设置气、固、液三相分离器，下部为污泥悬浮区和污泥床区，与厌氧污泥充分接触反应，有机物被厌氧微生物分解成沼气。液体，气体与固体形成混合液流上升至三相分离器，使三者很好的分离，绝大多数有机物被转化成沼气，最终完成废水厌氧生物处理过程。沼气进入相应处理系统。

（4）高效防堵厌氧反应器出水经SST菌种选择反应器泥水分离后自流进入低浓度调节池中。

低浓度废水处理工艺流程说明：

（1）低浓度废水经过格栅后进入低浓度集水井中。通过格栅去除大颗粒悬浮物。

（2）低浓度集水进出水及高浓度废水厌氧出水一并进入低浓度调节池中，在低浓度调节池中，设置曝气搅拌装置，进行曝气搅拌，使废水能够达到均质均量的效果。在低浓度调节池中投加果胶分散剂，防止低浓度废水中的果胶在水中凝胶。

（3）低浓度调节出水进入超浅层气浮装置，在超浅层气浮装置中加入PAC、PAM，使水中悬浮物形成絮性较好的矾花，并在微气泡的浮选作用下聚集形成浮渣，最终被气浮刮渣板刮除，完成渣水分离。气浮产生的浮渣自流进入浮渣池。出水自流进入水解酸化池中。

（4）超浅层气浮装置出水进入模块化串并联好氧反应器中，好氧菌落对废水中的COD进行去除。

（5）模块化串并联好氧反应器出水进入外置节能气升中空纤维式MBR膜系统中，利用外置节能气升中空纤维式MBR膜系统提高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，并减少剩余污泥量，外置节能气升中空纤维式MBR膜系统出水进入排放池中。

根据建设单位提供设计资料，拟建项目污水处理站采用“预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜”污水处理工艺，设计处理规模6000t/d，具体设计进出水指标见下表。
表4-11  拟建项目污水处理站设计进出水参数一览表
污染物

pH

COD

BOD5
TP

氨氮

SS

进水浓度/mg/L

6-7

≤8000

≤1800

≤20
≤50

≤3000

出水浓度/mg/L

6-9

≤500

≤300

≤4.0

≤35

≤400

结合上述分析，可明确拟建项目污水处理站预处理后废水可满足淮北市龙湖污水处理厂接管标准限值要求。
技术可行性分析：参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）表8废水处理可行技术参考表，厂内综合废水排放口间接排放的可采用“预处理：除油、沉淀、过滤；二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘”等可行技术。
拟建项目采用“预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜”处理工艺，属于HJ1028-2019中的可行技术。

[image: image13]
图4-1 污水处理站处理工艺流程图
3、纳管可行性分析
淮北市龙湖污水处理厂位于淮北经济开发区龙湖工业园南端，建设规模为4万吨/日，处理工艺为：格栅+水解池+厌氧池+氧化沟+二沉池+混合反应池+D型滤池+接触消毒池。龙湖污水处理厂出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放进入龙河。
[image: image4.jpg]AT

[ ]

wiIE





图4-1 淮北市龙湖污水处理厂处理工艺流程图
①水质可行性分析
根据企业废水污染物排放标准，拟建项目综合废水需满足淮北市龙湖污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，水质纳管可行。
②水量可行性
本次项目建成后旺季综合废水日排放量为5194.58t/d，目前淮北市龙湖污水处理厂设计规模为4万t/d，实际纳污量为3.35万t/d，余量0.65万t/d。淮北市龙湖污水处理厂运行稳定，目前尚有余量来接纳本项目污水。

综上所述，拟建项目综合废水预处理后经淮北市龙湖污水处理厂进一步处理后对外环境影响较小。

4、排放口基本情况
废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表4-24  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物

种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口

类型

污染治理设施

编号

污染治理设施

名称

污染治理设施工艺

1

综合废水
pH

COD

BOD5
氨氮

SS
TP

TN

淮北市龙湖污水处理厂
连续

TA001

污水处理站
预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜
DW001

(是
□否

(企业总排口
□雨水排放口
□清净下水排放口
□温排水排放口
□车间或车间处理设施排放口

废水间接排放口基本情况见下表。
表4-25  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口

编号

排放口地理坐标/°
废水排放量/

（t/a）

排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放

标准浓度限值/(mg/L)

1

DW001

116°51′0.593″

34°1′29.491″

1558374
淮北市龙湖污水处理厂
连续

/

淮北市龙湖污水处理厂
COD

≤50

BOD5
≤10

SS

≤10

NH3-N

≤5
TP

≤0.5

TN

≤15

pH

6~9

5、污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），并结合项目污染源分布、污染物性质与排放规律，制定污染源监测计划，废水污染源监测计划见下表。
表4-26  废水监测计划表
类别
监测点
定期监测
监测项目
监测频率
废水
厂区污水总排放口
流量、pH值、COD、NH3-N

自动监测

TP、TN、BOD5、SS、动植物油
1次/半年
噪声

1、噪声源强及影响分析
拟建项目主要噪声源为去皮机、毛刷翻果机、毛刷翻瓣机、全自动黄桃挖核机、玻璃瓶吹干机、空压机、清洗提升机、网链式杀菌机、缠膜机等，主要噪声源强为65~85dB（A）。
表4-27  拟建项目主要噪声设备源强（室内设备）一览表
序号

建筑物名称

声源名称

型号
声功率级dB（A）

空间位置/m
距离室内

边界距离/m
室内边界声压级dB（A）

运行时间/h
建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间
去皮机
/
75
94
135

1.5

3
70
16h

20
50
1m
2
毛刷翻果机
/
75
94
165

1.5

5
70
16h

20
50
1m
3
毛刷翻瓣机
/
65

93
150

1.5

8
60

16h

20
40
1m
4
全自动黄桃挖核机
/
85
91
173

1.5

4
80
16h

20
60
1m
5
玻璃瓶吹干机
/
75
82
215

1.5

4
70
16h

20
50
1m
6
空压机
/
85
82
185

1.5

7
80
16h

20
60
1m
7
清洗提升机
/
80
84

196

1.5

5
75
16h

20
55
1m
8
网链式杀菌机
/
85
81

206

1
8
80
16h

20
60
1m
9
缠膜机
75
80

148

1.5

4
70
16h

20
50
1m
注：以项目区西南角（经度116°50′48.33″；纬度34°1′22.84″）坐标原点（0,0），东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z为相对高度。
表4-28  拟建项目主要噪声设备源强（室外设备）一览表
序号
声源名称
型号
声功率级dB（A）
空间位置/m

运行时段
声源控制措施
X

Y

Z

1

风机
Q=36000m3/h
100
10

85

3
16h
设置隔声罩，并进行基础减振

2

冷却塔

120m3/h
105
80
35
3

16h
设置隔声罩，并进行基础减振
3
水泵
/
100
265
168
2
16h
设置隔声罩，并进行基础减振
注：以项目区西南角（经度116°50′48.33″；纬度34°1′22.84″）坐标原点（0,0），东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z为相对高度。
2、噪声预测模式
本项目通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下：

（1）室内声源

①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级：


[image: image5.wmf](

)

6

2

1

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：Lp1(靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2(靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL(隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB
[image: image6.png]



图12室内声源等效为室外声源图例
②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

π


式中：Lp1(靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw(点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q(指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R(房间常数；
[image: image8.wmf](

)

α

S

α

R

-

=

1

，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r(声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：


[image: image9.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：Lp2i（T）(靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）(靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi(围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


[image: image10.wmf](

)

S

T

L

L

p

w

lg

10

2

+

=


式中：Lw(中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)(靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

⑤工业企业噪声计算：


[image: image11.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

å

+

å

=

=

=

Aj

Ai

L

j

N

j

L

i

N

i

eqg

t

t

T

L

1

.

0

1

1

.

0

1

10

10

1

lg

10


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。
3、预测结果

本项目采取防治措施后噪声预测结果见下表。

表4-29  噪声预测结果一览表   单位：dB（A）
厂界/声环境敏感目标
噪声背景值

噪声贡献值

噪声预测值

噪声标准

噪声标准

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

—
—
46.5
46.5
—
—
60
50
达标

南厂界

—
—
47.1
47.1
—
—
60
50
达标

西厂界

—
—
44.3
44.3
—
—
60
50
达标

北厂界

—
—
37.9
37.9
—
—
60
50
达标

双楼村
50
41.5
37.5
37.5
53.7
44.2
60
50
达标

根据噪声影响预测结果，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。
4、噪声污染防治措施

经对噪声源采取减振、厂房隔声等防治措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求，对周边噪声环境影响可以接受。

为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。

（2）主要噪声设备置于室内，加装减振、隔声装置。

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

（4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

（5）选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头。对转速高的风机采取隔声罩降低噪声。

根据现场查勘，拟建项目50米范围内没有声环境敏感点，综上，本项目噪声对区域声环境影响较小。

5、污染源监测计划

拟建项目噪声监测计划如下。
表4-30  噪声监测计划一览表
监测内容

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声

东厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

南厂界外1m

西厂界外1m

北厂界外1m

固体废物

1、固废产生情况分析

根据工程分析，项目废弃物产生情况如下。
（1）一般物料废包装材料
根据原辅材料消耗情况可知，白砂糖、柠檬酸、苹果酸、柠檬酸钠和盐，分别采用50kg/10kg袋装，每个包装袋重约0.2kg/0.1kg，则废包装袋产生量为11.48t/a；废标签包装材料产生量约3.7t/a；因此，一般物料废包装材料产生量为15.18t/a。
（2）废树脂
根据建设单位提供资料，软水制备树脂一次装载量约为400kg，1年更换一次，产生量为0.40t/a。
（3）废石英砂
根据建设单位提供资料，纯水制备石英砂一次装载量约为200kg，1年更换一次，产生量为0.20t/a。
（4）纯水制备废活性炭
根据建设单位提供资料，纯水制备活性炭一次装载量约为100kg，1年更换一次，产生量为0.10t/a。
（5）废反渗透膜
根据建设单位提供资料，纯水制备反渗透膜定期委托厂家更换回收，更换频次为1年/次，产生量为0.1t/a。
（6）污水处理站污泥
根据项目废水中SS去除量为465.05t/a，含水率60%，则污泥产生量为1162.625t/a。
（7）废润滑油（含液压油）
根据建设单位提供资料，润滑油50%损耗，其余作为废润滑油（含液压油），产生量为1t/a。
（8）润滑油（含液压油）废包装桶
根据建设单位提供资料，拟建项目180L桶装润滑油、液压油使用量为3t，每个包装桶重约20kg，则润滑油（含液压油）废包装桶产生量为0.33t/a。
（9）废包装材料（化学品）
根据原辅材料消耗情况可知，液碱（2000吨/年），采用50kg桶装，每个包装桶重约0.2kg，则废包装桶产生量为8t/a。
（10）生活垃圾
项目劳动定员500人，办公生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为75t/a。
（11）废果核

原料水果经过清理产生废果核，根据企业提供资料，废果核产生量为年用量的5%，则废果核产生量为2829.5t/a，日产日清。
具体产生量见下表。

表4-31  项目固体废弃物产生情况汇总一览表
序号

名称

年产生量（t/a）

1
一般物料废包装材料
15.18
2
软水制备废树脂
0.40
3
纯水制备废石英砂
0.20
4
纯水制备废活性炭
0.10
5
纯水制备废反渗透膜
0.1
6
污水处理站污泥
1162.625
7
废润滑油（含液压油）
1
8
润滑油（含液压油）废包装桶
0.33
9
废包装材料（化学品）
10.1
10

废果核
2829.5
11
生活垃圾

75
2、固体废物属性

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见下表。

表4-32  项目固体废弃物属性判断结果一览表
序号
废弃物名称
产生工序
形态

主要成分
是否属固体废物
判定依据
1
一般物料废包装材料
物料使用
固

塑料袋、桶
是
4.1，c

2
废树脂
软水处理
固

废树脂
是
4.1，d

3
废石英砂
纯水制备
固

废石英砂
是

4.1，d

4
废活性炭
纯水制备
固
废活性炭
是

4.1，d

5
废反渗透膜
纯水制备
固
反渗透膜
是
4.1，d
6

污水处理站污泥
废水处理
固
污泥
是
4.3，e
7
废润滑油（含液压油）
设备维修
液
润滑油等
是
4.1，d
8
润滑油（含液压油）废包装桶
设备维修
固
润滑油等
是
4.1，h
9
废包装材料（化学品）
物料使用
固
有机物
是
4.1，h
10

废果核
物料使用
固
鲜果
是
4.1，h
11
生活垃圾
办公生活
固
纸制品等
是
4.1，h
注：判定依据按《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）提供的内容填写。
3、危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见下表。

表4-33 危险废物属性判定一览表
序号

固体废物名称

产生工序

是否属于危险废物

废物类别，代码

1
一般物料废包装材料
物料使用
否

152-003-07
2
废树脂
软水处理
否

152-003-99
3
废石英砂
纯水制备
否

152-003-99
4
废活性炭
纯水制备
否

152-003-99
5
废反渗透膜
纯水制备
否
152-003-99
6
污泥
废水处理
否
152-003-61
7
废润滑油（含液压油）
设备维修
是
HW08，900-249-08
8
润滑油（含液压油）废包装桶
设备维修
是
HW08，900-249-08
9
废包装材料（化学品）
物料使用
是
HW49，900-041-49
10

生活垃圾
办公生活
否
/
11

废果核
清理
否
/
注：“危险废物代码”按《国家危险废物名录》（2021版）填写；
“一般固体废物代码”按《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）填写。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物属性汇总见下表。

表4-34  危险废物属性汇总一览表
序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
防治措施
1
废润滑油（含液压油）
HW08
900-249-08
1.00
设备维修
液态
废润滑油（含液压油）
有机物
1月
T，I
委托有相应资质的单位进行处置
2
润滑油（含液压油）废包装桶
HW08
900-249-08
0.33
设备维修
固态
废润滑油（含液压油）
有机物
1月
T，I
3
废包装材料（化学品）
HW49

900-041-49

10.1
物料使用
固态
废包装材料（化学品）
有机物
1月
T/In
4、固体废物贮存和处置情况

建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表4-35  建设项目危险废物贮存场所
（设施）基本情况一览表
序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
占地面积
位置
贮存方式
贮存
能力
贮存
周期
1
危废暂存间
废润滑油（含液压油）
HW08
900-249-08
20m2
6#车间南侧
包装铁桶密封储存
5t

3个月
2
润滑油（含液压油）废包装桶
HW08
900-249-08
3
废包装材料（化学品）
HW49

900-041-49

托盘
固体废物处置情况见下表。

表4-36  项目固体废物处置情况一览表
序号

固体废物名称

产生工序

废物代码

预测产生量(t/a)
利用处置方式

1
一般物料废包装材料
物料使用
152-003-07
460
委托物资回收企业回收处置
2
废树脂
软水处理
152-003-99
0.40
3
废石英砂
纯水制备
152-003-99
0.20
4
废活性炭
纯水制备
152-003-99
0.10
5
反渗透膜
纯水制备
152-003-99
0.05
6
污泥

废水处理
152-003-61
19.198
7
废润滑油（含液压油）
设备维修
HW08，900-249-08
1.00
委托有危废处理资质的单位处置

8
润滑油（含液压油）废包装桶
设备维修
HW08，900-249-08
0.22
9
废包装材料（化学品）
物料使用
HW49，
900-041-49

0.97

10
生活垃圾
办公生活
/
39

环卫部门统一收集处置
11
废果核
剥皮、去核
/

1
5、固废影响分析
①危险废物贮存场所(设施)环境影响分析

拟建项目危废暂存于危废暂存间中，危废暂存间内部应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求对地面进行硬化及防腐防渗处理，各类废物采用专门容器分区堆放，同时危废暂存间内外按规范设置规范的警示标志。

拟建项目投产后产生的各类危险废物均能够妥善暂存在厂区设置的危废暂存间中，危废暂存间的暂存能力与全厂危险废物产生周期是匹配的。

综上所述，在企业严格落实本次环评提出的各项危废暂存场所建设要求及对废弃物进行及时转移的前提下，拟建项目危废贮存过程对周围环境影响较小。

②危险废物运输过程环境影响分析

拟建项目产生的危险废物均委托有危废处置资质的单位处置，厂区外危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输过程危废散落和泄漏的可能性小，对运输路线沿线的环境影响不大。

③固体废物处置或综合利用环境影响分析

拟建项目产生的一般物料废包装材料、废树脂、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、污水处理站污泥委托物资企业回收处置，废润滑油（含液压油）和润滑油（含液压油）废包装桶以及废包装材料（化学品）收集后委托有危废处置资质的单位处置。
综上所述，拟建项目产生的各类固体废物均得到有效处理与处置，企业生产过程中要重点做好厂区内固废临时贮存堆场的规范化措施；生产过程产生的危险废物，要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），用专用容器存放危险废物，危险废物和一般工业固体废物均不得与生活垃圾混放，并置于有防渗漏、防腐蚀处理的专门堆放场所内，堆放场所要做好防风、防雨、防晒措施，防止二次污染发生；堆放场所设置警示标志，同时危险废物转移应严格按照《安徽省危险废物交换和转移管理办法》的相关规定，执行危险废物转移联单制度。因此，只要严格执行本环评中提出的各项固废处置措施，本项目固废均能得到有效处置，对周围环境的影响较小。
6、环境管理要求

本次环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度：

A管理方面

①建设危险固废暂存场所。

②加强厂区内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。

③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。

④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地生态环境部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。

⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向生态环境部门提出申请，经生态环境部门预审后报上级部门批准。危险废物交换转移前到当地生态环境部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

B危废包装方面

将拟建项目废润滑油等液体危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。

C贮存设施的安全防护方面

①贮存设施必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

②贮存场所及设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

D贮存设施的选址与设计方面

①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。

②用以存放装载液体、半固体危险废物（危险物料包装材料）容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。

④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。

对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准进行，具体可从以下几方面加强管理力度：

①一般工业废弃物贮存场所禁止危险废物和生活垃圾混入。

②应建立检查、维护制度，定期检查防漏、防渗等设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

③应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。

地下水和土壤

1、地下水、土壤污染源识别

根据工程分析可知，项目对地下水、土壤可能造成影响的污染源主要是污水收集处理设施、危废暂存间、添加剂库等，主要污染物为COD及有机物。

2、污染途径

污水收集处理设施、危废暂存点和添加剂库对地下水、土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水、土壤污染的主要方式，产生可能性来自工程防渗防漏措施不完善，经构筑物长期下渗进入含水层。

3、对策措施

拟建项目需在污水收集处理设施、危废暂存点和添加剂库采取三防措施，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。

项目厂区污染防治区分布见下表，项目厂区分区防渗示意图见下图。
表4-25  本项目污染区划分及防渗等级一览表

防渗分区

厂内分区

防渗技术要求

重点防渗区

污水处理站及污水管网、添加剂库等
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s

危废暂存间
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-10cm/s

一般防渗区

生产车间、预留车间、包装车间、速冻车间、仓库等

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

简单防渗区

办公楼、倒班宿舍楼、门卫室等

一般地面硬化

环境风险

1、风险调查
拟建项目涉及的主要危险化学品为液碱、液态危废、天然气、沼气等物质，主要风险场所为危废暂存间、添加剂库和污水处理站。
拟建项目危险化学品临界量及最大存在量见下表。
表4-26  危险化学品临界量及最大存在量一览表
序号
名称
最大存放量 q（t）
临界量 Q（t）
qi/Qi
最大存储量

在线量

1

液碱（30%氢氧化钠）
10
5
100
0.15
2

危险废物
8.33
0.5
50
0.1766
3
天然气
0
0.25
50
0.005
4

沼气
0
0.25
50
0.005
5
合计
/
/
/
0.3366
注：本项目使用的液碱中氢氧化钠含量为30%，核算时已进行折纯。
2、风险潜势判定
①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（1）10≤Q＜100；（1）Q≥100。

②评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

根据上表核算（Q＜1）可知，拟建项目环境风险潜势为Ⅰ。
3、环境风险分析

拟建项目运营过程中的主要风险为化学品及危险废物发生泄漏、火灾，环保设施系统风险等。

①泄漏、火灾

项目化学品及危险废物单独储存，一般不会发生泄漏事故。一旦泄漏可能引起火灾造成人员伤害或造成环境污染。

②环保设施系统风险

项目环保设施系统一旦出现电力突然中断，或设备故障会导致废气、废水超标外排，短时间内将对区域大气、水环境带来污染影响。

4、环境防范措施

①选址、总图布置和建筑安全防范措施

项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。

项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。

②危险品贮运安全防范措施

企业对易燃易爆的物品单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。

③物料泄漏事故的防范措施

项目液碱溶液用桶装放入仓储库房，库桶下设置托盘，确保托盘的体积大于桶的体积，地面采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪；同时设置围堰，围堰有效容积满足最大单罐泄漏量收集要求，库房配备耐碱吸附材料、应急收集桶、防护用品等应急物资；设置明显安全警示标识，建立日常巡检制度，定期检查容器、防渗地面及围堰完好性，确保泄漏废液全部收集处置，不外泄至土壤、地下水及外环境。
④火灾和爆炸事故的防范措施

必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查；配备足够的救灾防毒器具、消防器具及防护用品。

⑤电气、电讯安全防范措施

项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。

⑥消防及火灾报警设施

项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置

⑦安全管理

项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设置禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。

⑧环保设施系统风险防范措施

在环保设施系统施工中强化设计、施工管理与监督，保证各环保设施系统建设质量可靠；当环保设施系统出现事故时，车间应停止生产活动，立即组织技术人员进行抢修，待处理设施正常运转后，厂区方可恢复生产；对环保设施系统设备建立严格的日常维护检修制度，保证系统正常运行；定期更换活性炭，确保废气得到有效处理:按照相关规定进行定期监测，确保废气做到达标排放。遇到事故状态，立即将未处理废水抽至应急事故池（调节池兼用）；且雨污总排口需设置切断措施，减少事故状态对水环境的影响。
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》（中国石化建标[2006]43号）等相关要求，进行事故池总有效容积的计算，应急事故水池的容量应考虑各方面的因素，应急事故废水的最大量的计量为：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间管道计；
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V2=∑Q消t消
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，90m3/h(消防废水产生量为25L/s)；
t消——消防设施对应的设计消防历时，按1h计算；
V3——发生事故时可以转运到其他储存或处理设施的物料量，m3；
(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
根据现场调查，各项指标的取值如下所示：
（1）本项目生产线最大物料储罐为10000L，V1取10m3。
（2）发生火灾时，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求进行计算，消防废水产生量为25L/s，消防时间按3h计，则消防废水产生量约为270m3。
（3）本项目生产线发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，V3=0m3。
（4）本项目综合废水处理后纳管，废水产生为间歇性，外排也不为连续纳管外排，为此发生事故时废水可暂存在污水处理系统调节池内，无须进入应急收集系统，为此V4为0。
（5）V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。

V5=10qF

其中q—降雨强度，mm；按平均日降雨量：q=qa/n；

qa—年平均降雨量，n—年平均降雨日数，F-必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。

淮北市杜集区历年平均降雨量为123.4mm，年平均降雨日数为25d，则计算可得降雨强度q=4.94mm。

拟建项目汇水总面积为38000m2（3.8hm2），可计算得知V5为187.72 m3。
V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5=10+270-0+0+187.72=467.72m3

应急事故池依托调节池兼用可行性论证：
项目应急事故池依托污水处理站调节池兼用，调节池总容积5234m³。项目正常生产时，调节池维持合理运行液位，池体保留足够的可调空余容积，用于接纳事故状态下的事故废水、消防废水及初期雨水。经核算：调节池总容积5234m³＞项目所需事故废水最大量467.72m³，即使考虑日常运行蓄水容积，剩余可调容积仍可完全容纳467.72m3事故废水量，满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的容积要求。

同时，厂区配套完善的事故排水收集系统、雨污切换阀、应急切断装置，可确保事故废水全部收集至调节池，不外排环境。项目已建立应急管理制度、液位管控要求，确保正常生产时调节池预留足够缓冲容积，满足突发环境事件时应急收集需求。因此，调节池兼作应急事故池在技术、管理、容积上均可行，满足环境风险防控要求。

⑨环境风险应急预案
项目营运期需委托专业咨询机构或自行组织预案编制小组，依据《安徽省环境保护条例》《安徽省突发环境事件应急预案》等要求开展应急预案修编工作，编制环境风险应急预案并报生态环境局备案。
综上所述，本项目主要环境风险来自液碱（氢氧化钠）和危险物质等在储存过程中发生意外泄漏，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，拟建项目的环境风险是可控的。

排污口规范化设置

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌。

（1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；本项目新增3个排气筒。

（2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》（2023年修改单）的规定，规范化设置污水排放口、噪声排放口、危废间图形标志。

（3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。

（4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

8、其他环境管理要求

环境管理应根据建设单位的特点与主要环境因素，依据相关法律法规，执行具体的方针、目标和实现方案；结合建设单位组织结构的特点，由主要领导负责，规定环保部门和其他部门以及员工承担相应的管理职责、权限和相互关系，并予以制度化，使之纳入建设单位的日常管理中。

1）为保证环境保护设施的正常运行，建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度：

岗位责任制度：按照“谁主管、谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确内容目标，落实管理责任并签订环保管理责任书。

检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。

培训教育制度：对环境保护重点岗位的操作人员，实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉岗位操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解本岗位的环境重要性，掌握事故预防和处理措施。

2）排污许可管理要求：

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前二十个工作日之内，在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，合法排污。

3）环保验收要求：

依据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	天然气锅炉燃烧废气排气筒DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001）
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中燃气锅炉的控制指标

	
	沼气锅炉燃烧废气排气筒DA003
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧器+SCR+15m高排气筒（DA003）
	

	
	污水处理站恶臭排气筒DA002
	氨气、硫化氢、臭气
	1套一级碱喷淋+一级酸喷淋+一级次钠喷淋系统+15m高排气筒(DA002）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	地表水环境
	DW001
	pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TN、TP
	1套废水处理系统，处理规模为“6000t/d”；处理工艺为“预处理+厌氧+SST+气浮+好氧+MBR膜”
	满足淮北市龙湖污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；

	声环境
	厂界噪声
	连续等效A声级Leq
	通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑的隔声、距离的衰减的降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	废包装材料、废过滤材料、污水处理站污泥等自行贮存，物资回收公司回收处置；废润滑油、废润滑油包装桶、废包装材料（化学品）自行贮存（危险暂存间面积20m2），委托资质单位合理处置；办公垃圾环卫部门统一收集处理

	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制，分区防渗、污染监控；其中重点防渗区为污水处理站、危废暂存间和添加剂库，一般防渗区为生产车间、预留车间、包装车间、速冻车间、仓库等

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	制定环境风险应急预案等；事故应急池5234m³（与调节池兼用）；雨污总排口设置切断措施等；

	其他环境

管理要求
	设置专门的环保机构及专职人员负责环保管理工作，每日检查环保工作情况，污染治理设施运转情况，保证废水与废气达标排放；建立污染源监测数据档案，定期对污染源进行监测并记录，出现超标情况及时整改；排污口规范化管理并设置标志牌


六、结论
	综上所述，本项目选址符合国家和地方产业政策的要求，符合当地的环境功能区要求，项目选址具有规划合理合法性和环境可行性。废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境所构成的影响处于可接受范围，污染物的排放满足环境容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性。因此，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.101
	/
	0.101
	+0.101

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.477
	/
	0.477
	+0.477

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.7957
	/
	0.7957
	+0.7957

	
	氨
	/
	/
	/
	0.285
	/
	0.285
	+0.285

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.152
	/
	0.152
	+0.152

	废水（接管量）
	废水量
	/
	/
	/
	689754.6
	/
	689754.6
	+689754.6

	
	COD
	/
	/
	/
	205.844
	/
	205.844
	+205.844

	
	BOD5
	/
	/
	/
	93.65
	/
	93.65
	+93.65

	
	SS
	/
	/
	/
	43.617
	/
	43.617
	+43.617

	
	氨氮
	/
	/
	/
	6.356
	/
	6.356
	+6.356

	
	TP
	/
	/
	/
	0.038
	/
	0.038
	+0.038

	
	TN
	/
	/
	/
	0.638
	/
	0.638
	0.638

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.144
	/
	0.144
	0.144

	一般工业固体废物
	/
	/
	/
	4008.11
	/
	4008.11
	+4008.11

	危险废物
	/
	/
	/
	11.43
	/
	11.43
	+11.43

	生活垃圾
	/
	/
	/
	75
	/
	75
	+75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








应该用高岳的规划


三线一单已取消，请对照分区管控符合性分析


本项目为涉水企业，是否要补充相关分析


日排废水100吨以上的企业是重点


要明确处理后的废水最终去向


补充餐饮油烟废气


危废暂存间废气排放要有处理措施


不进入污水处理站处理？


要求在线联网


不合格水果的去向？


餐厨垃圾？


核实危废暂存间是否需要废气处理措施





PAGE  

[image: image14.emf]梨、黄桃、芦笋、其他水果等

筛选

修整

装罐密封

锅炉

天然气

天然气锅炉废气（

G

1

）

锅炉排污水（

W

5

）

消毒清洗

消毒清洗废水（

W

6

）

冷却

产品

清理去核

/

剥皮

铁罐、

果杯、

玻璃罐

高温

杀菌

杀菌废水（

W

4

）

纯水

贴标

标签

浸碱去皮

循环冷却系统废水（

W

7

）

包装

废包装材料（

S

5

）

纯水、白砂糖、果葡

糖浆、柠檬酸、苹果

酸、柠檬酸钠等

调配

废果核（

S

2

）

10%

液

碱、盐

不合格水果（

S

1

）

废水果（

S

3

）

浸碱废水（

W

1

）

清水漂洗

新鲜水

去碱清洗废水（

W

2

）

预煮

纯水、

VC

、异

VC

、柠檬酸等

废水果（

S

3

）

冷却

新鲜水

冷却废水（

W

3

）

新鲜水

检验检测

不合格品（

S

4

）

碱液配制

30%

液碱、新鲜水

[image: image15.emf]黄桃等

筛选

速冻

产品

清理去核

贴标

标签

浸碱去皮

包装

废包装材料（

S

5

）

废果核（

S

2

）

10%

液

碱、盐

不合格水果（

S

1

）

浸碱废水（

W

1

）

清水漂洗

新鲜水

去碱清洗废水（

W

2

）

预煮

纯水、

VC

、异

VC

、柠檬酸等

废水果（

S

3

）

冷却

新鲜水

冷却废水（

W

3

）

密封袋

检验检测

不合格品（

S

4

）

废包装材料（

S

5

）

梨、黄桃、芦笋、其他水果等
筛选
修整
装罐密封
锅炉
天然气
天然气锅炉废气（G1）
锅炉排污水（W5）
消毒清洗
消毒清洗废水（W6）
冷却
产品
清理去核/剥皮
铁罐、果杯、玻璃罐
高温杀菌
杀菌废水（W4）
纯水
贴标
标签
浸碱去皮
循环冷却系统废水（W7）
包装
废包装材料（S5）
纯水、白砂糖、果葡糖浆、柠檬酸、苹果酸、柠檬酸钠等
调配
废果核（S2）
10%液碱、盐
不合格水果（S1）
废水果（S3）
浸碱废水（W1）
清水漂洗
新鲜水
去碱清洗废水（W2）
预煮
纯水、VC、异VC、柠檬酸等
废水果（S3）
冷却
新鲜水
冷却废水（W3）
新鲜水
检验检测
不合格品（S4）
碱液配制
30%液碱、新鲜水



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

黄桃等
筛选
速冻
产品
清理去核
贴标
标签
浸碱去皮
包装
废包装材料（S5）
废果核（S2）
10%液碱、盐
不合格水果（S1）
浸碱废水（W1）
清水漂洗
新鲜水
去碱清洗废水（W2）
预煮
纯水、VC、异VC、柠檬酸等
废水果（S3）
冷却
新鲜水
冷却废水（W3）
密封袋
检验检测
不合格品（S4）
废包装材料（S5）



_1234567891.vsd
新鲜水


纯水制备


进入产品


设备包材清洗


25.2


500


425


75


808


282.8


软水制备


天然气锅炉


高温蒸汽杀菌


蒸汽


办公生活


化粪池


10


1.6


200


400


212.5


20


401.6


411.6


50


42.5


7.5


污水处理站


龙湖污水处理厂


市政污水管网


龙河


1580.93


1344.1



_1234567892.vsd
新鲜水


纯水制备


进入产品


设备包材清洗


12761


255000


216750


38250


411940


144179


软水制备


天然气锅炉


高温蒸汽杀菌


蒸汽197000


办公生活


化粪池


5100


828.6


800


108375


9850


197828.6


202928.6


15000


12750


2250


污水处理站


龙湖污水处理厂


市政污水管网


龙河


782487.6


674604.6



_1234567890.vsd
新鲜水


纯水制备


进入产品


设备包材清洗


99.5


2000


1700


300


3230


1130.5


软水制备


天然气锅炉


高温蒸汽杀菌


蒸汽


办公生活


化粪池


40


6.58


800


1500


850


75


1506.58


1546.58


50


42.5


7.5


污水处理站


龙湖污水处理厂


市政污水管网


龙河


5983.91


5220.88



