# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 退城进区搬迁成品酒包装项目技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 董晓庆 | 联系方式 | 18956199062 |
| 建设地点 | 安徽省淮北市杜集区石台镇白顶山村 |  |  |
| 地理坐标 | （E 116 度56分 50.236 秒，N 33 度 59 分15.226秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | - C1512白酒制造 - C2319包装装潢及其他印刷 - 2231纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | - 十二、酒、饮料制造业25、酒的制造151 二十、印刷和记录媒介复制业 23 印刷 十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 淮北市杜集区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文 | 杜经信变动函〔2022〕16号 |
| 总投资（万元） | 21225.00 | 环保投资（万元） | 84.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 106122.875m2 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）规定，本项目不属于淘汰类、限制类，可视为允许类。本项目已经淮北市杜集区经济和信息化局（备案号：杜经信变动函〔2022〕16号-详见附件2）确认，因此，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 2、用地符合性分析 本项目选址位于安徽省淮北市石台镇白顶山村，根据本项目土地证，项目用地性质为工业用地，项目的建设符合用地规划。 - 3、周边环境相容性分析 本项目属于白酒制造业，根据《白酒厂卫生规范》（GB8951-88）中的选址要求，白酒厂必须建在交通方便，水源充足，无有害气体、烟雾、灰沙和其他危及白酒安全卫生的物质的地区。 本项目位于淮北市石台镇白顶山村东北侧，经过现场勘查，拟建项目位于已建厂区内，西侧为东外环炉，东北侧为庙山亚以及农业用地，西南侧为白顶山村，主要为农业生产为主；拟建场地周边无污染较重的企业分布，对本次项目建设的影响较小。 项目所在地属于杜集区石台镇，根据《石台镇总体规划（2008~2020）》，本项目不在石台镇总体规划的范围内，但该规划将本项目毗邻的新东外环西侧规划为远景发展备用地，目前该地块的用地性质及发展定位定均未做详细规划，由于本项目作为白酒生产企业的特殊性，本次评价从本项目对周边环境的要求的角度对新东外环西侧的远景发展用地提成相关发展要求。 安徽口子酒业股份有限公司是以生产国优名酒而著称的国家酿酒重点骨干企业，“口子窖”是我国著名白酒品牌，为保证拟建项目拥有良好的生产环境，本评价建议，在石台镇后续的发展规划中，项目周边区域不得建设其他产生有害气体、烟雾、灰沙和其他危及白酒安全卫生物质的企业。 - 4、规划相符性分析 本项目位于淮北市杜集区石台镇白顶山村，属于独立选址项目，不属于淮北市杜集经济开发区的总体规划范围内；拟建项目属于白酒制造类项目，可进行独立选址。 5、“三线一单”对照分析 安徽省人民政府于2020年7月13日发布了《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5 号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》,明确为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。 1）生态保护红线 本项目位于安徽省淮北市石台镇白顶山村现有厂区内，根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，根据《安徽省生态功能区划》内容，本项目位于宿北黄泛平原旱作农业生态功能区。该区域主要包括淮北市及萧县南部及濉溪县地区，面积约842.7km2。本区位于淮北平原的北部，属黄淮平原的一部分，以冲积平原为主，在东北部和北部有低山丘陵分布。该生态功能区地处暖温带，属半湿润季风气候，气候温和，日照充足，四季分明。本项目所在范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。项目建设不会对区域生态环境产生影响。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 项目区生态红线图见附图2。综上，本项目的建设不涉及生态红线。 2）与环境质量底线相符性 根据《淮北市2022年环境质量公告》，2022年淮北市PM2.5年平均浓度、臭氧日均最大8h浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；为不达标区；地表水环境龙河水质满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的要求，本项目噪声设备采取一定的措施后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目产生的固废均可进行合理处置。本项目在生产过程中排放的各类污染物对评价区域大气环境、地表水环境等产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线相符性 - 本拟建项目位于淮北市杜集区石台镇白顶山村口子窖现有厂区内，不新增用地。项目供水依托厂区供水系统，园区供水系统富余能力完全满足本项目需求。本项目生产设备使用能源为电能，依托现有厂区内的供电系统，能够满足本项目供电需要。拟建项目资源利用均在淮北市杜集区可承受范围内。 - 4）与环境准入负面清单相符性 - 本项目不属于国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》的建设项目；不属于高污染、高能耗、高水耗的项目，因此本项目的建设符合环境准入要求。 - 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 - 5、其他相关政策符合性分析 表1-2 与相关环保政策相符性分析一览表 序号; 政策名称; 政策要求; 本项目; 相符性. 1; 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 新建、变动、改建项目还应当遵守下列规定： (一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； (二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； (三)改建、变动项目和变动项目应当把水污染治理纳入项目内容。; 本项目为变动项目，项目所在地不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；项目所用工艺均为市场上使用度较普遍的工艺. 2; 《关于印发<淮北市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案>的通知》; 推进污染治理升级改造。全市新（改、扩）建项目全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等大气污染物特别排放限值标准。; 本项目运营期厂区内挥发性有机物（VOCs）执行挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。; 符合. 3; - 严格施工扬尘监管。严格落实《淮北市关于开展整治扬尘污染专项行动的实施方案》及《淮北市重点区域大气污染防治专项行动方案》，严格落实施工工地周边100%围挡、易扬尘物料堆放100%覆盖、出入口车辆100%冲洗、施工现场主要道路100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，安装在线监测和视频监控设备，并于主管部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。推动实施白天“阳光施工”、“阳光运输”，减少夜间施工。; 本项目施工期严格落实《淮北市关于开展整治扬尘污染专项行动的实施方案》及《淮北市重点区域大气污染防治专项行动方案》，严格落实施工工地周边100%围挡、易扬尘物料堆放100%覆盖、出入口车辆100%冲洗、施工现场主要道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输，安装在线监测和视频监控设备，并于主管部门联网。; 符合. 4; 与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33）相符性分析; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。; 本项目喷码工序使用的调配后的油墨挥发份含量为92%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）溶剂油墨中喷墨印刷油墨≤95%的要求; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 本项目执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》；油墨、稀释剂、清洗剂等含VOCs原料均储存于密闭容器中，调墨废气分别经密闭负压收集、油墨喷码废气、擦拭废气集气罩收集。; 符合. 5; 《关于促进安徽白酒产业高质量发展的若干意见》（2020.3. 17）; 大力扶持以亳州、淮北、阜阳为中心的皖北主产区，以六安、滁州、合肥为中心的皖中主产区，以宣城、池州、马鞍山为中心的皖南主产区，提高产业集中度，打造产业基地集群。; 拟建项目位于安徽省淮北市杜集区，本项目建设有利于提高白酒产业的集中度，利于打造白酒产业基地集群。; 符合. 6; 支持白酒企业跨省合作，加快全国战略布局，通过资本、品牌和技术输出，整合国内白酒资源，实现优势互补，扩大产业规模，培育一批综合实力较强的行业龙头企业。; 本项目扩大产业规模，可提供大量的就业机会，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。; 符合. 7; 加大制曲、酿酒、储存、包装等生产环节的技术创新和成果转化，提高企业工艺流程、生产装备、过程控制等环节的信息技术集成应用水平。; 本项目采用自动化包装方式。; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽口子酒业股份有限公司是以生产国优名酒而著称的国家酿酒重点骨干企业。1997年，由淮北市口子酒厂、濉溪县口子酒厂合并成立安徽口子集团公司。2002年12月，口子集团联合其他发起人股东发起成立安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子酒业”）。2008年开始，美国高盛集团参股安徽口子酒业股份有限公司，成为公司股东。 安徽口子酒业股份有限公司于2013年10月18日委托安徽显闰环境工程有限公司承担退城进区搬迁成品酒包装项目的环境影响评价工作。项目于2013年12月25日取得安徽省环境保护厅关于退城进区搬迁成品酒包装项目的批复（详见附件），皖环函〔2013〕1557号。该项目部分内容已经建设完成，还未进行竣工环境验收。 2022年，因企业发展需要，企业拟于现有厂区新建“退城进区搬迁成品酒包装项目技术改造项目”，新增两栋包装楼，每栋包装楼布置8条包装线，且包装线增加喷码工序，以及增加纸箱生产线，用于企业成品酒包装，新增1栋高架库等建设工作。该项目已于2022年4月26日取得杜集区经信局关于该项目备案的批复，文号为“杜经信变动函〔2022〕16号”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021修订版），安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁成品酒包装项目技术改造项目的类别为十二、酒、饮料制造业15、25条“酒的制造151”、“二十、印刷和记录媒介复制业 23 印刷”以及“十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造”，应编制环境影响报告表。据此，建设单位安徽口子酒业股份有限公司委托安徽林科工程技术有限公司对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。在此基础上，按照国家环保政策及技术规范，我公司编制完成《安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁成品酒包装项目技术改造项目环境影响报告表》，呈报环境保护主管部门审批。 2、项目建设基本情况 项目建设基本情况一览表见表2.1。 |
| --- | --- |

|  | 表2-2 项目主要建设内容及规模变化情况一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 依托关系. 原环评项目; 本次技改; 技改后项目情况. 主体 工程; 包装车间; 包装楼2栋（1#、2#），4F，高度23.5m，占地面积分别9612.05㎡、9804.04㎡。其中，一层为空瓶库，二楼布置包装线各10条，三、四楼为包装材料库，年包装成品酒58000吨的生产能力。; 新增2栋包装楼（3#、4#），高度23.5m，占地面积均为9612.05㎡。每栋包装楼3F布置10条包装生产线，2F、4F改为包装材料库，1F为空瓶库，新增年包装产品40000吨/年。2#包装楼4层新增纸盒生产线6条，布置自动过胶定位机、自动包盒机、自动除泡机、自动打孔机、烘干机等设备。; 全厂40条包装生产线，4栋包装楼，3F布置包装生产线、灌装线，2F、4F为包装材料库，1F为空瓶库，建成后年包装产品98000吨。2#包装楼4层新增纸盒生产线6条，布置自动过胶定位机、自动包盒机、自动除泡机、自动打孔机、烘干机等设备。; 扩建. 辅助 工程; 综合办公楼; 办公科研楼1栋，建筑面积12600m2；; /; 办公科研楼1栋，建筑面积12600m2；; 依托现有. 宿舍、食堂; 倒班宿舍4栋，6层建筑，建筑面积18528m2；食堂1个，全厂共用; /; 倒班宿舍4栋，6层建筑，建筑面积18528m2；食堂1个，全厂共用; 依托现有. 储运 工程; 成品库; 成品仓库1栋，单层建筑; /; 成品仓库1栋，单层建筑; 依托现有. 高架库; 1栋高架库，占地面积8530.8m2，用于储存包装后的成品酒。; 新增1栋高架库，占地面积8530.8m2，用于储存包装后的成品酒。; 项目建成后，本项目一共2栋高架库，用于储存包装后的成品酒。; 扩建. 空瓶库; 空瓶库联合位于各包装车间1楼，用于存放空瓶; 新增两个空瓶库，位于3#、4#包装类1层; 全厂4个空瓶库，位于1#、2#、3#、4#包装楼1层; 扩建. 包装材料库; 位于包装车间3、4层; 原有1#、2#包装楼包装材料库移至2、4层，新建3#、4#包装楼的2、4层为包装材料库。; 共8个包装材料库，分别位于4栋包装楼的2、4层。; 扩建. 公用 工程; 供水; 来源于园区供水管网; 来源于园区供水管网; 来源于园区供水管网。; 依托. 供电; 由厂址附近石台镇变电所供给; 由厂址附近石台镇变电所供给; 由厂址附近石台镇变电所供给; 依托现有. 纯水; 包装工段洗瓶工序纯水消耗量72m3/d，依托厂区现有纯水站; 包装工段新增洗瓶工序纯水消耗量57.6m3/d，依托厂区现有纯水站; 包装工段洗瓶工序纯水总消耗量129.6m3/d，依托厂区现有纯水站; 依托现有. 排水; 生活废水、洗瓶废水与冲洗废水进入污水处理站处理最终与纯水制备废水排入龙湖污水处理厂; 生活废水、洗瓶废水与冲洗废水进入污水处理站处理最终与纯水制备废水排入龙湖污水处理厂; 生活废水、洗瓶废水与冲洗废水进入污水处理站处理最终与纯水制备废水排入龙湖污水处理厂; 依托现有. 环保 工程; 废水治理; 灌装线下方设置收集槽，洒落的废酒集中收集后回蒸，不外排。; 灌装线下方设置收集槽，洒落的废酒集中收集后回蒸，不外排。; 灌装线下方设置收集槽，洒落的废酒集中收集后回蒸，不外排。; 依托现有. 洗瓶废水进行三级回用，最终排放的洗瓶废水作为景观用水补充水；灌装区冲洗废水与厂区职工生活污水依托同期建设的退城进区搬迁大曲酒酿造项目建设的污水处理站处理。处理后的废水与纯水制备产生的浓水一起进入污水管网再进入龙湖污水处理厂处理。; 洗瓶废水进行三级回用，最终排放的洗瓶废水与灌装区冲洗废水、职工生活污水依托厂区污水处理站处理。处理后的废水与纯水制备产生的浓水一起进入污水管网再进入龙湖污水处理厂处理。; 洗瓶废水进行三级回用，最终排放的洗瓶废水与灌装区冲洗废水、职工生活污水依托厂区污水处理站处理。处理后的废水与纯水制备产生的浓水一起进入污水管网再进入龙湖污水处理厂处理。; 依托现有+改建. 废气治理; 激光喷码机产生的颗粒物由设备自带的空气净化器（滤芯式）处理，定期更换滤芯; 激光喷码机产生的颗粒物由设备自带的空气净化器（滤芯式）处理，定期更换滤芯; 激光喷码机产生的颗粒物由设备自带的空气净化器（滤芯式）处理，定期更换滤芯; 治理方式不变，增加设施. /; 每栋包装楼油墨喷码机产生的有机废气经集气罩+两级活性炭吸附后，尾气分别经一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放; 每栋包装楼油墨喷码机产生的有机废气经集气罩+两级活性炭吸附后，尾气分别经一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放; 新建. 噪声治理; 减振、吸声、隔声等; /; 减振、吸声、隔声等; 依托现有. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾袋装收集后由环卫部门统一处理; /; 生活垃圾装收集交由环卫部门统一处理; 依托现有. 一般 固废; 废弃包装材料、废酒瓶、废滤芯等集中收集后，定期外售。; 废弃包装材料、废酒瓶、废滤芯等集中收集后暂存废品站，定期外售。; 废弃包装材料、废酒瓶、废滤芯等集中收集后暂存废品站，定期外售。. 危险 废物; /; 废油墨盒、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废UV灯管、废润滑油、废含油抹布集中收集后暂存危废间，定期委托有资质单位定期处置; 废油墨盒、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废UV灯管、废润滑油、废含油抹布集中收集后暂存危废间，定期委托有资质单位定期处置; 新建. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 依托可行性分析 本项目危废库、纯水、污水处理站以及雨污管网均依托现有项目，具体可行性分析如下。 （1）危废库：本项目产生的危废暂存厂区已建危废间，危废间位于污水处理站东侧，占地面积为45㎡，根据原有环评，厂区现有危废种类少，仅为少量废润滑油，且年产生量小于2t，本项目危废产生量为1.193t/a，危废产生量亦较少，增加转移频次，危废库依托可行。 （2）纯水：本项目建成后，需新增纯水57.6t/d，现全厂已建成1套纯水制备设备，纯水产生量为800t/d，项目纯水使用量为333.28t/d（其中退城进区搬迁大曲酒酿造项目148.15t/d，退城进区优质白酒陈化老熟和储存项目66.94t/dt，退城进区搬迁成品酒包装项目72t/d，以及同时报批的退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目技术改造项目46.19t/d），余下量为466.72tt/d，满足本项目57.6t/d的要求。 （3）污水处理站：本项目建成后，每天进入污水处理站的废水约92.179t/d（含技改前污水产生量），根据已建项目资料，污水处理站处理能力为1000t/d，已建成运行退城进区搬迁大曲酒酿造项目和退城进区搬迁生物工程（制曲）项目以及在建、待建进入污水处理站废水量合计514.785t/d，剩余485.215t/d处理能力，故依托可行。 （4）雨污管网：根据现场勘查，项目现场雨污管网已全部建成，且已验收，本项目位于已建厂区内，故依托可行。 （5）事故应急池：厂区实际现有两个事故应急池，分别位于动力车间以及2#基酒库东侧，有效容积分别为1000m³以及500m³，总容积为1500m³，大于原有设计量1200m³，本项目新增建筑物最大占地面积未超过原有项目，汇水面积不增加，且位于现有厂区内，依托现有雨污管网，故无论是事故池位置还是容积，均依托可行。 3、产品方案 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 包装能力/万吨; 规格; 变化情况/万吨. 技改前; 技改后; 体积ml; 度数%vol. 1; 五年口子窖; 3; 3; 400; 40.8; 0. 2; 六年口子窖; 2.8; 2.98; 450; 41; +0.18. 3; 小池窖; 0; 3; 500; 41; +3. 4; 初夏仲秋; 0; 0.82; 500; 41; +0.82. 产品储存方式： 本项目产品为成品酒，从包装线下来的成品酒运至高架库，利用自动输送系统运至直轨堆垛机，进行自动堆垛，成品酒放置于立体货架中。 4、主要生产设备、设施 表2-3 主要生产设备变化情况一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 单位; 技改前; 技改后; 变化情况. 1; 空瓶输送系统; 含托盘缓冲辊道、垂直输送机; 条; 2; 4; +2. 2; 5000BPH生产线; 含上瓶台、冲瓶机、水过滤循环装置、洗盖机、灌装旋盖一体机、封箱机等。每条生产线设置2台喷码机。; 条; 18; 18; 0. 3; 10000BPH生产线; 条; 2; 2; 0. 4; 2500BPH生产线; 条; 0; 10; +20. 5; 油墨喷码机; /; 台; 0; 80; +80. 6; 预送纸装置; 非标定制; 台; 0; 6; +6. 7; 自动过胶定位机; GD-B510; 台; 0; 6; +6. 8; 自动包盒机; GZ-A510; 台; 0; 6; +6. 9; 自动除泡机; GC-160KZ; 台; 0; 6; +6. 10; 自动打孔机; GD-K160KZ; 台; 0; 6; +6. 11; 自动塞泡沫机; /; 台; 0; 6; +6. 12; 烘干机; /; 台; 0; 6; +6. 6、主要原辅材料清单 表2-4 项目主要原辅材料消耗变化情况一览表 序号; 物料名称; 单位; 技改前; 技改后; 变化量/a; 规格; 最大存储量; 储存位置. 1; 酒瓶; 个; 14440万; 22903.2万; +8463..2万; 400ml/450ml/500ml; 750万个/10天; 空瓶库. 2; 酒盖; 个; 14440万; 22903.2万; +8463..2万; /; 750万个/10天; 包装材料库. 3; 酒盒; 个; 14440万; 22903.2万; +8463..2万; /; 750万个/10天. 4; 润滑油; t; 0; 0.5; +0.5; 50kg/桶; 0.5t/年; 包装车间 3 楼. 5; 油墨; t; 0; 0.1; +0.1; 250ml/盒; 0.05t/半年. 6; 稀释剂; t; 0; 0.1; +0.1; 250ml/盒; 0.05t/半年. 7; 清洗剂; t; 0; 0.06; +0.06; 250ml/盒; 0.03t/半年. 8; 生物蛋白胶; t; 0; 126; +126; /; 12.6t/月. 9; 纸板; 件; 0; 22903.2万; +22903.2万; /; 750万件/10天. 10; 原水; m3; 113056.2; 178069.2; +65013; 淮北市供水总公司供给. 表2-5 项目主要成分一览表 涂料名称; 成分; 比例（%）; 取值（%）; 合计（%）. 油墨; 挥发份; 丁酮; 62; 62; 84. 乙酸乙酯; 3; 3. 乙醇; 3; 3. 异丙醇; 3; 3. 黑色溶剂; 10; 10. 丙基三甲氧基硅烷; 3; 3. 固体份; 颜料; 16; 16; 16. 稀释剂; 挥发份; 丁酮; 90~98; 95; 100. 乙醇; 2~5; 5. 清洗剂; 挥发份; 2-丁酮; 90~98; 98; 100. 丙酮; 1~3; 2. 表2-6 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 油墨品种; 挥发性有机化合物（VOCs）限值%. 溶剂油墨; 凹印油墨; ≤75. 柔印油墨; ≤75. 喷墨印刷油墨; ≤95. 网印油墨; ≤75. 本项目油墨和稀释剂调配比例为1：1，则调配后油墨挥发份占比=（84%*1+100%*1）/2=92%。根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020），溶剂型油墨中喷墨印刷油墨VOCs含量值≤95%，本项目调配后VOCs含量值为92%，则本项目油墨VOCs含量值满足溶剂油墨中喷墨印刷油墨≤95%限值要求。 表2-7 胶黏剂组成成分一览表 化学名称; CAS; EC; 浓度%. 麦芽糖; 69-79-4; 232-686-4; 40. 水; 7732-18-5; 215-185-5; 28. 明胶; 9000-70-8; 232-554-6; 20. 硫酸镁; 18939-43-0; 242-691-3; 12. 本项目使用的胶黏剂为生物蛋白胶，根据胶黏剂组成成分表，为水基型胶黏剂，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表２水基型胶粘剂VOCs含量限量，其他水基型胶黏剂-包装类VOCs含量限值≤50g/l，本项目生物蛋白胶VOCs监测报告（附件13）VOCs检测结果小于检出限，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求。 表 2-6 主要产品理化性质一览表 名称; 理化特性. 乙醇; 分子式 C2H6O，结构简式 CH3CH2OH或C2H5OH ，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇液体密度是0.789g/cm³ ，乙醇气体密度为 1.59kg/m³ ，相对密度（d15.56）0.816 ，式量（相对分子质量）为46.07g/mol。沸点是 78.2℃，14℃闭口闪点，熔点是-114.3℃。. 异丙醇; 分子式C3H8O；结构式(CH3)2CHOH，常温下无色透明液体，溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，低毒，半数致死量（大鼠，经口）2524mg/kg。高浓度蒸气有麻醉性、刺激性。相对密度为0.786，熔点：-88.5 ℃。沸点：82.45 ℃. 丁酮; 无色透明液体。有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低。能与水形成共沸混合物(含水11.3%)，共沸点73.4℃(含丁酮88.7%)。相对密度(d204)0.805。凝固点-86℃。沸点79.6℃。折光率(n15D)1.3814。闪点1.1℃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)3300mG/kG。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.81%~11.5%(体积)。高浓度蒸气有麻醉性。. 丙酮; 又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。. 乙酸乙酯; 无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。. 生物蛋白胶; 墨绿色胶体，与强酸、强碱、强氧化性物质不共存，一般情况下无害，如果皮肤刺激或产生皮疹，使用大量的肥皂水冲洗。. 7、给排水及水平衡 （1）给水 ①自来水：依托厂区已建供水管网供给 ②纯水：本项目纯水依托厂内自建纯水制备站供给，采用三级反渗透设备处理工艺，制备工艺流程为：原水加压泵－多介质过滤器－活性炭过滤器－软水器－保安过滤器－第一级反渗透机－第二级反渗透机－第三级反渗透机－储水罐－纯水输送泵－用水点。 反冲洗方式：纯水设备需定期对多介质过滤器、活性炭过滤器等进行反冲洗，在设备正常产水的运行前提下→关高压泵，关纯水泵，开增压泵→将滤罐上方操作柄置于反冲洗位置（反冲洗15分钟）→然后调至正冲洗位置→正冲洗（5分钟）→复位（应置于正常产水位置）→应马上进行活性炭罐等设备的反冲。此过程会产生反冲洗废水。反冲洗废水在厂区《退城进区搬迁大曲酒酿造项目环境影响报告书》、《退退城进区优质白酒陈化老熟和储存项目环境影响报告表》已做描述，本项目不再赘述。 （2）排水 本次技改不新增人员，不新增生活污水，新增用水为洗瓶用水和包装区冲洗用水、纯水制备用水。 ①洗瓶用水：根据业主资料，本项目洗瓶工序采用三道清洗，每条线一道和二道清洗用水均为1m³/h，三道清洗用水为1m³/h，每条清洗线年运行时间为2400h，则三道清洗用水量均为48000m³/a，损失量为20%，则每道清洗废水产生量为38400m³/a（128m³/d），一道和二道使用新鲜水清洗，一道清洗水和二道清洗废水经多介质过滤器处理后循环使用，三道清洗使用纯水，经高分子过滤器处理后循环使用，每五天排放一次，则每道清洗工序废水产生量为7680m³/a（25.6m³/d），每道清洗工序补充水量为17280m³/a（57.6m³/d）。 ②灌装车间冲洗废水 项目包装区需要定期进行冲洗，冲洗频次为1次/2d，冲洗用水量为2.0L/㎡，需冲洗车间占地面积约为19224.1㎡，则地面冲洗用水量为19.224m³/d（5767.23m³/a）。冲洗用水损耗20%，剩余80%为冲洗废水，则地面冲洗废水产生量为15.379m³/d（4613.784m³/a）。经污水管网排入厂区污水处理站处理后排入市政污水管网。 ③纯水制备用水 项目采用三级反渗透设备处理工艺进行纯水制备，纯水制备中，每消耗1m3自来水可制备0.7m3的纯水，本项目纯水总使用量为17280m³/a（57.6m³/d），则纯水制备所需新鲜水量为82.286m3/d（24685.7m3/a），浓水产生量为24.686t/d（7405.7m3/a），此部分浓水直接排入厂区污水总排口。 图2-1 本次项目新增用水水平衡 t/d 图2-2 项目建成后包装工段水平衡 t/d 8、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员900人，年工作时间为300天，单班制，每班8小时。本次技改，劳动定员、工作时间均未发生变化。 9、总平面布置 ①平面布置符合规划及企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。 ②合理布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。 ③包装楼布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合厂区绿化，提高环境质量，创造良好的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。 项目区位于淮北市杜集区石台镇白顶山村，本项目建筑均按7级地震烈度设防，具体平面布局见附图。 10、项目排污管理类别分析 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）并结合本项目产品及原辅材料情况，本项目属于“十、酒、饮料和精制茶制造业15”中“21、酒的制造151”中的“其他*”；“ 十八、和记录媒介复制业”中“39、 231印刷”中的“其他*”；“十七、造 和纸 制品业 22纸”中“38、 制品制造 223纸”中“有工业废水或者废气排放的”，本项目仅进行白酒的包装（含纸制品制造），因此本项目实行简化管理，因为本项目与厂区其他项目统属于安徽口子酒业股份有限公司东山厂区，现场整个厂区为重点管理，本项目建成后，仍为重点管理，并生产前，应对排污许可证做相应变更。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、工艺流程 （1）本项目运营后工艺不发生改变，包装能力增大，可达到9.8万吨/年的包装生产能力，包装主要生产工艺流程如下所示： 图2-2 成品酒包装工序生产工艺流程及产污节点图 工艺流程： ①洗瓶 检查洗瓶水是否洁净并按时更换。酒瓶刷洗是否彻底。确保毛刷能将内壁刷洗干净，瓶子外壁冲洗洁净，不留污物，且无刷瓶造成的划痕、字迹模糊等现象。 瓶子进入冲瓶机冲洗干净后，查看清洗效果，标准为：瓶内外无污物，倒置酒瓶，瓶壁不挂水珠。此过程会产生洗瓶废水和废酒瓶。 根据设计方案，项目洗瓶采取三道清洗工序，前两道用自来水，三道用纯水，自来水用多介质过滤器处理后循环使用，纯水用高分子过滤器处理后循环使用。 ②空瓶检验 检查标准为：酒瓶内外壁无污物、无划痕，瓶身印刷文字图案清晰、正确、无脱落，瓶口无裂纹、无缺口。 ③灌装 检查灌装计量是否准确，净含量允许误差要低于国家标准值，内控指标：产品净含量在400ml~500ml范围时，允许误差为：≤10ml；灌装前后酒精度误差，允许误差为：≤0.05%vol。 本项目新增灌装线20条，分别布置于3#、4#车间个生产车间内，每个车间分别布置10条生产线。生产线包括上瓶台、冲瓶机、灌装旋盖一体机、喷码机等设备。 其中，灌装区集中、隔离布置，配套强排放系统，灌装过程中挥发的含乙醇废气通过强排放系统排放。灌装线下方配套设置收集槽，项目设计灌装工序破瓶率≤0.02%。 灌装过程中，洒落的废酒经收集槽集中收集后，送至现有厂区“退城进区搬迁技改工程由大曲酒酿造项目”的酿造车间回蒸，不外排。 ④成品灯检 成品酒装瓶后的检验是很重要的一关，要保证酒质清亮透明，无肉眼可见的杂质和悬浮物，酒液位符合净含量要求，酒瓶无缺陷。 质检员要监督知道灯检人员严格控制每一件产品的流出，保证全部符合质量要求，对于不达标的产品让其返工处理。 ⑤压盖 检查瓶盖是否洁净，套盖时保证瓶盖和瓶身文字上下对应，压盖严紧，不漏酒，不脱落，有压坏盖子或压不上的情况时，通知相关人员对机器进行调修并检查瓶盖是否配套。 根据设计方案，本项目瓶盖采用成品散酒进行清洗，清洗后的废酒集中收集后，送至酿造车间回蒸，不外排，回蒸即蒸馏，废酒置于甑锅中，经蒸汽加热后蒸馏，此工序产生锅底水，此工序归属于“退城进区搬迁大曲酒酿造项目”，本环评不再进行分析。 ⑥喷码 本项目喷码分为激光喷码和油墨喷码，激光喷码是对打印瓶身生产日期，油墨喷码是打印包装盒上生产日期，激光喷码过程中产生少量金属粉尘，油墨喷码产生有机废气，激光喷码过程中产生的微量金属粉尘，经设备自带的空气净化器集中收集处理，于车间内无组织排放，废滤芯收集后暂存固废间。油墨喷码机产生的有机废气由集气罩+两级活性炭装置吸附+29米高排气筒（DA001~DA004）排放。 ⑦包装 包装分为将成品酒装入包装盒以及将包装后的成品酒放入纸箱中，随后成品酒送入高架库码放好后待售。 （2）纸盒生产工艺流程 图2-3 纸盒生产工艺流程 工艺流程简述： ①面纸过胶：外购半成品纸板，使用自动过胶定位机涂生物蛋白胶于纸板表面，此过程会产生极少量非甲烷总烃。 ②烘干：每条生产线设置1台烘干机，温度设定在60-70℃，此过程会产生极少量非甲烷总烃。 ③灰板贴合定位、折盒底边、成型：利用灰板进行贴合定位，对盒子底部进行折边，折边后成型。 ④盒身除泡、打孔、放泡沫：利用自动除泡机除去盒身泡，利用自动打孔机在盒身打孔，利用自动塞泡沫机往盒子中放置泡沫。此处会产生边角料。 ⑤检验：经人工检验合格后进入仓库，不合格品丢弃。此处会产生不合格品。 ⑥装箱入库：把合格产品装箱入库。 2、产污环节分析 本项目主要产污环节见下表： - 表2-8 主要产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 拟采取的处理措施. 废气; 灌装; 非甲烷总烃; 车间强制排风，无组织排放. 激光喷码; 颗粒物; 设备自带空气净化器（滤芯式）收集处理后无组织排放. 油墨喷码; 有机废气; 集气罩收集后通过两级活性炭装置，尾气通过一根29米高排气筒（DA001~DA004）. 过胶、烘干; 有机废气; 产生量极少，车间强制排风，无组织排放. 废水; 洗瓶用水; COD、SS; 洗瓶废水、冲洗废水经厂区自建污水处理站处理后，与纯水制备产生的浓水一起通过市政污水管网排入龙湖污水处理厂处理，达标后排入龙河. 冲洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 纯水制备; COD、SS. 固体废物; 洗瓶; 废酒瓶; 外售物资回收公司. 激光喷码; 废滤芯; 厂家回收处理. 油墨喷码; 废油墨盒; 暂存危废间，定期委托有资质 单位处置. 油墨喷码; 废稀释剂瓶. 油墨喷码; 废清洗剂瓶. 油墨喷码; 废擦拭抹布. 成品酒装箱; 废包装材料; 外售物资回收公司. 盒身打孔; 边角料; 外售物资回收公司. 检验; 不合格品; 外售物资回收公司. 设备保养; 废润滑油; 暂存危废间，定期委托有资质单位处置. 设备保养; 废含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有项目、在建项目环评及“三同时”验收情况 安徽口子酒业股份有限公司东山厂区位于淮北市杜集区石台镇，主要从事生产、制造和销售白酒等。厂区项目于2013年委托安徽显闰环境工程有限公司分别编制了《安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁大曲酒酿造项目环境影响报告书》、《安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目报告表》、《安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁生物工程（制曲）项目环境影响报告表》、《安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁成品酒包装项目》。 表2-9 环评及“三同时”验收情况 项目名称; 环评; 竣工“三同时”验收; 备注. 类型; 时间; 审批部门; 批复文号. 退城进区搬迁大曲酒酿造项目; 环评报告书; 2013.12.25; 原安徽省环境保护厅; 皖环函【2013】1559号; 于2020年1月进行了自主阶段性验收; 已建已阶段性验. 退城进区搬迁生物工程（制曲）项目; 环评报告表; 2013.12.25; 原安徽省环境保护厅; 皖环函【2013】1560号; 于2020年1月进行了自主验收; 已建已验. 退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目; 环评报告表; 2013.12.25; 原安徽省环境保护厅; 皖环函【2013】1558号; /; 在建. 退城进区搬迁成品酒包装项目; 环评报告表; 2013.12.25; 原安徽省环境保护厅; 皖环函【2013】1557号; /; 在建，本次改建. # 二、环境风险情况 # 安徽口子酒业股份有限公司制定了风险防范制度，采取了相应的风险防范措施，并编制了环境应急预案。2020年6月3日，淮北市环境应急中心以340600-2020-016-M对厂区应急预案进行备案。安徽口子酒业股份有限公司制定了风险防范制度，采取了相应的风险防范措施，并编制了环境应急预案。2020年6月3日，淮北市环境应急中心以340600-2020-016-M对厂区应急预案进行备案，2023年5月，进行了应急预案修编，并取得淮北市杜集区生态环境分局的备案，备案编号为340602-2023-05-M。 危废暂存间. 地面防腐防渗; 集液池. 托盘; 厂区现状. 三、排污许可申报情况 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），安徽口子酒业股份有限公司已申报排污许可证，编号：91340000744890974R003V。企业目前已完成排污许可证填报。 # 四、现有项目建设情况 - 表2-11 “搬迁进区工程项目”建设工程内容一览表 类型; 工程名称; 原环评工程规模; 已建设内容; 备注. 主体工程; 制曲原料工作楼及钢板仓; 新建制曲原料工作楼1栋，配套设置卸粮坑1个、曲粮立式钢板仓6个、4层压曲车间2栋，设计总建筑面积7000m2。单个立仓设计容积1500m3; 已建制曲原料工作楼2栋，6层建筑，配套设置酿造原粮货场1个、卸粮坑1个、红粮立仓6个、5层压曲车间2栋，设计总建筑面积7000m2。单个立仓设计容积1000m3; 已建/已验收. 制曲大楼; 新建制曲大楼3栋，均为6层建筑，其中1#和2#制曲大楼设计建筑面积18000m2，3#制曲大楼设计建筑面积35200m2。每栋楼均配套设置曲块破碎车间1处，年制曲20000吨; 新建制曲大楼6栋，均为6层建筑，总建筑面积71200m2。其中1#、2#、4#、5#楼均配套设置曲块破碎车间1处，年制曲10000吨。; 已建/已验收. 酿造原粮工作楼及立仓; 新建酿造原料工作楼2栋，每栋楼均设置卸粮坑1个、红粮立仓8个、4层破碎混合工作楼1处。其中，工作楼设计建筑面积4264m2；单个立仓设计容积1500m3; 新建酿造原料工作楼2栋，各设置卸粮坑1个、原粮货场1个、原粮立仓10个，酿造区总设计建筑面积4264m2；单个立仓设计容积1000m3; 已建/已验收. 窖泥培养房; 窖泥培养房2栋，均为一层建筑，分别位于2#和3#酿造车间内，单个培养房设计建筑面积1269m2; 后期拟建：窖泥培养房1栋，1层建筑，位于1#酿造车间北侧，单个培养房设计建筑面积1269m2-; 未建. 稻壳清蒸车间; 稻壳清蒸车间1栋，一层建筑，建筑面积1800m2; 清蒸车间1栋，一层建筑，建筑面积1800m2，配套2个谷壳立仓，单个立仓设计容积300m3; 已建/已验收. 酿造车间; 新建酿造车间8个，均为单层建筑，设计总建筑面积125172m2，设计生产能力18000t/a; 现已建成酿造车间3栋，均为单层建筑；后期建造酿造车间3栋，均为单层建筑，设计生产能力18000t/a; 已建3栋/已验收，续建3栋. 收酒车间; 新建收酒车间2个，均为两层建筑，设计总建筑面积3780m2; 未建，目前酿造的原酒直接管道输送进入酒罐存储; 未建. 酒库储存区; 新建基酒半敞开式酒库6个，均为单层建筑，其中1#库建筑面积5940m2；2#库建筑面积5610 m2；3#~6#库建筑面积均为4323m2; 已建基酒半敞开式酒库5个，均为单层建筑，位于厂区的西北侧，其余部分暂未建设，后续拟扩建。; 在建/未验收. 新建清酒半敞开式酒库8个，均为单层建筑，其中1#库建筑面积3168m2；2#库建筑面积5610 m2；3#~6#库建筑面积均为5610 m2；7#库建筑面积3135 m2；8#库建筑面积1650 m2; 在建，建设清酒半敞开式酒库6个，均为单层建筑，位于厂区西北侧; 在建. 设置2个500m3酒库区事故池; 建设了1个1000m3白酒事故池; 已建. 勾兑车间; 新建勾兑车间1处，单层建筑，设计建筑面积4323m2，年勾兑成品酒58000吨; 建设勾兑车间1栋，单层建筑，设计建筑面积4323m2，年勾兑成品酒58000吨; 已建/未验收. 包装车间; 新建联合包装车间2处，每栋建筑均为四层建筑，设计建筑面积均为17280m2。其中，一层为空瓶库，二楼布置包装线各10条，三、四楼为包装材料库，年包装成品酒58000吨; 已建包装车间2栋，每栋建筑均为四层建筑，设计建筑面积均为94728m2，年包装成品酒58000吨。; 已建/未验收. 辅助工程; 综合办公楼; 办公科研楼1栋，建筑面积12600m2；; 已建办公科研楼1栋，建筑面积12600m2; 已建. 宿舍、食堂; 倒班宿舍4栋，6层建筑，建筑面积18528m2；食堂1个; 未建，后期建设; 未建. 公用工程; 供 水; 全厂供水量总计：1471.6t/d。 其中大曲酒酿造项目总计1369.85t/d，职工生活用水307.2t/d，大曲酿造生产用水1062.65t/d，项目需配套自建1.5km供水管道，接入开渠路和东外环路交叉口的淮北市供水管网; 全厂供水水源由地下水井供给，现已自建2座地下水井，最大供水量2600t/d，可满足用水需求。; 自建地下水井. 生产供热; 大曲酒酿造工段蒸汽消耗量总计146520t/a，外购蒸汽；; 未建锅炉，采购淮北宇能环保能源有限公司蒸汽供热; 外购蒸汽. 沼气综合利用; 沼气收集后引至天然气蒸汽锅炉，综合利用; 已建沼气储存柜、沼气燃烧器，沼气经火炬点燃后排空; 已建. 排 水; 项目配套自建污水处理站（处理量为1000t/d）以及3.5km污水管道，生活废水、生产废水均经自建污水处理站（1000t/d）集中处理，与浓水接入龙湖污水处理厂深度处理。; 生产废水和生活污水经污水处理站处理与浓水满足市政接管标准后经市政管网接入龙湖污水处理厂处理达标后排入龙河。; 已建/已验收. 供 电; 项目用电装机容量3000千瓦，年耗电量约为147万kwh，由厂址附近石台变电所供给; 项目用电装机容量3000千瓦，年耗电量约为147万kwh，由厂址附近石台变电所供给; 已建. 纯 水; 项目自建纯水制备站1座，采用三级反渗透处理工艺，设计纯水制备能力800t/d; 自建纯水制备站1座，位于酿造原粮楼的北侧，采用三级反渗透处理工艺，设计纯水制备能力800t/d; 已建/已验收. 储运工程; 壳仓库; 稻壳仓库1栋，单层建筑，建筑面积3024m2; 已建，位于稻壳清蒸车间东侧，建筑面积600m2; 已建/已验收. 酿造原粮货场; 各酿造原粮工作楼均配套设置酿造原料货场1处; 酿造原粮工作楼均配套设置酿造原料货场1处; 已建/已验收. 制曲原粮货场; 制曲大楼配套设置1个制曲原料货场; 制曲原料工作楼配套设置1个制曲原料货场; 已建/已验收. 成品酒库; 新建成品仓库1栋，单层建筑; 新建成品仓库1栋，单层建筑; 已建/未验收. 物料场地; 配套设置成品物料场地1处; 未建，后期拟在成品包装区建设成品酒物流场地2处，用于物流; 未建. 环保工程; 废水治理; 新厂自建污水处理站一座，设计处理能力900t/d，废水预处理达标后进入龙湖污水处理厂进一步集中处理，污水处理站配套设置500 m3事故应急池; 自建污水处理站一座，设计处理能力1000t/d，废水预处理达标后接管，污水处理站现有工程已配套设置500m3污水站事故应急池。; 已建/已验收. 酿造车间各窖池均配套黄浆水收集设备，资源化利用; 建设投产了3座酿造车间，各窖池均配套黄浆水收集设备，资源化利用，后期建设酿造车间均配套建设黄浆水收集装置; 部分已建/已验收. 各酿造车间配套锅底水收集管道和收集池，锅底水收集后资源化利用，多余部分进入污水处理站; 3座酿造车间配套锅底水收集管道和收集池，锅底水收集后资源化利用，多余部分进入污水处理站，后期拟建设酿造车间配套建设锅底水收集管道和收集池; 部分已建/已验收. 废气处理; 曲粮除杂工序配套4台脉冲式布袋除尘器，设计风量10000m3/h，除尘效率≥98%；; 曲粮除尘工序配套2套脉冲布袋除尘器，处理后的粉尘分别经2根排气筒，于屋顶排放，风机风量8000-12000m3/h; 已建/已验收. 曲粮破碎工序配套6台脉冲式布袋除尘器，设计风量15000m3/h，除尘效率≥98%；; 曲粮破碎工序配套6台脉冲式布袋除尘器，处理后的粉尘分别通过6根排气筒，于屋顶排放，风机风量8000m3/h; 已建/已验收. 曲块破碎工序配套6台脉冲式布袋除尘器，设计风量15000m3/h，除尘效率≥98%; 曲块破碎工序配套6台脉冲式布袋除尘器，处理后的粉尘分别通过6根排气筒，于屋顶排放，风机风量7000-10000m3/h; 已建/已验收. 红粮清理及破碎，除杂工序配套4台脉冲式布袋除尘器，设计风量12000m3/h，除尘效率≥98%，分别经4根排气筒排放; 红粮除杂工序配套2台脉冲式布袋除尘器，处理后的粉尘分别通过2根排气筒，于屋顶排放，风机风量10000-15000m3/h；红粮破碎工序配套3台脉冲式布袋除尘器，处理后的粉尘分别通过3根排气筒，于屋顶排放，风机风量12000-15000m3/h; 已建/已验收. 污水处理站在格栅池、调节池等工段设置玻璃钢集气罩，配套生物过滤吸附塔1座，设计臭气去除效率90%; 污水处理站在调节池、水解酸化池、事故池位置设置玻璃钢集气罩，配套生物过滤吸附塔1座，废气经处理后经一根15m高排气筒排放；; 已建/未验收. 固废收集; 分别在1#和2#制曲大楼附近，各设置1个废弃物库，均为单程建筑，设计总建筑面积432m2; 分别在制曲大楼破碎点，设置废弃物暂存点; 已建/已验收. 配套废弃物收集库1栋，单层建筑，位于1#酿造车间，设计建筑面积432m2; 已建的3个酿造车间均设置了废糟暂存区，废酒糟及时外运；后期建设的3个酿造车间均设置了废酒糟暂存区; 已建/已验收. 设置废弃包装材料堆存点1处; 未建，后期建设废弃包装材料堆存点1处; 已建/已验收. 噪声防治; 设备减震、厂房隔声; 设备减震、厂房隔声; 已建/已验收. 环境风险; 建设2个容量不低于500m3的白酒事故池，1个500m3污水站事故池，1个1200m3的环境风险消防事故池; 污水站已建设1个容量不低于1000m3的白酒事故池，1个1500m3污水站事故池，1个1000m³和1个500m³环境风险消防事故池；; 已建. 其他; 厂区绿化，设置景观湖面1处; 厂区绿化，后期续建景观湖面; 在建. |

五、污染物达标情况分析

（1）废气

表2-11 现有工程有组织废气排放情况汇总一览表

| 监测日期 | 2019年12月11日-12月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污工序 | 排气筒编号 | 污染物 | 污染物有组织废气产生情况 |  |  |  | 污染物有组织排放情况 |  |  | 风机风量m3/h | 排放特征 |  |  | 排放标准 |  | 是否 达标 |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放小时h | 排放浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  | 高度m | 内径m | 温度℃ | 标准名称 | 最高允许排放浓度mg/m3 |  |
| 红粮除杂及破碎 | 1-1# | 粉尘 | 808.1 | 6.95 | 10.425 | 1500 | 8.08 | 0.070 | 0.104 | 8600 | 20 | 0.6 | 15 | GB16297-1996 | 120 | 达标 |
|  | 1-2# | 粉尘 | 911.3 | 8.57 | 12.85 | 1500 | 9.11 | 0.086 | 0.129 | 9400 | 20 | 0.6 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 1-3# | 粉尘 | 778.8 | 12.85 | 19.275 | 1500 | 7.79 | 0.129 | 0.193 | 16500 | 20 | 0.6 | 15 |  | 120 | 达标 |
| 红粮除杂工序 | 2-1# | 粉尘 | 3664.3 | 50.93 | 76.4 | 1500 | 36.64 | 0.509 | 0.764 | 13900 | 20 | 0.6 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 2-2# | 粉尘 | 3985.5 | 45.83 | 68.75 | 1500 | 39.86 | 0.458 | 0.688 | 11500 | 20 | 0.6 | 15 |  | 120 | 达标 |
| 曲粮除杂及破碎 | 3-1# | 粉尘 | 3326.5 | 32.27 | 48.4 | 1500 | 33.26 | 0.323 | 0.484 | 9700 | 20 | 0.6 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 3-2# | 粉尘 | 3180.9 | 26.08 | 39.125 | 1500 | 31.81 | 0.261 | 0.391 | 8200 | 20 | 0.55 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 3-3# | 粉尘 | 3201.4 | 36.82 | 55.225 | 1500 | 32.01 | 0.368 | 0.552 | 11500 | 20 | 0.55 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 3-4# | 粉尘 | 2786.1 | 16.72 | 25.075 | 1500 | 27.86 | 0.167 | 0.251 | 6000 | 20 | 0.5 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 3-5# | 粉尘 | 2919.4 | 18.10 | 27.15 | 1500 | 29.19 | 0.181 | 0.272 | 6200 | 20 | 0.4 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 3-6# | 粉尘 | 2990.0 | 20.03 | 30.05 | 1500 | 29.90 | 0.200 | 0.301 | 6700 | 20 | 0.5 | 15 |  | 120 | 达标 |
| 曲粮除杂工序 | 4-1# | 粉尘 | 2086.1 | 12.52 | 18.775 | 1500 | 20.86 | 0.125 | 0.188 | 6000 | 20 | 0.5 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 4-2# | 粉尘 | 2211.6 | 13.93 | 20.9 | 1500 | 22.12 | 0.139 | 0.209 | 6300 | 20 | 0.5 | 15 |  | 120 | 达标 |
| 曲块破碎工序 | 5-1# | 粉尘 | 2158.0 | 12.52 | 18.775 | 1500 | 21.58 | 0.125 | 0.188 | 5800 | 20 | 0.5 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 5-2# | 粉尘 | 2211.6 | 13.93 | 20.9 | 1500 | 22.12 | 0.139 | 0.209 | 6300 | 20 | 0.4 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 5-3# | 粉尘 | 1425.6 | 9.27 | 13.9 | 1500 | 14.26 | 0.093 | 0.139 | 6500 | 20 | 0.4 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 5-4# | 粉尘 | 1475.0 | 11.80 | 17.7 | 1500 | 14.75 | 0.118 | 0.177 | 8000 | 20 | 0.4 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 5-5# | 粉尘 | 1495.0 | 10.02 | 15.025 | 1500 | 14.95 | 0.100 | 0.150 | 6700 | 20 | 0.4 | 15 |  | 120 | 达标 |
|  | 5-6# | 粉尘 | 1523.8 | 9.60 | 14.4 | 1500 | 15.24 | 0.096 | 0.144 | 6300 | 20 | 0.4 | 15 |  | 120 | 达标 |
| 污水处理 | 6# | NH3 | 23.9 | 0.24 | 1.8914 | 7920 | 0.48 | 0.0048 | 0.038 | 10000 | 15 | 0.5 | 15 | GB14554-93 | 4.9kg/h | 达标 |
|  |  | H2S | 0.9 | 0.01 | 0.0735 | 7920 | 0.02 | 0.0002 | 0.0015 | 10000 |  |  | 15 |  | 0.33kg/h | 达标 |

表2-12 现有工程厂界无组织废气监测情况一览表

| 检测日期 | 2019.12.13-12.14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 监测时间 |  |  |  | 厂界排放标准mg/m3 | 厂界达标情况 |
|  | 08:54-09:59 | 11:06-12:10 | 13:23-14:27 | 15:06-16:10 |  |  |
| TSP | 0.117 | 0.284 | 0.234 | 0.251 | 1 | 达标 |
|  | 0.134 | 0.268 | 0.217 | 0.201 | 1 | 达标 |
|  | 0.167 | 0.301 | 0.318 | 0.267 | 1 | 达标 |
|  | 0.134 | 0.234 | 0.284 | 0.251 | 1 | 达标 |
| NH3 | 0.706 | 0.908 | 0.958 | 0.88 | 1.5 | 达标 |
|  | 0.683 | 0.932 | 0.878 | 0.935 | 1.5 | 达标 |
|  | 0.713 | 0.893 | 0.930 | 0.919 | 1.5 | 达标 |
|  | 0.696 | 0.87 | 0.931 | 0.904 | 1.5 | 达标 |
| H2S | 0.012 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.06 | 达标 |
|  | 0.012 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.06 | 达标 |
|  | 0.013 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.06 | 达标 |
|  | 0.013 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.06 | 达标 |

|  | （2）废水 口子酒业“退城进区搬迁大曲酒酿造项目（部分投产）”、“退城进区搬迁生物制曲项目”现有工程产生的废水主要有：生活污水、酿造黄浆水、蒸酒锅底水、纯水制备产生的浓水、车间冲洗废水、制曲车间设备冲洗废水、酿造车间设备冲洗废水，采取“雨污分流、清污分流、浓淡分家”的机制进行收集、处理。现有工程已配套建设了设计处理能力1000t/d的污水处理站，其中黄浆水资源化利用，浓水进入市政管网，其余废水均接入污水处理站处理，并配套建设了主要废水污染物的在线监测装置。结合验收数据，核算“退城进区搬迁大曲酒酿造项目（部分投产）”、“退城进区搬迁生物制曲项目”现有工程实现年产原酒4000吨的条件下，实际处理的综合废水中主要污染物的排放量，具体总量指标详见表2-14。 表2-14 现有工程污水处理站主要污染物排放情况汇总一览表 单位：mg/L 污染物指标; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 色度. 验收监测 排放浓度mg/L; 7.24-7.32; 45.5; 13.5; 97.2; 0.21; 7.86; 1.47; 16.0. 接管标准mg/L; 6～9; 400; 80; 140; 30; 50; 3; 80. 达标分析; 达标. （3） 固废 现有工程产生的固废主要包括职工生活垃圾、原粮破碎残渣、废酒糟等，固废的产生及处置情况见表2-15。 表2-15 现有工程固废产生及治理情况汇总一览表 序号; 固体废弃物名称; 固废性质; 产生量 （t/a）; 产生点; 处理处置措施. 1; 破碎残渣; 一般固废; 2181.45; 原料除尘、破碎车间; 外售作为饲料. 2; 废酒糟; 一般固废; 108000; 酿造车间; 外售作为饲料. 3; 污水处理站污泥 （80%含水）; 一般固废; 366; 污水处理站; 委托其他单位外运，用作绿化. 4; 职工生活垃圾; 一般固废; 467; 厂区; 环卫部门清运. （4） 噪声 安徽口子酒业股份有限公司委托安徽相和环境监测有限公司于2019年12月15日至12月16日对口子酒业现有厂区的噪声现状进行检测，厂界噪声现状汇总见表2-16。 表2-16 现有厂区的厂界噪声达标情况一览表 监测点位; 监测结果; 标准限值. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 东厂界; 55.3; 45.3; 55.2; 45.7; 60; 50. 南厂界; 56.5; 46.4; 55.9; 46.6. 西厂界; 55.2; 45.5; 55.8; 46. 北厂界; 57.5; 47.1; 57.5; 47.6. 厂界监测结果表明，现有厂区的各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 # 六、污染物三本账分析 口子酒业石台镇现有厂区原环评核定的总量控制指标及现有工程各污染物的“三本账”汇总情况详见表2-17。 表2-17 总量控制指标及现有工程“三本账”一览表 污染物; 污染物名称; 原环评外排量（t/a）; 批复排放量t/a; 现有工程排放量（t/a）. 水污染物; COD; 8.77; 16.5; 4.77. NH3-N; 0.88; 1.65; 0.48. 废气污染物; 粉尘; 7.4; /; 5.53. 乙醇; 8.1; /; 1.8. H2S; 0.06; /; 0.039. NH3; 0.15; /; 0.0015. SO2; 0.77; 0.77; /. NOx; 25.26; 25.26; /. 固废; 破碎残渣; 1745.16; 1745.16; 1745.16. 废酒糟; 86400; 86400; 86400. 污水处理站污泥（80%含水）; 292.8; 292.8; 292.8. 职工生活垃圾; 373.6; 373.6; 373.6. 废弃包装材料; 500; 500; 500. # 七、现有环境问题 本次评价过程中，经过现场勘查，结合查阅现有厂区环境保护管理材料，汇总口子酒业存在的环境问题及整改措施如表2-18所示。 表2-18 现有工程“三本账”一览表 序号; 类型; 现有问题; 整改意见; 整改期限. 1; 环保手续履行; 退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目、退城进区搬迁成品酒包装项目部分内容已经建设并投入使用，但未进行竣工环境验收。; 组织对退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目、退城进区搬迁成品酒包装项目进行阶段性验收; 2023.9. 2; 环境管理; 企业内部配置环境管理人员较少，无法有效的进行环境管理工作。; 尽快增加环境管理人员，梳理厂区环境问题，并提出整改意见。; 立即进行. 3; 施工期环境保护措施; 企业现场正在进行多个项目建设，但施工现场扬尘治理措施不足，不满足“六个百分百”要求; 严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国-防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《安徽省大气污染防治条例》等要求进行施工期大气治理措施整改，满足“六个百分百”要求; 立即进行. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判断 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3环境质量现状引用《2022年度淮北市生态环境状况公报》中数据。 表3-1 2022年淮北市环境空气基本污染物环境质量现状评价 污染物; 年评价指标; 评价标准μg/m3; 现状浓度μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 35; 42; 120; 超标. PM10; 年均浓度; 70; 70; 100; 达标. SO2; 年均浓度; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年均浓度; 40; 21; 52.5; 达标. CO; 日均浓度; 4000; 1000; 25; 达标. O3; 日均最大8h浓度; 160; 168; 105; 超标. 项目所在区域大气污染物臭氧和PM2.5超标，其余指标则满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。环境空气属于不达标区。 淮北市计划“十四五”期间加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。进一步深化工业炉窑大气污染综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代，深化实施玻璃、陶瓷、砖瓦、铸造等行业治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的纳污水体为龙河，地表水环境质量状况引用《安徽省淮北市杜集区中清产业园项目（一期和二期）环境影响报告书》中的地表水质量现状监测数据。在龙河上共布设3个监测断面。监测时间为2023年2月9日～2月11日，引用具有可行性，水质现状监测结果如下。 （1）监测断面 监测共设置3个监测断面，各监测断面位置分别见表3-2。 表3-2 地表水监测断面情况一览表 编号; 水体; 断面位置; 监测因子. W1; 龙河; 龙湖工业园污水处理厂入龙河排污口上游500m; pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、挥发酚. W2; 龙湖工业园污水处理厂入龙河排污口下游500m. W3; 龙湖工业园污水处理厂入龙河排污口下游1500m. （2）监测项目 监测项目为：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、悬浮物、石油类、氟化物，共8项指标。 （3）监测时间和频率 连续监测3天，每天各断面采集一次混合样。 （4）监测结果 表3-3 地表水监测结果一览表 单位mg/L，pH无量纲 检测点位; pH; 悬浮物; COD; BOD₅; 氨氮; 总磷; 石油类; 氟化物. 2023.02.09. W1; 8; 7; 15; 3.4; 0.314; 0.05; 0.01L; 0.49. W2; 7.9; 9; 17; 3.7; 1.42; 0.15; 0.01L; 1.09. W3; 8; 8; 13; 3.2; 0.378; 0.07; 0.01L; 0.72. 2023.02.10. W1; 8.1; 8; 14; 3.4; 0.319; 0.05; 0.01L; 0.51. W2; 7.9; 7; 16; 3.5; 1.38; 0.28; 0.01L; 1.22. W3; 8.1; 5; 12; 3.3; 0.376; 0.06; 0.01L; 0.74. 2023.02.11. W1; 7.9; 6; 18; 3.5; 0.322; 0.06; 0.01L; 0.54. W2; 7.9; 7; 18; 3.6; 1.33; 0.27; 0.01L; 1.23. W3; 7.8; 7; 15; 3.4; 0.381; 0.07; 0.01L; 0.75. 由结果分析可知，监测期间，龙河各水质断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 - 3、声环境质量现状 - 安徽国晟检测技术有限公司于2022年6月18日～2022年6月19日对项目区厂界进行了声环境质量监测（报告编号：GST20220620-013）。具体检测结果见下表： 表3-5 声环境质量现状监测结果一览表 测点 位置; 2022年6月18日; 2022年6月19日. 昼间Leq dB（A）; 夜间Leq dB（A）; 昼间Leq dB（A）; 夜间Leq dB（A）. 东厂界外1m; 55.3; 46.8; 55.9; 45.4. 南厂界外1m; 52.8; 41.4; 52.7; 41.6. 西厂界外1m; 55.6; 45.9; 56.9; 46.8. 北厂界外1m; 51.7; 42.2; 53.2; 42.1. 庙山亚; 53.2; 40.9; 53.5; 40.2. 白顶山村; 52.6; 40.7; 51.5; 40.1. 由上表可知，项目厂界以及敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。其主要环境保护目标如下： - 1、大气环境：项目厂界外500m范围内存在大气环境保护目标。 - 2、声环境：项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500m范围内存在相山地下水水源保护区。 4、生态环境：项目位于安徽省淮北市石台镇白顶山村，属于二类工业用地，无规划外建设项目新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 方位; 与厂界距离/m; 规模/人; 环境功能. X; Y. 大气; 116.9515; 33.9949; 庙山亚; NE; 35; 700; （GB3095-2012） 二级标准. 116.9436; 33.9823; 白顶山村; SW; 40; 4000. 116.9479; 33.9981; 程村; NE; 370; 600. 116.9500; 33.9965; 后酒店; NE; 478; 500. 声环境; 116.9515; 33.9949; 庙山亚; NW; 35; 700; （GB3096-2008）2类. 116.9436; 33.9823; 白顶山村; SW; 40; 4000. 地下水; /; /; 相山地下水水源保护区; E/S; 350; 准保护区边界（位于本项目上游）; GB/T14848-2017中Ⅲ类. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 本项目非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022），无组织非甲烷总体、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。车间乙醇废气（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 表3-7 项目废气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放厂界浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 70; 4.0; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; /; 1.0. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一点浓度值. 2、废水 本项目废水主要为洗瓶用水、冲洗用水和纯水制备产生的浓水，纯水制备产生的浓水直接排入污水管网，冲洗用水和洗瓶废水依托污水处理站处理后排入市政管网，排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准以及龙湖污水处理厂的接管标准要求，其出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-9 项目废水排放执行标准 序号; 项目; （GB27631-2011）间接排放标准; 接管标准; 执行标准; （GB18918-2002）中一级A标准. 1; pH（无量纲）; 6～9; 6～9; 6～9; 6～9. 2; COD; 400; 500; 400; 50. 3; BOD5; 80; 300; 80; 10. 4; SS; 140; 400; 140; 10. 5; NH3-N; 30; 35; 30; 5. 6; TN; 50; -; 50; 15. 7; TP; 3.0; -; 3.0; 0.5. 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体详见下表： 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”期间对污染物排放总量控制指标和《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）的要求，规定总量控制因子为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 ①废水 本项目废水经处理后满足龙湖污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入龙湖污水处理厂深度处理，纳入龙湖污水处理厂总量范围内，无需申请总量控制指标。 ②废气 根据工程分析，项目生产过程中废气排放量为： 挥发性有机物：0.022t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 拟建项目建设内容主要为新建构筑物，另外还包括少量道路等配套设施。在项目的建设过程中，进出厂区的土石方量较少。项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降到最低程度。 1、大气环境影响和主要保护措施 本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸、土石方挖掘堆放等产生的扬尘，机械设备燃油废气、材料拌和场所产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气等，项目建设单位和施工单位应采取积极的大气污染防治措施降低项目建设期间对周围环境产生的不利影响： 建设项目扬尘是建设期的重要污染因素。施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国-防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《安徽省大气污染防治条例》等要求，本项目施工时应达到以下环保要求： ①施工场地非雨天时适时洒水，包括正在施工的场地、材料加工场所和主要道路等； ②材料（包括土石方）运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落； ③材料堆放和加工场所以及混凝土搅拌站应设在当地主导风向的下风向并远离周围敏感点，同时采取覆盖、定期洒水等措施防止扬尘污染； ④及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施，运输沙、石、水泥和土方等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，严禁洒漏； ⑤施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排。 同时建设工程现场应满足“六个百分百”，具体内容如下： ①现场封闭管理百分之百 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③渣土物料蓬盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ④洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑤物料密闭运输百分之百 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （2）燃油废气防治措施 ①选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油废气污染； ②做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； （3）汽车尾气的防治措施 ①使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ②合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等规定，为强化扬尘污染防治责任，严格实行网络化管理，建设单位应严格落实下列大气污染防治措施，尽量减少施工期废气对周边居民生活及学校教育活动等的影响。 通过采取上述污染防治措施后，项目施工期不会对大气环境产生明显影响。 2、废水主要环境影响和保护措施 施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和冼涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水、施工人员洗涤、食堂及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量虽不大，但也不能任其流淌危害环境。建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀池处理后，处理后的废水用于施工现场洒水降尘，不外排。生活污水中的主要污染物为化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量和氨氮，生活污水经化粪池预处理后排入龙湖污水处理厂处理。 综上，采取上述措施防治后，项目施工废水排放对地表水体环境影响较小。 3、噪声主要环境影响和保护措施 施工期主要施工机械设备噪声源强（声压级）采用《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录表A.2中数据。 为了计算施工噪声对周边环境的影响，采用以下公式对施工期噪声影响进行预测： L2=L1-20lgr2/r1-△ 式中：L1、L2——距离声源r1、r2（m）距离的噪声值（dB）； r1——点声源至受声点1的距离（m）； r2——点声源至受声点2的距离（m）； △——噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。 根据噪声预测模式可算出在不同施工阶段各设备所需的最小衰减距离，具体见表4.1。 表4.1 各施工阶段施工机械噪声几何衰减值情况表 机械设备; 源强（距声源10m）; 最大达标距离; 不同距离处的声压级. 昼间; 夜间; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m. 液压挖掘机; 86; 63; 353; 80.0; 76.5; 74.0; 72.0; 66.0. 电动挖掘机; 83; 45; 252; 77.0; 73.5; 71.0; 69.0; 63.0. 轮式装载机; 91; 112; 392; 85.0; 81.5; 79.0; 77.0; 71.0. 推土机; 85; 57; 320; 79.0; 75.5; 73.0; 71.0; 65.0. 混凝土输送泵; 90; 100; 380; 84.0; 80.5; 78.0; 76.0; 70.0. 商砼搅拌车; 84; 50; 282; 78.0; 74.5; 72.0; 70.0; 64.0. 重型运输车; 86; 63; 353; 80.0; 76.5; 74.0; 72.0; 66.0. 混凝土振捣器; 84; 50; 282; 78.0; 74.5; 72.0; 70.0; 64.0. 由表4.1可知，各类施工机械昼夜间噪声级均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其中以轮式装载机产生的噪声影响最大，其达标距离昼间为112m，夜间为392m。 为了更好的降低项目施工期对周围环境噪声的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： 根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响。因此，施工过程中必须合理安排各类施工机械的工作时间，高噪声施工应安排在白天。且加强施工期环境监理，做到文明施工、清洁施工，同时对高噪声施工设施进行隔声减震，在各施工场界设置围挡。通过各措施综合作用，将其对周边的影响降到最小。禁止夜间高噪声施工，如需夜间施工须向当地环保部门申请，待环保部门批准后方可施工。 由于施工机械的非连续性作业特点，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。因此要求项目建设和施工单位应采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对敏感点（南段庄）的影响： a.合理安排施工时间，严禁昼间（12:00～2:00）和夜间（22：00～次日6:00）施工；若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前3日内报请地方环保部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，同时严禁中高考期间施工。 b.施工须选用低噪设备，专人负责保养维护。 c.施工单位须将木工房、钢筋加工间等高噪声作业点根据实际情况合理的布置于施工场区中部（最大程度远离敏感点），以有效利用施工场区的距离衰减减少对项目周边的影响，同时对施工期固定的机械设备尽量入棚操作。 d.建设单位应在各场界设置高围挡，根据类比，上述声屏障可有效隔声10dB（A）～20 dB（A），可大大减少施工噪声对敏感点的影响；此外，在结构阶段和装修阶段，建设单位应对建筑物外部采用围挡，以减轻施工噪声对环境影响。 e.施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，同时车辆出入现场时须低速、禁鸣，最大限度减少施工噪声影响。 f.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，禁止工人恶意制造噪声，避免因施工噪声产生纠纷。 g.建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 h.要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 i.加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。 j.合理规划施工场地，尽可能将高噪声施工设备放置在场地中间，远离敏感目标，最大限度的减少施工噪声对周边住宅等敏感的影响，同时，项目应在开工前主动做好与周边居民的沟通工作。 k.选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，对控制施工噪声的影响很有效。 l.进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。 m.施工中必须使用商品预拌混凝土，避免在场地内现场搅拌混凝土产生搅拌噪声对施工场地周边居民造成影响。 因此，建设单位按照上述措施处理后可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准，施工期对周围声环境影响较小。 4、固体废物主要环境影响和保护措施 项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。因此，施工期的固体废物对环境产生的影响是很小的。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 1）正常工况 项目运营期间废气主要有油墨喷码工序废气（调墨废气、油墨喷码废气、擦拭废气）、激光喷码废气、过胶废气、烘干废气。 （1）油墨喷码工序废气 本项目调墨、清洗的时间极短，本环评不对其产生浓度单独分析，且非甲烷总烃产生量小，故与油墨喷码废气合并分析。 ①调墨废气 本项目油墨使用时需添加稀释剂进行调配，每个包装车间设置1间独立密闭的调配间，尺寸为2m*2m*2m，1#~4#包装楼的调墨废气分别经密闭负压收集后与油墨喷码废气、擦拭废气一同通过二级活性炭吸附处理，尾气通过一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放，换气次数按照20次/h，则风量为160m³/h。 ②油墨喷码废气 本项目油墨喷码机使用过程中会产生的有机废气，油墨用量为0.1t/a，稀释剂用量为0.1t/a。油墨在使用过程中需加入稀释剂（1:1）调配后使用，本项目喷码工序油墨及稀释剂总用量为0.2t/a，VOCs含量为92%，油墨中的溶剂成分和稀释剂在喷码过程中全部挥发，1#~4#包装楼油墨喷码机上方设集气罩（0.3m*0.4m）收集，收集后通过两级活性炭处置，尾气分别通过一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放。该部分有机废气以非甲烷总烃计，则废气中非甲烷总烃产生量为0.184t/a，项目建成后，每个包装楼产量根据业主生产计划调配，本环评将其均分，则每栋包装楼油墨喷码废气产生量为0.046t/a。 ③擦拭废气 本项目在更换油墨时需沾有清洗剂的抹布擦拭清洗印刷机液槽等，据企业提供数据，稀释剂用量为0.06t/a，本环评按照100%挥发，有机废气非甲烷总烃产生量为0.06t/a，项目建成后，每个包装楼产量根据业主生产计划调配，本环评将其均分，则每栋包装楼擦拭废气产生量为0.015t/a。在擦拭过程中，油墨喷码机上方的集气罩仍然为吸气状况，对产生的废气进行收集，收集后通过两级活性炭处置，尾气通过一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放。 治理措施：本项目建成后共有40台油墨喷码机，在油墨喷码机上方设置集气罩对有机废气进行收集，集气罩尺寸为0.3m*0.4m。 集气罩集气风量计算公式：Q=K（a+b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h； K为安全系数1.4； （a+b）为集气罩周长，单位为m；取1.4m。 h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.1m； V0为最小控制风速，m/s，一般在0.45m/s~1.5m/s，本次评价取均值0.7m/s。 则单台集气罩风量为493.92m3/h，每个包装楼10台油墨喷码机，系统风量为493.92*10=4939.2m³/h，结合调配工序风量，风量取整为6000m³/h。 每栋包装楼油墨喷码废气和擦拭废气共产生0.046+0.015=0.061t/a的有机废气，集气罩收集效率取90%，工作时间为2400h/a，则每栋包装楼有组织非甲烷总烃产生量约为0.055t/a，产生速率为0.023kg/h，产生浓度为3.81mg/m3。两级活性炭处理效率为90%，则每栋包装楼有组织非甲烷总烃排放量为0.0055t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.381mg/m3。 每栋包装楼无组织非甲烷总烃排放量为0.006t/a，排放速率0.0025kg/h。 - （2）激光喷码废气 激光喷码机产生的颗粒物通过设备自带的空气净化器（滤芯式）处理后无组织排放，因其产生量较少，本环评不做定量分析。 - （3）烘干废气、过胶废气 本项目所使用的胶黏剂为生物质蛋白胶，根据其VOCs监测报告，VOCs检测结果小于检出限，故过胶和烘干过程VOCs产生量很小，本项目不做定量分析，设置强制排放风设备，加强车间通风。 |

|  | 表4-1 有组织废气产生-排放情况一览表 工序; 排放形式; 排放源编号; 污染物名称; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 治理措施; 是否为可行技术; 风量m³/h; 收集效率%; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 调墨、油墨喷码、擦拭; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 0.055; 0.023; 3.813; 调配废气密闭负压收集、喷码、擦拭集气罩+两级活性炭吸附设备; 是; 6000; 90; 90; 0.0055; 0.002; 0.381. 有组织; DA002; 非甲烷总烃; 0.055; 0.023; 3.813; 是; 6000; 90; 90; 0.0055; 0.002; 0.381. 有组织; DA003; 非甲烷总烃; 0.055; 0.023; 3.813; 是; 6000; 90; 90; 0.0055; 0.002; 0.381. 有组织; DA004; 非甲烷总烃; 0.055; 0.023; 3.813; 是; 6000; 90; 90; 0.0055; 0.002; 0.381. 表4-2 排气筒参数一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放放口类型; 污染物种类; 排气筒参数; 国家或地方污染物排放标准. 高度(m); 出口内径(m); 排气温度(℃); 排气量 (m³/h); 地理坐标; 风速（m/s）; 标准名称; 浓度限值(mg/m³). 经度; 纬度. DA001; 1#排气筒排放口; 一般排放口; 非甲烷总烃; 29; 0.4; 25; 6000; 116.943012; 33.990125; 13.33; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）; 70. DA002; 2#排气筒排放口; 一般排放口; 非甲烷总烃; 29; 0.4; 25; 6000; 116.942358; 33.990404; 13.33; 70. DA003; 3#排气筒排放口; 一般排放口; 非甲烷总烃; 29; 0.4; 25; 6000; 116.941049; 33.991005; 13.33; 70. DA004; 4#排气筒排放口; 一般排放口; 非甲烷总烃; 29; 0.4; 25; 6000; 116.939922; 33.991735; 13.33; 70. 表4-3 无组织废气产生-排放情况一览表 面源; 面源面积; 面源高度; 产污环节; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m³）. 1#包装楼; 9612.05; 23.5; 调墨、油墨喷码、擦拭; 非甲烷总烃; 0.006; 0.0025; 4. 2#包装楼; 9804.04; 非甲烷总烃; 0.006; 0.0025; 4. 3#包装楼; 9612.05; 非甲烷总烃; 0.006; 0.0025; 4. 4#包装楼; 9612.05; 非甲烷总烃; 0.006; 0.0025; 4. 2）非正常工况 本项目建成运行后非正常工况下废气排放情况主要考虑：废气处理装置发生故障、活性炭未及时更换或风机停转，导致废气处理效率降低，具体排放情况见下表4-3。 根据分析可知，非正常工况下各排气筒的废气污染物虽未超标排放的情况，建设单位亦应该加强日常管理，定期对风机进行检修，更换活性炭等，保证废气正常达标排放。 表4-4 非正常工况下污染物排放情况汇总 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 产生状况; 去除率（%）; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001; 活性炭未及时更换; 非甲烷总烃; 1.906; 0.011; 50; 1.906; 0.011; 1h; 1次. DA002; 非甲烷总烃; 1.906; 0.011; 50; 1.906; 0.011; 1h; 1次. DA003; 非甲烷总烃; 1.906; 0.011; 50; 1.906; 0.011. DA004; 非甲烷总烃; 1.906; 0.011; 50; 1.906; 0.011. |
| --- | --- |

|  | 非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （2）防治措施有效性分析 本项目营运期产生的废气主要为调墨废气、油墨喷码废气、擦拭废气、过胶废气、烘干废气以及激光喷码废气。 激光喷码机产生的颗粒物产生量小，由设备自带的空气净化器（滤芯式）处理后无组织排放。每栋包装楼调配废气经密闭负压收集、油墨喷码废气以及擦拭废气采取集气罩+两级活性炭吸附装置尾气通过一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放，过胶、烘干工序使用生物质蛋白胶，产生的有机废气产生量小，无组织排放，车间设置强制排风系统，激光喷码废气、过胶、烘干废气通过车间换气系统直接无组织排放。 ①活性炭去除非甲烷总烃的可行性分析 活性炭吸附原理： 对有机废气的治理，广泛并且研究较多的方法有燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法、传统生物法等，近年来又出现了新的控制技术如生物膜法、电晕法、臭氧分解法、光催化、膜分离法、和等离子体分解法等。在处理有机废气中，广泛应用了吸附法。吸附法在使用中表现了如下的特点：可以较彻底地净化废气，即可进行深度净化，特别是对于中、低浓度废气的净化，比其他方法显现出更大的优势。同时本法为国内现处理化工行业有机废气中最常用、最经济安全、并且可完全做到达标排放的净化方法。吸附法适宜处理成分单一、气流稳定、浓度为300~5000ppm的有机废气，主要用于吸附回收脂肪和芳香族碳氢化合物、大部分含氯溶剂、常用醇类、部分酮类和酯类。由于吸附的效率很高，而吸附剂的容量有限，因而往往适用于处理低浓度废气和净化要求高的场合。本项目利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空。 活性碳对废气吸附的特点： ①对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附； ②对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附； ③对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基物质的吸附； ④对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸 附； ⑤吸附质浓度度越高，吸附量也越高； ⑥吸附剂内表面积越大，吸附量越高。 根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号2013-05-24实施)中要求：“三、末端治理与综合利用，第（十五）条：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。”本项目为废气中含有少量非甲烷总烃，不宜采用燃烧等强氧化性的处理工艺（避免衍生出二噁英），有机废气成分简单、产生量小，不宜回收，因此本项目拟采用两级活性炭吸附装置进行废气处置，另本环评要求，有机废气处理工程设计应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），活性炭碘值不小于800mg/g，油墨废气处理系统活性炭吸附截面积不小于1.4㎡，以保障气体流速小于1.2m/s。 （3）大气环境影响简要分析 项目营运期产生的废气主要为车间无组织乙醇、喷码产生废气、烘干废气。项目车间无组织乙醇废气采取加强生产车间机械通风。激光喷码机产生的废气经设备自带空气净化器（滤芯式）处理后无组织排放。每栋包装楼调配废气经密闭负压收集、油墨喷码废气以及擦拭废气采取集气罩+两级活性炭吸附装置尾气通过一根29米高排气筒（DA001~DA004）排放，能满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中的相关标准，对周围大气环境影响较小。 （4）大气污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022）以及《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085—2020），制定污染源监测计划。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告表形式上报当地生态环境主管部门。 表4-5 运营期废气污染源监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 废气; 非甲烷总烃; DA001排气筒; 排气筒出口; 1次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）. 非甲烷总烃; DA002排气筒; 排气筒出口; 1次/半年. 非甲烷总烃; DA003排气筒; 排气筒出口; 1次/半年. 非甲烷总烃; DA004排气筒; 排气筒出口; 1次/半年. 非甲烷总烃、颗粒物; 厂区上风向1个点，下风向3个点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 厂区内包装车间旁; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求. 注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）水污染物产生和排放情况 本项目变动后，外排废水主要包括车间冲洗废水，纯水制备产生的浓水以、生活废水以及洗瓶废水。生活废水经化粪池后进入已建污水处理站，车间冲洗废水经收集后进入厂区已建污水处理站，经处理后与浓水一起接入市政污水管网，进入龙湖污水处理深度处理,，达标后外排进入龙河。龙湖污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。 根据水平衡计算，本项目建成运营后，新增车间冲洗废水4613.7t/a（15.379t/d）、洗瓶废水23040t/a（76.8t/d），此两股废水进入厂区现有污水处理站处理后接入市政管网，浓水产生量为7405.7t/a（24.686t/d），接入市政污水管网。 - 根据现有项目监测数据，污水处理站出水浓度如下表 表4-6 现有污水处理站出水数据汇总表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 排放浓度（mg/L）; 45.5; 13.5; 97.25; 0.21; 7.86; 1.47. - 本项目新增车间冲洗废水以及洗瓶废水进入已有污水处理站后出水浓度参照已有数据 - 废水污染物产生及排放量情况详见下表。 表4-7 废水处理前后水质情况表 种类; 污水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 预处理措施; 接管情况; 排放 去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 车间冲洗废水; 4613.7; COD; 500; 4.590; 厂区污水处理站; 45.5; 0.418; 龙湖污水处理厂. BOD5; 200; 1.836; 13.5; 0.124. SS; 250; 2.295; 97.25; 0.893. NH3-N; 25; 0.230; 0.21; 0.002. TN; 30; 0.275; 7.86; 0.072. TP; 50; 0.459; 1.47; 0.013. 洗瓶废水; 51840; COD; 150; 7.776; 厂区污水处理站; 45.5; 2.359. BOD5; 100; 5.184; 13.5; 0.700. SS; 500; 25.920; 97.25; 5.041. NH3-N; 10; 0.518; 0.21; 0.011. TP; 5; 0.259; 1.47; 0.076. 浓水; 7405.8; COD; 50; 0.370; /; 50; 0.370. SS; 50; 0.370; 50; 0.370. 备注：洗瓶废水含技改前。 （2）项目废水污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表： 表4-8 废水排放口（间接）基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 116°56′20.529″; 33°59′28.500″; 4.5576; 龙湖 污水处理 厂; 间歇; /; 龙湖 污水处理 厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放出向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染处理设施工艺. 冲洗废水、洗瓶废水、浓水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 龙湖 污水处理 厂; 间隔; TW001; 污水处理站; /; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. - （2）污染防治措施可行性分析 ①厂区污水处理站依托可行性分析 本项目建成后，每天进入污水处理站的废水约92.179t/d（含技改前污水产生量），根据已建项目资料，污水处理站处理能力为1000t/d，已建成运行退城进区搬迁大曲酒酿造项目和退城进区搬迁生物工程（制曲）项目以及在建、待建进入污水处理站废水量合计514.785t/d，剩余485.215t/d处理能力，则已建污水处理站有足够能力接收本项目废水。 ②已建污水处理站处理工艺 图4-1 已建污水处理站工艺流程图 工艺流程说明： 预处理：生产废水由管网收集后进入生产废水调节池，再由泵泵入双层曲筛，曲筛筛分效果好，使用安全可靠，筛分不堵缝，而且使用长久，设备寿命长，无活动部件，结构合理，外形美观，占地面积小。经双层曲筛去除大的悬浮、漂浮物和固体废物后，废水自流进入混凝反应池，混凝反应去除一部分磷酸盐和COD 等污染物后，进入斜板沉淀池沉淀去除一部分悬浮物后自流进入预酸化池。 厌氧：生产废水预处理后进入预酸化池，在预酸化池内大分子有机物经微生 物分解成小分子有机物并调节pH至碱性条件后，由泵打入一级IC反应器，经一级 厌氧去除大部分COD，再经调配池进行pH调整后泵入二级IC反应器进一步去除废 水中的污染物。根据业主提供数据显示，本项目生产废水原水COD浓度高，单级厌氧不能达到预期的厌氧去除效果，故本方案设计时按两级厌氧串联使用设计，能够使厌氧出水COD达到2300mg/L左右。其中第一级IC反应器COD去除率为60%,设计容积负荷为12kgCOD/m³•d；第二级IC反应器COD去除率为80%，设计容积负荷为6.5kgCOD/m³•d。考虑到生产废水的不稳定性，二级厌氧罐通过管道及阀门切换可以并联，即当来水浓度低时可以控制两级厌氧并联交替使用。 好氧：厌氧出水进入厌氧A池，再自流进入缺氧A池，随后进入活性污泥O池。即采用A/A/O工艺是将厌氧/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统相结合而成，是生物脱氮除磷的基础工艺，可同时去除废水中的COD、BOD、氮和磷。出水进入中间沉淀池固液分离后进入二级接触氧化O池，进一步去除废水中的污染物。 深度处理：为确保出水稳定达标，并且远低于排放标准，我司拟采用超滤系统对废水进行深度处理，超滤系统与前端二级接触氧化池共同组成MBR系统，对 废水中的COD、SS等进行深度降解，MBR出水进入清水池达标排放。MBR能够高效地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化；膜的高效截留作用,使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制灵活稳定；由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率，从而大大提高了二级接触氧化池对污染物的去除效率。 污泥处理：斜板沉淀池和中间沉淀池和厌氧产生的剩余污泥由泵提升至污泥浓缩池，重力浓缩后经离心脱水机脱水，泥饼外运，污泥浓缩池和脱水机滤液流 入生产废水调节池。离心脱水机在离心力的作用下可以连续脱水，其基础建设投资少，占地面积小，结构紧凑。最重要其处理能力大，且处理效果好，总体处理费用较低，自动化程度高，操作简单又卫生。所以，近几年离心脱水机得到了各大污水站的认可和普及。 臭味处理：本项目废水在处理过程中会产生大量恶臭，调节池、预酸化池、污泥浓缩池、事故池采用钢砼全密闭结构，采用生物除臭滴滤床处理；IC反应器采 用不锈钢密封结构，产生的沼气经脱硫和干燥处理后通 过火炬燃烧处理。 （4）污水接管可行性分析 龙湖污水处理厂淮北经济开发区龙湖工业园南端，实际建设规模为4万吨/日，处理工艺为：格栅+水解池+厌氧池+氧化沟+二沉池+混合反应池+D型滤池+接触消毒池，服务范围为龙湖工业园及杜集经济开发区。根据2022年龙湖污水处理厂水量在线监测数据，目前污水处理厂实际接管水量约为2.93万m3/d，尚有余量1.07万m3/d，处理能力富余较大，完全有能力接纳本项目废水。 本项目位于龙湖污水处理厂的收水范围内，外排废水经厂区污水处理站处理后的水质均可满足龙湖污水处理厂污水接管标准的要求。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 # 项目噪声源主要是空瓶输送系统、生产线等设备在生产运行时的设备噪声，其声级值为65dB(A)~85dB(A)。 表4-11 主要机械设备噪声源强一览表 建筑物名称; 主要设备名称; 数量/台; 型号/规格; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 1#包装楼; 离心风机; 1; 7.5kw; 85/1; 基础减振、厂房隔声、风机进出口软接; 412; 132; 7; 2; 79; 昼间; 15; 64; 1. 2#包装楼; 自动过胶定位机; 6; GD-B510; 65/1; 294; 102; 18; 15; 47; 15; 32; 1. 自动包盒机; 6; GZ-A510; 65/1; 294; 105; 18; 18; 45; 15; 30; 1. 自动除泡机; 6; GC-160KZ; 65/1; 294; 108; 18; 22; 44; 15; 29; 1. 自动打孔机; 6; GD-K160KZ; 65/1; 294; 111; 18; 26; 43; 15; 28; 1. 离心风机; 1; 7.5kw; 85/1; 270; 132; 7; 2; 79; 15; 64; 1. 3#包装楼; 空瓶输送系统; 1; /; 70/1; 192; 135; 7; 10; 50; 15; 35; 1. 灌装生产线; 20; 2500BPH; 70/1; 184; 121; 7; 4; 58; 15; 43; 1. 离心风机; 1; 7.5kw; 85/1; 172; 132; 7; 2; 79; 15; 64; 1. 4#包装楼; 空瓶输送系统; 1; /; 70/1; 74; 135; 7; 10; 50; 15; 35; 1. 灌装生产线; 20; 2500BPH; 70/1; 68; 121; 7; 4; 58; 15; 43; 1. 离心风机; 1; 7.5kw; 85/1; 48; 132; 7; 2; 79; 15; 64; 1. 注：以厂区西南角为原点（0,0）。. 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定的声级计算公式进行影响预测。 室外噪声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ②再计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下： 式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）； n—为室外声源个数； m—为等效室外声源个数； T—为计算等效声级时间。 预测参数 经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算： a一般属性 声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01。 b发声特性 稳态发声，不分频。 （3）预测结果 本次评价以噪声监测数据作为背景值，以叠加值作为预测值，预测结果见下表。 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位dB（A） 预测点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55.9; 46.8; 16; 16; 55.9; 46.8; 60; 50. 南厂界; 52.8; 41.6; 35; 35; 52.9; 42.5; 60; 50. 西厂界; 56.9; 46.8; 44; 44; 57.1; 48.6; 60; 50. 北厂界; 53.2; 42.2; 30; 30; 53.3; 42.5; 60; 50. 庙山亚; 53.5; 40.9; 28; 28; 53.5; 41.2; 60; 50. 白顶山村; 52.6; 40.7; 34; 34; 52.7; 41.5; 60; 50. 由上表可见，本项目运营期各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点噪声满足项目满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020），项目运营期监测计划如下表所示。 表4-13 噪声污染源监测计划 类别; 监测因子; 监测点位置; 监测频率; 控制目标. 噪声; 等效连续A 声级; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. - （5）噪声防治措施 为最大限度降低噪声对区域环境的影响，评价建议采取以下措施： ①选用低噪声设备，各机设备安装减震基座，厂房隔声等； ②各风机进出风口采用软连接，底部安装减震基座，风机出口安装消声器； ④合理安排生产时间，合理生产车间布局，将高噪声设备尽可能安放在厂区中部； ⑤加强内部管理，完善合理各项操作规程、规范，尽可能减少由于设备维护不善、工人操作不规范带来噪声提高的情况。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物产生和处置情况 本项目不新增工作人员，故不新增生活垃圾。生产过程中的主要固废包括废包装材料、废酒瓶、废滤芯、废酒瓶、废油墨盒、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废活性炭、废润滑油、废含油抹布、废UV灯管、边角料、不合格品。 ①废包装材料：包装过程中会产生废弃包装材料，根据企业提供资料，建成后新增废包装材料约为50t/a。集中收集后暂存固废间，集中收集后外售物资回收部门。 ②废酒瓶：在包装过程中会产生破碎酒瓶，根据企业提供资料，建成后新增废酒瓶约为30t/a。集中收集后暂存固废间，定期外售物资回收部门。 ③废滤芯：空气净化器的滤芯需定期更换机芯以使过滤效果稳定，根据企业提供资料，产生的废过滤滤芯约0.1t/a，集中收集后暂存固废间，产生的废过滤机芯返回厂家再生回用。 ④废油墨盒：新增油墨喷码机，会产生废油墨盒，根据企业提供资料，废油墨盒产生量约0.025t/a，集中收集后暂存厂区危废间，定期委托有资质单位处置。 ⑤废稀释剂瓶：使用油墨喷码机时产生废稀释剂瓶，根据企业提供资料，废稀释剂产生量约0.008t/a，集中收集后暂存厂区危废间，定期委托有资质单位处置。 ⑥废清洗剂瓶和废擦拭抹布：使用油墨喷码机时需要使用喷头清洗剂对喷码机进行清洗，此过程会使用抹布进行擦拭，故会产生废清洗剂瓶和废擦拭抹布，根据企业提供资料，废清洗剂瓶产生量约0.005t/a，废擦拭抹布产生量为0.02t/a，集中收集后暂存厂区危废间，定期委托有资质单位处置。 ⑦废UV灯管：UV灯管主要用于厂区照明，报废的UV灯管内含汞，属于危险废物。目前本企业已经全面采用LED灯管替换UV灯管，仅少量UV灯管还在使用，后期不会再新增UV灯管。根据企业提供的资料，废UV灯管年产生量为0.025t/a。废UV灯管暂存于危废库，后委托有资质单位定期处置。 ⑧废活性炭：变动后使用两级活性炭装置处理调墨、印刷、擦拭工序产生的有机废气，有机废气吸附量为0.198t/a，活性炭对有机废气吸附量按照0.3kg/kg活性炭计，则废活性炭产生量约为0.9t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废活性炭属于危险废物，暂存危废间，定期交由资质单位处理。 ⑨废润滑油：根据企业提供的资料，项目润滑油年用量较少，产生量约为0.2t/a。集中收集后暂存危废间，定期委托有资质的单位处置。 ⑩废含油抹布：根据企业提供的资料，仅有少量的废含油抹布，产生量约为0.01t/a。集中收集后暂存危废间，定期委托有资质的单位处置。 ⑪边角料：纸盒打孔生产过程会产生边角料，根据企业提供资料，边角料产生量约0.5t/a，外售物资回收部门。 ⑫不合格品：质检过程产生不合格品，根据企业提供资料，不合格品产生量约1.2t/a。集中收集后外售物资回收部门。 表4-10 固体废物产生情况表 ##### 类别; 产生环节; 产生量（t/a）; ##### 污染防治措施. 一般 固废; 废包装材料; 成品酒包装; 50; 外售物资回收部门. 废酒瓶; 洗瓶; 30; 外售物资回收部门. 废滤芯; /; 0.1; 厂家回收. 边角料; 打孔; 0.5; 外售物资回收部门. 不合格品; 质检; 1.2; 外售物资回收部门. 危险 废物; 废油墨盒; 油墨喷码; 0.025; 集中收集后暂存危废间，定期委托有资质的单位处置. 废稀释剂瓶; 油墨喷码; 0.008. 废清洗剂瓶; 油墨喷码; 0.005. 废擦拭抹布; 油墨喷码; 0.02. 废活性炭; 废气净化; 0.9. 废UV灯管; 厂区照明; 0.025. 废润滑油; 设备维护; 0.2. 废含油抹布; 设备维护; 0.01. 表4-12 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 形态; 危险成分; 危险特性; 贮存方式; 污染防治措施. 1; 废油墨盒; HW12; 900-253-12; 0.025; 固态; 非甲烷总烃; T、I; 袋装封口; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 2; 废稀释剂瓶; HW12; 900-253-12; 0.008; 固态; 油墨类; T、I; 袋装封口. 3; 废清洗剂瓶; HW12; 900-253-12; 0.005; 固态; 油墨类; T、I; 袋装封口. 4; 废擦拭抹布; HW12; 900-253-12; 0.02; 固态; 油墨类; T、I; 袋装封口. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.025; 固态; 含汞废物; T; 袋装封口. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.9; 废气净化; 有机废气; T; 袋装封口. 7; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.2; 液态; 润滑油类; T，I; 袋装封口. 8; 废含油抹布; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 润滑油类; /; 袋装封口. - （2）污染防治措施可行性分析 - 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要包括一般固废以及危险废物。 - ①一般固废：一般固废主要为废包装材料、废滤芯、废酒瓶、边角料、不合格品等，收集后外售。 - ②危险废物：危险废物主要为废油墨盒、废活性炭、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废擦拭抹布、废润滑油、废含油抹布、废UV灯管、废含油抹布等，企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的要求，在污水处理站东侧建设了一间危废库，占地面积约45m2。危废库已采取重点防渗措施，并采取防腐措施。危险废物集中收集后暂存于厂区危废库内。危险废物集中收集后暂存于厂区危废库内，委托有资单位定期安全处置。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中第6条6.1相关条款：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用于的物质不作为固体废物管理。 - 3）危险废物管理 - ①建设单位对本项目产生的危废从收集、运输、贮存到交接的全过程进行管理，制定并落实相应的规章制度、管理程序和要求，以及有关人员的工作职责及发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。 - ②设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位危险废物的管理工作，建立危险废物管理责任制。 - ③专职负责人对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 - ④对本单位从事危险废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 - 4）危险废物贮存 - ①建立危险废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放危险废物。 - ②危险废物的暂时贮存设施、设备，应当远离人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 - ③应防止危险废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭。 - ④危险废物转交出去后，每天及时对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 - ⑤危险废物暂存库应满足下述要求： - a、危险废物暂存库必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 - b、危险废物暂存库必须与人员活动密集区隔开，方便危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 - c、危险废物暂存库应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本项目危险废物处置房设专人管理，非工作人员不得进出。 - d、危险废物暂存库内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处同时设置危险废物的警示标识。 - 综上所述，评价认为建设项目产生的固体废物均采取了较为有效的治理措施，对周围环境造成二次污染的可能性较小。 5、土壤及地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水污染防渗分区的要求，同时考虑项目各车间渗漏对地下水含水层的影响程度。对厂区产区分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域，重点防渗区为危废间，危废间已建，且已重点防渗，故本项目新增建设内容分为一般防渗区。 表4-12 厂区分区防渗内容汇总表 防渗级别; 场地名称; 防渗要求. 一般防渗区; 包装楼、高架库; 可采取抗渗混凝土，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 综合以上所述，若企业在管理方面严加管理，并配备必要的设施，则可以将项目建设及营运对地下水的污染可以减小到最小程度。 6、环境风险影响分析 （1）建设项目风险源调查 风险源调查范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环保设施等。 （2）风险物质识别 对照《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1，乙醇未被列入突发环境事件风险物质，故本项目没有列表的爆炸性物质、毒性物质和可燃物质。本项目使用的化学品主要包括为润滑油等，环境风险均较小。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产中涉及的重点关注的危险物质主要是润滑油，其他原辅材料不属于重点关注的危险物质。 风险类型：根据有毒有害易燃易爆物质放散起因，分为火灾、爆炸引发的次生污染物及危险物质泄露 2 种类型。本项目可能的环境风险主要为泄露及火灾。数量和分布详见下表。 表4-13 风险调查一览表 序号; 物料名称; 形态; 年用量/t; 包装规格; 最大存在量/t; 储存位置. 1; 润滑油; 液态; 0.05; 25kg/桶; 0.05; 包装车间. （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量情况，筛选出本项目危险物质为润滑油，具体判别情况见下表。 表4-14 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 储存位置; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 润滑油; /; 包装车间; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.00002. 乙醇（酒精）不在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中. 根据上表可知，Q＜1，环境风险潜势为I，本项目环境风险评价简单分析即可。 （4）环境风险识别 风险识别范围是包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、受影响的环境因素识别。生产设施风险识别范围：主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。目的是确定重大危险源。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。目的是确定环境风险因子。受影响的环境要素识别应当根据有毒有害排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等。明确受影响的环境保护目标。风险类型：分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 1）生产设施风险识别：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助设施等。企业生产技术先进，工艺设备领先，生产设施风险性较小。 2）物质风险识别：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物。本项目原辅材料主要为润滑油等，存放在包装车间，危险性较小。项目产品主要是白酒，产品中不存在重金属等危险化学元素，且储存周期较短，不存在风险性。废水、废气采取相应的措施后均能做到达标排放，且固体废物均能得到妥善处置，“三废”风险性较小。 （5）环境风险分析 1）液态物料泄漏 项目使用的润滑油等液态原辅料若由于员工操作不当、包装桶破损，导致液态原辅料发生泄漏，若没有采取相应的截留、收集措施，泄漏的物质将通过地面径流至附近地表水体，造成地表水环境污染。 2）废气异常排放 若废气处理设施开停机异常，废气处理设施发生故障，可能会导致项目废气污染物超标排放，对周边大气环境产生影响。 3）危废流失 项目产生的危险废物主要为废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废擦拭抹布、废油墨盒、废活性炭、废润滑油、废UV灯管等，由于人员管理、交接失误等原因导致危废混入一般固废或生活垃圾出厂，将造成危废流失环境事件。 4）火灾伴生 厂区内的废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废油墨盒、废擦拭抹布、废活性炭、废润滑油、废UV灯管操作场所由于人员管理、交接失误遇热源或明火，将发生火灾。 （6）环境风险防范措施 1）液态物料泄漏防范措施： 润滑油存放于包装车间，成品酒存放在高架库内，厂房出入口设置应急阻水缓坡。加强员工培训，液态物料转移途中轻拿轻放，避免物料倾倒，加强员工培训，液态物料转移途中轻拿轻放，避免物料倾倒。 2）废气异常排放防范措施： ①加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度； ②安排专职人员负责废气治理设施的日常管理； ③加强废气处理设施的日常维护保养，防止风机故障停运； ④执行“先启后停”原则。生产设施运行开始前先启动废气处理设施风机，生产设施运行结束后再关闭废气处理设施风机。 3）危废流失风险防范措施： ①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害； ②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人； ③各种危废上贴有标签，分类储存； ④专人看管负责，每日巡查； ⑤危废间重点防渗。 4）火灾伴生防范措施：根据造成火灾事故发生的条件，其防范措施主要通过防止泄漏、控制热源和规范管理等三方面来实现，具体措施为： ①厂区内的成品酒包装车间需保持空气流通，各连接法兰及阀门务必保证良好的气密性； ②按相关规定划分危险区，本项目主要危险区为危废间。在危险区内的电器设备，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求选用相应的防爆电器仪表，防爆等级不低于相应设计规范的要求； 5）事故废水风险防范措施 在火灾事故状态下，由于管理失误操作等原因，可能会导致消防废水通过雨水系统从雨水排口进入市政雨水管网。 企业应在厂区雨水总排口处设置事故池和切断阀，并购置应急泵、应急桶等应急物资。当发生火灾伴生等突发环境事件时，相关工作人员立即切断雨水总排口切断阀，打开应急事故池阀门，将废水截留在应急事故池内，事故池容积不足时，通过应急泵、应急桶等应急物资，将截留在应急事故池的的废水抽至应急桶内，必要时将废水排至厂区污水管道，排入龙湖污水处理厂处理，同时将相关情况汇报至环保部门及龙湖污水处理厂。 7、环保投资 ### 本项目总投资21225万元，其中环保投资为84万元，占总投资的0.4%，主要用于废气、废水、固体废物、噪声污染的治理。 ### 环保投资估算详见下表。 表4-14 环保投资估算表 序号; 环保项目; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 1; 废气治理; 车间乙醇废气; 加强车间机械通风; 10. 2; 激光喷码废气; 设备自带空气净化器（滤芯式）处理，定期更换滤芯，废滤芯集中收集后外售; 10. 3; 油墨喷码废气; 集气罩+两级活性炭吸附装置+1根29米高排气筒（DA001~DA004）排放; 40. 4; 废水治理; 冲洗废水和洗瓶废水依托厂区污水处理站处理，经市政管网排入龙湖污水处理厂，最终进入龙河; 0. 5; 灌装区每条生产线均设置收集槽，洒落废酒集中收集后回蒸；瓶盖清洗废酒集中收集后回蒸; 15. 6; 固废治理; 废油墨盒、废活性炭、废稀释剂瓶等危废暂存厂区; 1. 7; 噪声治理; 减振、隔声、消声装置; 3. 8; 土壤、地下水、风险防范措施; 采取分区防渗措施；厂区严禁明火，设置火灾报警系统; 5. 合计; 84. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间乙醇 | 非甲烷总烃 | 车间无组织排放，加强车间通风 | 有组织非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022），无组织非甲烷总体、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。车间乙醇废气（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 |
|  | 激光喷码废气 | 颗粒物 | 设备自带空气净化器（滤芯式）处理，于车间内无组织排放 |  |
|  | 油墨喷码废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭吸附+29米高排气筒（DA001~DA004） |  |
| 地表水环境 | 冲洗废水、洗瓶废水、浓水 | COD | 洗瓶废水、冲洗废水依托厂区污水处理站，处理后与纯水制备产生的浓水一起接管龙湖污水处理厂 | 废水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准，同时进水水质执行《龙湖污水处理厂接管标准》，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，隔声、减震 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般固废：一般固废主要为废包装材料、废酒瓶、废滤芯等，一般固废集中收集后外售物资回收部门。 ②危险废物：危险废物主要为废油墨盒、废活性炭、废稀释剂瓶、废清洗剂瓶、废擦拭抹布、废UV灯管、废润滑油、废含油抹布等，暂存厂区危废间，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）液态物料泄漏防范措施： 润滑油存放于包装车间，乙醇存放在酒库内，厂房出入口设置应急阻水缓坡。加强员工培训，液态物料转移途中轻拿轻放，避免物料倾倒，加强员工培训，液态物料转移途中轻拿轻放，避免物料倾倒。 2）废气异常排放防范措施： ①加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度； ②安排专职人员负责废气治理设施的日常管理； ③加强废气处理设施的日常维护保养，防止风机故障停运； ④执行“先启后停”原则。生产设施运行开始前先启动废气处理设施风机，生产设施运行结束后再关闭废气处理设施风机。 3）危废流失风险防范措施： ①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害； ②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人； ③各种危废上贴有标签，分类储存； ④专人看管负责，每日巡查； ⑤危废间重点防渗。 4）火灾伴生防范措施：根据造成火灾事故发生的条件，其防范措施主要通过防止泄漏、控制热源和规范管理等三方面来实现，具体措施为： ①厂区内的成品酒包装车间需保持空气流通，各连接法兰及阀门务必保证良好的气密性； ②按相关规定划分危险区，本项目主要危险区为刷漆场所。在危险区内的电器设备，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求选用相应的防爆电器仪表，防爆等级不低于相应设计规范的要求； 5）事故废水风险防范措施 在火灾事故状态下，由于管理失误操作等原因，可能会导致消防废水通过雨水系统从雨水排口进入市政雨水管网。 企业应在厂区雨水总排口处设置事故池和切断阀，并购置应急泵、应急桶等应急物资。当发生火灾伴生等突发环境事件时，相关工作人员立即切断雨水总排口切断阀，打开应急事故池阀门，将废水截留在应急事故池内，事故池容积不足时，通过应急泵、应急桶等应急物资，将截留在应急事故池的的废水抽至应急桶内，必要时将废水排至厂区污水管道，排入龙湖污水处理厂处理，同时将相关情况汇报至环保部门及龙湖污水处理厂。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 一、环境管理 建设单位应设置专门的环保机构，配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为： ①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。 ②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。 ③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。 ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。 ⑤参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理措施，保证各项污染物达标排放，则本项目的实施不会改变区域环境质量现状。因此，从环境影响角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | / | / | / | 0.022 | / | 0.022 | +0.022 |
| 废水 | COD | 4.77 | 16.5 | 3.3 | 3.174 | / | 11.244 | +6.474 |
|  | NH3-N | 0.48 | 1.65 | 0.32 | 0.013 | / | 0.813 | +0.333 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 500 | / | / | 50 | / | 550 | +50 |
|  | 废酒瓶 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 边角料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
| 危险废物 | 废油墨盒 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | 废稀释剂瓶 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  | 废清洗剂瓶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废擦拭抹布 | / | / | / | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①